ICS 60.65.99

B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—201X

谷物收集机

Grain collecting machine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　型号	2

5　技术要求	2

6　试验方法	3

7　检验规则	5

8　标牌、包装、运输和贮存	7

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：江西省农业科学院农业工程研究所、湖南省农业机械鉴定站、江西悦丰农业科技有限公司、南昌工程学院。

本标准主要起草人：潘松、廖禺、龚洵迪、王欢、王康军、陈立才、叶春、邹新建、冯细平。

谷物收集机

- 范围

- 本标准规定了谷物收集机的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标牌、包装、运输和贮存。

本标准适用于谷物收集机（以下简称“收集机”）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GBZ/T 192.1 工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度

GB 755 旋转电机 定额和性能

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5667 农业机械  生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

JB/T 5135.1 通用小型汽油机第1部分：技术条件

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 6268 自走式收获机械 噪声测定方法

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 谷物收集机 grain collecting machine

- 以汽油机、电动机等为动力，收集晾晒于晒场的稻谷、麦子、大豆、玉米和花生等颗粒状农产品的机器。收集方式主要有吸入式、刮板式、螺旋式三种。

总收集量 total collection

- 收集机作业时收集的总质量。

- 型号

- 按JB/T 8574的规定，收集机型号标记如下：

5  S  □—□ □

改进代号：以A、B、C....表示

主参数代号，工作幅宽（cm）

收谷型式：吸入式、刮板式、螺旋式分别用X、G、、L表示

小类代号：收集机

大类代号：脱粒、清选、烘干和贮存机械

- 5SG-100A表示为工作幅宽100 cm的经过第一次改进的刮板式谷物收集机。

- 技术要求

  - 安全要求

    - 安全防护

对操作及相关人员可能触及到的外露旋转、传动部件，应设置安全防护装置。汽油机排气罩及排气口需要热防护。安全防护装置和安全防护距离应符合GB 10395.1 中的规定。

    - 安全警示标志

- 对可能造成人身伤害但因功能需要而不能防护的危险运动件，应在其附近固定永久性安全标志，应符合GB 10396的规定。

    - 使用说明书

- 使用说明书必须有使用、保养和维护的安全注意事项，应符合GB/T 9480的要求。使用说明书应重现收集机上的安全标志，并标明安全标志的固定位置；使用无文字安全标志时，应用中文解释安全标志的释义。

  - 一般要求

    - 收集机应按照经规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 所有外协、外购件必须有合格证明文件，并经检验合格后，方可进行装配。

    - 轴承座、行走轮等重要连接部位紧固件的螺栓强度不低于8.8级，螺母不低于8级。各零部件之间的连接应牢固、可靠。

    - 外观应整洁，不得有锈蚀、碰伤等缺陷；所有焊接件焊缝应牢固，不得有咬边、裂纹等缺陷。油漆表面应平整、均匀和光滑，不得有露底、起皮和剥落等缺陷。漆膜附着力符合JB/T 5673标准规定，不低于II级，涂层厚度不小于35μm。

    - 空运转时，各系统应无异常振动、响声，各紧固件无松动。各运转部件应转动灵活，无干涉、卡滞等异常现象。

    - 汽油机应符合JB/T 5135.3标准要求。

    - 电动机应符合GB 755标准要求。

  - 主要性能指标

- 主要性能指标应符合表1的规定。

- 主要性能指标

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增碎率 | / | ≤1.0% |  |
| 2 | 收净率 | / | ≥98% |  |
| 3 | 生产率 | kg/h | 应符合使用说明书、标牌等明示指标 |  |
| 4 | 操作处耳位噪声 | dB(A) | ≤90 |  |
| 5 | 动态环境噪声 | dB(A) | ≤85 |  |
| 6 | - 粉尘浓度 | mg/m3 | ≤8 |  |
| 7 | 轴承温升 | ℃ | ≤25 |  |
| 8 | 扶把振动 | m/s2 | 标定功率≤6 kW | ahw≤10.6 |
|  |  |  | 标定功率≥6 kW | ahw≤8.7 |
| 9 | - 有效度 | / | ≥95% |  |
| 10 | - 平均故障间隔时间 | h | ≥85 |  |

- 试验原粮为稻谷。

- 试验方法

  - 试验条件

- 性能试验在使用说明书规定的工作条件下进行，试验样机的技术状态应良好，试验前调整到工作状态。气温在0℃～35℃范围内，离地表1.2 m处的平均风速不大于5m/s，试验场地中心应有平直、干燥的混凝土路面，路面上铺满1㎝～4㎝厚的稻谷（含水率13%～20%）,测区长30m、宽10m，样机按最高设计速度的80%匀速前进。性能试验按规定取样，小时生产率、增碎率、收净率等试验同时进行。

  - 增碎率

- 试验前、后，分别从试验原料、总收集量中随机抽取100g稻谷小样，数出其中破碎籽粒，称重，作为收集前、后的破碎籽粒重。测三次求出平均值，计算增碎率。

  - 收净率

- 测试三个行程，行程之间应间隔30cm。每个行程随机取3点，每点的取样面积为50cm×50cm，收集3个点的残留量，按面积比例换算该行程的残留量，通过总收集量与谷物质量（总收集量与未收净量的总和）的比值计算收净率。取算术平均值。

  - 生产率

- 测试三个行程，全幅宽作业，收集完成后，测量时间、总收集量，计算生产率，取算术平均值。

  - 动态环境噪声、操作处耳位噪声

- 按JB/T 6268的规定进行试验。

  - 漆膜附着力和涂层厚度

- 按JB/T 5673中的规定进行试验。

  - 粉尘浓度

按GBZ/T 192.1中的规定进行试验。

    - 滤膜准备：用镊子将滤膜放在洁净的白纸上，各张分开，不得重叠，然后置于干燥器内，平衡24h，记下试验室的温度、湿度，在天平室称量。过1h后再称，两次称量相差不超过0.4mg时，即认为质量恒定。

    - 将称量好的滤膜编号，并记下质量，用镊子放在专门的滤膜夹上，装入滤膜盒备用。

    - 样机呈最大工作状态行进，待其稳定后开始测定。

    - 采样头应面向样机产生粉尘的粉尘源，位置与样机操作者呼吸带等高，距离0.5m。左右各测一次。

    - 每个测点的两个样品的浓度偏差小于20%时，则测试有效，取其平均值。共测三次，取最大值。

  - 轴承温升、装配质量

- 进行30min空运转试验，测量主传动轴两端轴承、风机传动轴承等部位空运转前、后的温度，分别计算其轴承温升，取最大值。

  - 扶把振动

    - 操作者握持扶把，在样机空挡、最高转速运转下，分别测试左、右扶把x 、y 、z 三个方向的振动加速度有效值a hwx、ahwy、ahwz ，并按式（1）计算总振动值ahw。左、右扶把各连续测量3次，计算总振动值ahw 算术平均值，取左、右扶把总振动值ahw 算术平均值中的较大值为扶把振动检查结果。测量位置及方向见图1。

INCLUDEPICTURE  "D:\\我的文档\\DOCUME~1\\ADMINI~1\\LOCALS~1\\Temp\\ksohtml\\wps132.tmp.jpg" \* MERGEFORMATINET

- 测量位置及方向

INCLUDEPICTURE  "D:\\我的文档\\Tencent Files\\807216150\\Image\\C2C\\AMJOQHR8FHJ95`5`G2LQ6A1.png" \* MERGEFORMATINET  INCLUDEPICTURE  "D:\\我的文档\\Tencent Files\\807216150\\Image\\C2C\\AMJOQHR8FHJ95`5`G2LQ6A1.png" \* MERGEFORMATINET      --------------------------（1）

式中：

ahw ——总振动值，单位为米每平方秒（m/s2）；

ahwx 、ahwy 、ahwz ——分别为扶把x 、y 、z 方向上的频率计权加速度的有效值，单位为米每平方秒（m/s2）。

  - 有效度、平均故障间隔时间

试验采用定时截尾方法，时间为100h。考核样机为2台。按GB/T 5667中的规定进行试验。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 出厂检验项目按表2的规定进行。

    - 每台收集机出厂前，所检项目合格后方能出厂。

  - 型式检验

- 有下列情况之一时，收集机应进行型式检验，型式检验项目应按表3的规定进行。

- 新产品定型鉴定和老产品转厂生产时；

- 正式生产后如结构、工艺、材料等方面有较大改变，可能影响产品性能时；

- 产品长期停产后，恢复生产时。

    - 抽样方法

- 抽样按GB/T 2828.1-2012中的正常检查一次抽样方案。采用特殊检查水平S-1，整机抽取2台，在企业近一年内生产的、未经使用的合格产品，中随机抽取。抽样基数不少于5台。在用户和销售部门抽样时，不受此限制。

    - 检验项目分类

- 检验项目按其对产品的影响程度分为A、B、C三类，检验项目分类详见表3。

- 检验项目分类表

| 项目分类 |  | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 |  |  | 5.1 |
|  | 2 | 收净率 | - |  | 5.3 |
|  | 3 | 粉尘浓度 | - |  | 5.3 |
|  | 4 | 平均故障间隔时间 | - |  | 5.3 |
|  | 5 | 有效度 | - |  | 5.3 |
| B | 1 | 生产率 | - |  | 5.3 |
|  | 2 | 增碎率 | - |  | 5.3 |
|  | 3 | 操作处耳位噪声 | - |  | 5.3 |
|  | 4 | 动态环境噪声 | - |  | 5.3 |
|  | 5 | 重要连接部件紧固件等级 |  |  | 5.2.3 |
|  | 6 | 扶把振动 | - |  | 5.3 |
|  | 7 | 轴承温升 | - |  | 5.3 |
| C | 1 | 外观质量 |  |  | 5.2.4 |
|  | 2 | 装配质量 |  |  | 5.2.5 |
|  | 3 | 标牌 |  |  | 8.1 |

- 表中“√”号是必须进行的检测项目，“—”号为可选性检测项目。

    - 判定规则

      - 抽样检验的合格判定按表3的规定进行，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。被检样品的A、B、C各类项目不合格数均不超过相应的接收数，方可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

      - 采取逐项考核，按类判定的原则。各类的不合格项目数均小于或等于Ac时，产品质量判定为合格，否则判定为不合格。

- 抽样判定表

| 抽样方案 | 检验项目分类 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检验项目数 |  | 2×5 | 2×7 | 2×3 |
|  | 样本量 | 2 |  |  |  |
| 判定方案 | AQL |  | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re |  | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标牌、包装、运输和贮存

  - 每台收集机应在显著部位固定产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，至少应包括以下内容：

- 产品名称与型号；

- 制造厂名称和地址；

- 主要技术参数（配套动力、工作幅宽等）；

- 制造编号与制造日期；

- 执行标准编号。

  - 产品出厂包装，应做到牢固可靠，便于运输，符合运输要求。

  - 产品运输时，应固定牢固，不应倒置，防止强烈振动和雨淋，不应碰撞、受压。

  - 产品应贮存在干燥、防潮、通风、无腐蚀性气体的库房内；当露天存放时，应有防雨、防晒、防潮、防积水等设施。

  - 随机文件包括：

- 使用说明书；

- 三包文件；

- 产品合格证；

- 备件、附件及随机工具清单。

_________________________________