《农业机械安全  第3部分：固体肥料撒施机》编制说明

（征求意见稿）

# 一、工作简况

（一）任务来源

根据国标委综合〔2018〕2号《关于下达2018年第二批国家标准制修订计划的通知》要求（项目编号：20180692-T-604），项目名称：《农业机械安全 第3部分：固体肥料撒施机》，确立了对GB 10295.3-2010修订任务，本次修订代替GB 10295.3-2010《农业机械安全 第3部分：厩肥撒施机》，主要起草单位：中国农业机械化科学研究院等。该项目由全国农业机械标准化技术委员会归口。计划完成时间为2019年。

（二）主要工作过程

1、起草（草案、调研）阶段

根据计划要求，标准起草工作组调查了GB 10295.3-2010《农业机械安全 第3部分：厩肥撒施机》的实施执行情况，并与国家农机具质量监督检验中心人员就其适用性和可操作性进行了充分的研究讨论，认真听取他们在国家监督抽查和肥料撒施机检验工作中执行GB 10295.3-2010存在的问题和提出的意见。在此基础上于2018年3月完成本标准草案的起草工作。2018年6月在工作组内部再次进行了讨论修改。2018年7月根据国际标准的变化情况重新按ISO4254-8：2018的内容修改了标准草案，并先后在四川、河北、广东、湖南等地对不同规格型号、不同撒肥机的产品进行考察，完成了征求意见稿。

2、征求意见阶段

2018年7月9日，将征求意见稿寄发给部分生产企业和科研单位以及检验机构征求意见。同时在农机标委会网站上公开征求意见，发出征求意见稿29份，截止到2018年9月1日，收到XX家单位的回函，其中XX家单位共提出XX条意见或建议（见国家标准征求意见汇总表）。

二、标准制定的原则及主要内容

1、标准编制原则

本标准的制定，主要遵循了以下原则：

本标准在修订工作中遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、不断完善”的原则，标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进。

本标准在结构编写和内容编排等方面依据GB/T 1.1-2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》进行编写。在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，充分体现了标准在技术上的先进性和技术上的合理性。

2、标准主要内容

包括范围和主要技术内容、修订项目应说明拟修订的内容。

本标准规定了农业悬挂式、半悬挂式和牵引式或自走式固体肥料撒施机的结构安全设计要求和判定方法等，全幅宽固体肥料撒施机、带有振动管的固体肥料撒施机和行间固体肥料撒施机，应用在农业和园艺是仅有一个操作者的驱动式固体肥料撒施机，另外本部分还规定了制造厂提供的安全操作信息的类型（包括残余风险）。规定了固体肥料撒施机的安全要求和／或防护措施，规定了一般要求、旋转和运动组件的安全防护要求、为防止操作者与运动危险件接触，规定了防护栏的具体尺寸和结构型式、喂入肥料及肥料喷出时的防护方法、防护结构件的尺寸要求及机器挂接的安全要求，上下施肥机的踏板尺寸，操作者维修机器时机器的支撑及稳定性等都提出了详细的要求。本标准还规定了设计和制造固体肥料撒施机作业的安全要求及判定方法。本标准还规定了制造厂应提供的安全操作信息的类型（包括遗留风险）。本标准是对《农业机械安全 第3部分：厩肥撒施机》的首次修订，本标准规范的技术内容为除GB 10395系列标准的规定外，对固体肥料撒施机的特殊安全要求做了详细的规定，如施肥旋转和运动组件、避免与施肥组件意外接触的防护装置，以及各种不同大小的肥箱应采取的不同安全防护要求，防止机器部件飞出的防护装置、喂入组件防护装置，提出了喂入组件，搅拌器、分配运输机和流量控制调节器能够造成潜在的危险，应设置防护装置将意外接触的危险降到最低的要求，肥料喷出保护 流量校准系统确保设计的驱动元件和/或操作元件能够在安全相当的空隙区内，在连接施肥机之前进行连接。

- 3、主要技术差异

除了编辑性修改以外，主要技术内容修改如下：

主要技术变化如下：

——适用范围由厩肥撒施机改为固体肥料撒施机，扩大了标准规范的范围（见第1章）；

——标准性质由强制性改为推荐性；

——增加了术语和定义（见3）；

——增加了驻停稳定性和手动操作稳定性要求（见4.2）；

——增加了施肥组件安全要求（见4.3）；

——增加了喂入组件防护装置要求（见4.4）；

——增加了肥料装载安全要求（见4.5）；

——增加了料斗容量的核查方法（见4.6）；

——增加了排肥量校准系统（见4.8）

——增加了挂接空间的要求（见4.9）

——增加了噪声要求（见4.10）；

——增加了安全要求和/或保护措施的检验（见5）；

——修改了肥料抛出防护要求（见4.7，2010版的3.2）；

——增加了撒肥机稳定性计算方法（见附录B）。

4  解决的主要问题

本标准是对GB 10295.3-2010《农业机械安全 第3部分：厩肥撒施机》的修订。本次修订等同采用了ISO4254-8：2018国际标准化组织新发布的标准，充分纳入和反应了国际上固体肥料撒施机的安全技术要求水平，使我国在此产品的安全技术要求上达到当今国际水平。

解决了标龄老化问题，保证了标准的时效性、延续性和完整性，为固体肥料撒施机的推广应用提供了有力的技术支撑，为指导和规范固体肥料撒施机的设计、选型、安全和产品验收提供了依据，有利于提高产品的安全技术性能、保护操作者的人身财产安全，促进其技术水平的提升。

三、主要试验（验证）情况分析

本标准是在GB 10295.3-2010《农业机械安全 第3部分：厩肥撒施机》的基础上，结合当前行业状况和新设备、新工艺、新技术的应用和国际标准化组织新发布的标准修订而成。各主要安全项目指标经过与近几年国家农机具质量监督检验中心的检测数据进行分析对比，结果表明基本正确、合理、有效、可行，能够用于指导和规范固体肥料撒施机安全技术性能的设计、制造和检验，具有国际一般水平。

四、标准中涉及专利的情况

本标准不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

（1）《农业机械安全 固体肥料撒施机》标准实施后，将打击一些企业以次充好、以劣代优的做法，有利于淘汰固体肥料撒施机产品安全质量差，安全防护不到位的产品，促使产品由“低价、劣质型”向“优质、安全型”转变，由“拼价格”向“拼质量”转变，保护使用者人身安全。

（2）有利于改变目前我国农业机械没有国家固体肥料撒施机安全标准作为依据的局面，规范市场竞争，保护优质产品生产企业的利益。

（3）有利于提高生产企业的技术创新意识，加大技术创新投入，合理利用的技术壁垒，限制规模小、设备旧、质量差、素质低的生产企业，提高和稳定固体肥料撒施机作业机械企业的整体水平。

（4）有利于促进生产企业进行技术改造，完善生产设备，改进加工工艺，提高固体肥料撒施机行业骨干企业的生产能力和产品技术水平，增强产品在国际市场上的竞争力，扩大市场份额。

六、与国际、国外对比情况

2018年ISOTC23发布了ISO4254-8：2018《农业机械  安全  第8部分：固体肥料撒施机》标准，根据国际标准变化的情况，2018年国家下达了对GB10395.3-2010《农业机械  安全  第3部分：厩肥撒施机》修订的计划，本标准在技术内容上等同于ISO 4254-8-2018国际标准，与国际同类标准水平相当

本标准在制定中没有参照参考国外的样品。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本项目属于农业机械标准体系中种植施肥机械大类。体系表中编号为0120101020004001。

本标准编写过程中参考了现行法律、法规和强制性标准的有关内容。对产品的安全要求，严格执行国家强制性标准，并与GB 10395系列标准保持一致，以保护用户的人身财产安全。标准所涉及的内容与国家的现行法律、法规和强制性标准能协调一致。

八、重大分歧意见的处理过程和依据

无

九、 标准性质的建议说明

《农业机械  安全  第3部分：固体肥料撒施机》标准，主要规定了施肥机械的安全设计要求和检验要求，按照标准的分类原则，属于农业机械施肥机械产品安全标准，建议该标准作为推荐性国家标准发布、实施。

十、贯彻标准的要求和措施建议

标准发布以后，由标准归口单位组织生产企业、各有关部门进行标准宣贯。企业可按照国家标准的规定和要求对企业内部标准进行修订，或根据行业标准实施时间要求拟订企标整改过渡措施。产品质量监督检验部门和鉴定推广部门，可将本标准作为检测、判定产品方法的依据，建议本标准发布实施的过渡期为6个月。

十一、废止现行标准的建议

本标准发布实施后代替GB 10395.3-2010 。

十二、其他予以说明的事项

无。

标准修订工作组 2018-07-9