ICS

B

团  体  标  准

T/NJ XXXXX-201X

组合式扒谷机

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                                     201X-XX-XX实施

中国农业机械学会   发布  布

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：安徽省农业机械研究所、安徽聚力粮机科技股份有限公司

本标准主要起草人：

组合式扒谷机

- 范围

- 本标准规定了组合式扒谷机的术语和定义、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存要求。

本标准适用于连续出仓散粒状粮食的组合式扒谷机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191    包装储运图示标志

GB 1351    小麦

GB/T 3768   声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 2894     安全标志及其使用导则

GB/T 5210   色漆和清漆   拉开法附着力试验

GB 5226.1   机械安全 机械电气设备 第一部分：通用技术条件

GB/T 5262 农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667 农业机械生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 10595  输送机

GB/T 10596  刮板式扒谷机。

GB/T 13306  标牌

# GB 23821    机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 24854  粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T 24855  粮油机械 装配通用技术条件

GB/T 24856  粮油机械 铸件通用技术条件

GB/T 24857  粮油机械 板件板型钢构件通用技术条件

GB/T 25218  粮油机械 产品涂装通用技术条件?

- JB/T 5673     农林拖拉机及机具  涂漆  通用技术条件

- JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

- LS/T 3530   螺旋式扒谷机；

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 组合式扒谷机

扒谷机构与输送机构可以自由组合，完成将散粮连续扒出及输送到一定位置的机械。

- 扒谷机构    scraper mechanism

将散粮聚集到输送段上的机构。

- 输送机构    conveyer mechanism

- 将扒谷机构送来的散粮输送至配套设备或者指定地点。一般包括倾斜输送机构和登高输送机构。

- 旋转机构    slewing mechanism
    使倾斜输送段的旋转部分在水平面内绕回转中心转动的机构。

- 分类

按扒取谷物机械形式分为：螺旋式、翼轮式和刮板式扒谷三种形式。

- 型号标示

5.1 型号标示应符合 JB/T 8574 的规定。

5.2 型号主要由类别代号、主参数、机械结构、改进代号组成。

5.3 改进代号在原型号后加注字母表示。如进行了几次改进，则在字母后加注顺序号。

5.4 型号标示

5S   ZB －  □  □  □

改进代号

机械结构：L螺旋式，Y翼轮式，G刮板式

主参数：  生产率 t/h

特征代号：组合式扒谷机

类别代号：输粮机

5.5  型号标示示例

生产率为30 t/h的组合式螺旋式扒谷机首次改进型号表示为：5SZB - 30LA。

- 技术要求

  - 安全要求

- 6.1.1组合式扒谷机挂接装置应安全可靠，操作人员能触及的外露旋转件、传动装置的危险运动件，应设置安全防护装置，安全防护装置和安全距离应符合GB 23821的规定。

- 6.1.2电气设备应安全可靠，其安全技术要求应符合GB 5226.1的规定。

- 6.1.3对操作人员有危险的部位，应有符合 GB 10396 规定的安全标牌，简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等具体内容。安全标志应在使用说明书中重现，且应清晰、易读。

- 6.1.4工作环境应符合国家相关卫生要求，固定作业时室内粉尘浓度不得大于30mg/m3。

  - 一般要求

- 6.2.1产品应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。

- 6.2.2原材料、外购件、外协件等须附有合格证，经检验合格后才能使用。

- 6.2.3板件、板型钢构件应符合GB/T 24857的规定。

- 6.2.4铸件应符合GB/T 24856的规定。

- 6.2.5装配应符合GB/T 24855的规定。

- 6.2.6产品涂装应符合GB/T 25218的规定。

- 6.2.7所有焊缝应牢固均匀，不应有裂纹、气孔、夹渣、漏焊、烧穿和虚焊等缺陷。

- 6.2.8电气布线应固定良好，排列整齐、美观、合理、便于检查。应有效防止布线与运动部件接触。

- 6.2.9产品安装和验收按使用说明书及有关规定执行。

  - 装配要求

- 6.3.1扒谷机构与输送机构连接应可靠。

- 6.3.2螺旋式扒谷机构应符合LS/T 3530的规定；刮板式扒谷机构应符合GB/T 10596的规定。

- 6.3.3输送机构应符合GB/T 10595的规定。

- 6.3.4扒谷机构运转应平稳灵活,不得有卡滞和渗漏油现象。

- 6.3.5旋转机构转动应平稳灵活，满足回转转向要求。

- 6.3.6除尘系统应密闭良好，不易堵塞，灰尘便于清理回收。

- 6.3.7自行走机构转向应灵活。

- 6.3.8行走轮的外缘不宜采用刚性材料。

  - 整机性能

6.4.1 组合式扒谷机应满足表1性能要求。

表1  组合式扒谷机主要性能指标

| - 项 目 | - 性 能 指 标 |
| --- | --- |
| 生产率 t /h | 应达到产品使用说明书的承诺 |
| - 破碎增值率 % | - ≤0.2 |
| - 旋转机构旋转角度 º | - ≥270 |
| - 吨原料耗电 kW·h/t | - ≤ 0.2 |
| - 工作噪声 dB（A） | - ≤ 90 |

6.4.2 组合式扒谷机平均故障间隔时间应不小于60h。

6.4.3 可用度（使用有效度）应不小于93%。

6.4.4 工作时轴承外壳温升应不大于25℃。

6.4.5 与输送物料接触部位的部件所用的制作材料，不应对所输送物料造成污染。

- 6.5 使用说明书

- 使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定，应包括以下内容：

a)使用安全注意事项和操作说明；

b)主要技术参数；

c)机器工作原理、示意图；

d)机器的安装与调试；

e)使用方法和操作程序；

f)故障分析和排除；

g)维护和保养；

h)制造厂的名称、地址、邮编和电话。

- 试验方法

- 7.1 试验条件与准备

7.1．1 样机试验前应按照产品使用说明书要求进行调整，确认样机达到正常状态后方可进行试验。

7.1.2  试验所用的主要仪器、设备应在规定的有效检定周期内，并经检查校正。

- 7.1.3 外购外协件应检验合格后使用。

- 7.1.4 选择符合GB1351中规定的三等小麦为标准试样。

7.1.5 涂漆质量检查

用涂层测厚仪测定漆膜厚度，按照GB/T 5210的要求做漆膜附着力试验。

7.1.6 焊接质量检查

- 按本标准6.2.7的要求逐项检查焊接质量。

- 7.1.7  电气安全检验

按照GB5226.1的相关要求，进行检验。

  - 性能试验

- 7.2.1性能试验前，应先进行30 min 空运转试验。

- 7.2.1.1在空载条件下，启动电机电源开关，组合式扒谷机应能够顺利起动，无卡碰现象和声响。

- 7.2.1.2各轴承装置处无渗漏油情况。

- 7.2.1.3 启动旋转机构，测量旋转角度。

- 7.2.2空运转试验结束后，进行负载性能试验。负载试验每台样机进行三次。三次试验时间间隔应尽量短，每次试验应测定工作时间、工作噪声、生产率、破碎率增值。第三次试验结束后测量轴承温度。

  - 噪声测定

- 噪声测定按GB/T 3768执行。

  - 轴承温升测定

- 用测温仪测量组合式扒谷机运转前和试验结束后轴承外壳的温度，计算出温度差值。

  - 生产率测定

    - 空载运转正常后，扒取物料至满负荷运行，并保持稳定状态。

    - 试验时间不少于30 min，记录测试时的开始和终止时间、及机器出料口物料的总质量。按式(1)计算生产率。

Q=GT…………………………………………(1)

式中：

——生产率，单位为吨每小时(t/h)；

——测定时间内物料总质量，单位为吨（t）；

——测定时间，单位为小时(h)。

  - 破碎率增值的测定

- 7.6.1测试前采用随机或对角线四分法对试验用物料进行取样检验，共取3次，每次不少于0.5kg，混合后，再手工拣出不完整物料，称取混合样重和拣出的不完整物重，按式（2）计算原料破碎率。记录检验结果。

Py=m1z×100%                          (2)

式中：

Py   — 原料破碎率；

— 试验用原料取样的不完整物质量，单位为千克（kg）；

1 — 试验用原料取样的质量，单位为千克（kg）。

- 7.6.2 测试开始后每隔5 min取样一次，共取3次，每个样品重约0.5 kg。混合后，再手工拣出不完整物料，称取混合样重和拣出的不完整物重，按式（2）计算试验后的破碎率。记录检验结果。

Ph=m2z×100%                          (3)

式中：

Ph  —试验后的破碎率 ；

m2 — 试验后物料取样的不完整物质量，单位为千克（kg）；

2 — 试验后物料取样的质量，单位为千克（kg）。

7.6.3 测试后与测试前原料破碎率的差值即为破碎增值率，见式（4）。

P= Ph-Py                                  (4)

式中：

P —破碎增值率   % ；

- 7.7  吨原料耗电按式（5）计算。

H=QG×1000⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  （5）

式中：

H——吨原料耗电，单位为千瓦小时每吨（kW·h/t）；

Q——负载试验时间内实测耗电量，单位为千瓦小时（kW·h）。

7.8   可靠性试验

7.8.1  可用度（使用有效度）

可用度考核1台样机。可用度单机考核累计工作时间不应少于60h，试验过程中除易损件外，不允许更换其他零件。故障统计与判定原则按照GB/T 5667 执行。可用度按式(6)计算：

%	(6)

式中：

K — 可用度 ；

Tz — 生产考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

Tg — 样机在生产考核期间每班次的故障时间，单位为小时（h）。

7.8.2  平均首次故障工作时间MTTFF

平均首次故障前工作时间考核2台样机。试验采用定时截尾试验方法，时间为300h，测定每台切茶机首次故障前工作时间，然后计算平均值。故障统计与判定原则按照GB/T 5667 执行。平均首次故障前工作时间按式(7)计算:

(7)

式中：

MTTFF — 首次（轻度故障除外）故障前平均工作时间（点估计），单位为小时（h）；

ra — 被试样机中发生首次故障（轻度故障除外）的产品个数，单位为个；

Ti — 第i个样机发生首次故障时的累计工作时间，单位为小时（h）；

Tj— 可靠性试验结束时未发生首次故障的第j个样机的累计工作时间（作业量），单位为小时（h）。

- 检验规则

  - 检验分类

分为出厂检验和型式检验两类。

  - 出厂检验

- 8.2.1出厂检验项目按本标准表2执行。

- 8.2.2每批出厂产品必须进行检验，产品合格后，方可出厂。

  - 型式检验

- 8.3.1检验项目按本标准第6章的规定执行。有下列情况之一的应进行型式检验：

- 新产品投产；

- 产品投产后，当材料、工艺有较大改动，可能影响产品性能；

- 产品停产一年以上，恢复生产；

- 连续生产三年；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

- 国家有关质量管理部门提出检验要求。

    - 采取随机抽样，抽样数不少于2台。

  - 判定规则

- 8.4.1检验的项目凡不符合本标准技术要求的称为不合格，按其对产品质量的影响程度分为A类、B类和C类不合格，检验项目判定应按表2规定。

表2  检验项目分类表

| 项目分类 | 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 6.1 | √ | √ |
|  | 2 | 生产率 | 表1 | √ | － |
| B | 1 | 破碎增值率 | 表1 | √ | － |
|  | 2 | - 吨原料耗电 | 表1 | √ | － |
|  | 3 | - 卫生要求 | 6.1.4 | √ | － |
|  | 4 | - 旋转机构 | 6.3.5、表1 | √ | √ |
|  | 5 | 噪声 | 表1 | √ | － |
|  | 6 | 粉尘浓度 | 6.1.4 | √ | － |
|  | 7 | - 平均故障间隔时间 | 6.4.2 | √ | － |
| C | 1 | 轴承外壳温升 | 6.4.4 | √ | － |
|  | 2 | 焊接质量 | 6.2.7 | √ | √ |
|  | 3 | 装配质量 | 6.3 | √ | √ |
|  | 4 | 使用有效度 | 6.4.3 | √ | － |
|  | 5 | 漆膜厚度 | 6.2.6 | √ | － |
|  | 6 | 涂层附着力 | 6.2.6 | √ | － |
|  | 7 | 包装 | 9.2 | － | √ |

- 8.4.2采用随机抽样方法，抽样基数在制造企业1年内现场安装的成套设备中随机抽取。

- 8.4.3检验结果判定按表3规定。表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，不合格项次数按计点法计算。样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

表3 检验结果判定表

| 类别 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数 |  | 2 | 7 | 7 |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 25 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 1 2 |

- 标志、包装、运输和储存

  - 标志

- 9.1.1在明显位置固定产品标牌，标牌内容按GB/T 13306的规定执行。

- 9.1.2外包装的包装储运图示标志按GB/T 191的规定执行。

  - 包装

- 产品包装按GB/T 24854的规定执行。

  - 运输

- 9.3.1裸装产品在运输途中应遮盖。

- 9.3.2运输过程中的吊卸、装载应注意外包装的图示标志。

  - 储存

- 9.4.1室内存放时，通风良好，注意防潮。

- 9.4.2露天存放时，注意防潮、防雨、防晒、防风。