团  体  标  准

ICS 65.060.10

B91

T/NJ XXXX—201X

自走式大葱收获机通用技术规范

General technical specification for self-propelled green Chinese onion harvester

(征求意见稿)

201x - xx –xx发布

201x-xx - xx实施

中国农业机械学会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：山东农业大学、山东省农业机械科学研究院、山东华源莱动内燃机有限公司、安丘市海源机械有限公司、山东华龙农业装备股份有限公司。

本标准主要起草人：李玉华、侯加林、吴彦强、李天华、牛子孺、吴孟、张智龙、王学海、李鑫金、王文、李振升。

本标准为首次发布。

自走式大葱收获机通用技术规范

- 范围

本标准规定了自走式大葱收获机的产品型号表示方法、术语和定义、技术要点和质量要求、检验规则、标志、包装、运输与储存。

本标准适用于自走式大葱收获机（包括联合式与分段式大葱收获机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母 粗牙螺纹

GB/T 3766  液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 5262—2008  农业机械  试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T 9480  农业拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林拖拉机和机械  安全技术要强求  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图例  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13452.2—2008  色漆和清漆  漆膜厚度的测定

GB/T 14248  收获机械  制动性能测定方法

GB 16151.12-2008  农业机械运行安全技术条件  第12部分：谷物联合收获机

GB/T 17489  液压颗粒污染分析 从工作系统管路中提取液样

GB 20891—2014  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国三、四阶段）

GB 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 5673—2015  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 6268  自走式收获机械  噪声测定方法

JB/T 7316  谷物联合收获机  液压系统  试验方法

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜附着性能测定方法 压切法

QC/T 518  汽车用螺纹紧固件紧固扭矩

- 术语和定义

下列定义和术语适用于本文件

- 自走式大葱收获机

自走式大葱收获机是自带动力用于收获大葱的机器，包括分段式大葱收获机和联合式大葱收获机。分段式大葱收获机能一次完成挖掘及铺放作业，联合式大葱收获机一次完成挖掘、夹持输送、去除杂质、收集等作业。

- 挖掘深度

收获作业时，地平面到挖掘铲底面的距离H（mm）。

- 作业幅宽

收获作业时，一次作业行数与行距的乘积B（m）。

- 作业高度

大葱收获机停在水平面时，其底盘最下突出部位与水平地面的距离（mm）。此指标仅对分段式大葱收获机有要求。

- 损伤葱

大葱收获机作业时损伤（包括拔断、破皮、挤扁等）的大葱。

- 损失葱

大葱收获机作业时漏挖、漏拔及夹持输送中遗漏的大葱。

- 杂质

大葱收集后含有的夹杂物及泥土。

- 产品型号及标识方法

- 第二次改进设计，收获行数为1行的自走式大葱收获机表示为：4DCZ-1B。

- 技术要求

  - 安全要求

    - 产品设计合理，保证操作人员按产品使用说明书操作和保养时不发生危险。

    - 各传动轴、带轮、链轮、传动带和链条等外露运动件应有防护装置，防护装置符合GB 10395.1的规定。对挖掘铲等必须外露的功能件，应在其附近固定符合GB 10396的安全标志。

    - 自走式大葱收获机的发动机排气口应背离驾驶员或其他操作者。

    - 大葱收获机至少安装作业照明灯两两只，一只照前方，一只照向作业区。最高行驶速度大于10km/h的大葱收获机还应装前照明灯两只，前位灯两只，后位等两只，前转向信号灯两只，后转向信号灯两只，倒车灯两只，制动灯两只。

    - 自走式大葱收获机应安装后视镜、行走喇叭和到车喇叭。

    - 大葱收获机的制动性能应符合GB 16151.12-2008第7章的规定。

    - 其它安全要求应符合GB 10395.1的规定。

  - 性能要求

在土壤坚实度不大于1.2MPa的试验条件下，分段式和联合式大葱收获机的主要性能指标、可靠性指标应符合表1、表2的规定。

- 分段式大葱收获机性能指标

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 损伤率/% |  | ≤5 |
| 2 | 损失率/% |  | ≤3 |
| 3 | 纯工作小时生产率/（hm2/h） |  | 不低于设计值 |
| 4 | 作业高度（mm） |  | ≥800 |
| 5 | 挖掘深度（mm） |  | ≥200 |
| 6 | 平均故障间隔时间/（h） |  | ≥50 |
| 7 | 使用可靠性（有效度）/% |  | ≥93 |
| 8 | 噪声/（dB） | 环境噪声 | ≤87 |
|  |  | 驾驶员操作位置处噪声 | 密闭驾驶室≤85；普通驾驶室≤93 |

- 联合式大葱收获机性能指标

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 损伤率/% |  | ≤5 |
| 2 | 损失率/% |  | ≤4 |
| 3 | 含杂率/% |  | ≤10 |
| 4 | 纯工作小时生产率/（hm2/h） |  | 不低于设计值 |
| 5 | 挖掘深度（mm） |  | ≥200 |
| 6 | 平均故障间隔时间/（h） |  | ≥50 |
| 7 | 使用可靠性（有效度）/% |  | ≥93 |
| 8 | 噪声/（dB） | 环境噪声 | ≤87 |
|  |  | 驾驶员操作位置处噪声 | 密闭驾驶室≤85；普通驾驶室≤93 |

  - 整机及装配要求

    - 所有零部件应经检验合格，外购件、外协件应经验收合格后方可进行装配。

    - 各焊接表面应清渣、焊缝应均匀，不得有脱焊、漏焊、烧穿、夹渣、气孔等缺陷。

    - 整机装配后，零件的外露加工表面应涂防锈漆。

    - 空运转时操纵和调节机构应灵活、可靠；传动平稳、转动灵活；各紧固件不应松动；整机不应有异常声响。

    - 承受交变载荷的部位使用的螺栓应不低于GB/T 3098.1规定的8.8级，螺母不低于GB/T 3098.2规定的8级，其扭紧力矩应符合表3的规定。

- 扭紧力矩

| 公称尺寸 | 扭紧力矩（） | 允许公差值 |
| --- | --- | --- |
| M8 | 30 | ±20% |
| M10 | 50 |  |
| M12 | 90 |  |
| M14 | 160 |  |
| M16 | 250 |  |

    - 发动机、液压系统、传动箱不应有漏油、漏水和漏气现象。

    - 部件的油漆涂层应符合JB/T 5673—2015的规定，。

    - 使用说明书的基本要求、内容和编制方法等应符合GB/T 9480的规定，应有明确的安全注意事项。

  - 主要零部件要求

    - 挖掘铲或松土装置

5.4.1.1  挖掘铲或松土铲应采用机械性能不低于65Mn钢的材料，工作表面热处理硬度为45HRC~60HRC，非淬火区硬度不大于32HRC。

5.4.1.2  挖掘或松土机构升降应灵活、平稳、可靠，不应有卡阻现象；挖掘机构静置30 min后，静沉降量应不大于5 mm。挖掘机构升降锁定开关应锁定可靠。

    - 传动系统

5.4.2.1  变速箱、传动箱不应有异常声响、脱档及乱档现象。

5.4.2.2  链传动和皮带传动应设置张紧装置，调整应灵活方便。

5.4.2.3  开式传动的轴承或轴承座应能方便地进行润滑。

    - 发动机

5.4.3.1  配套的发动机排放应符合GB 20891的规定。

5.4.3.2  启动应顺利平稳，在气温0 ℃～35 ℃下，每次起动时间应不大于30 s。在怠速和额定空运转转速下，应运转平稳，无异常声响，熄火彻底可靠。

    - 液压系统

5.4.4.1  液压系统应符合GB/T 3766的规定，液压操纵系统应轻便、灵活、可靠，无卡阻现象。

5.4.4.2  液压管路连接应正确，油管不得被扭转、压扁和破损。液压管路应固定可靠，开机后不应发生明显的振动。

5.4.4.3  使用的油管和接头在1.5倍额定工作压力下，保持压力2 min，不应有渗、漏油现象。

    - 电气系统

5.4.5.1  电器装置及线路连接应正确、接头应可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。

5.4.5.2  开关、按钮应操作方便，开关自如，不应因振动而自行接通或关闭。

5.4.5.3  电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，在导线穿越孔洞时应装设绝缘套管。

- 试验方法

  - 试验准备

    - 样机应按制造厂使用说明书的规定进行调整和操作。使用的仪器、设备应在有效检定周期内，主要仪器设备的测量范围、准确度或分辨力应满足试验要求。

    - 试验地应具有代表性（地势平坦、土质、土壤含水率符合机器设计要求），试验地测区长度应不小于50m，宽度应不小于作业幅宽的5倍，在测区内随机取3个小区，每个小区长度为20m，宽度为机器的作业幅宽。

  - 性能试验

    - 纯工作小时生产率的测定

纯工作小时生产率的测定：每个行程按式（1）计算，然后计算平均值。

Ec=L∗B10000∗Tc	(1)

式中：

Ec——纯工作小时生产率，单位为公顷每小时（hm2/h）；

Tc——样机通过测定区所用的时间，单位为小时（h）；

L——测定区的长度，单位为米（m）；

B——作业幅度，单位为米（m）。

测量3次取平均值。

    - 损伤率的测定

损伤率的测定：收集每个行程内损伤的大葱并称重，并对行程内总的大葱称重，损伤率按式（2）计算，然后计算平均值。

Ts=WsW	(2)

式中：

Ts——损伤率，单位为 %；

Ws——测定行程内损伤的大葱质量，单位为千克（kg）；

W——测定行程内大葱的总质量，单位为千克（kg）；

测量3次取平均值。

    - 损失率的测定

损伤率的测定：收集每个行程内损失的大葱并称重，并对行程内总的大葱称重，损失率按式（3）计算，然后计算平均值。

Tss=WssW	(3)

式中：

Tss——损失率，单位为 %；

Wss——测定行程内损失的大葱质量，单位为千克（kg）；

W——测定行程内大葱的总质量，单位为千克（kg）；

测量3次取平均值。

    - 含杂率的测定

损伤率的测定：每个行程按式（4）计算，然后计算平均值。

Tz=WzW	(4)

式中：

Tz——含杂率，单位为 %；

Wz——样机工作一个行程后，收集的大葱中的夹杂物和土壤的质量，单位为千克（kg）；

测量3次取平均值。

该指标只针对联合式大葱收获机，对分段式大葱收获机不做要求。

    - 噪声的测定

按JB/T 6268的规定进行。

    - 挖掘深度的测定

从地表面用钢直尺往下测量深度（mm）。

    - 作业幅宽的测定

卷尺测量行距，并与一次作业行数相乘得到作业幅度B（m）。

    - 作业高度

卷尺测量。此指标仅对分段式大葱收获机有要求。

  - 可靠性试验

    - 一般要求

一般要求包括：

a)  收获机进行可靠性试验时，试验时间应不少于一个作业季节且试验时间不少于120 h；

b)  产品采用随机抽样方式，抽样基数不少于5 台，试验样机为2 台。新产品或为其他目的的可靠性试验台数根据具体情况确定；

c)  试验时，操作人员应按制造厂提供的产品使用说明书的规定进行操作和维修；

d)  故障判定原则按照GB/T 5667 的规定。

    - 计算方法

6.3.2.1 平均故障间隔时间

MTBF=tir	(5)

式中：

MTBF——平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

ti——试验样机故障排除和修复之和，单位为小时（h）。

r——被试样机在成产考核期间累计故障次数（轻度故障除外）。

6.3.2.2 有效度

A=titi+tr	(6)

式中：

A——有效度，%；

tr——试验样机故障排除和修复时间之和，单位为小时（h）；

  - 安全要求检测

相关尺寸用卷尺测量，其余采用目测。

  - 制动性能试验

按GB/T 14248的规定进行。

  - 主要零部件、装配及外观质量的检测

    - 焊接质量的检测

采用目测。

    - 挖掘铲硬度的检测

淬火区内检测3点，要求3点均应合格，如其中2点合格，1点不合格，则在该点两侧各补测1点，要求补测的2点均应合格。

    - 液压系统挖掘铲静沉降的测定

液压系统运行15 min后，将挖掘铲升到最高位置，测量挖掘铲离地高度，静止30 min后，再次测量挖掘铲离地高度，其前后差值为液压系统挖掘铲静沉降。

    - 液压系统性能试验

按JB/T 7316规定的方法液压管路渗漏情况进行测定，按GB/T 17489规定的方法提取液样用自动颗粒计数器测定液压油固体污染度。

    - 涂漆厚度、涂漆附着力的检测

6.6.5.1 漆膜附着力按JB/T 9832.2的规定进行。

6.6.5.2 漆膜厚度按GB/T 13452.2的规定进行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台收获机出厂前应经制造厂质量检验部门检验合格后，附产品检验合格证方可出厂。

    - 出厂检验项目应符合表4的规定。出厂检验应全部检验项目合格，对于出厂检验中出现的故障，排除后应重新进行试验。发现的问题无法排除时，按不合格处理。

  - 型式检验

    - 型式检验要求

凡属下列情况之一者，应进行型式检验：

a) 新产品定型鉴定及老产品转厂生产时；

b) 正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产时，三年应进行一次型式检验；

d) 产品停产一年或一年以上，恢复生产时；

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 检验项目

按对产品质量的影响程度，检验项目分为A、B、C三类，检验项目分类见表4。

- 自走式大葱收获机检验项目分类

| 类 | 项 | 检验项目 | 对应本标准条款 | 分段式大葱收获机 |  | 联合式大葱收获机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 型式检验 | 出厂检验 | 型式检验 | 出厂检验 |
| A | 1 | 安全防护 | 5.1.2 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全标志 | 5.1.2 |  |  |  |  |
|  | 3 | 发动机排气出口 | 5.1.3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 照明装置 | 5.1.4 |  |  |  |  |
|  | 5 | 后视镜和喇叭 | 5.1.5 |  |  |  |  |
|  | 6 | 损伤率 | 6.2.2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 损失率 | 6.2.3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 含杂率 | 6.2.4 | - | - |  |  |
|  | 9 | 挖掘深度 | 6.2.6 |  |  |  |  |
|  | 10 | 噪声 | 6.2.5 |  |  |  |  |
|  | 11 | 制动性能 | 6.5 |  |  |  |  |
| B | 1 | 作业高度 | 5.1 |  |  | - | - |
|  | 2 | 安装质量 | 5.3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 螺栓、螺母 | 5.3.3 |  |  |  |  |
|  | 4 | 密封性能 | 5.3.4 |  |  |  |  |
|  | 5 | 传动部分 | 5.4.2 |  |  |  |  |
|  | 6 | 行走部分 | 5.4.2 |  |  |  |  |
|  | 7 | 发动机 | 5.4.3 |  |  |  |  |
|  | 8 | 液压系统 | 5.4.4 |  |  |  |  |
|  | 9 | 生产率 | 6.2.1 |  |  |  |  |
|  | 10 | 挖掘铲硬度 | 6.6.2 |  |  |  |  |
| C | 1 | 焊缝质量 | 5.3.2 |  |  |  |  |
|  | 2 | 防锈、润滑 | 5.3.3 |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂漆质量 | 5.3.7 |  |  |  |  |
|  | 4 | 使用说明书 | 5.3.8 |  |  |  |  |
|  | 5 | 电气系统 | 5.4.5 |  |  |  |  |
|  | 6 | 标志 | 8.1 |  |  |  |  |

    - 抽样方法

按GB/T 2828.1中规定的正常检查一次抽样方案，检验水平采用特殊检查水平S-1，抽样数量为2台。

    - 判定规则

7.2.4.1 评定结果按表5规定进行判定，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，不合格项次数按计点法计算。样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该产品为合格，否则判该产品为不合格。

7.2.4.2 订货单位抽验产品质量时，合格质量水平和检查批量，由供需双方协商或按合同确定。

- 抽样评定表

| 项目分类 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量 |  | 2 |  |  |
| 检验水平 |  | S-1 |  |  |
| 项目数 | 分段式大葱收获机 | 10 | 10 | 6 |
|  | 联合式大葱收获机 | 11 | 9 | 6 |
| 合格判定 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Rc | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

每台大葱收获机应在明显位置固定永久性产品标牌，标牌应符合 GB/T 13306的规定，标牌内容应包括：

a) 制造厂名称、厂址；

b) 产品型号与名称；

c) 主要技术参数（整机质量、功率、收获行数等）；

d) 出厂编号；

e) 生产日期；

f) 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 在出厂装运时必须拆下的零部件及附件、备件和工具，应进行分类包装。

    - 内应附有下列随机文件，包括：

a) 使用说明书；

b) 产品合格证；

c) 装箱清单。

d) 三包凭证。

  - 运输与贮存

    - 收获机运输时应平稳固定、防止磕碰，保证零部件不致损坏。

    - 收获机应存放在地面平整、干燥通风的地方，应避免日晒雨淋。