ICS 65.060.99

B90

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ××××—20××

20××-××-××发布

20××-××-××实施

|  | 发布 |
| --- | --- |

立式堆肥反应器

Vertical in-vessel composter

（征求意见稿）

JB

目录

前    言	II

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义	1

4	型式与主参数	2

5	技术要求	2

5.1	一般要求	2

5.2	性能要求	3

5.3	安全要求	3

5.4	主要零部件技术要求	4

5.5	装配技术要求	4

6	试验方法	4

6.1	试验条件	4

6.2	原料的测定	5

6.3	性能试验	6

7	检验规则	7

7.1	出厂检验	7

7.2	型式检验	7

8	标志、包装、运输和贮存	9

8.1	标志	9

8.2	包装	10

8.3	运输	10

8.4	贮存	10

- 前    言

本标准依据GB/T 1.1－2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规定起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：中机华丰(北京)科技有限公司。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

立式堆肥反应器

# 范围

本标准规定了立式堆肥反应器的术语和定义、型式与主参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。。

本标准适用于畜禽粪便等农业有机固体废弃物堆肥处理的、具有好氧发酵和保温功能的立式仓体设备。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3766-2015  液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 3768 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

GB 4053.1~3-2009 固定式钢梯及平台安全要求

GB 5226.1-2008 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1—2009 农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 20863.1-2007 起重机械 分级 第1部分 总则

GB/T 24811.1-2009 起重机和起重机械 钢丝绳选择 第1部分：总则

CJJ 52 生活垃圾堆肥处理技术规范

JB/T 8581 畜牧机械  产品型号编制规则

NY 525 有机肥料

NY/T 1881.6 生物质固体成型燃料试验方法 第6部分：堆积密度

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

立式堆肥反应器  vertical in-vessel composter

一种通过立式搅拌系统和曝气系统的相互作用，可以实现好氧发酵过程、并具有保温功能的设备。

好氧发酵  aerobic compost

在充分供氧的条件下，通过微生物的作用，使有机物降解和稳定，转化成适宜土地利用的物质的过程。

物料单位体积曝气量   Unit volume aeration

氧气是影响好氧堆肥过程的重要因素，利用机械通风系统对立式堆肥反应器内物料进行通风供氧，物料单位体积能够分配的通风量。

# 型式与主参数

- 产品型号的表示方法应符合JB/T 8581的规定。

- 立式堆肥反应器的主参数：反应器仓体容积，单位为立方米（m3）；

- 立式堆肥反应器容积系列：25，50，75，100。

型号表示方法如下：

C

—-

改进代号：采用大写英文字母表示

规格代号： 反应器仓体容积，单位为立方米（m3）

产品代号：立式堆肥反应器（仓）代号

示例：

    容积为50m3的立式堆肥反应器：C50。

# 技术要求

## 一般要求

- 立式堆肥反应器应按照规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

- 铸件不应有裂纹和其它降低零件强度的缺陷，配合部位不允许有砂眼、气孔、缩松等缺陷。

- 钣金件应板面平整，锐边倒钝，去毛刺。

- 焊接件应牢固，不应有夹渣、虚焊、焼穿和未焊透等缺陷。

- 机械加工件尖角、锐边应倒角、倒钝和除去毛刺；已加工表面不允许有锈蚀、磕碰、划伤和裂纹等缺陷；搬运和存放时，要防止损伤和变形。

- 涂漆前零部件必须全部经过表面处理，处理后表面应达到无油污、无锈斑、无氧化皮、无粘砂、无焊渣、无酸碱等残留物。涂漆表面应均匀、光滑、色调一致，不应有皱纹、气泡或漆膜脱落等影响外观的质量缺陷；漆膜总厚度不低于55μm，附着强度达到Ⅰ~Ⅱ级。

- 产品使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。

## 性能要求

立式堆肥反应器正常工作条件下，畜禽粪便等农业有机固体废弃物通过成份调配，经过反应器处理后，在微生物作用下，完成好氧发酵过程，达到矿质化、腐殖化和无害化目的，立式堆肥反应器性能应符合表1 的规定。

表 1 立式堆肥反应器主要性能指标

| 序 号 | 性 能 指 标 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理能力/(t/d） | 达到设计要求 |
| 2 | 物料单位体积曝气量/[m3/(h·m3 原料)] | ≥6 |
| 3 | 堆肥成品的腐熟度/% | ≥50 |
| 4 | 堆肥成品的含水率/% | ≤45 |
| 5 | 吨料电耗/(kw•h/t) | ≤65 |
| 6 | 使用有效度/% | ≥95 |
| 7 | 轴承温升/℃ | ≤30 |
| 8 | 噪声/dB(A) | ≤90 |

## 安全要求

- 外露旋转工作部件应有可靠的防护装置，防护要求应符合GB 10395.1-2009中4.7的规定。

- 固定式钢梯、护栏及钢平台安全要求应符合GB 4053.1~3-2009的规定。

- 设备上应设有必须的安全标志、操作标志、转向标志及润滑标志，其规格与颜色应符合GB 10396的规定。

- 液压系统中的软管、硬管和管路接头的强度和防护等要求、安全要求应符合GB/T 3766-2015中第6章的规定。

- 电气系统应具有接地保护和电源切断开关，应符合GB 5226.1-2008中5.2、5.3的规定。

- 电气系统的标记、警告标志应符合GB5226.1-2008中第16章的规定。

- 每台立式堆肥反应器上均应有产品使用说明书。使用说明书应提供正常操作和维修机器所必需的安全说明，包括保护装备的使用说明，应给出或指出以下几项:

a)	适当的警示事项和安全标志；

b)	机器运转时靠近的危险；

c)	对操作人员的要求。

## 主要零部件技术要求

- 显示装置

- 立式堆肥反应器应设置至少三处不同高度的温度监测装置。

- 立式堆肥反应器曝气系统应安装有压力监测装置。

- 反应器仓体

- 立式堆肥反应器仓体内壁应选用不锈钢材质，或选用厚度不低于5mm碳钢材质。

- 仓体保温层厚度不低于30mm。

- 上料提升机构

- 上料提升机构应符合GB/T 20863. 1-2007的中第4章规定，使用等级不低于T5等级，工作级别不低于M5等级。

- 钢丝绳与卷筒型式选择符合GB/T 24811.1-2009第6章和C. 2. 1.规定。

## 装配技术要求

- 所有零件应检验合格，外购件、外协件应有合格证，并经抽检合格后方可进行装配。

- 限位开关、压力开关、停止开关等电器控制部件应运行可靠，灵活，无卡滞现象。

- 液压系统及油缸等应运行灵活，液压泵站及液压管路应密封良好不漏油。液压管路与运动部件应不发生摩擦。

- 各润滑部分注油处,均应注入适量润滑油。

- 总装后各运动零部件要运转灵活、无碰、卡现象，各调节机构应保证灵活、可靠。

# 试验方法

## 试验条件

- 试验场地、样机安装应符合产品使用说明书的要求。

- 试验前应记录样机的主要技术参数；检查样机空运转时有无异常声响；将样机调整到正常状态方可进行测试。

- 样机的操作和测定均应配备固定的熟练人员。

- 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%。

- 试验用仪器、仪表和工具应在检定有效期内，使用前应按规定校验合格，其测量精度应满足试验要求。

- 试验原料应达到表2要求。

表2 试验原料配比表

| 种类 | 说明 |
| --- | --- |
| 主料：畜禽粪便、污泥 | 结构疏松不结冰、结块，含水率50-80% |
| 辅料：作物秸秆、糟渣、园林废弃物或返混料 | 粒度0.1~2cm，含水率＜30% |
| 混合后物料 | 含水率：55%~65%，有机质含量：≥25%，C/N：20:1~40:1，pH：5.5-9.0，孔隙率：40%~60% |

## 原料的测定

- 原料含水率、有机质含量、C/N比、pH值的测定按NY 525的规定进行。

- 原料孔隙率测定

根据物料的振实堆积密度和视密度，按式(1)计算原料孔隙率：

…………………………………………………………（1）

式中： ——孔隙率，%；

——原料的振实堆积密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）；

——原料的视密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）。

- 堆积密度按NY/T 1881.6规定测定。

- 原料的视密度测定

在6.2.2.1堆实密度测定基础上，向测试振实堆积密度的物料容器内继续加入水，至容器水满为止，根据加水质量计算加水体积。根据已知容器体积减去加水体积计算容器内物料净体积，再根据已知重量计算密度，即视密度。按式（2）计算容器内加水体积：

……………………………………………………（2）

式中： ——加入水的体积，单位为立方厘米（cm3）；

——加入水的质量，单位为克（g）；

取：水的密度为1 g/cm3。

按式（3）计算原料视密度：

………………………………………………（3）

式中： ——原料的视密度，单位为克每立方厘米（g/cm3）。

——振实物料及容器质量，单位为克（g）；

——容器质量，单位为克（g）；

——容器体积，单位为立方厘米（cm3）；

——加入水的体积，单位为立方厘米（cm3）；

## 性能试验

- 物料单位体积曝气量

曝气管路接入风速仪，计算风速仪接入管路截面积。设备内堆满设计允许最大堆料容积后，根据堆料高度与仓体截面积计算堆料体积。启动曝气风机，曝气风机稳定工作后，随机记录3次风速值。按式(4)计算物料单位体积曝气量：

……………………………………………（4）

式中：W——物料单位体积曝气量，单位为立方米每小时每立方米物料，[m3/(h•m3 物料)]；

G——曝气管路风速，单位为米每秒，（m/s）；

S——风速仪接入管路截面积，单位为立方米（m3）；

V——仓体最大堆料容积，单位为立方米（m3）；

- 堆肥成品的腐熟度

用发芽指数（GI）表征腐熟度，按CJJ 52中A.0.3规定测定发芽指数（GI）。从反应器卸料出口随机取样。批次生产方式，堆肥7-10天间随机进行取样；连续生产方式，可每天随机取样。

- 堆肥成品的含水率

从反应器卸料出口随机取样3份，每份约50g，将称取质量后的样品置于105℃±2℃恒温下干燥，烘干到质量不变时为止，再称其质量。批次生产方式，堆肥7-10天间取样；连续生产方式，每天出料时取样。按式(5)计算成品含水率。

Hc=ms−mgms×100%

……………………………………(5)

式中：Hc——成品含水率，%；

ms——烘干前样品质量，单位为克（g）；

mg——烘干后样品质量，单位为克（g）。

- 处理能力

批次方式投入物料，直至达到立式堆肥反应器设计允许最大堆料容积，记录堆料容积。投入物料过程中，随机接取物料3次，用容重仪测定物料容重。接下来每隔12小时从反应器观察口随机接取3次物料，重复试验步骤6.3.1、6.3.2、6.3.3，直至3次接取的物料都达到表1性能指标值要求，记录堆肥反应器内物料总计堆肥发酵时间，即堆肥周期。按式（6）计算处理能力：

…………………………………………………………（6）

式中：——处理能力，单位为吨每天（t/d）；

——原料的容重，单位为吨每立方米（t/m3）；

T——堆肥周期，单位为小时（h）；

- 吨料电耗

进行6.3.4试验过程中，从上料开始，包括堆肥过程，直至出料结束，记录立式堆肥反应器堆肥工作过程的总耗电量。按式（7）计算吨料电耗：

…………………………………………………………（7）

式中：E——纯工作时间的吨料电耗，单位为千瓦时每吨（kW·h/t）；

N——立式堆肥反应器堆肥工作过程的总耗电量，单位为千瓦时（kW·h）。

- 使用有效度

应在额定工况下运行，考核设备使用有效度。按GB/T 5667的规定进行考核，按式(8)计算使用有效度。

K=TzTz+Tg…………………………………………………… (8)

式中：——可用度， %；

——总工作时间，单位为小时（h）；

——总故障排除时间，单位为小时（h）。

- 轴承温升

试验开始时和结束时测量工作部件各轴承座的温度，计算出轴承温升，并取最大值。

- 噪声

按GB/T 3768规定进行。试验开始后，在试验前期、中期、后期各测量一次噪声。测点为样机前、后、左、右四点，距离样机表面1m。取各点测量结果的平均值。

# 检验规则

## 出厂检验

- 立式堆肥反应器应经制造单位质量检验部门检验合格，并附有产品合格证方可出厂。

- 出厂检验项目应符合表3规定；

- 如有不合格，允许修复、调整，合格后方可出厂。

## 型式检验

- 检验原则

在下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品或老产品的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如有结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产后每隔三年应至少检验一次；

- 产品连续停产三年以上，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时；

- 抽样与组批

- 按GB/T 2828.1规定的正常一次抽样方案,检测项目分类见表3。抽样方案见表4。

表 3 立式堆肥反应器检验项目分类表

| 检 验 项 目 分 类 |  | 名 称 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 处理能力 |  | √ | 表1 |
|  | 2 | 物料单位体积曝气量 |  | √ | 表1 |
|  | 3 | 安全要求 | √ | √ | 5.3 |
| B | 1 | 堆肥成品的腐熟度 |  | √ | 表1 |
|  | 2 | 堆肥成品的含水率 |  | √ | 表1 |
|  | 3 | 吨料电耗 |  | √ | 表1 |
|  | 4 | 使用有效度 |  | √ | 表1 |
|  | 5 | 轴承温升 |  | √ | 表1 |
|  | 6 | 噪声 |  | √ | 表1 |
|  | 7 | 仓体保温层厚度 | √ | √ | 5.4.2.2 |
| C | 1 | 铸件 | √ | √ | 5.1.2 |
|  | 2 | 钣金件 | √ | √ | 5.1.3 |
|  | 3 | 焊接件 | √ | √ | 5.1.4 |
|  | 4 | 机加工件 | √ | √ | 5.1.5 |
|  | 5 | 涂漆 | √ | √ | 5.1.6 |
|  | 6 | 使用说明书 | √ | √ | 5.1.7 |
|  | 7 | 温度监测装置 | √ | √ | 5.4.1.1 |
|  | 8 | 压力监测装置 | √ | √ | 5.4.1.2 |

表 3 （续）

| 检 验 项 目 分 类 |  | 名 称 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 9 | 反应器仓体材质 | √ | √ | 5.4.2.1 |
|  | 10 | 上料提升机构设计等级 | √ | √ | 5.4.3.1 |
|  | 11 | 钢丝绳与卷筒形式 | √ | √ | 5.4.3.2 |
|  | 12 | 电器控制部件 | √ | √ | 5.5.2 |
|  | 13 | 液压系统及管路 | √ | √ | 5.5.3 |
|  | 14 | 润滑 | √ | √ | 5.5.4 |
|  | 15 | 总装质量 | √ | √ | 5.5.5 |

表 4 抽样方案

| 类 别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 数 | 3 | 7 | 15 |
| 检查水平 | S–1 |  |  |
| 样本字码 | A |  |  |
| 样本大小 | 2 |  |  |
| AQL | 6.5 | 40 | 65 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

- 型式检验应在出厂检验合格的产品中随机抽取样机进行检验。抽样基数数量为3台～8台。但在用户抽样时不受此限。

- 判定规则

- 当被检类的不合格数小于或等于Ac时，该类判定为合格；

- 当被检类的不合格数大于或等于Re时，该类判定为不合格；

- 当被检产品在A、B、C类均被判定为合格时，则整批产品被判为合格，否则被判为不合格。

# 标志、包装、运输和贮存

## 标志

- 在每台立式堆肥反应器上应设置以下标志：

- 安全警示标志；

- 重要部位安装、调整、保养说明提示标志。

- 每台立式堆肥反应器应在适当位置固定产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，内容应至少包括：

- 制造厂名称和地址；

- 产品名称和型号；

- 主要技术参数；

- 产品执行标准编号；

- 出厂日期和出厂编号。

- 机身明显位置用红色箭头标出链轮转动方向，并用标记标出润滑点和注油高度、位置等。

## 包装

- 在流转运输过程中应对产品采取必要的防护措施以确保设备和各零部件不受损坏，运输方式和包装要求可由供需双方协商确定。

- 随机供应的备件、工具、附件应齐全。

- 随机技术文件应包括：

  - 包装清单；

  - 产品质量检验合格证；

  - 备件和随机工具清单；

  - 产品使用说明书；

## 运输

立式堆肥反应器出厂装运应符合交通部门的有关规定，对于附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件，均应另行装箱，保证运输中不致损坏。

## 贮存

立式堆肥反应器的贮存，应符合下列规定：

  - 在室内存放时应有良好的通风、防潮设施；

  - 贮存前应清除残留在立式堆肥反应器内的残余物料，并且按照使用说明书的规定进行维修和保养；

  - 露天存放时，应有防雨设施；

  - 长期存放前，各润滑部分注油处,均应注入适量润滑油或脂，以免长时间存放锈蚀影响转动功能。