ICS:65.040.10

B92

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXX-201X

养鸡设备  行车喂料机

Poultry raising equipment    Driving feeder

20XX-XX-XX发布                                     20XX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发  布

前 言

本标准依据GB/T1.1—2009给出的规则起草。

本标准由本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准起草单位：青岛田瑞牧业科技有限公司、广州广兴牧业设备集团有限公司、广州市华南畜牧设备有限公司。

本标准主要起草人：曲田桂、黄杏彪、张炽谦、吕蓬勃、于友利。

本标准为首次发布。

### 养鸡设备  行车喂料机

- 1  范围

本标准规定了养鸡设备  行车式喂料机(以下简称行车喂料机)的术语与定义、型号命名方法、技术要求、试验方法、检验规则、标牌、包装、运输、贮存的要求。

本标准适用于笼养鸡的行车喂料机。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 13306-2011标牌

GB/T 13912-2002 金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

JB/T 8581-2010 畜牧机械 产品型号编制规则

- 3  术语与定义

- 3 .1行车喂料机（Driving feeder）

- 是指将饲料暂存，在设定时间将饲料投放至饲养食槽的设备，由头架驱动装置、行车喂料机本体，尾端传动装置及轨道支撑架等部件组成。

- 4 型号命名方法

行车喂料机型号的表示方法应符合JB/T 8581-2010产品型号3.1的规定。

9    W   —  □    □

H为层叠式，A为阶梯式；

层数；

行车喂料机；

畜牧机械。

- 示例：

- 9W-4A型表示：4层阶梯式行车喂料机。

- 5   技术要求

- 5.1 一般要求

- 5.1.1 行车喂料机应符合本标准的规定，制造厂应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。
5.1.2 铸铁件不应有缩孔、砂眼等缺陷。铸件表面应平整、光洁，不应有裂纹、缩孔、砂眼等。
5.1.3 焊接件不应有虚焊、烧伤现象。焊接件的焊缝应均匀、牢固，不应有夹渣、虚焊、裂纹、气孔等。

- 5.1.4 镀(浸)锌层及油漆不应有漏镀、漏漆、起皮、剥落现象。

- 5.1.5 紧固件、连接件表面应防腐处理。
5.1.6 食槽应采用无毒环保材料、镀锌钢板或碳素钢板制成后热浸锌制成，表面不应有飞边、毛刺。

5.1.7 料斗的结构应保证饲料顺畅流出，不应发生饲料或架空滞留现象。

- 5.2 镀锌层厚度

镀(浸)锌的零件的镀(浸)锌层应符合GB/T 13912-2002的第3.9条镀层平均厚度要求的规定。

5.3 性能指标

行车喂料机的性能指标见表1。

表1 行车喂料机性能指标

| 序号 |  | 项目 | 单位 | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产率 | 2层 | kg/h | ≥240 |
|  |  | 3层 | kg/h | ≥360 |
|  |  | 4层 | kg/h | ≥480 |
|  |  | 5层 | kg/h | ≥600 |
|  |  | 6层 | kg/h | ≥720 |
|  |  | 7层 | kg/h | ≥840 |
|  |  | 8层 | kg/h | ≥960 |
| 2 | 喂料均匀度 |  | / | ≥85% |
| 3 | 使用有效度 |  | / | ≥99% |

- 6  试验方法

- 6.1  实验前准备

- 6.1.1实验前应清扫干净，保证食槽内无残留饲料。

6.1.2试验样机应按使用说明书要求进行安装，并调试到正常工作状态；实验用仪器，仪表应在有效周期内。

- 6.2 一般要求

目测检验。

- 6.3 镀锌层厚度

随机在行车喂料机的镀锌零件上选取9点，采用磁性测厚仪对其进行锌层的厚度检测，取最小值。

- 6.4 生产率测定
  在食槽的一定距离的头尾端做好标记。启动行车喂料机，让行车料斗正常出料到食槽上。行车喂料机行驶到食槽头端第一个标记时开始计时，行车喂料机行驶到尾端第二个标记时停止计时。等待行车喂料机正常停止，清理出标记那段距离的饲料并称重。行车喂料机的生产率按式（1）计算：

- WL=mt×3600    …………………………….(1)
式中：

- WL—生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

- m—标记距离内笼组所有食槽上的饲料质量，单位为千克（kg）；

t—行车喂料机在标记距离内的行走时间，单位秒（s）。

- 6.5  喂料均匀度

- 启动行车喂料机，让其正常喂料。待行车喂料机正常停止后，在同一条饲养食槽头、中、尾各随机截取1段距离的饲料，每段长度为1米。分别清理并称量出这3段距离饲料的重量，然后取质量最大和最小的两段，计算其喂料均匀度。喂料均匀度按式（2）计算：

- σ=mmax−mminmmin×100 ……………………………(2)

σ—均匀度；

mmax—质量最大一段饲料的质量， 单位为克（g）；

mmin—质量最小一段饲料的质量， 单位为克（g）。

- 6.6 使用有效度

- 使用有效度考核时，详细记录作业时间和故障时间，时间精确到min，考核时间不少于200h。

- 行车喂料机的使用有效度按式（3）计算。

- K=TZTZ+Tg×100            ……………………………(3)

- 式中：

- K—使用有效度；
Tz—考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）； 
Tg—考核期间每班次的故障时间，单位为小时（h）。

- 7  检验规则

- 7.1  检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

- 7.2  出厂检验

7.2.1  行车喂料机应经制造厂检验部门检验,并附有产品合格证方可出厂。

- 7.2.2  出厂检验项目见表2。

- 7.2.3  如有不合格，允许修复、调整，合格后方可出厂。

- 7.3  型式检验

- 7.3.1 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品投产或老产品转产生产的试制、定型鉴定时；

- 产品结构、材料、工艺、参数有较大变化，可能影响产品性能时；

- 产品停产2年或2年以上，恢复生产时；

- 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时；

- 成批生产的产品，每3年至少检验一次。

- 7.4抽样方法

- 7.4.1抽样检查根据GB/T 2828.1正常检验一次抽样方案,抽样方案按GB/T 2828.1-2012规定的正常一次抽样方案, 抽样方案和判定规则见表3。

- 7.4.2用随机抽样方法，在制造厂近六个月内生产安装的5台合格产品中抽取1台。

- 7.5 项目分类

按其对产品使用影响程度分为A、B、C三类，见表2。

表2 检验项目分类表

| 分类 | 项 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | - 生产率 | － | √ | 表1 |
|  | 2 | 使用有效度 | － | √ | 表1 |
| B | 1 | - 喂料均匀度 | － | √ | 表1 |
|  | 2 | - 镀锌层厚度 | √ | √ | 5.2 |
|  | 3 | - 一般要求 | － | √ | 5.1.7 |
| C | 1 | - 一般要求 | √ | √ | 5.1.1～5.1.6 |
|  | 2 | 标牌 | √ | √ | 8.1 |
|  | 3 | 包装 | √ | √ | 8.2 |
|  | 4 | 附件 | √ | √ | 8.3 |
|  | 5 | 随附文件 | √ | √ | 8.4 |

- 7.6判定规则

- 7.6.1当被检类的不合格数小于或等于Ac时，该类被判为合格。

- 7.6.2当被检类的不合格数大于或等于Re时，该类判为不合格。

- 7.6.3当被检产品在A、B、C类均被判为合格时，则整批产品被判为合格。否则被判为不合格。

- 7.6.4 抽样方案和判定规则表见表3。

- 表3  抽样方案和判定规则

| 抽样方案 | 项目分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数 | 3 | 3 | 5 |
|  | 检查水平 | S-1 |  |  |
|  | 样本字码 | A |  |  |
|  | 样本数 | 1 |  |  |
| 判定规则 | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 2 | 1 3 | 3 5 |

- 8标牌、包装、运输、贮存

- 8.1标牌

行车喂料机应在明显位置设置产品标牌。标牌应至少包括以下内容：

- 产品型号、名称；

- 产品主要技术参数；

- 产品出厂编号和出厂日期；

- 产品执行标准编号；

- 制造厂名称、地址。

- 8.2包装、运输前对有活动的零部件应予固定，对易损坏的零部件应进行防损坏包装。

- 8.3随机供应的附件、备件及工具应齐全。

- 8.4行车喂料机随机文件应包括：

- 产品合格证；

- 使用说明书；

- 装箱清单。

8.5  运输

运输过程中，不得碰撞、受潮、受压。

8.6 贮存

8.6.1在室内存放时应有良好的通风、防潮措施；

8.6.2露天存放时，应有防雨设施，以免长期存放生锈氧化；

附录A

| 序号 | 仪器名称 | 量程 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | 0m-10m | I级 |
| 2 | 吊秤 | 0kg~300kg | Ⅲ级 |
| 3 | 覆层厚度测量仪 | 0um-1000 um |  |
| 4 | 数显角度尺 | 90o | 0.1o |

_________________________________