ICS65.060.30

B91 备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

自走式精细旋耕施肥机

Self-propelled fine rotary tillage fertilizer machine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发 布

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：安徽远大机械制造有限公司、安徽工匠质量标准研究院有限公司

本标准主要起草人：

自走式精细旋耕施肥机

- 范围

本标准规定了自走式精细旋耕施肥机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于自走式精细旋耕施肥机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3098.1  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能 螺母

GB/T 3871.6  农业拖拉机 试验规程 第6部分：农林车辆制动性能的确定

GB/T 5668  旋耕机

GB/T 5669  旋耕机械 刀和刀座

GB/T 9478  谷物条播机 试验方法

GB/T 9480	  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10396	  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB 18447.1  拖拉机 安全要求 第1部分:轮式拖拉机

GB 18447.3  拖拉机 安全要求 第3部分:履带拖拉机

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 6268  自走式收获机械　噪声测定方法

JB/T 8401.1  旋耕联合作业机械 旋耕施肥播种机

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 碎土率  ratio of soil pulverization

- 切削的土壤颗粒直径或最大边长不大于 2 cm 的土块质量占总质量的百分比。

- 精细旋耕（精旋）	 fine rotary tillage

- 碎土率达到80%以上的旋耕作业。

- 精细旋耕机 fine rotary tillage  applicator

使碎土率达到80%以上的旋耕作业机具。

- 精细旋耕施肥机	 fine rotary tillage fertilizer applicator

- 通过驱动系统使精细旋耕和施药同步进行， 实现肥料与精细旋耕的土壤均匀混合的设备。

- 自走式精细旋耕施肥机  auto-propelled fine rotary tillage fertilizer applicator

- 自带动力驱动作业的精细旋耕施肥机。

- 型号表示方法

  - 型号

应符合 JB/T 8574 的规定。

  - 表示方法

主要由作业机具类别（旋耕施肥机）代号、结构特征代号及工作幅宽等组成。

- 2     F    J - □  □ （□）

改进代号： A、B、C

主参数代号：工作幅宽，单位为厘米

结构代号：轮式用L表示、履带式用D表示

特征代号：J代表精细旋耕

小类： F代表施肥

大类：2代表种植和施肥机械

- 2FJ-L135A 型，表示A代旋耕作业幅宽为 135 cm 的轮式自走式精细旋耕施肥机。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 自走式精细旋耕施肥机应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 配套外购件应符合相关标准或产品技术文件规定的要求，并附有制造商提供的合格证明或质量等级证明。

    - 刀辊与刀座焊接后，焊缝应平整，无影响强度的缺陷。刀辊每米长度上的直线度应不大于 2.0 mm。

    - 旋耕刀刀柄硬度 HRC 38～45，刀身硬度HRC 48～54，刀和刀座应符合 GB/T 5669 的规定。

    - 肥料箱接缝处应平整，应不漏肥，施肥器部件与箱底板局部间隙不大于 1.0 mm。

    - 肥料箱内表面应有防腐措施。

  - 作业性能

自走式精细旋耕施肥机在绝对含水率为 13％～25％的土壤上耕作，颗粒状肥料含水率不超过 12％；结晶粉状肥料含水率不超过 2％，作业性能应符合表1 的规定。

- 作业性能要求

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施肥量一致性变异系数 | ％ | ≤13 |
| 2 | 总排施肥量稳定性变异系数 | ％ | ≤7.8 |
| 3 | 耕深 | cm | ≥20 |
| 4 | 耕深稳定性 | ％ | ≥85 |
| 5 | 耕后地表平整度 | cm | ≤4 |
| 6 | 植被覆盖率 | ％ | ≥80 |
| 7 | 碎土率 | ％ | ≥80 |
| 8 | 纯工作小时生产率 | hm2/h | 达到产品使用说明书中明示值的95% |
| 9 | 平均故障间隔时间（MTBF） | h | ≥85 |
| 10 | 有效度（A） | ％ | ≥95 |

  - 装配要求

    - 零、部件应检验合格后使用。

    - 刀辊各刀头外端的半径变动量应不大于 10 mm。

    - 紧固件的强度等级：螺栓、螺钉机械性能应不低于 GB/T 3098.1 中的 8.8 级，螺母应不低于 GB/T 3098.2 中的 8 级；紧固件的拧紧力矩应符合表 2 的规定。

- 紧固件拧紧力矩

| 公称直径 /mm | 拧紧力矩 /（N•m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |
| - 紧固件指刀、刀辊、齿轮箱、主梁、框架、侧板和悬挂架等承受载荷处的紧固件。 |  |  |

  - 整机要求

    - 自走式精细旋耕施肥机空运转试验后，应符合下列要求：

      - 运转中传动系统不应有异常响声；

      - 油温：箱体内润滑油的温升不应超过 25℃；

      - 密封性：箱体静结合面和动结合面均不应漏油。

    - 运行间隙不应小于 200 mm。

    - 外观应色泽均匀、平整、光滑、无露底，应符合 JB/T 5673 的规定，漆膜附着性能应不低于 JB/T 9832.2 中Ⅱ级的规定。

    - 操作性：装置调整时应可靠、方便、灵活，无卡滞和不易锁定等缺陷。

    - 施肥箱：应具备同时施撒有机肥和复合肥料的功能。

  - 安全和环保要求

    - 轮式自走式精细旋耕施肥机的动力安全要求应符合 GB 18447.1 的规定，履带式自走式精细旋耕施肥机的动力安全要求应符合 GB 18447.3 的规定。

    - 自走式精细旋耕施肥机的结构应合理，保证操作人员按制造厂提供的使用说明书操作和保养时没有危险。

    - 外露回转部件和传动装置应有牢固、可靠的防护罩，防护罩的强度应符合GB 10395.1的规定。防护罩应便于机器的维护、保养和观察。

    - 肥料箱的装载高度应小于 1250 mm。

    - 肥料箱盖应有锁定装置，防止作业时自行打开。

    - 非作业时应能切断动力传动。

    - 驻动性能：轮式自走式精细旋耕施肥机在20%的干硬坡道上，应能沿上下坡方向可靠停稳。履带式自走式精细旋耕施肥机在30%的干硬坡道上，应能沿上下坡方向可靠停稳。

    - 安全警示：在危险或有潜在危险的部位或附近，应张贴安全警示标志，安全标志中应有警示文字，安全标志应符合GB 10396 的规定。

    - 使用警告标志，描述潜在的危险，如“作业时人与机器保持安全距离”、“机器工作时不得打开或者拆下安全防护装置”。

    - 使用注意标志用于提醒用户合理有效的使用机器，如“使用前请详细阅读使用说明书”、“使用前必须检查旋耕刀的紧固状况”。

    - 使用说明书应有安全标志内容，并说明安全标志的张贴位置。

    - 操作部位的噪声声压级应不大于95dB（A），动态环境噪声声压级应不大于87dB（A）。

    - 尾气排放应符合 GB 20891 的规定。

- 试验方法

  - 试验准备

    - 试验样机应与制造厂提供的使用说明书相符，检验合格，技术状态良好。

    - 试验用肥料应符合 JB/T 8401.1 的规定。

    - 试验用地应根据试验样机的适应范围，选择当地有代表性的田块，田块的面积应符合测试项目的测定要求，测区长度应不少于 20 m，并留有适当的稳定区。

    - 试验用仪器、设备需检定/校准，在规定的有效期内。

  - 试验方法

    - 植被和土壤平整度的调查、土壤绝对含水率的测定应按 GB/T 5668 的规定执行。

    - 作业性能的试验，同一工况应不少于三个行程。

    - 动力安全要求试验方法应按 GB 18447.1、GB 18447.3 的的规定执行。

    - 施肥量一致性变异系数和总施肥量稳定性变异系数应按 GB/T 9478 的规定执行。

    - 耕深、耕深稳定性、耕后地表平整度、植被覆盖率、碎土率、有效度和纯工作小时生产率应按 GB/T 5668 的规定执行。

    - 旋耕刀硬度：抽取2 把旋耕刀，按GB/T 5669 的规定，分别测量刀身处和刀柄处硬度，每处各测3 点。

    - 转动刀辊，测量刀辊上每把刀头外端的回转半径，取其最大半径与最小半径之差。

    - 紧固件拧紧力矩：测量总数不少于 10 个。用扭矩扳手顺螺母拧紧方向拧，当读数达到规定要求下限值，螺母不转动，而螺母转动时的读数值小于规定要求的上限则为合格；当未达到规定值下限值，螺母即转动或读数已超过规定值的上限值螺母仍不转动，则为不合格。

    - 异常响声：整机试验时，将旋耕和施肥部件提离地面 15 cm，关闭施肥插板，刀辊转速在设计转速范围内，空运转不少于 30 min，观察运转过程有无异常响声。

    - 施肥轴空载转动力矩和施肥量调节手柄的调节力：用扭矩扳手，在施肥轴处缓慢旋转一周以上，测量维持施肥轴空转及调节手柄转动所需的扭矩。

    - 箱体内润滑油温升：按 6.2.9 空运转30 min，待停机后用量程为 0℃～100℃，精度为 ±1℃的温度计，测量箱体内润滑油运转前后温度，计算温升。

    - 密封性：按 6.2.9空运转30 min，待停机 20 min 后，检查各动、静结合面有无漏油。

    - 运行间隙：将机具调整到运行状态，测量最低点到地面的距离。

    - 外观：目测检查整机的涂漆外观质量，按 JB/T 9832.2 测定覆盖件、拖板处的漆膜附着力，测量 3 处。

    - 操作性：按照机器使用说明书要求，操作机器，检查调整方便性和换挡灵活性。

    - 肥料箱：目测

    - 驻动性能应按GB/T 3871.6 的规定执行。

    - 安全警示、安全标志 目测。

    - 噪声应按 JB/T 6268 的规定执行。

    - 尾气排放应按 GB 20891 的规定执行。

- 检验规则

  - 出厂检验

产品出厂前应按表3 规定的项目检验合格，并附产品合格证方可出厂。

- 不合格项目分类及检验项目表

| 不合格分类 |  | 项 目 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | √ | √ |
|  | 2 | 施肥量一致性变异系数 | √ | - |
|  | 3 | 总施肥量稳定性变异系数 | √ | - |
|  | 4 | 噪声 | √ | √ |
|  | 5 | 发动机排放 | √ | - |
| B | 1 | 耕深 | √ | - |
|  | 2 | 耕深稳定性 | √ | - |
|  | 3 | 耕后地表平整度 | √ | - |
|  | 4 | 植被覆盖率 | √ | - |
|  | 5 | 碎土率 | √ | - |
|  | 6 | 有效度 | √ | - |
|  | 7 | 纯工作小时生产率 | √ | - |
| C C | 1 | 旋耕刀硬度 | √ | √ |
|  | 2 | 刀辊各刀头外端半径变动量 | √ | √ |
|  | 3 | 主要紧固件的拧紧力矩 | √ | √ |
|  | 4 | 异常响声 | √ | √ |
|  | 5 | 施肥轴空载转动力矩 | √ | - |
|  | 6 | 施肥量调节手柄的调节力 | √ | - |
|  | 7 | 箱体内润滑油温升 | √ | - |
|  | 8 | 密封性 | √ | √ |
|  | 9 | 运输间隙 | √ | √ |
|  | 10 | 漆膜附着力 | √ | √ |
|  | 11 | 涂漆外观质量 | √ | √ |
|  | 12 | 使用说明书 | √ | √ |
|  | 13 | 安全警示 | √ | √ |
|  | 14 | 安全标志 | √ | √ |
|  | 15 | 注意标志 | √ | √ |

  - 型式检验

    - 当有下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

- 正常生产后，当主要结构、材料、工艺、零部件有较大变更，可能影响产品质量时；

- 正常生产后，每满两年时；

- 产品停产 6 个月后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

- 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

    - 检验项目及样机

——型式检验项目为表 3 中所有项目，样机应从出厂检验合格品中抽取 2 台检测。

    - 型式检验项目按其对产品质量的影响程度分为A类不合格、B 类不合格、C类不合格。项目不合格分类及检验项目见表 3。

    - 驱动行走部件由拖拉机制造方提供检验合格报告和产品说明书。

    - 判定规则

采用逐项考核，按类判定。判定数组见表4。

- 抽样方案及合格判定

| 抽样方案 | 类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数 | 5 | 7 | 12 |
|  | 检查水平 | S-1 |  |  |
|  | 样本字码 | A |  |  |
|  | 样本量 | 2 |  |  |
|  | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

- 使用说明书、标志、包装、运输和贮存

  - 使用说明书

使用说明书的编写应符合 GB/T 9480 的规定，使用说明书中应明确产品技术规格、使用、维护保养、运输过程中具有危险性安全注意事项等的叙述。

  - 标志

每台自走式精细旋耕施肥机应在明显部位固定产品标牌，其内容包括：

- 产品的型号与名称；

- 配套动力；

- 主要技术参数（幅宽、外形尺寸、结构质量）；

- 商标（如有）；

- 生产企业名称；

- 出厂日期和编号；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 产品整机出厂一般不予包装。但细小附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件包装发运， 保证运输中无损。

    - 产品出厂时除按特殊订货提供附件外，还应按照产品技术文件的规定配齐全套配件、附件和随机工具。

    - 产品出厂应提供下列文件：

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 三包凭证；

- 配套动力说明书；

- 配件、附件和随机工具；

- 装箱清单。

  - 运输

运输方式和要求由供需双方协商确定，应保证产品在正常运输中不致发生损坏。

  - 贮存

产品应贮存在通风、干燥防火的仓库内。并在此条件下应保持产品及备件、附件、随机工具的防锈有效期为出厂之日起 12 个月。

_________________________________