ICS 65.060.20

B91

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

自走式精旋土壤火焰杀虫机

Self-propelled precision rotary soil flame insecticidal machine

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1－2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：安徽远大机械制造有限公司、安徽工匠质量标准研究院有限公司

本标准主要起草人：

自走式精旋土壤火焰杀虫机

- 范围

本标准规定了自走式精旋土壤火焰杀虫机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、安全和环保要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于自走式精旋土壤火焰杀虫机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1226  一般压力表

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母、粗牙螺纹

GB/T 5668  旋耕机

GB/T 5669  旋耕机械 刀和刀座

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林拖拉机和机械 安全技术要求 第1部分：总则

GB 10395.5  农林机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 14525  波纹金属软管通用技术条件

GB 15382 气瓶阀通用技术要求

GB 17258  汽车用压缩天燃气钢瓶

GB/T 17980.38  农药 田间药效试验准则(一) 杀线虫剂防治根部线虫病

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）

GB 24159  焊接绝热气瓶

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 6268  自走式收获机械　噪声测定方法

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

TSG R0009  车用气瓶安全技术监察规程

TSG R0006  气瓶安全技术监察规程

- 术语和定义

下列术语与定义适用与本文件

- 碎土率   ratio of soil pulverization

切削的土壤颗粒直径或最大边长不大于 2 cm 的土块质量占总质量的百分比。

- 精细旋耕（精旋）    fine rotary tillage

- 碎土率达到80%以上的旋耕作业。

- 精旋土壤火焰杀虫机   fine rotary tillage pesticidal machine

- 在精细旋耕过程中，通过喷射的高温火焰，将精细旋耕土壤中的线虫杀死的机械设备。

- 自走式精旋土壤火焰杀虫机  auto-propelled fine rotary tillage pesticidal machine

自带动力驱动作业的精旋土壤火焰杀虫机。

- 线虫杀虫率   nematode insecticidal rate

作业前后土壤线虫数量差额同作业前线虫数量的比率(环境温度在25℃±2℃时)。

- 型号表示方法

型号按 JB/T 8574 的规定编制，自走式精旋土壤火焰杀虫机由下列代号和主参数组成。

- 3    SH    J - □  □

改进代号：A、B、C

主参数代号：工作幅宽，单位为厘米

结构特征：J代表精细旋耕

小类： SH代表火焰杀虫

大类：3代表田间管理和植保机械

- 3SHJ-135A型自走式精旋土壤火焰杀虫机，表示A代精旋作业幅宽为135cm的自走式精旋土壤火焰杀虫机。

- 技术要求

  - 一般技术要求

    - 自走式精旋土壤火焰杀虫机应按规定批准的图样和技术文件制造。有特殊要求时，特殊要求由供需双方另行协议，并在合同中注明。

    - 自走式精旋土壤火焰杀虫机启动应顺利平稳，在环境温度大于5℃时，应能在30s内顺利启动，在怠速和最高空转转速下，运转平稳，并能通过熄火装置使发动机停止运转。

    - 自走式精旋土壤火焰杀虫机正常工作时不得有异常响声，不得有漏油、漏水和漏气现象。

  - 主要作业性能和可靠性指标

自走式精旋土壤火焰杀虫机在土壤绝对含水率≤10%，环境温度25℃～50℃的壤土、轻粘土上耕作，其主要作业性能的可靠性指标应符合表1的规定。

- 主要作业性能和可靠性指标

| - 项 目 | - 单位 | - 指 标 |
| --- | --- | --- |
| - 耕深 | - cm | - ≥20 |
| - 耕深稳定性 | - % | - ≥85 |
| - 耕后地表平整度 | - cm | - ≤4 |
| - 植被覆盖率 | - % | - ≥80 |
| - 碎土率 | - % | - ≥95 |
| - 线虫杀虫率 | - % | - ≥95 |
| - 纯工作小时生产率 | - m3/h | - 达到产品使用说明书中明示值的95% |
| 平均故障间隔时间（MTBF） | - h | ≥85 |
| 有效度（A） | - % | ≥95 |

  - 主要零部件技术要求

    - 刀辊

5.4.1.1刀辊与刀轴头焊接后，刀辊每米长度上的直线度不大于2.0 mm。

5.4.1.2焊缝应平整，不得有影响强度的缺陷。

    - 刀和刀座

旋耕刀的刀柄硬度HRC38～45；刀身硬度HRC48～54，刀和刀座应符合 GB/T 5669 的规定。

    - 液压装置

液压装置应符合 GB 10395.1 的规定。

    - 火焰喷射部件

5.3.4.1每排火焰喷射头间的平面误差应不大于2.0 mm。

5.3.4.2 火焰喷射头应用不锈钢材料制作，管路焊接处不得泄漏。

    - 燃气瓶及供气系统

      - 燃气瓶应GB 17258的规定。

5.3.5.2 安全阀应使用国家质检部门颁发制造许可证的企业生产。

5.3.5.3 压力表应符合GB/T 1226的规定。

5.3.5.4使用的减压阀应为天燃气专用减压阀，减压阀应符合GB 15382的规定。

5.3.5.5 气管应符合GB/T 14525的规定，并应按照TSG R0009或TSG R0006进行监察。

  - 装配技术要求

5.4.1零、部件应检验合格后使用。

5.4.2主、从动链轮的中心线平面度偏差应不大于0.5 mm。链条应有适当的张紧力，滑轨顶向链条的推力一般为50 N～100 N（扣除链条本身的质量）。

5.4.3刀辊各刀头外端的半径变动量应不大于10mm。

5.4.5自走式精旋土壤火焰杀虫机装配后，应在刀辊工作转速范围内进行不少于30 min的空运转试验。

5.4.6紧固件的强度等级：螺栓、螺钉机械性能应不低于GB/T 3098.1中的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2中的8级；主要紧固件的拧紧力矩应符合表2的规定。

- 紧固件拧紧力矩

| 公称直径/mm | 拧紧力矩/（N•m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |
| - 紧固件指刀、刀辊、传动齿轮箱、主梁、框架、侧板、悬挂架和气瓶托架等承受载荷处的紧固件。 |  |  |

  - 整机

- 5.5.1自走式精旋土壤火焰杀虫机空运转试验后，应符合下列要求：

- 运转中传动系统不得有异常响声；

- 油温：箱体内润滑油的温升不得超过25 ℃；

- 密封性：箱体静结合面和动结合面均不得漏油。

- 5.5.2最大运输间隙不小于200mm。

- 5.5.3涂漆外观质量应色泽均匀、平整、光滑、无露底，应符合JB/T5673的规定，漆膜附着性能应不低于JB/T 9832.2中Ⅱ级的规定。

- 5.5.4操作方便性：各调整装置应可靠、方便、灵活，无卡滞和不易锁定等缺陷。

- 5.5.5燃气系统气密性：供气系统无泄漏。

- 安全和环保要求

  - 应符合GB 10395.1和GB 10395.5规定。

  - 燃气瓶及供气系统

    - 使用压缩天然气时，气瓶外应有金属罩壳全部覆盖，强度应符合GB 10395.1的规定。防护罩应便于对燃气瓶的拆装、维护、保养和观察。防护罩外应有彩条警示色，以提醒防止碰撞；使用液化天然气时，气瓶不应安装在密封空间，安装托架强度应符合GB 10395.1的规定。托架应便于对气瓶的拆装、维护、保养和观察，并应在液化天然气瓶上明确提示禁止将车辆驶入或停放在封闭空间。

    - 装配时，应将气瓶包装外罩、燃气管路和控制阀标定有别于火焰杀虫机其它外罩的颜色。

    - 燃气管路安装好后应做气密性试验。

    - 安全阀、压力表应选用经校验合格的产品。

    - 燃气管路必须安装防回火装置。

    - 燃气管路分别按压缩天然气和液化天然气设计的管路布置图（以设计图纸为准）中规定要求的管路材料和规格施工。

  - 动力保护

自走式精旋土壤火焰杀虫机非作业状态时应能可靠切断动力传动。

  - 支撑装置

自走式精旋土壤火焰杀虫机的旋耕部分与驱动行走部件分离时应有可靠的支撑机构，其应符合GB 10395.1的规定。

  - 消防器材

自走式精旋土壤火焰杀虫机应配备干粉灭火器。

  - 制动性能

自走式精旋土壤火焰杀虫机能可靠地停在30%的干硬坡道上。

  - 安全标志

    - 应在存在危险或有潜在危险的部位，如自走式精旋土壤火焰杀虫机传动、链轮等啮合部位和燃气瓶、燃气压力调节阀、火焰喷射器、机器后部等部位，应在其附近张贴安全警示标志。

    - 安全标志应符合GB 10396的规定。

    - 使用警告标志，描述如下潜在危险：

- 自走式精旋土壤火焰杀虫机后部有飞出物体抛击人的身体，作业时人与机器保持安全距离；

- 自走式精旋土壤火焰杀虫机运转时，不得打开或拆下安全防护罩；

- 火焰喷头高温，严禁接触；

- 燃气瓶和供气管路危险，严禁敲击和碰撞；

- 易燃液体的泄漏，容易导致火灾或爆炸；

- 供气系统出现故障，应到专业维修点维修保养，操作人员不得随意拆卸；

- 在大棚或温室等室内作业时，应保持有足够的通风，防止操作人员一氧化碳中毒。

    - 使用注意标志，描述如下内容：

- 操作人员应经过上岗培训；

- 使用前请详细阅读自走式精旋土壤火焰杀虫机使用说明书和车用气瓶使用说明书；

- 使用前，必须检查旋耕刀的紧固状况，齿轮箱内和润滑部位加注润滑油；

- 机器保养时，应切断动力，旋耕部分与驱动行走部件分离时应有可靠支承。

    - 安全标志应在使用说明书中重现，用文字描述可能存在的危险或有潜在危险、危险所造成的伤害以及如何避免危险，并指明其在自走式精旋土壤火焰杀虫机上的张贴部位。

  - 噪声

驾驶员操作位置处噪声声压级应不大于95dB（A），动态环境噪声声压级应不大于87dB（A）。

  - 尾气排放

尾气排放应符合 GB 20891 的规定。

- 试验方法

  - 试验前准备

    - 试验样机

试验样机应与使用说明书相符，技术状态良好。

    - 试验地

试验地应选择土壤绝对含水率≤10%，环境温度25℃±2℃，田块各处的试验条件要基本相同，长度不少于20m，并有适当的稳定区，可满足不少于三个行程的未耕地。

    - 试验前的调查和测定

试验前对植被、土壤绝对含水率、土壤坚实度、土壤平整度、土壤温度的调查和测定按GB/T5668-2008中7.1.2要求进行。

    - 作业性能测定

耕深、耕深稳定性、耕后地表平整度、碎土率按 GB/T 5668的要求进行。

    - 线虫杀虫率

线虫杀虫率测试方法参照 GB/T 17980.38，详见附录A。

    - 纯工作小时生产率测定

按GB/T 5668规定的方法进行，纯工作小时生产率单位为立方米每小时，测量作业幅宽、耕深、作业速度，计算每小时杀虫的土方数。

    - 可靠性试验

按GB/T 5668规定的方法进行。

    - 制动性能测定

将装满燃气的自走式精旋土壤火焰杀虫机，前行及倒退入30%的干硬坡道上，踩下制动刹车后，能可靠地停住。

  - 整机装配及外观质量测定

    - 主要紧固件的强度等级及拧紧力矩

主要紧固件的强度等级检查。

主要紧固件的拧紧力矩用扭矩扳手测量，测量总数不少于10只。

拧紧力矩采用扭力扳手沿螺母拧紧方向检验法：即用扭矩扳手顺螺母拧紧方向拧，当读数达到规定要求下限值，螺母不转动，而螺母转动时的读数值小于规定要求的上限则为合格；当未达到规定值下限值，螺母即转动或读数已超过规定值的上限值螺母仍不转动，则为不合格。

    - 异常响声

整机试验时，刀轴转速应在设计转速范围内，进行不少于30min的空运转，除发动机、齿轮、链轮、万向节传动等工作部件在正常润滑情况下发出的响声外，不得有其它异常响声。

    - 箱体内润滑油温升

将旋耕部件提离地面15cm，刀辊转速在设计转速范围内，进行不少于30min的空运转，停机后用量程为0℃～100℃，精度为±1℃的温度计，测量箱体内润滑油运转前后温度，计算温升。

    - 密封性

按本标准第7.2.2空运转后，待停机20min后，检查各动、静结合面有无漏油。

    - 刀辊各刀头外端的半径变动量

转动刀辊，测量刀辊上每把刀头外端的回转半径，其最大半径与最小半径之差。

    - 火焰头与刀辊表面最小间距

测量每个火焰喷头到刀辊表面的距离，取其最小值。

    - 涂漆外观质量及漆膜附着能力

目测法检查整机的涂漆外观质量，按JB/T 9832.2测定覆盖件、拖板处的漆膜附着力，测量3处。

    - 操作方便性

按机具使用说明书要求，操纵机具，检查调整方便性和换挡灵活性。

    - 旋耕刀硬度

抽取2把，按照GB/T 5669的规定，分别测量刀身处和刀柄处硬度，每处各测3点。

    - 运输间隙

将机具调整到运输位置，测量其最低点到地面的距离。

    - 安全性

- 7.2.11.1安全设计

比对使用说明书操作和保养条款，检查整机的安全防护装置是否完备，安全技术要求符合 GB 10395.5和 GB 10396的规定。

- 7.2.11.2安全防护

- 观察外露回转部件和传动装置的防护罩,防护罩的强度应符合GB 10395.1的规定。防护罩的涂漆颜色使用警示色，并区别于的整机涂色。观察顶部、后部、前部和端部的防护应符合GB 10395.54的规定。

- 7.2.11.3 供气系统要求

将供气系统安装完毕后，用堵头将喷头处堵塞，用调到0.4MPa的氮气接通供气系统，然后关闭氮气瓶阀门，观察1min压力表无明显变化。若发现漏气点可调节或紧固，重新试压至无泄漏为止。泄漏点检查用中性发泡剂涂敷在整个被检查表面上，并观察至少1min，所检查的区域无气泡产生。试验后，应将检测部位的中性发泡液擦试干净，以免对系统部件产生腐蚀。

- 7.2.11.4动力保护

启动自走式精旋土壤火焰杀虫机在作业与停机状态切换3—5 次，切断动力传动可靠。

- 7.2.11.5支撑装置

观察旋耕部分与驱动行走部件，分离时有可靠的支撑机构并符合GB 10395.1的规定。将精旋土壤火焰杀虫机单独停放在比较平整的地面上，插入支撑杆后机具稳定不倾斜。

- 7.2.11.6消防器材

检查随车干粉灭火器的有效期及安装。

- 7.2.11.7制动性能

将装满燃气的自走式精旋土壤火焰杀虫机，前行及倒退入30%的干硬坡道上，踩下制动刹车后，能可靠地停住。

- 7.2.11.8安全标志

查看安全警示标志及注意标志位置是否醒目，并与说明书所指明的位置一致。安全标志应符合GB 10396的规定。

    - 噪声

按照 JB/T 6268 规定的方法进行测试。

    - 发动机排放

按照 GB 20891 的规定执行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 产品出厂前应经检验部门按表3规定的项目检验合格，并附产品合格证方可出厂。

    - 出厂检验项目全部合格为合格，若有一项项目或以上项目不合格时，可返工修复的则允许返工修复，直到合格。

  - 型式检验

    - 型式检验项目按其对产品质量的影响程度分为A类不合格、B类不合格、C类不合格。项目不合格分类及检验项目见表3。

    - 驱动行走部件由拖拉机制造方提供检验合格报告和产品说明书。

- 不合格项目分类及检验项目表

| 不合格分类 |  | 项 目 | 条款 | 测试方法 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A |  | 安全要求 | 6 | 7.2.11 | √ | √ |
|  |  | 线虫杀虫率 | 5.2 | 7.1.4 | √ |  |
|  |  | 碎土率 | 5.2 | 7.1.3 | √ |  |
|  |  | 燃气系统气密性 | 6.3 | 7.2.11 | √ | √ |
|  |  | 噪声 | 6.9 | 7.2.12 | √ | √ |
|  |  | 发动机排放 | 6.10 | 7.2.13 | √ |  |
|  |  | 制动性能 | 6.7 | 7.1.7 | √ | √ |
| B |  | 平均故障间隔时间① | 5.2 | 7.1.6 | √ |  |
|  |  | 有效度② | 5.2 | 7.1.6 | √ |  |
|  |  | 耕深 | 5.2 | 7.1.3 | √ |  |
|  |  | 耕深稳定性 | 5.2 | 7.1.3 | √ |  |
|  |  | 耕后地表平整度 | 5.2 | 7.1.3 | √ |  |
|  |  | 纯工作小时生产率 | 5.2 | 7.1.5 | √ |  |
|  |  | 主要紧固件的强度等级 | 5.4.6 | 7.2.1 | √ | √ |
|  |  | 主要紧固件的拧紧力矩 | 5.4.6 | 7.2.1 | √ | √ |
|  |  | 操作方便性 | 5.5.4 | 7.2.8 | √ | √ |
| C |  | 使用说明书 | 9.1 | 9.1 | √ |  |
|  |  | 刀辊各刀头外端半径变动量 | 5.4.3 | 7.2.5 | √ |  |
|  |  | 密封性 | 5.5.1 | 7.2.4 | √ | √ |
|  |  | 火焰头与刀辊表面最小间距 | 5.1 | 7.2.6 | √ |  |
|  |  | 漆膜附着力 | 5.5.3 | 7.2.7 | √ |  |
|  |  | 涂漆外观质量 | 5.5.3 | 7.2.7 | √ | √ |
|  |  | 箱体内润滑油温升 | 5.5.1 | 7.2.3 | √ |  |
|  |  | 旋耕刀硬度 | 5.4.2 | 7.2.9 | √ |  |
|  |  | 运输间隙 | 5.5.2 | 7.2.10 | √ |  |
|  |  | 异常响声 | 5.5.1 | 7.2.2 | √ | √ |
| - 性能检测时“①②③”不测 |  |  |  |  |  |  |

    - 型式检验时机

当有下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

- 正常生产后，当主要结构、材料、工艺、零部件有较大变更，可能影响产品质量时；

- 正常生产后，每满二年时；

- 产品停产6个月后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

- 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时；

    - 检验项目及样机

型式检验项目为表3中所有项目，样机应从出厂检验合格品中抽取2台检测。

    - 判定规则

采用逐项考核，按类判定。判定数组见表4。

- 抽样方案及合格判定

| 抽样方案 | 类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数 | 7 | 9 | 10 |
|  | 检查水平 | S-1 |  |  |
|  | 样本字码 | A |  |  |
|  | 样本大小 | 2 |  |  |
|  | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

- 使用说明书、标志、包装、运输和贮存

  - 使用说明书

使用说明书的编写应符合 GB/T 9480 的规定，使用说明书中应明确产品技术规格、使用、维护保养、运输过程中具有危险性安全注意事项等的叙述。

  - 标志

每台自走式精旋土壤火焰杀虫机应在明显部位固定产品标牌，其内容包括：

- 产品的型号与名称；

- 配套动力；

- 主要技术参数（幅宽、外形尺寸、结构质量）；

- 商标（如有）；

- 生产企业名称；

- 出厂日期和编号；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 产品整机出厂一般不予包装。但细小附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件包装发运，保证运输中无损。

    - 产品出厂时除按特殊订货提供附件外，还应按照产品技术文件的规定配齐全套配件、附件和随机工具。

    - 产品出厂应提供下列文件

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 燃气瓶说明书；

- 三包凭证；

- 配件、附件和随机工具；

- 装箱清单。

  - 运输

应保证产品在正常运输中不致发生损坏。

  - 贮存

产品应贮存在通风、干燥防火的仓库内。并在此条件下应保持产品及备件、附件、随机工具的防锈有效期为出厂之日起12个月。

附录A

(资料性附录)

根结线虫杀虫率测试方法

A.1  取样

取试验地土壤杀虫前和杀虫后各150ml分别装入取样袋内。

A.2  测试步骤

将作业前和作业后的样土分别按下列步骤查出根结线虫数量。

a)混匀土壤样本。

b)将100ml的土样放入盆中，注500-600ml的水。

c)边注水边搅拌，沉淀时间根据土质确定。沙壤土比较容易沉淀，静止20-30s，粘土不容易沉淀，静止时间适当长一些。

d)上清液经40目网筛倾倒入325目网筛，倾斜过程中保持网筛倾斜35-40°，以减少小型线虫直接穿过网筛流失的机会。

e)冲洗三次，对于胞囊属线虫，在两筛间应在加一80目筛子，收集胞囊。

f)从325目筛子上冲洗杂物和线虫混合物至100ml烧杯内。

g)将冲洗后的混合物倒入离心管内。

h)配平后将离心管放入离心机中，注意平衡位置(注意：一定要配平)

i)2400rpm离心3min。

j)倒掉离心管内的上清液，线虫存留于管底的残渣沉淀物内。

k)再注入蔗糖溶液到离心管内，用玻璃棒搅匀。（蔗糖比重大，不要提前加，防治线虫脱水）

l)配平且对称放置于离心机，2400rpm离心3min，线虫便分布于蔗糖悬浮液中。不用使用离心机的刹车，以免过分震荡使沉淀物重新悬浮。

m)将含有线虫的蔗糖悬液倾入500目筛子内

n)然后快速的冲洗，将500目筛子上淋洗线虫混合样到100ml烧杯内，用20ml水适宜。

o)放置10min，用长吸管吸取底部液体于表面皿中，体视镜下检测。

A.3 杀虫率计算

作业前根结线虫数量－作业后根结线虫数量

杀虫率（%）＝                                           ×100

作业前根结线虫数量

_________________________________