ICS 65.060

B 91

NJ

中国农业机械学会团体标准

T/NJ XXXX—XXXX

生物质颗粒热风炉

Granular biomass hot air furnace

（征求意见稿）

XXXX - XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国农业机械学会 发布

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由中国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

生物质颗粒热风炉

- 范围

本标准规定了生物质颗粒热风炉的型号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于颗粒状的生物质为燃料的热风炉(以下简称热风炉)。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GBZ/T 192.2  工作场所空气中粉尘测定 第2 部分：呼吸性粉尘浓度

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3767  声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工程法

GB 5226.1  机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 5667  农业机械 生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1  农林机械 安全 第1 部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB/T 13452.2  色漆和清漆  涂膜厚度的测定

JB/T 6672  燃煤热风炉

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

NY/T 1878  生物质固体成型燃料技术条件

DG/T 154  热风炉

- 型号

规格型号按JB/T 8574命名，由热风炉代号、燃料代号、热功率、改进序列号组成。

5L  S - □ □

改进序列号，A，B，C…

热功率：（1×104kcal/h）

燃料：生物质S

热风炉

- 5LS-60表示热功率为60×104kcal/h的生物质热风炉。

- 要求

  - 一般要求

    - 产品须经规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 所有原材料、外购件、协作件应有制造厂的合格证明文件。

    - 钢板不应有裂纹、夹层、凹陷、皱纹等缺陷，冲剪件应清除尖棱和毛刺。

    - 焊缝应平整，无虚焊、脱焊现象。

    - 各紧固件应连接可靠，牢固。

    - 炉体不得有裂缝。

    - 生物质颗粒自动进料装置运转平稳，无异响。

  - 热风炉性能指标

    - 热功率

热风炉在规定的最高输出热风温度下，应能输出额定的热功率，应符合该型号使用说明书的规定。

    - 换热效率（COP）

换热效率（COP）机烧炉不低于80%，手烧炉不低于75%。

    - 输出热风温度稳定性

热风温度40℃～120℃可调。热风输出温度应保持稳定，热风炉热风出风口处和换热器烟气进口处应设置有温度测量、显示装置。出口热风温度与控制设定温度之差在±4℃内。

  - 密封性能

换热气的空气侧和烟气道之间应密封，不得联通或发生气、烟渗漏现象。

  - 隔热

除炉门外，热风炉的所有人机接触面温度不得高于65℃。

  - 表面涂装

    - 油漆表面平整，应无气泡、脱落、流挂、漏涂等缺陷。

    - 漆膜厚度不小于35μm。

    - 漆膜附着力应不低于JB/T 9832.2 规定的Ⅱ级。

  - 安全要求

    - 安全防护

      - 外露回转件应有防护罩，防护装置应符合GB 10395.1规定。

      - 正压主风机口、换热器进风口应有防护网。

      - 热风炉沉降室应设置副烟道或紧急排热口。

    - 安全信息

热风炉门及管道表面等对操作人员有危险的部位，在明显的位置应有防烫、烧伤等安全标志。标志符合GB 10396的规定，并在使用说明书中复现。

    - 安全性能

      - 接地

应有可靠的接地端子并有明显的接地标志。

      - 绝缘性能

在动力电路导线和保护联结电路之间施加500Vd.c时，绝缘电阻≥1MΩ。

    - 安全装备

热风炉热风出口或换热器高温烟气入口应设置有温度测量、显示和控制装置。

  - 噪声

工作间噪声应≤85dB(A)，风机处噪声值应≤90dB(A)。

  - 粉尘浓度

热风炉工作间内的粉尘浓度≤10mg/m3。

  - 使用说明书

    - 说明书的编写格式和内容应符合GB/T 9480的规定。

    - 使用说明书至少应包括以下内容:

- 产品的主要用途、适用范围；

- 产品主要技术参数；

- 产品的正确安装与调试方法；

- 产品的安全使用、安全防护要求；

- 产品的维护与保养、故障排除方法等。

  - 可靠性

首次故障前平均工作时间（MTTFF）应不小于100h。

- 试验方法

  - 性能要求

热风炉选用符合NY/T 1878生物质燃料，生物质应以试验所用燃料的低位发热值为准，按JB/T 6672、DG/T 154规定的方法进行。

  - 油漆质量的检验

    - 涂膜厚度按GB/T 13452.2规定试验。

    - 涂膜附着力按JB/T 9832.2规定试验。

  - 电气安全

按GB 5226.1规定的方法进行。

  - 噪声

噪声测点距离按DG/T 154规定，试验按GB/T 3767规定的方法进行。

  - 粉尘浓度

粉尘浓度测点、采样按DG/T 154规定，试验按 GBZ/T 192.2规定的方法进行。

  - 可靠性试验

平均首次故障前工作时间（MTTFF）按GB/T 5667规定的试验方法进行。

  - 其它要求

按使用说明书操作，用目测、常规量具检验。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 产品需经厂质量检验部门检验合格并签发合格证后方可出厂。

    - 出厂检验项目

抽样检验项目按GB/T 2828.1一次正常抽样方案，采用一般检查水平Ⅱ。A类项目AQL值为1.0，B类项目AQL值为6.5，C类项目AQL值为10，见表1。出厂检验的项目见表2。

| 批量范围N | 样本大小 |  | 判定数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本字母 | n | AQL 1.0 |  | AQL 6.5 |  | AQL 10 |  |
|  |  |  | 接收Ac | 拒收Re | 接收Ac | 拒收Re | 接收Ac | 拒收Re |
| 2～8 | A | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9～15 | B | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16～25 | C | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 26～50 | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 51～90 | E | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 91～150 | F | 20 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 151～280 | G | 32 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 281～500 | H | 50 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 11 |

| 项目分类 |  | 检验项目 | 企标条款 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全防护 | 4.6.1 | 5.7 | √ | √ |
|  | 2 | 安全信息 | 4.6.2 | 5.7 | √ | √ |
|  | 3 | 安全性能 | 4.6.3 | 5.3 | — | √ |
|  | 4 | 安全装备 | 4.6.4 | 5.7 | √ | √ |
|  | 5 | 热功率 | 4.2.1 | 5.1 | — | √ |
|  | 6 | 噪声 | 4.7 | 5.4 | — | √ |
|  | 7 | 粉尘浓度 | 4.8 | 5.5 | — | √ |
| B | 1 | 热效率 | 4.2.2 | 5.1 | — | √ |
|  | 2 | 产品使用说明书 | 4.9 | 5.7 | — | √ |
|  | 3 | 输出热风温度 | 4.2.3 | 5.7 | △ | √ |
|  | 4 | 可靠性 | 4.10 | 5.6 | — | √ |
| C | 1 | 一般要求 | 4.1 | 5.7 | △ | √ |
|  | 2 | 密封性能 | 4.3 | 5.7 | △ | √ |
|  | 3 | 隔热 | 4.4 | 5.7 | △ | √ |
|  | 4 | 油漆外观 | 4.5.1 | 5.7 | △ | √ |
|  | 5 | 漆膜厚度 | 4.5.2 | 5.2.1 | — | √ |
|  | 6 | 漆膜附着力 | 4.5.3 | 5.2.2 | — | √ |
|  | 7 | 标牌 | 7.1.1 | 5.7 | △ | √ |
| - “√”表示全检项目；“△”表示抽检项目；“—”表示不检项目。 |  |  |  |  |  |  |

    - 出厂检验结果的判定

出厂检验全检项目全部合格为合格，若有一项项目或以上项目不合格时，可返工修复的则允许返工修复，直到合格。抽检项目的判定按GB/T 2828.1的规定。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时,应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定或老产品转产鉴定时；

- 结构、材料或工艺等有较大改变时，有可能影响产品性能；

- 产品长期停产恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

- 国家质量技术监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 抽样

型式检验从出厂检验合格品中随机抽取1台。

    - 型式检验项目

型式检验为本标准全部项目。

    - 型式检验的判定

型式检验所检项次存在下列情况不符合执行标准要求时，判定检验结论为“不合格”：

- 有一项次或一项次以上A类不合格项目不符合执行标准要求；

- 有二项次或二项次以上B类不合格项目不符合执行标准要求；

- 有三项次或三项次以上C类不合格项目不符合执行标准要求。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 产品铭牌应设在装置的明显部位上，铭牌应符合GB/T 13306的要求，标明如下内容：

- 产品名称、规格型号；

- 商标；

- 制造厂名称、地址；

- 主要技术参数；

- 出厂编号。

    - 产品包装储运图示标志应符合GB/T 191规定。

  - 包装

    - 产品的包装应符合GB/T 13384的规定。

    - 每台产品随机文件和附件如下：

- 装箱单；

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 必备的随机附件和技术文件。

  - 运输

在运输、装卸过程中不应受到撞击、颠簸、抛掷和重压。

  - 贮存

产品存放地应干燥通风、无腐蚀性物质的仓库内。

_________________________________