ICS 65.060.30

B91

备案号:

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX-201X

水稻覆膜插秧机

Rice tectorial transplanter

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                                     201X-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发  布

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院等。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

水稻覆膜插秧机

- 范围

本标准规定了水稻覆膜插秧机的术语和定义、型号编制、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于水稻覆膜插秧机（以下简称覆膜插秧机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1-2003  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽  样计划

GB/T 3098.1    紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2    紧固件机械性能 螺母

GB/T 5262-2008 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

GB/T 5667-2008 农业机械生产试验方法

GB/T 6243-2017 水稻插秧机 试验方法

GB/T 9480      农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1     农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396-2006  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 20864-2007 水稻插秧机 技术条件

JB/T 5673-2015     农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 9832.2—1999  农林拖拉机及机具  漆膜附着性能测定方法  压切法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

覆膜插秧机 rice transplanter covered with plastic film

用于水田覆盖地膜插秧作业的机器，该机在水田中一次完成地膜覆盖、镇压、膜边覆泥和插秧作业。

3.2

膜边覆泥深度  mud covering depth at the edge of plastic film

将地膜压入水田泥中后，地膜侧边距水田泥面的垂直距离。

3.3

膜边覆泥宽度 mud covering width at the edge of plastic film

将地膜压入水田泥中后，地膜侧边埋在泥面下的宽度。

- 3.4

- 地膜组合压辊plastic film combined roller

- 地膜组合压辊，是以浮动的方式，通过液压感度和机械（液压感度拉线连接液压阀，栽植深度调节机械部分和拉线一起构成仿形机构），调节装置调整压辊对地膜压力，对地面实现自动仿形的装置。

- 型号表示方法

覆膜插秧机型号按 JB/T 8574 的规定编制，水田稻覆膜插秧机由下列代号和主参数组成。

- 2Z    M - □  □  □

改进代号：依次采用A、B、C……；

主参数代号：行；

特征代号2：压边用B表示、压深用S表示；

特征代号1：M代表覆地膜；

类别代号：2Z代表水稻插秧机。

示例：作业行数为6行，第一次改进的压深型覆膜插秧机标注为2ZM-S6A。

- 技术要求

- 5.1 一般要求

    - 覆膜插秧机的技术要求应符合GB/T 20864-2007中第4章的规定。

    - 焊接件焊缝应平整均匀、牢固，不得有漏焊、夹渣、烧穿、脱焊现象。

    - 覆膜插秧机使用的地膜宜采用能降解的环保膜，力学性能指标应能满足插秧覆膜需要。

    - 涂漆应符合JB/T 5673-2015中TQ-4-SM-DM的规定，所有涂漆应均匀、无脱落、皱皮、流挂和露底，漆膜厚度应不小于35μm，附着力不低于Ⅱ级。

    - 切膜机构应操作可靠、方便，功能满足设计要求。

    - 覆膜插秧机的使用说明书的内容和编制方法应符合GB/T 9480的规定。使用说明书中应有提醒操纵者的安全操作和维护保养的措施和方法，以及安全注意事项与安全警示标志所设置的部位。

  - 覆膜零部件要求

    - 覆膜机的加工件、冲压件应去锐边，毛刺。

5.2.3  组合压辊对地膜的压力应调整方便、上下活动自如，压辊单体应转动灵活，不得有卡阻现象，通过调整压辊对地膜的压力，实现自动仿形。

- 5.2.4  各调整节装置应可靠、方便、灵活，无卡滞和不易锁定等缺陷。

- 5.2.5  地膜固定装置应灵活有效，锁定准确，不应出现自动松脱现象。工作时，卷膜辊应转动灵活，两端采用定位套限位，工作时轴向串动量不大于5mm.。

- 5.2.7  压膜辊应采用分段设计，表面光滑、无毛刺。

5.3 作业性能

覆膜插秧机在下列作业条件下，作业性能应符合表1的规定，使用可靠性应符合表2的规定。

——作业地表应土碎田平，田面应无硬土块和前茬稻根等影响作业的杂物，田面水深1cm～2cm，田块内高低差不大于3㎝，覆膜插秧时不陷机、不壅泥；

——秧苗条件应符合GB/T 20864-2007 中4.1.2的规定。

表1 作业性能

| 序 号 | 检测项目名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地膜覆盖面损伤程度，mm/m2 | ≤50 |
| 2 | 地膜覆盖面展平度， % | ≥95 |
| 3 | 膜边覆泥深度（覆泥宽度）合格率， % | ≥90 |
| 4 | 地膜漏覆泥程度， % | ≤1 |
| 5 | 插秧相对均匀度， % | ≥85 |
| 6 | 伤秧率， % | ≤4 |
| 7 | 漏插率， % | ≤4 |
| 8 | 秧苗翻倒率 % | ≤3 |
| 9 | 插秧深度合格率， % | ≥90 |
| 注1：根据机型测定膜边覆泥宽度或膜边覆泥深度，在3cm～9cm范围内为合格。 |  |  |

表2 使用可靠性

| 序 号 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用可靠性（有效度）（A）,% | ≥90 |
| 2 | 平均故障间隔时间（MTBF）,h | ≥60 |

5.4 覆膜部件装配要求

5.4.1 所有零、部件须经检验合格，外购件、外协件须有检验合格证方能进行装配。

5.4.2 组合压辊组中的压辊转动方向应与插秧机的前进方向保持一致，且沿插秧机中心线对称分布，偏差不大于5mm。

5.4.3  压膜边辊装配后与相邻栽植臂的距离保持一致膜边覆泥宽度（深度）在3cm～9cm范围内。

5.4.4  各紧固件、联接件应连接牢固、可靠。

- 5.4.5  主要部位装配用螺栓、螺钉机械性能应不低于GB/T 3098.1中的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2中的8级，主要紧固件的拧紧力矩应符合表3的规定。

- 表3 紧固件拧紧力矩

| 公称直径/mm | 拧紧力矩/（N•m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 8 | 14 | 19 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| - 紧固件指覆膜框架、组合压辊等承受载荷处的紧固件。 |  |  |

5.4.6  水稻覆膜插秧机装配后，应进行不少于30min的空运转试验。应符合下列要求：

a. 各转动件应转动灵活，无卡阻现象，不应有异常响声。

b. 地膜组合压辊对地膜的压力应调整方便、转动自如，不得有卡阻现象。

c. 地膜固定装置应灵活有效，锁定准确，不应出现自动松脱现象。

d. 各行走、插植部件与覆膜装置动作应协调一致。

5.5 安全要求

5.5.1 覆膜插秧机结构应设计合理，应保证操作者按使用说明书操作和保养时无危险。

5.5.2 覆膜插秧机外露旋转件应有安全防护装置，安全防护装置应安装牢固，并应符合GB 10395.1的规定。

5.5.3 覆膜插秧机危险部位应固定安全警示标志，标志应牢固、清晰、正确，并应符合GB 10396的规定。

5.5.4 覆膜插秧机外露旋转件与操作者的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

5.5.5 使用说明书应有提醒操作者的安全注意事项，并应符合GB/T 9480的规定。使用说明书应对覆膜插秧机上的安全标志进行说明。

- 6  试验方法

6.1  试验样机

试验用样机技术状态应良好，检验合格，并按使用说明书的规定进行调整和保养。

6.2  试验场地

试验地作业条件应符合5.3的要求，性能试验测区长度不小于 50m，两端预备区不小于10 m，宽度不小于20m，泥脚深度不大于30cm。

6.3  试验用膜

试验用地膜应采用完全降解地膜，规格和性能指标应符合覆膜插秧机使用说明书的要求，无裂痕、无破损。

6.4 试验用仪器

试验所用的仪器、计量器具应在规定的有效检定周期内。

6.5  试验田块条件测定

在试验场地内沿两对角线取5个测区，田面水深、 田块内高低差、泥脚深度、 整地方式的测定应符合GB/T 5262的规定。

6.6 覆膜作业质量测定

6.6.1 地膜覆盖面损伤程度

在5个测区内，每个测区宽度为1个作业幅宽，长度为10m ，在每个测区内随机取5个测点，测量地膜覆盖面上各破损部位的边长或缝长，按公式（1）计算地膜覆盖面损伤程度。

……………………………………… (1)

式中：

Sc—地膜覆盖面损伤程度，单位为毫米每平方米（mm/ m2）；

Li—测区内第 i处损伤部位的最大尺寸，单位为毫米（mm）；

n—测定点数，单位为个；

L—测区长度，单位为米（m）；

B—测区内地膜覆盖面宽度平均值，单位为毫米（mm）。

6.6.2地膜覆盖面展平度

测区确定按6.6.1，在每个测区内随机取5个测点，测定地膜覆盖面宽度，并使地膜不产生拉伸的情况下，将地膜覆盖面上的皱纹展平测量其宽度，按公式（2）计算地膜覆盖面展平度，结果记入表中。

……………………………………（2）

式中：

Sz—地膜覆盖面展平度，%；

B1i—地膜覆盖面第i点的宽度值，单位为毫米（mm）；

B2i—地膜覆盖面展平后第i点宽度值，单位为毫米（mm）。

6.6.3 膜边覆泥深度（覆泥宽度）合格率

测区确定按6.6.1，在每个测区内随机取5个测点，测定地膜边覆泥深度或宽度，膜边覆泥深度或宽度在3cm～9cm范围内为合格，根据机型测定地膜边覆泥深度或宽度。

膜边覆泥深度（宽度）合格率按公式（3）计算。

……………………………………………（3）

式中：

Sh—膜边覆泥深度（宽度）合格率，%（质量分数）；

Nh—膜边覆泥深度（宽度）合格点数；

N0—膜边覆泥深度（宽度）测定点数。

6.6.4 地膜漏覆泥程度

测区确定按6.6.1同时测量5个测区内地膜两侧漏覆泥的长度，按公式（4）计算地膜漏覆泥程度。

…………………………………（4）

式中：

Sf—地膜漏覆泥程度，% （质量分数）；

Lfi—测区内第 i处地膜漏覆泥长度，单位为毫米（mm）；

n—测定次数；

L0—所有测区长度之和，单位为米（m）。

6.7 插秧作业性能测定

6.7.1 伤秧率、漂秧率、相对均匀度合格率及翻倒率的测定按GB/T 6243-2017中5.5.1的规定。

6.7.2 插秧深度合格率的测定按GB/T 6243-2017中5.5.2的规定。

6.8 地膜力学性能指标测定

地膜力学性能指标的测定在正常作业时测定，正常作业时不断裂、不破损，符合使用说明书的要求。

6.9 可靠性考核

使用可靠性（有效度）和平均故障间隔时间的测定按GB/T 6243-2017中6.3的规定，凡在可靠性考核期间，覆膜插秧机 有重大或致命失效（指发生人身伤亡事故、因质量原因造成覆膜插秧机不能正常工作、经济损失重大的故障）发生，有效度和平均故障间隔时间均不合格。

6.10 整机装配及外观质量测定

6.10.1 整机装配质量检验按5.5的要求进行空运转试验，用视觉和听觉的方法检验。

6.10.2涂漆及外观质量采用目测的方法进行，漆膜附着力检验应按JB/T 9832.2规定。

- 6.11 主要紧固件的强度等级及拧紧力矩

6.11.1 主要紧固件的强度等级采用目测标记和合格证的方法查验。

6.11.2 用扭矩扳手顺螺母拧紧方向拧，当读数达到规定要求下限值，螺母不转动，而螺母转动时的读数值小于规定要求的上限则为合格；当未达到规定值下限值，螺母即转动或读数已超过规定值的上限值螺母仍不转动，则为不合格。

6.12 安全性检验

安全性检验应符合5.5的规定，可采用目测或常规方法检查。

- 7  检验规则

7.1 出厂检验

- 7.1.1  每台覆膜插秧机应经质检部门检验合格，并附有质量合格证方可出厂。

- 7.1.2  出厂检验项目应符合表4的规定。出厂检验应全部检验项目合格，出现故障排除后应重新检验。无法排除时，应按不合格处理。

- 7.2 型式试验

- 7.2.1  凡属下列情况之一者，应进行型式检验：

- ——新产品定型鉴定及老产品转厂生产时；

- ——正式生产后结构、工艺、材料等的改变，可能影响产品性能时；

- ——正常生产时，2年应进行一次型式检验；

- ——产品停产1年以上，恢复生产时。

7.2.2  型式检验项目见表4。检验项目按其重要程度分为A、B、C三类，A类为对产品有重大影响的检验项目，B类为对产品有较大影响的检验项目，C类为对产品质量影响轻微的检验项目。

7.2.3  型式检验应按GB/T 2828.1规定的一次正常抽样方案，采用特殊检验水平S-1。在企业近一年内生产的检验合格产品中进行抽取，抽样基数不少于10台，样本数为2台。

- 表4 不合格项目分类表

| 不合格分类 |  | 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | √ | √ | 5.5 |
|  | 2 | 地膜漏覆泥程度 | － | √ | 5.3 |
|  | 3 | 地膜覆泥深度（覆泥宽度）合格率 | － | √ | 5.3 |
|  | 4 | 地膜覆盖面损伤程度 | － | √ | 5.3 |
| B | 1 | 地膜组合压辊质量 | √ | √ | 5.2.3 |
|  | 2 | 插秧相对均匀度 | － | √ | 5.3 |
|  | 3 | 伤秧率 | － | √ | 5.3 |
|  | 4 | 漏插率 | － | √ | 5.3 |
|  | 5 | 秧苗翻倒率 | － | √ | 5.3 |
|  | 6 | 插秧深度合格率 | － | √ | 5.3 |
|  | 7 | 覆膜部件装配质量 | √ | √ | 5.4 |
|  | 8 | 切膜机构 | √ | √ | 5.1.5 |
|  | 9 | 空运转质量 | √ | √ | 5.4.5 |

- 续表4 不合格项目分类表

| 不合格分类 |  | 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | 1 | 地膜覆盖面展平度 | √ | √ | 5.3 |
|  | 2 | 地膜固定装置质量 | √ | √ | 5.2.5 |
|  | 3 | 压膜辊质量 | √ | √ | 5.2.6 |
|  | 4 | 覆盖地膜质量 | √ | √ | 5.1.3 |
|  | 5 | 焊接件质量 | √ | √ | 5.1.2 |
|  | 6 | 使用说明书 | √ | √ | 5.1.6 |
|  | 7 | 涂漆质量 | √ | √ | 5.1.4 |
|  | 8 | 可靠性 | √ | √ | 5.3 |
|  | 9 | 标牌 | √ | √ | 8.1 |

7.3 判定规则

采用逐项考核，按类判定。检验判定见表4。表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。

表4   检验结果判定表

| 项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 样本数 | 2 |  |  |
| 项目数 | 4 | 7 | 10 |
| 检验水平 | S-1 |  |  |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 8  标志、包装、运输与贮存

8.1  标志

每台覆膜插秧机应按GB/T 13306的规定，在明显位置固定产品标牌，产品标牌至少应包含以下内容：

—— 制造企业名称；

—— 产品的商标、型号及名称；

—— 主要技术规格（包括配套功率，主轴转速，重量）；

—— 出厂编号；

—— 生产日期；

—— 产品执行标准编号。

8.2  包装

8.2.1  覆膜插秧机出厂时，随同产品供应的附件、备件和工具应齐全。

8.2.2  随同产品供应的文件应齐全,应包括:

—— 装箱清单；

—— 产品合格证；

—— 机器使用说明书；

8.3  运输与贮存

8.3.1  覆膜插秧机出厂包装应符合交通部门的有关规定，应保证在正常的运输途中不受损伤。

8.3.2  在室内存放时应有良好的通风、防潮措施，露天存放时，机器底部应垫支承物，并有防雨措施。