ICS 65.060.01; 35.240.99

B 90

20XX-XX-XX发布

中华人民共和国国家标准

农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络

第12部分：诊断服务

Tractors and machinery for agriculture and forestry—Serial control and communications data network—Part 12：Diagnostics services

（ISO 11783-12：2019，IDT）

（征求意见稿）

20XX-XX-XX实施

GB/T 35381.12—20XX/ISO 11783-12:2019

中华人民共和国国家市场监督管理总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前  言

GB/T 35381《农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络》系列标准，由以下部分组成：

——第1部分：数据通信通用标准

——第2部分：物理层

——第3部分：数据链路层

——第4部分：网络层

——第5部分：网络管理

——第6部分：虚拟终端

——第7部分：机具消息应用层

——第8部分：动力传动系消息

——第9部分：拖拉机ECU

——第10部分：任务控制功能和管理信息系统的数据交换

——第11部分：数据元词典

——第12部分：诊断服务

——第13部分：文件服务器

——第14部分：顺序控制

本部分是GB/T 35381的第12部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用ISO 11783-12:2019《农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络  第12部分：诊断服务》（英文版）。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本部分起草单位：

本部分主要起草人：

农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络

第12部分：诊断服务

# 1  范围

GB/T 35381系列标准规定了农林拖拉机及悬挂、半悬挂、牵引或自走式机具的串行控制和通信数据网络，其目的是标准化传感器、驱动器、控制元件，信息存储和显示单元之间的数据传输方法和格式，这些器件安装在拖拉机或机具上或是其上的标配。

GB/T 35381系列标准的本部分描述了网络诊断系统。

# 2  规范性引用文件

在本文件中对下列文件的整体或部分进行规范性引用，下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 35381.1-2017  农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络  第1部分：数据通信通用标准（ISO 11783-1:2007(E))

GB/T 35381.2-2017  农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络  第2部分：物理层（ISO 11783-1:2007(E))

GB/T 35381.3-2017  农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络  第3部分：数据链路层（ISO 11783-3:2014(E))

GB/T 35381.5-2017  农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络  第5部分：网络管理（ISO 11783-5:2011(E))

GB/T 35381.7-2017  农林拖拉机和机械  串行控制和通信数据网络  第7部分：机具消息应用层（ISO 11783-7:2014(E))

ISO 14229-1  Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 1: Specification and requirements）

SAE J1939-73   Application layer—Diagnostics）

ISO 14230（all parts）, Road vehicles — Diagnostic communication over K-Line（DoK-Line））

ISO 15765-3  Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Networks（CAN）— Part 3: Implementation of unified diagnostic services（UDS on CAN））

ISO/IEC 8859-1  Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 1: Latin alphabet No.1）

# 3  术语和定义

GB/T 35381.1-2017、ISO 14229-1和SAE J1939-73[6]界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC在以下地址维护用于标准化的术语数据库：

— ISO在线浏览平台：https：// www .iso .org / obp

— IEC Electropedia：http：// www .electropedia .org /

- 3.1

- 产品  product

原始设备生产商(OEM)生产的设备或ECU。

注1：当设备OEM安装ECU时，该设备是一种产品。当市场上提供ECU时，则ECU是一种独立于设备(例如“售后”安装)的产品。

- 3.2

- 基本拖拉机ECU  basic tractor ECU

GB/T 35381.9 TECU特定的功能特性。

- 3.3

- 服务器  server

向客户端提供服务的移动机具总线上的控制功能。

# 4  符号和缩略语

术语    描述

AUX-N  新辅助功能（functionality – AUX new）

CF  	控制功能（control function）

DM  	诊断消息（diagnostic message）

DTC	诊断故障代码（diagnostic trouble code）

ECU    电子控制单元（electronic control unit）

FMI 	故障模式指示器（failure mode indicator）

OC     事件数（occurrence count）

PG     参数组（parameter group）

PGN    参数组编号（parameter group number）

TC-BAS 功能—基本任务控制器（functionality—task controller basic）

TC-GEO 功能—位置任务控制器（functionality—task controller geo）

TC-SC   功能—分段控制任务控制器（functionality—task controller section control）

TECU   功能—拖拉机ECU（functionality—tractor ECU）

UT      功能—通用终端（functionality—universal terminal）

VT      虚拟终端（virtual terminal）

# 5  总则

GB/T 35381本部分规定的标准诊断系统要求连接到GB/T 35381网络的单元应提供本部分规定的信息，以使操作者或维修人员能完成网络诊断并确定故障所在单元或故障状态运行所在单元。

# 6  要求

## 6.1  GB/T 35381诊断

本部分规定了控制功能的诊断能力。本部分已废除第1版描述的术语“级别0”和“级别1”诊断。

控制功能应支持附录B中定义的所有GB/T 35381诊断信息消息及其派生要求。这些消息的参数在附录A中定义。

GB/T 35381网络应提供一个界面供操作者或维修人员诊断问题和故障。用户诊断界面可由虚拟终端或连接到网络的其他类型用户界面提供。下面子条款规定了通过用户界面应向操作者或维修人员提供的信息，用于诊断可疑连接的ECU、传感器或执行器的问题和故障。

## 6.2  网络信息

所有连接到GB/T 35381网络的控制功能应向用户诊断界面提供网络信息。该信息提供所有连接到运行网络的通信控制功能的整体状况，应包括：

a）已连接的包含控制功能的ECU部件号、序列号和制造商名称；

b）GB/T 35381.5中定义的每个控制功能NAME；

c）每个控制功能所需的软件版本及ECU相关软件版本；

d）符合性测试数据，包括测试前由测试实验平台提供的测试实验室、证书数据和测试年份；

e）产品标识消息。

控制功能用户诊断界面应监控网络消息，以便从地址声明过程中获取信息，并且应从控制功能请求附加信息。相同ECU内的所有CF应发送相同的ECU标识信息。附录D中给出了典型网络状态界面。

## 6.3  网络统计信息

诊断用户界面可显示网络状态，还应利用网络连接检测网络总线统计信息。如果硬件支持，诊断用户界面应至少包括以下网络统计信息：总线负载、发送或接收消息时检测到的CAN错误以及网络消息数。如果硬件允许，网络统计还应包括在250 ms至5 s时间周期上的平均总线电压。

典型网络统计界面见附录D。

## 6.4  控制功能信息

每个控制功能应向诊断用户界面提供附加故障信息。操作者或维修人员可利用此附加数据确定特定ECU的问题或故障。信息包括：

a）GB/T 35381或GB/T 35381之外的其他控制功能特定协议；

b）活动诊断故障码（可疑参数编号SPN和故障模式指示）；

c）历史活动诊断故障码（可疑参数编号SPN和故障模式指示）；

d）故障事件数（如果可用）；

控制功能应支持清除历史活动故障诊断码（如果需要）。

诊断用户界面应使用附录B中指定的消息请求控制功能的可疑参数编号和故障模式指示信息。在附录A或GB/T 35381的相应部分中定义这些消息参数。控制功能信息的典型界面见附录D。此外，用户界面应提供网络状态界面。附录E给出了每个故障模式指示的定义。

## 6.5  功能

每个控制功能应向诊断用户界面提供活动功能信息。这些信息包括所有的活动功能及其第几代和选项。可实现附加功能、但功能是非活动的。应传输在系统中存在但当前不可用的功能。不应传输在控制功能中存在但当前禁用的功能。

示例1：在系统中存在但当前不可用功能。

机具包含具有CF1控制功能的ECU，CF1控制功能包含最小CF、TC-GEO和TC-SC功能。机具连接到一台无TC - SC服务器功能的拖拉机上。在ECU中，TC-SC功能是存在的、但不可用。CF1在功能信息消息中仍然报告最小CF、TC-GEO和TC-SC功能。

示例2：在控制功能中存在但目前禁用的功能

机具带有CF1控制功能的ECU，CF1控制功能具有最小CF、TC-GEO和TC-SC功能。客户只购买了TC-GEO功能。在ECU内禁用TC-SC功能。在功能信息消息中CF1仅报告最小CF和TC-GEO功能。

诊断用户界面应用附录B中指定的控制功能的功能消息请求控制功能中的各功能、第几代和选项信息。在附录A中定义该消息的参数。附录D中给出网络诊断界面的示例，显示了连接的系统功能和第几代。附录D中给出另一典型界面，显示每个服务类型控制功能的各功能的第几代以及每个操作机具工作组主控功能的可用功能的第几代。

诊断协议消息仅用于诊断，而CF不应用此消息配置运行时操作的参数。

## 6.6  控制功能诊断

问题或故障被隔离到ECU特定控制功能后，显示在诊断信息界面上。维修工具利用特定控制功能协议，通过符合GB/T 35381.2规定的诊断连接器连接到网络上。维修工具可利用诊断故障代码进行故障排除。

## 6.7  ISO拉丁语1字符集

ISO/IEC 8859-1拉丁语1字符集中有191个图形字符值和65个控制功能字符值(0到31和127到159)。本部分使用术语“ASCII”和“可打印ASCII”表示191个图形字符值的集合。除非另外指定，ASCII参数只允许使用这191个字符值。

# 附录A

# （规范性附录）

# 诊断信息参数定义

# A.1  ECU部件号

连接到GB/T 35381网络的实际ECU部件号。

| 数据长度： | 可变，最多200字符 |
| --- | --- |
| 分辨率： | ASCII（1字节），0偏移 |
| 数据范围： | 每字节中32到126和160到255（除了非打印字符） |
| 操作范围： | 与数据范围相同 |
| 类型： | 测量 |
| SPN: | 2901 |

ASCII字符“*”用作参数分隔符，不应在ECU部件号中使用。

# A.2  ECU序列号

连接到GB/T 35381网络的实际ECU序列号。

| 数据长度： | 可变，最多200字符 |
| --- | --- |
| 分辨率： | ASCII（1字节），0偏移 |
| 数据范围： | 每字节32到126和160到255（除了非打印字符） |
| 操作范围： | 与数据范围相同 |
| 类型： | 测量 |
| SPN： | 2902 |

ASCII字符“*”用作参数分隔符，不应在ECU序列号中使用。

# A.3  软件标识字段数

这是软件标识参数组中表示的软件标识符的数量。

| 数据长度： | 1字节 |
| --- | --- |
| 分辨率： | 1步/位，0偏移 |
| 数据范围： | 0到250步 |
| 操作范围： | 0到125 |
| 类型： | 测量 |
| SPN: | 965 |

# A.4  软件标识

这是对控制功能软件和所需ECU相关软件版本的标识。软件标识中的软件标识字段应以ASCII“*”作为分隔符。即使只有一个软件标识字段，也需要在最后一个软件标识字段的尾部加ASCII“*”。

在标识字段内的各软件模块标识应由“#”进行分隔。软件标识字段内的最后一个模块可以由“＃”分隔符终止。

| 数据长度： | 可变，最多200字符 |
| --- | --- |
| 分辨率： | ASCII（1字节），0偏移 |
| 数据范围： | 每字节32到126和160到255（除了非打印字符） |
| 操作范围： | 与数据范围相同 |
| 类型： | 测量 |
| SPN: | 234 |

ASCII字符“*”和“#”用作参数分隔符，不应在软件标识参数中使用。

# A.5  ECU制造商名称

ECU制造商名称是维修人员可解释的可读字符串。可使用制造商代码注册的相同文本，也可包含品牌信息。可包含ECU制造商名称以及OEM集成商名称。此信息有助于维修人员获得服务与帮助。

| 数据长度： | 可变，最多200字符 |
| --- | --- |
| 分辨率： | ASCII（1字节），0偏移 |
| 数据范围： | 每字节32到126和160到255（除了非打印字符） |
| 操作范围： | 与数据范围相同 |
| 类型： | 测量 |
| SPN | 4304 |

ASCII字符“*”用作参数分隔符，不应在ECU的制造商名称中使用。

# A.6  ECU诊断协议标识

该参数指示除GB/T 35381以外的控制功能所支持的诊断协议。

数据长度：8位

| 数值 | 含义 |
| --- | --- |
| 00000000 | 无可支持的其他诊断协议 |
| 00000001 | J1939-73 |
| 00000010 | ISO 14230（利用ISO15765-3传输协议的KWP 2000） |
| 00000100 | ISO 14229-3（UDS on CAN） |
| 00001000 | 为ISO分配保留 |
| 00010000 | 为ISO分配保留 |
| 00100000 | 为ISO分配保留 |
| 01000000 | 为ISO分配保留 |
| 10000000 | 为ISO分配保留 |

类型：测量

SPN：TBD

# A.7  ECU位置

连接到GB/T 35381网络中的物理ECU在拖拉机或者机具上的位置。

| 数据长度： | 可变，最多200字符 |
| --- | --- |
| 分辨率： | ASCII（1字节），0偏移 |
| 数据范围： | 每字节32到126和160到255（除了非打印字符） |
| 操作范围： | 与数据范围相同 |
| 类型： | 测量 |
| SPN: | 2903 |

ASCII字符“*”用作参数分隔符，不应在ECU位置信息中使用。

# A.8  ECU类型

连接到GB/T 35381网络的实体ECU类型。ECU类型的示例，对ECU按功能分类，例如I/O。

| 数据长度： | 可变，最多200字符 |
| --- | --- |
| 分辨率： | ASCII（1字节），0偏移 |
| 数据范围： | 每字节32到126和160到255（除了非打印字符） |
| 操作范围： | 与数据范围相同 |
| 类型： | 测量 |
| SPN： | 2904 |

ASCII字符“*”用作参数分隔符，不应在ECU类型中使用。

# A.9  功能数量

该参数报告控制功能的各功能消息中的功能数量。

| 数据长度： | 1字节 |
| --- | --- |
| 范围： | 1到255 |
| 分辨率： | 1个功能/位 |
| 类型： | 测量 |
| SPN: | TBD |

# A.l0  功能

该参数报告连接到GB/T 35381网络的控制功能所支持的功能。

| 数据长度： | 1字节 |
| --- | --- |
| 范围： | 0到255（见ISOBUS 11783在线数据库 www.ISOBUS.net/isobus） |
| 类型： | 测量 |
| SPN: | TBD |

# A.11  功能后代

该参数报告了连接到GB/T 35381网络的控制功能所提供功能的后代数。

| 数据长度： | 1字节 |
| --- | --- |
| 分辨率： | 1代/位 |
| 偏移： | 0 |
| 范围： | 1到255 |
| 单位： | 代 |
| 类型： | 测量 |
| SPN: | TBD |

# A.12  可选字节数

该参数报告连接到GB/T 35381网络的控制功能提供的功能所支持选项的后续字节数。如果功能具有选项字节，则省略所有尾部零选项字节，不计入选项字节数。如果功能无选项，则选项字节数应设置为0。

| 数据长度： | 1字节 |
| --- | --- |
| 分辨率： | 1字节/位 |
| 偏移： | 0 |
| 范围： | 0到255 |
| 单位： | 数量 |
| 类型： | 测量 |
| SPN: | TBD |

# A.13  ECU硬件ID

# 该参数用于将连接到GB/T 35381网络的ECU硬件版本和硬件一致性测试报告相关联。

| 数据长度： | 可变，最多200字符 |
| --- | --- |
| 分辨率： | ASCII(1字节) |
| 偏移： | 0 |
| 范围： | 每字节32到126和160到255（除了非打印字符） |
| 类型： | 测量 |
| SPN: | 6714 |

# ASCII字符“*”用作参数分隔符，不应用于ECU硬件ID。不应使用“#”(用于未来分配保留）。

A.14 产品标识码

由制造商分配的产品标识码，对应于产品铭牌上的编号。车辆编号可与VIN（车辆标识号）相同。对于独立系统比如VT，编号可与ECU标识号相同。产品标识码与产品标识商标组合应使产品全球唯一标识。

| ASCII字符“*”用作参数分隔符，不应在产品标识码中使用。 数据长度： | 可变，最多50字符（以“*”分隔） |
| --- | --- |
| 分辨率： | ASCII，0偏移 |
| 数据范围： | 每字节32到126和160到255（除了非打印字符） |
| 操作范围： | 与数据范围相同 |
| 类型： | 测量 |
| SPN | 6699 |

# A.15  产品标识商标

产品标识商标指定产品商标。产品标识码与产品标识商标相结合，应使产品在全球唯一标识。

| 数据长度： | 可变，最多50字符（“*”分隔） |
| --- | --- |
| 分辨率： | ASCII，0偏移 |
| 数据范围： | 每字节32到126和160到255（除了非打印字符） |
| 操作范围： | 与数据范围相同 |
| 类型： | 测量 |
| SPN | 6700 |

ASCII字符“*”用作参数分隔符，不应在产品标识商标中使用。

# A.16  产品标识模型

产品标识模型指定商标内的唯一产品。

| 数据长度： |  | 可变，最多50字符（“*”分隔） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分辨率： |  | ASCII，0偏移 |  |  |
| 数据范围： |  | 每字节32到126和160到255（除了非打印字符） |  |  |
| 操作范围： |  | 与数据范围相同 |  |  |
|  | 类型： |  | 测量 |  |
|  | SPN |  | 6701 |  |

ASCII字符“*”用作参数分隔符，不应在产品标识模型中使用。

# 附录B

# （规范性附录）

# 诊断信息消息定义

# B.1  ECU 标识信息

ECU 标识信息消息基于SAE J1939DA[8]中定义的相同消息，包含以下指定参数。ECU中的每个控制功能应发送相同的ECU相关标识信息。

注：本消息中的字段由ASCII“*”作为分隔符。

| 传输重复率： | 请求时 |  |
| --- | --- | --- |
| 数据长度： | 可变 |  |
| 数据页： | 0 |  |
| PDU格式： | 253 |  |
| 特定PDU： | 197 |  |
| 默认优先级： | 6 |  |
| 参数组编号： | 64965（00FDC516） |  |
| 字节1 … m | ECU部件号 | （见附录A.1） |
| 字节m+1 | 分隔符 |  |
| 字节m+2 … n | ECU序列号 | （见附录A.2） |
| 字节n+1 | 分隔符 |  |
| 字节n+2 … p | ECU位置 | （见附录A.7） |
| 字节p+1 | 分隔符 |  |
| 字节p+2 … q | ECU类型 | （见附录A.8） |
| 字节q+1 | 分隔符 |  |
| 字节q+2 … r | ECU制造商名称 | （见附录A.5） |
| 字节r+1 | 分隔符 |  |
| 字节r+2 … s | ECU硬件ID | （见附录A.13） |
| 字节s+1 | 分隔符 |  |

# B.2  软件标识

软件标识消息基于SAE J1939DA[8]定义的相同消息，包括如下指定参数。软件标识消息中的软件标识用于传输控制功能的软件版本和控制功能要求的ECU相关软件版本。

| 传输重复率： |  | 请求时 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据长度： |  | 可变 |  |
| 数据页： |  | 0 |  |
| PDU格式： |  | 254 |  |
| 特定PDU： |  | 218 |  |
| 默认优先级： |  | 6 |  |
| 参数组编号： |  | 65242（00FEDA16） |  |
| 字节1 | 软件标识字段数量 |  | （见附录A.3） |
| 字节2 … n | 软件标识 |  | （见附录A.4） |

注：以下示例仅为显示方便插入了换行符。换行符不是实际软件标识字符串的一部分。

示例1：3个软件标识字段。

控制功能在第1个软件标识字段有4个模块，第2个软件标识字段有2个模块，第3个软件标识字段有1个模块。

| 字节1 | 0x03 | 软件标识字段数 |
| --- | --- | --- |
| 字节2 … n | VT1.5# Module1 3.1# Module2 2.0# Module3 2.0# *OpSys XY MMDDYY2.12# Spooler 2.0# *Bootloader 2.12 * | 软件标识 |

示例2：4个软件标识字段。

控制功能在第1个软件标识字段有3个模块，第2个软件标识字段有1个模块，第3个软件标识字段有两个模块，第4个软件标识字段的1个模块。

| 字节1 | 0x04 | 软件标识字段数 |
| --- | --- | --- |
| 字节2 … n | SW-PN654321,01.00# CFPN1234a# LG-MK901243# *SW-456789,050421A# *SW-456789,050436B# LG-LK123-20050421# *LB-LH456 * | 软件标识 |

# B.3  ISO总线认证

ISO总线认证消息应与GB/T 35381.7中规定一致。

# B.4  GB/T 35381 NAME

GB/T 35381 NAME应符合GB/T 35381.5。行业、设备类和功能代码由特定控制功能在地址声明消息中发送。此信息来源于发送特定地址声明的控制功能地址。代码值在GB/T 35381.1中规定。

# B.5  诊断协议

每个控制功能应发送此诊断协议消息，以标识接收消息总线上所支持协议。

| 传输重复率： |  | 请求时 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度： |  | 8字节 |  |  |
| 数据页： |  | 0 |  |  |
| PDU格式： |  | 253 |  |  |
| 特定PDU： |  | 50 |  |  |
| 默认优先级： |  | 6 |  |  |
| 参数组编号： |  | 64818（00FD3216） |  |  |
| 字节1 | 诊断协议标识 |  | （见附录A.6） |  |
| 字节2-8 | 保留 |  |  |  |

# B.6  活动诊断故障码（DM1）

该消息基于SAE J1939-73中定义的相同消息，包含指定参数。所传送的信息仅限于当前活动诊断故障码。

| 传输重复率： |  | 当DTC成为活动故障时，就按每秒发送一次的正常更新速率发送活动诊断故障代码（DM1）消息。如果故障活动时间大于等于1秒，然后变为非活动状态，则应发送DM1消息以反映这种状态改变。之后，DM1因前面错误状况而停止。如果1秒的更新周期有不同的DTC改变状态，则发送新的DM1消息反映这个新的DTC。为了避免频繁间断故障引起的高消息传输率，建议每个DTC每秒传输至多一个状态变化。 因此，在1s间隔内各一次变为活动/非活动的DTC，将有一条消息标识DTC为活动，并在下一周期传输识别为非活动的。如果可能，在出现一个或多个错误条件或响应请求时，应每秒发送一次该消息。如果不按照GB/T 35381.3的时序约束，则在下一个1秒间隔启动下一次传输。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度： |  | 可变 |  |  |
| 数据页： |  | 0 |  |  |
| PDU格式： |  | 254 |  |  |
| 特定PDU： |  | 202 |  |  |
| 默认的优先级： |  | 6 |  |  |
| 参数组编号： |  | 65226（00FECA16） |  |  |
| 字节：1 |  |  | 保留（设置为FF16） |  |
| 字节：2 |  |  | 保留（设置为FF16） |  |
| 字节：3 | 位8–1 |  | SPN，SPN的8位最低有效位（最高有效位为第8位） |  |
| 字节：4 | 位8–1 |  | SPN，SPN的第2个字节（最高有效位为第8位） |  |
| 字节：5 | 位8–6 |  | SPN，3位最高有效位（最高有效位为第8位） |  |
|  | 位5–1 |  | FMI（最高有效位在第5位） |  |
| 字节：6 | 位8 |  | SPN的转化方法（设置为0） |  |
|  | 位7–1 |  | 事件数 |  |

当得不到事件数时，字节6应设置为7F16。

如果无活动故障，字节3到字节6应设置为0。

当多个活动DTC存在时，参数组将要求使用GB/T 35381.3规定的传输协议。

注1：当传输协议DTC消息中，字节1和2不重复。对每个附加活动DTC，字节3到字节6是重复的。

# B.7  历史活动诊断故障码（DM2）

该消息基于SAE J1939-73中定义的相同消息，带有指定参数。信息传输仅限于历史故障码。它用于通知网络中的其他组件发送电子组件的诊断情况。该数据包括诊断代码列表以及历史故障码事件数。该消息息发送时应包含事件数不为0的历史活动故障码。

| 传输重复率： |  | 仅请求时 如果PGN不被支持，则要求NACK（见GB/T 35381.3，PGN 59392） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据长度： |  | 可变 |  |
| 数据页： |  | 0 |  |
| PDU格式： |  | 254 |  |
| 特定PDU： |  | 203 |  |
| 默认优先级： |  | 6 |  |
| 参数组编号： |  | 65227（00FECB16） |  |
| 字节：1 |  |  | 保留（设置为FF16） |
| 字节：2 |  |  | 未指定（设置为FF16） |
| 字节：3 | 位8–1 |  | SPN，SPN的8位最低有效位（最高有效位在第8位） |
| 字节：4 | 位8–1 |  | SPN，SPN的第2字节（最高有效位在第8位） |
| 字节：5 | 位8–6 |  | SPN，3位最高有效位（最高有效位在第8位） |
|  | 位5–1 |  | FMI（最高有效位在第5位） |
| 字节：6 | 位8 |  | SPN转化方法（置为0） |
|  | 位7-1 |  | 事件数 |

当得不到事件数时，字节6应设置为7F16。

如果无活动故障，字节3到字节6应设置为0。

仅当消息不能用单帧发送时，参数组要求使用GB/T 35381.3规定的传输协议。

注：传输协议中，字节1和2不重复发送。对每个附加活动DTC，重复发送字节3到字节6。

# B.8  历史活动DTC的诊断数据清除/重置（DM3）

当该PG被请求时，所有与历史活动故障码有关的诊断信息应被清除。与活动故障码有关的诊断数据不受影响。当该操作完成时或无错误可清除，应按要求发送肯定应答（见GB/T 35381.3，PGN 59392）。如果控制功能不能执行这一请求，则要求发送否定应答（见GB/T 35381.3，PGN 59392）。当向全局地址发送请求时，不发送肯定应答或者否定应答。

参数组编号：	65228（00FECC16）

示例1：

操作者或维修人员希望清除ECU的诊断数据，CF能够在要求时执行该操作。当操作者或维修人员启动该功能时，诊断用户界面或服务工具将请求PGN 59904发送到特定PGN 65228的ECU作为请求的PGN。ECU以应答PGN 59392进行响应，表示已成功完成PGN 65228的操作。

示例2：

操作者或维修人员希望清除ECU的诊断数据。ECU支持清除诊断数据的请求，但不能在请求时执行操作。当操作者或维修人员启动该功能时，诊断用户界面或服务工具将请求PGN 59904发送到特定PGN 65228的ECU作为请求的PGN。ECU的以否定应答PGN 59392进行响应，表示PGN 65228的操作未完成。

示例3：

操作者或维修人员希望清除所有ECU的诊断数据。当操作者或维修人员启动该功能时，诊断用户界面或服务工具将请求PGN 59904发送到PGN 65228的全局地址作为请求的PGN。所有ECU都在可能的情况下清除诊断数据，但是由于清除诊断数据的请求被发送到全局地址，因此无ECU以肯定或者否定应答进行响应。

# B.9  控制功能的功能

此消息标识控制功能支持的所有功能、各功能、后代和功能选项。

此消息更新时，功能的选项字节数可递增。该消息的接收者应能够用附加字节解析此新消息。为了保证后向兼容，以下规则适用：

— 应解析ISO分配保留的功能特征值，而不产生错误。

— 如果功能可选字节数大于本文档中规定的字节数，则接收中的CF应忽略未定义的功能选项字节，并仅解析此功能的已知选项字节。

每个控制功能应用置为FF16的字节1进行响应。如果消息的字节1设置值不是FF16，则该消息的接收者不应处理消息。字节2应设置为消息中报告的功能数。字节3应设置为列出的第一个功能，后面是字节4，设置为字节3中功能的功能后代。

字节5应设置为字节3中功能的功能选项后续所需字节数。字节6-n中的位设置为支持的功能选项。

如果支持多个功能，则对于每个附加功能，第一组功能、功能后代、后续选项字节数和选项字节之后的字节都应重复。如果消息超过8字节，则应使用传输协议发送消息。如果少于8字节，则未使用字节应设置为FF16。

| 传输速率： |  | 仅请求时 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据长度： |  | 可变，最少8字节 |  |
| 数据页： |  | 0 |  |
| PDU格式： |  | 252 |  |
| 特定PDU： |  | 142 |  |
| 默认优先级： |  | 6 |  |
| 参数组编号： |  | 64654（00FC8E16） |  |
| 字节1 | FF16 |  |  |
| 字节2 | 此消息中报告的功能数 |  | （见附录A.9） |
| 字节3 | 第一个列出的功能 |  | （见附录A.10） |
| 字节4 | 第一个列出的功能后代 |  | （见附录A.11） |
| 字节5 | 第一个列出的功能选项后续字节数 |  | （见附录A.12） |
| 字节6...n | 第一个列出的功能选项（如果提供） |  | （见功能/选项列表： http://www.isobus.net/isobus） |
| 字节n+1 | 第二个列出的功能（如果提供） |  | （见附录A.10） |
| 字节n+2 | 第二个列出的功能后代（如果提供） |  | （见附录A.11） |
| 字节n+3 | 第二个列出的功能选项后续字节数 |  | （见附录A.12） |
| 字节n+4...m | 第二个列出的功能选项（如果提供） |  | （见功能/选项列表： http://www.isobus.net/isobus） |
| 字节m+1...p | 字节3 - n所列附加功能、功能后代和选项 |  |  |

示例1：GB/T 35381版本3虚拟终端的诊断协议和功能消息，包含第2代UT和第1代最小CF。

| 字节1 | FF16 | 保留 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节2 | 0x02 | 消息中的功能数量 |  |
| 字节3 | 0x00 | 最小CF | （见附录A.10） |
| 字节4 | 0x01 | 第1代最小CF | （见附录A.11） |
| 字节5 | 0x00 | 选项字节数 | （见附录A.12） |
| 字节6 | 0x01 | UT | （见附录A.10） |
| 字节7 | 0x02 | 第2代UT | （见附录A.11） |
| 字节8 | 0x00 | 选项字节数 | （见附录A.12） |

示例2：GB/T 35381工作组主控，兼容第3代UT、AUX-N、第1代TC-GEO、TECU和第1代最小CF。

| 字节1 | FF16 | 保留 | （见附录A.6） |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节2 | 0x06 | 消息中的功能数量 |  |
| 字节3 | 0x02 | UT | （见附录A.10） |
| 字节4 | 0x03 | 第3代UT | （见附录A.11） |
| 字节5 | 0x00 | 选项字节数 | （见附录A.12） |
| 字节6 | 0x06 | AUX-N | （见附录A.10） |
| 字节7 | 0x01 | 第1代AUX-N | （见附录A.11） |
| 字节8 | 0x01 | 选项字节数 | （见附录A.12） |
| 字节9 | 00000101 | AUX-N功能类型0和2 | （见功能/选项列表： http://www.isobus.net/isobus） |
| 字节10 | 0x08 | TC-BAS | （见附录A.10） |
| 字节11 | 0x01 | 第1代TC-BAS | （见附录A.11） |
| 字节12 | 0x00 | 选项字节数 | （见附录A.12） |
| 字节13 | 0x0A | TC-GEO | （见附录A.10） |
| 字节14 | 0x01 | 第1代TC-GEO | （见附录A.11） |
| 字节15 | 0x01 | 选项字节数 | （见附录A.12） |
| 字节16 | 0x04 | 控制通道数量 | （见功能/选项列表： http://www.isobus.net/isobus） |
| 字节17 | 0x0E | TECU | （见附录A.10） |
| 字节18 | 0x01 | 第1代TECU | （见附录A.11） |
| 字节19 | 0x01 | 选项字节数 | （见附录A.12） |
| 字节20 | 00001001 | 类1，导航选项 | （见功能/选项列表： http://www.isobus.net/isobus） |
| 字节21 | 0x00 | 最小CF | （见附录A.10） |
| 字节22 | 0x01 | 第1代最小CF | （见附录A.11） |
| 字节23 | 0x00 | 选项字节数 | （见附录A.12） |

示例3：符合第1代最小控制功能的专有CF FF16。

| 字节1 |  | 保留 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字节2 | 0x01 | 消息中的功能数量 |  |
| 字节3 | 0x00 | 最小控制功能 | （见附录A.10） |
| 字节4 | 0x01 | 第1代最小控制功能 | （见附录A.11） |
| 字节5 | 0x00 | 选项字节数 | （见附录A.12） |
| 字节6-8 | FFFFFF16 |  |  |

# B.10  产品标识

每个控制功能应提供产品使用信息。根据这些信息，维修技术人员可知道控制功能所属的产品。操作者或维修技术人员在联系经销商或制造商时，也可根据此信息识别产品。

当产品的每个控制功能接收到该PGN的请求PGN消息时，应用相同的产品标识信息进行响应。

注：此消息中的字段由ASCII“*”分隔符分隔。

产品标识信息消息的未来版本可包含由“*”分隔的附加字段。基于GB/T 35381本部分指定版本的控制功能，至少可对本文档中指定的信息进行编码。

| 传输速率： | 请求时 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据长度： | 可变 |  |  |  |
| 数据页： | 0 |  |  |  |
| PDU格式： | 252 |  |  |  |
| 特定PDU： | 141 |  |  |  |
| 默认优先级： | 6 |  |  |  |
| 参数组编号： | 64653（00FC8D16） |  |  |  |
| 字节1...k |  | 产品标识码 | （见附录A.14） |  |
| 字节k+1 |  | 分隔符 |  |  |
| 字节k+2...m |  | 产品标识商标 | （见附录A.15） |  |
| 字节m+1 |  | 分隔符 |  |  |
| 字节m+2...n |  | 产品标识型号 | （见附录A.16） |  |
| 字节n+1 |  | 分隔符 |  |  |

示例：商标B的产品型号1926i，标识码为1234567890ABC，产品标识为：1234567890ABC *品牌B * 1962i *

# 附录C

# （规范性附录）

# 网络配置

# C.1  网络配置

图C.1给出了网络配置示例，该配置应支持诊断系统及其与GB/T 35381诊断连接器的连接。

说明：

| 1 | 产品1：拖拉机或自走式机具 | 9 | 拖拉机总线ECU n |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 拖拉机ECU CF | 10 | GB/T 35381总线 |
| 3 | 诊断工具 | 11 | GB/T 35381，CF1 |
| 4 | 诊断工具接口 | 12 | GB/T 35381，CF2 |
| 5 | GB/T 35381诊断连接器 | 13 | GB/T 35381OEM安装ECU |
| 6 | 拖拉机总线ECU 1 | 14 | 产品2：GB/T 35381ECU配件 |
| 7 | 拖拉机总线ECU 2 | 15 | GB/T 35381CF n |
| 8 | 拖拉机总线 | 16 | GB/T 35381机具CF |

图C.1  网络配置

# C.2  诊断连接器

诊断连接器及其安装应符合GB/T 35381.2。

# 附录D

# （资料性附录）

# 网络配置界面示例：网络信息界面

# D.1  网络信息界面

图D.1给出了典型的网络信息界面示例（见6.2）。

图D.1  典型网络信息界面

# D.2  网络统计界面

图D.2所示为典型网络统计界面（见6.3）。

图D.2  典型的网络统计界面

# D.3  网络诊断界面

图D.3为一种典型网络诊断信息界面（见6.4）。

图D.3  典型网络诊断信息界面

# D.4  已连接系统功能界面

图D.4说明了典型的连接系统功能界面（见6.5）。

注1：X表示未安装或不可用。

注2：显示的功能名称仅作为示例，在GB/T 35381的本部分中未定。

图D.4  典型已连接系统功能界面

# D.5  机具功能界面

图D.5说明了典型机具功能的功能界面的示例（见6.5）。

注1：X表示未安装或不可用。

注2：显示的功能名称仅作为示例，并未在GB/T 35381的本部分中指定。

图D.5  典型的机具功能界面

# D.6  功能报警掩码示例

图D.6给出典型功能报警掩码的示例。

图D.6  功能报警掩码示例

# 附录E

# （规范性附录）

# 故障模式指示定义

# E.1  概述

当使用故障模式指示器（FMI）时，以下定义适用。示例有助于故障模式指示器的使用一致性。给定的SPN并非可使用所有FMI。例如，诊断特定输入的控制功能，比如SPN 1873（后悬挂位置）可使用FMI 3和FMI 4，而不能使用FMI 5和FMI 6。

# E.2  FMI定义

数据：以电压、电流、PWM信号或数据流的形式与电子模块通信的物理条件相关的任何信息。

实际条件：以电压、电流、PWM信号和数据流的形式进行测量的机械参数或操作条件。

信号范围：定义见图E.1，其中，从范围a到范围k的定义分别为：

范围a  		电子模块可测量的可能的总信号输入范围。

范围b 		由实际应用定义的物理上可能的总信号范围。

范围c 		在给定实际测量条件下的信号正常范围。

范围d 		低于正常范围，即在正常实际测量条件下被认定为最严重的超低范围。

范围e 		高于正常范围，即在正常实际测量条件下被认定为最严重的超高范围。

范围f 		低于给定系统物理上的可能范围，表明与电源低端短路。

范围g 		高于给定系统物理上的可能范围，表明与电源高端短路。

范围h 		低于正常范围，即在正常实际测量条件下被认定为轻度超低范围。

范围i 		高于正常范围，即在正常实际测量条件下被认定为轻度超高范围。

范围j 		低于正常范围，即在正常实际测量条件下被认定为中等超低范围。

范围k 		高于正常范围，即在正常实际测量条件下被认定为中等超高范围。

图E.1  信号范围

# E.3  FMI说明

根据附录E.2给出的定义对FMI进行详细说明。

## E.3.1  FMI=0（数据有效但高于正常操作范围——最严重水平）

该信号的通信信息在已定义的、可接受的有效范围之内，但却高于实际情况认定的正常范围。该范围是在对实际情况进行特别测量后，由预定义的最高严重水平限制决定的（信号范围定义的范围e）。数据值广播正常进行。

## E.3.2  FMI=1（数据有效但低于正常操作的范围——最严重水平）

该信号的通信信息在已定义的、可接受的有效范围之内，但却低于实际情况认为的正常范围，该范围是在对实际情况进行特别测量后，由预定义的最低严重水平限制决定的（信号范围定义范围d）。数据值广播正常进行。

## E.3.3  FMI=2（数据不稳定，断续或者不正确）

不稳定或者断续数据包括所有测量数据，数据的变化速率在实际情况下是不可能的，这是由于测量设备的操作不当或与模块连接不当造成的。数据值的广播由“错误指示”值代替。

不正确数据包括未接收数据，不包括附录E.3.4到附录E.3.7中FMI为3、4、5和6所覆盖情况的数据。如果数据与系统采集或已知信息不一致，也可认为是不正确的。该FMI适用于合理型故障。

## E.3.4  FMI=3（电压高于正常值，或者对电池正极短路）

a）高于预定限制范围（信号定义的范围 g）界定的电压信号、数据或其他内容。数据值的广播由“错误指示”值代替。

b）电子控制模块的外部信号，当控制功能要求该信号为低电平时，电压保持在高电平。数据值的广播由“错误指示”值代替。

## E.3.5  FMI=4（电压低于正常值，或者电池负极短路）

a）低于预定界定范围（信号定义的范围 f）界定的电压信号、数据或是其他内容。数据值的广播由“错误指示”值代替。

b）电子控制模块的外部信号，当控制功能命令该信号为高电平时，电压保持低电平。数据值的广播由“错误指示”值代替。

## E.3.6  FMI=5（电流低于正常值或开路）

a）低于预定限制范围（信号定义的范围 g）界定的电流信号、数据或是其他内容。数据值的广播由“错误指示”值代替。

b）电子控制模块的外部信号，当功能控制要求该电流信号闭合时，电流保持断开。数据值的广播由“错误指示”值代替。

## E.3.7  FMI=6（电流高于正常值或电路接地）

a）高于预定限制范围（信号定义的范围 g）界定的电流信号、数据或其他。数据值的广播由“错误指示”值代替。

b）电子控制模块的任何外部信号，当功能控制要求该电流信号断开时，电流保持为闭合。数据值的广播由“错误指示”值代替。

## E.3.8  FMI=7（机械系统无响应或者调节不当）

由于不当的机械调节、机械系统不正确的响应或者动作引起的检测故障，其具有合理的置信度，并非由电子或电气系统故障引起。这类故障可或不可直接与通用广播信息值相关。该FMI适用于合理型故障。

## E.3.9  FMI=8（频率或脉冲宽度或周期的异常）

考虑FMI 4和5中情况。频率或PWM信号超出预定义限制范围，该范围界定了信号频率或占空比范围（在范围b或信号定义之外）。另外，当信号为控制功能输出时，频率或占空比与发送信号不一致的信号。数据值的广播由“错误指示”值代替。

## E.3.10  FMI=9（更新速率异常）

通过数据网络接收数据（从智能执行器或智能传感器输入）时检测到的故障，不以控制功能期望或要求更新速率（在信号范围定义的范围c之外）。此外，该故障也可导致控制功能不按系统要求速率发送信息的任何错误。这类故障可以或不可以直接与通用广播信息值相关。该FMI适用于合理型故障。

## E.3.11  FMI=10（异常变化率）

除了FMI 2覆盖的异常之外，被认为是有效的但其变化率超出预定义限制的所有数据，其中该限制界定了正常运行系统变化率的范围（在信号范围定义的范围c之外）。数据值的广播正常继续进行，该FMI适用于合理型故障。

## E.3.12  FMI=11（故障根本原因未知）

已检测到发生在特定子系统中的故障，但故障的确切性质未知。数据值的广播由“错误指示”值代替。

## E.3.13  FMI=12（智能单元或部件故障）

内部诊断程序已确定ECU需要更换，即意味着包括微处理器及其相关联部件和电路的封装单元需要更换。可以假定通信子系统不是发生故障部分，并且制造商已确定ECU为最小的可维修部件。当合适时，数据值的广播由“错误指示”值代替，因为其可能或不可能涉及任何广播数据。此错误包括所有内部控制功能的故障代码，这些代码不是由控制功能外部连接或系统引起。该FMI适用于合理型故障。

## E.3.14  FMI=13（超出标定范围）

由错误标定而引起的故障。在这种情况下，子系统可识别由控制功能使用的标定过期，或者机械子系统超出标定范围。该故障模式与FMI信号范围定义无关。该FMI适用于合理型故障。

## E.3.15  FMI=14（特殊指令）

当车载系统可以将故障范围隔离到少数几点却不是单点故障时，将使用“特殊指令”的FMI。当使用此FMI时，维修技术人员需要完成特定诊断，而制造商通常会提供诊断步骤。有两种情形：

a）对排放相关的诊断，其中无法确定特定故障是由于传感器超出测量范围还是实际值位于诊断区域边缘。

b）对于旧的SPN 611到SPN 615，问题在于确定两个或多个电路（这些电路相互的）中的哪个需要维修。

SPN 611到SPN 615被定义为“系统诊断代码”，并被用于识别与现场可替换部件无关的故障。将特定子系统的故障进行隔离是诊断系统的目标，但是因为各种原因，这并不总能实现。这些SPN允许制造商灵活地传输非特定部件诊断信息。由于SPN 611到SPN 615采用SPN/FMI标准格式，允许使用标准诊断设备、电子仪表板、卫星系统和扫描包含SPN/FMI标准格式的“参数组”的其他一些高级设备。因为制造商定义的代码与标准不符，当诊断信息不能作为一个特定部件以及故障模式进行通信时，才能使用这些代码。

使用“系统诊断代码”原因可包括：

a）特定部件故障隔离的代价不合理；

b）正在开发“车辆总体诊断”新概念；

c）正在开发非特定部件的新诊断策略。

由于SPN 611到SPN 615是制造商定义的而非特定部件，因此FMI 0到FMI 13以及FMI 15到FMI 31均无意义。所以，通常使用FMI 14“特殊指令”，目标是向维修人员提供制造商的故障排除手册，以获得关于特定诊断代码的更多信息。该故障模式与许多FMI所提及的信号范围定义无关。该类故障可能与通常的广播信息值直接或间接相关。该FMI适用于合理型故障。

## E.3.16  FMI=15（数据有效但高于正常操作范围——最不严重水平）

信号通信信息在已定义、可接受和有效的范围之内，但却高于实际情况认为的正常范围，信号范围是对实际情况进行特别测量后、预先定义的最不严重水平界限（信号范围定义的范围i）决定的。数据值的广播正常继续进行。

## E.3.17  FMI=16（数据有效但高于正常操作范围——中等严重水平）

信号通信信息在已定义的、可接受和有效的范围内，但却高于实际情况认定的正常范围。信号范围是对实际情况进行特别测量后，预先定义的中等严重水平界限（信号范围定义的区域k）决定的。数据值的广播正常进行。

## E.3.18  FMI=17（数据有效但低于正常操作范围——最不严重水平）

信号通信信息在已定义、可接受和有效的范围内，但却高于实际情况认定的正常范围，该范围是对实际情况进行特别测量后，预先定义的最不严重水平界限（信号范围定义的区域h）决定的。数据值的广播正常继续进行。

## E.3.19  FMI=18（数据有效但低于正常操作范围——中等严重水平）

信号通信信息在已定义、可接受和有效的范围内，但却高于实际情况认为的正常范围，信号范围是对实际情况进行特别测量后，预先定义的中等严重水平界限（信号范围定义的区域j）决定的。数据值的广播正常继续进行。

## E.3.20  FMI=19（接收的网络数据有错误）

通过网络接收的数据被“错误指示”值所取代（即FE16，见GB/T 35381.3）时检测到的故障。故障类型与接收网络数据相关。用于测量实际信号的部件直接与产生此数据的的模块通过导线相连，而非通过网络接收该数据。这个FMI适用于信号范围定义的范围f和g。该类故障与通用广播信息值直接或间接相关。

## E.3.21  FMI=20-30（为将来分配保留）

这些FMIs保留用于将来分配。

## E.3.22  FMI=31（条件存在）

当不存在适当的FMI或者在报告的SPN码名称拼出部件名和非标准故障模式时，将使用此FMI指出SPN识别的条件存在。此类故障可能与通用广播信息值直接或间接相关。当相关的SPN也“不可用”时，则FMI“不可用”。因为数据传送完后，数据包的剩余部分被二进制1填充。该FMI适用于合理型故障。

参 考 文 献

- ISO/IEC 7498 (all parts), Information technology — Open Systems Interconnection — Basic Reference Model: Naming and addressing

- ISO/IEC 8859-1, Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 1: Latin alphabet No. 1

- ISO 11783-9, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and communications data network — Part 9: Tractor ECU

[4] ISO 11898 (all parts), Road vehicles — Interchange of digital information — Controller area network (CAN) for high-speed communication

[5] ISO 14229-3, Road vehicles — Unified diagnostic services (UDS) — Part 3: Unified diagnostic services on CAN implementation (UDSonCAN)

[6] ISO 14230, Road vehicles — Diagnostic communication over K-Line (DoK-Line)

[7] SAE J1939, Recommended practice for a serial control and communications vehicle network

[8] SAE J1939DA, Digital Annex