ICS 65.060.01

B 90

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX-201X /ISO 10975:2009

农业拖拉机和机械 拖拉机和自走式机械的自动导航系统 安全要求

Tractors and machinery for agriculture —Auto-guidance systems for operator-controlled tractors and self-propelled machines — Safety requirements

（ISO 10975:2009，IDT）

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本部分按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用ISO 10975:2009《农业拖拉机和机械 有人驾驶拖拉机和自走式机械的自动导航系统  安全要求》。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口（SACTC201）。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

农业拖拉机和机械  拖拉机和自走式机械的自动导航系统

安全要求

1  范围

本标准规定了农用拖拉机和自走式农业机械中使用自动导航系统的安全要求。

本标准适用于拖拉机或自走式机械制造商在设备上安装自动导航系统，以及在设备出厂后改装自动导航系统。

本标准不适用于不需要车载驾驶员对拖拉机或自走式机械进行主要控制使用的导航系统。

本标准没有规定必要的要求，以确保自动导航系统中复杂电子控制系统的完整性。这些要求在涉及复杂电气/电子车辆控制系统的其他标准中进行要求。

当本标准的要求与特定机器标准中的要求不同时，特定机器标准的要求优先于本标准的要求。

本标准既不适用于在本标准发布之日前生产出来的拥有自动导航系统的拖拉机和自走式机械，也不适用于在本标准发布之日前单独放置在市场上的整装改造的自动导航系统。

备注：特定的道路交通条例可对自动导航系统施加额外要求 。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 3600, 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械使用说明书编制规则

ISO 4254-1, 农业机械 安全 第1部分：总则

ISO 10998,农业拖拉机  转向要求

ISO 11684, 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图示 总则

ISO 12100-1, 机械安全 基本概念与设计通则 第1部分：基本术语和方法

ISO 15077, 农林拖拉机和自走式机械  操作者操纵机构  操纵力、位移量、操纵位置及方法

ISO 26322-1, 农林拖拉机 安全 第1部分：标准型拖拉机

3  术语和定义

ISO 4254-1，ISO 10998，ISO 12100-1，ISO 26322-1中给出的术语和定义均适用于本标准。

3.1

活动监视器

查看操作人员存在的一种系统，通过自动导航系统接受操作人员从操作站中发出的反馈，来显示操作站中存在一名操作员。

3.2

自动导航系统

与主转向系统一起使用的组件组，为操作员操纵拖拉机或自走式机械提供辅助作用，但是操作者始终保持在主要控制。

3.3

复杂的电子控制系统

电子控制系统受到控制层级的控制，其中受控功能可能被更高级别的电子控制系统/功能所覆盖。

3.4 状态

3.4.1

活动状态

开启并向拖拉机或自走式机械提供动态转向指令。

3.4.2

开启状态

开启并准备在接收到有效的命令或信号时执行拖拉机或自走式机器的转向。

3.4.2

关闭状态

关闭或不准备进行转向。

3.5

信号

电压或电流形式的信息或数据，通过直接连接的数字消息或通过提供给控制系统的通信数据网络。

例：接收机通过RS232连接或符合ISO 11783（所有部分）的网络提供的卫星信号。

4  安全要求和/或措施

- 4.1  控制和显示

- 4.1.1 控制器的位置，标记和操作方法应符合ISO 15077的要求。

4.1.2 显示器（如果提供）应被设计和定位，使得操作者具有足够的可见性来操作机器并查看工作区域，并且不干扰直接进入主机控制器。

4.1.3 在视觉指示器可用作利用多于一个操作员选择的屏幕或页面的显示器上的信息的情况下，该指示器不需要存在于每个屏幕或页面上，而是应存在于至少一个指定的屏幕或页面上。指定的屏幕或页面应在使用说明书中标识。

- 4.2  操作者在位系统

应提供操作员存在系统。该要求通过使用用于检测操作员是否不在操作员站中的机械/电气/电子装置来实现，或者可以在操作员站中检测操作者存在的活动监视器或其他技术方案来实现。

4.3  状态要求

4.3.1 在发动机起动时，自动导航系统应处于禁用状态。

4.3.2应向操作人员提供便于改变状态的装置，如接触开关，软键或其他类似装置

a) 在关闭和开启状态之间切换

b) 从开启状态切换到活动状态

c) 从活动状态切换到关闭状态

4.3.3 应配有系统显示当前（关闭，开启或活动）状态的视觉指示器。

4.3.4 应提供听觉指示器，当系统进入或离开活动状态时，该指示器应发出声音指示。

4.3.5 系统应要求操作员发出从关闭或开启状态切换到活动状态的指令。

4.3.6 拖拉机或自走式机械静止时，由自动导航系统发动的转向部件不得移动。

4.3.7 在以下任何一种情况下，系统将自动从活动状态切换到开启或关闭状态。

a)操作员转动方向盘，可以通过移动的速度或范围，和液压或流量的增量来判断：

1)如果通过移动速度判断，当方向盘以50°/ s或更快的移动角速度转动时，自动导航系统应改变状态

2)如果通过移动范围判断，当方向盘转动30°以上时，自动导航系统应改变状态;

3)对于没有方向盘的车辆，当操作员操纵主转向控制时，自动导航系统应脱离活动状态

4)对于带有方向盘的车辆，离开活动状态所需的转向力不应超过250 N（如ISO 10998中所定义）;

b)对于仅依靠卫星信号的系统，每当卫星信号提供缺损数据来决定车辆定位精准度时。

c)对于不仅依赖于卫星信号的系统，每当全部信号（例如，作物馈送器数据和卫星信号）都丢失时。

d)指示显示操作员不存在或在操作站中没有活动迹象，最长10秒内要切换状态。

5 使用信息

5.1使用说明书

5.1.1 每个系统应提供符合ISO 3600要求的使用说明书。

5.1.2 特别是，当拖拉机或自走式机械在公共道路上行驶时，应指示操作人员禁用（即设定为禁用状态）自动导航系统。

5.2安全指示标志

5.2.1 必要时应适当显示符合ISO 11684要求的安全标志，以提醒操作人员及其他人在正常运行和维修期间有人身伤害的危险。

5.2.2 安全标志可能会固定在设备上，也可以暂时显示为电子图像，也可以在整个操作期间显示。

5.2.3与设备操作，维修和保养相关的指示标志应具有不同于安装在设备上的安全标志或显示为电子图像的外观。

参考文献

ISO 11783-1, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 1: General standard for mobile data communication

[2] ISO 11783-2, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 2: Physical layer

[3] ISO 11783-3, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 3: Data link layer

[4] ISO 11783-4, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 4: Network layer

[5] ISO 11783-5, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 5: Network management

[6] ISO 11783-6, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 6: Virtual terminal

[7] ISO 11783-7, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 7: Implement messages application layer

[8] ISO 11783-8, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 8: Power train messages

[9] ISO 11783-9, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 9: Tractor ECU

[10] ISO 11783-101), Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 10: Task controller and management information system data

interchange

[11] ISO 11783-11, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 11: Mobile data element dictionary

[12] ISO 11783-12, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 12: Diagnostics services

[13] ISO 11783-13, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 13: File server

[14] ISO 11783-141), Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and

communications data network — Part 14: Sequence control