ICS 65.060.30

B 91

T/NJ 1114—201X

免（少）耕施肥播种机 性能评价规范

No or Little-tillage fertilizes-seeder—Specification for Performance

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

发 布

中国农业机械学会

团    体    标    准

- 前    言

- 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

- 本标准由中国农业机械学会提出。

- 本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

- 本标准起草单位：国家农机具质量监督检验中心等。

- 本标准主要起草人：

- 本标准为首次发布。

- 免（少）耕施肥播种机 性能评价规范

1  范围

本标准规定了免耕或少耕施肥播种机的术语和定义、产品性能评价指标、试验方法、检验规则、产品性能等级评价方法和标识。

本标准适用于机械式、气力式免耕或少耕施肥播种机产品性能评价（以下简称免耕施肥播种机）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2828.1  计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 20865-2017  免（少）耕施肥播种机

3  术语和定义

GB/T 20865界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

免耕播种作业  no-tillage seeding

前茬作物收获后，直接在未经耕整的作物残茬覆盖的土地上，不实行任何土壤耕作的条件下所进行的播种施肥作业。

3.2

少耕播种作业  little-tillage seeding

前茬作物收获后，直接在未经耕整的作物残茬覆盖的土地上，进行少量旋耕作业同时进行播种施肥作业，耕作动土量不大于40%。

3.3

产品性能等级  product performance grading

按照预先确定的产品性能指标，依照一定程序确定产品性能等级的方法。

4  产品性能评价指标

4.1 通过考核免耕施肥播种机的作业性能指标。将考核免耕施肥播种机的性能分为1、2、3三个等级。

4.2  进行评价的免耕施肥播种机的技术要求、性能指标、安全技术要求、主要零部件技术要求和装配要求应符合GB/T 20865的规定，且经检验合格的产品。

4.3 小麦免耕施肥播种机质量等级考核的作业条件应符合GB/T 20865 -2017中4.2.2.1 的规定，

性能等级评价指标应符合表1的规定。

表 1  小麦免耕播种机性能

| 序号 | 项目 |  | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 1 | 断条率 % |  | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 |
| 2 | 各行排种量一致性变异系数 % |  | ≤3.0 | ≤3.6 | ≤3.9 |
| 3 | 总排种量稳定性变异系数 % |  | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 |
| 4 | 播种均匀性变异系数 % |  | ≤35 | ≤40 | ≤45 |
| 5 | 播深合格率 % |  | ≥90 | ≥83 | ≥80 |
| 6 | 动土率 % |  | ≤40 |  |  |
| 7 | 排肥性能 | 各行排肥量一致性变异系数/ % | ≤13 |  |  |
|  |  | 总排肥量稳定性变异系数/ % | ≤7.8 |  |  |
| 注1：按当地农艺要求的播深为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h<3cm时，h ±0.5cm为合格。 注2： 动土率和耕深指保护性耕作少耕、播种作业时的动土程度。 |  |  |  |  |  |

4.4  单粒（玉米或大豆）免耕播种机性能评价考核的作业条件应符合GB/T 20865 -2017中4.2.3.1 的规定，性能等级的技术指标应符合表2的规定。

表 2  单粒（玉米或大豆）免耕播种机性能

| 序号 | 项目 |  | 种子粒距X cm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X≤10 |  |  | 10<X≤20 |  |  | 20<X≤30 |  |  |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 | 1级 | 2级 | 3级 |
| 1 | 粒（穴）距合格指数/ % |  | ≥80 | ≥65 | ≥60 | ≥85 | ≥78 | ≥75 | ≥90 | ≥87 | ≥80 |
| 2 | 重播指数 / % |  | ≤18 | ≤20 | ≤30 | ≤15 | ≤17 | ≤20 | ≤11 | ≤13 | ≤15 |
| 3 | 漏播指数 / % |  | ≤11 | ≤13 | ≤15 | ≤7.5 | ≤8.5 | ≤10 | ≤5.6 | ≤6.8 | ≤8 |
| 4 | 播深合格率 % |  | ≥95 | ≥85 | ≥80 | ≥95 | ≥85 | ≥80 | ≥95 | ≥85 | ≥80 |
| 5 | 动土率 % |  | ≤40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 排肥 性能 | 各行排肥量一致性变异系数/ % | ≤13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总排肥量稳定性变异系数/ % | ≤7.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：按当地农艺要求的播深为h，当h≥3cm时，h±1cm为合格；当h<3cm时，h ±0.5cm为合格。 注2：耕深是指保护性耕作少耕播种作业时的耕作动土深度，动土率是指在一定耕深条件下，动土宽度占工作幅宽的百分比。 注3：每穴粒数按当地作物品种农艺要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.5  免耕播种机使用可靠性（有效度）、平均首次故障前作业量的性能等级的技术指标值应符合表3的规定。

表3 可靠性

| 序号 | 项目 | 技术指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 1 | 可靠性（使用有效度）% | ≥95 | ≥93 | ≥90 |
| 2 | 平均首次故障前作业量 hm2 /m | ≤15kW拖拉机配套 |  |  |
|  |  | 25 | 22 | 20 |
|  |  | >15kW拖拉机配套 |  |  |
|  |  | 30 | 27 | 25 |

5  试验方法

- 5.1  性能试验按GB/T 20865-2017中5.3的规定，试验时应按使用说明书规定的作业速度。

5.2  可靠性试验按GB/T 20865-2017中5.3.5 的规定。

6  检验规则

6.1  抽样

6.1.1  参与评定的免耕播种机应从制造厂声明的相应等级产品中抽取。

6.1.2  抽样方案应按照GB/T 2828.1的规定，也可由制造厂质量检验部门自行决定。

6.1.3  经检验认定免耕播种机各项性能指标不符合合格品评价指标值要求的产品不得出厂。

6.1.4  按免耕播种机同一型式和规格组批，每批不少于16台，采用随机抽样，抽取样本为3台，其中两台样机试验，一台样机备用。

6.2  型式检验

出现下列情况之一时，应进行产品性能等级的型式检验：

—— 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

——产品长期停产后，恢复生产时；

——批量生产的产品，周期性的检验时（每年至少进行一次）；

——出厂检查结果与上次型式检验有较大差异时；

——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

6.3 性能等级评价方法

6.3.1  首先以样机测试结果评价其性能等级，如果免耕播种机的各项性能指标测试结果不符合产品性能等级3级的要求，则判定该批产品不合格。

6.3.2  当样机的测试结果符合相应性能等级的要求，则以免耕播种机的测试结果初步判定性能等级，如果对应的各项性能指标测试结果均在表1、表2和表3规定相应性能等级范围内，则该产品性能等级判定为该测试样机达到的产品性能等级；否则依次降低产品性能等级以对应的各项性能指标是否均在表1、表2和表3规定相应产品性能等级范围内，依次判定该批产品达到的性能等级。

6.3.3  两台样机的测试结果均符合本标准相应性能等级的要求，不对备用样机进行试验，以两台样机均达到的产品性能等级或两台样机之一达到的较性能等级判定为该批性能等级。

6.3.4  如果两台样机中有一台的测试结果不符合性能等级合格品的要求，应对备用样机进行试验，如果备用样机的测试结果符合本标准相应性能等级的要求，则以其中两台样机均达到的性能等级或两台样机之一达到的较低性能等级判定为该批产品性能等级；如果备用样机的测试结果不符合产品性能等级3级的要求，则判定该批产品不合格。

7  性能等级标识

7.1  制造厂应按本标准的规定和检验结果，判定该批免耕播种机的产品性能等级，并进行标识。

7.2  制造厂应至少在产品使用说明书或合格证上注明免耕播种机产品的性能等级和执行标准编号，同时在产品标牌上注明该产品的性能等级或在产品的明显位置处粘贴产品性能等级标识。