团     体     标     准

ICS 65.060.50

B 91

T/NJ 1116-201X

手扶式电动韭菜收割机

Hand-held electric leek harvester

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中 国 农 业 机 械 学 会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准主要起草单位：盐城市新明悦机械制造有限公司等。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

手扶式电动韭菜收割机

1  范围

本标准规定了手扶式电动韭菜收割机产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志包装和贮存。

- 本标准适用于手扶式电动韭菜收割机（以下简称韭菜收割机）。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

- GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验  第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB/T 699  优质碳素结构钢

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限( AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1-2010  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2-2015   紧固件机械性能  螺母

GB/T 5262  农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 7403.1-2018 牵引用铅酸蓄电池 第1部分：技术条件

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械使用说明书编写规则

GB 10395.10-2006农林拖拉机和机械安全技术要求 第10部分：手扶微型耕耘机

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 23821  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 36972-2018 电动自行车用锂离子蓄电池

JB/T 5673-2015农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 8574  农机具产品型号编制规则

JB/T 9832.2 农林拖拉机与机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

3 产品型号

3.1  产品型号应符合JB/T 8574的规定。

3.2  产品型号编制应采用下列表示方法：

4J   S    D

- 改进代号：原型不标注；改进型用字母A、B…标注；

主参数代号：收割幅宽；单位为厘米（cm）；

动力模式：“D”代表电动；

特征代号：“S”表示手扶式；

分类代号： “4”为收获机械， “J”表示“韭菜”。

示例：收割幅宽250 mm的手扶式电动韭菜收割机表示为：4JSD-25A。

4 技术要求

4.1 主要性能指标

在韭菜地无杂草、石块、韭菜直立、无倒伏、自然高度在200～300mm、自然风力小于3m/s的条件下作业，收割机主要性能应符合表1规定。

表1 主要性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 割茬高度/ mm | 5～10 |  |
| 2 | 损失率/ % | ≤2.5 | 包括割台损失和传输损失 |
| 3 | 损伤率/ % | ≤3.5 | 割台夹伤或压伤 |
| 4 | 铺放角度/ º | 90±20 | 侧面垂直铺放 |
| 5 | 生产能力/hm2/h | ≥90 | 说明书明示 |
| 6 | 有效度/ % | ≥95 |  |

4.2 一般技术要求

4.2.1韭菜收割机应符合本标准要求，并按经规定程序批准的图样和工艺文件制造。

4.2.2韭菜收割机联接件应有防松装置，紧固件应固定可靠，不应因震动而松动或脱落。

- 4.2.3 韭菜收割机焊接件的焊缝应均匀、平整、牢固，不应有裂纹、烧伤、漏焊、虚焊和夹渣等缺陷。

4.2.4 在正常工作条件下，收割机应能正常工作，不堵塞，作业时不应有异常响声和抖动。

4.2.5操纵按钮应轻便、有效，各机构行程应符合设计要求。

4.2.6 涂层外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、花脸、流痕、起泡和起皱，油漆涂层应符合JB/T 5673-2015表2中TQ-1-3-DM的规定。

4.2.7 使用说明书应符合GB/T 9480的规定。

4.3 主要零部件

4.3.1 刀盘和刀轴应采用力学性能不低于GB/T 699规定的45号钢制造,并应调质处理。

4.3.2 刀片应用力学性能不低于GB/T 699规定的65Mn钢制造。

4.3.3 刀盘和刀轴调质处理的硬度宜为HRC24～HRC28。

4.3.4 刀片热处理硬度HRC48～HRC54。

4.4 蓄电池

4.4.1与韭菜收割机配套的铅酸蓄电池应符合GB/T 7403.1-2018的规定,锂电池应符合GB/T 36972的规定。

4.4.2蓄电池的低温和高温放电性能要求应符合GB/T 36972-2018中5.2的要求。

4.4.3蓄电池的过充电、强制放电安全应符合GB/T 36972-2018中5.3的要求。

4.4.4 蓄电池应具备过充电保护能力，在充电过程中，蓄电池应不泄露、不破裂、不起火、不爆炸，工作正常。

4.4.5 蓄电池输出导线应采用铜芯线，导线截面积应与电流载荷量相适应。

4.4.6 蓄电池正常使用寿命充放电次数应不低于600次。

4.4.7 蓄电池正常一次性充电的工作时间不应少于4h。

4.5 装配、外观技术要求

4.5.1  整机装配后，零件的外露加工表面应做防锈处理（涂漆或氧化或镀锌），摩擦表面应涂润滑油或润滑脂，润滑部位应加足润滑油或润滑脂，并应采取避免润滑油或润滑脂与韭菜接触的措施。

4.5.2 操纵和调节机构应灵活、可靠，传动应平稳、转动灵活，不应有异常响声；V型胶带、输送带、链条不得掉链。

    - 韭菜输送带应符合设计要求，并具备张紧装置，输送带运转应平稳、可靠，韭菜夹紧带应根据

韭菜生长态势夹紧宽度应可调。

4.5.4 割茬高度仿形板应调整方便。

4.5.5主要部位的紧固件连接应牢固、可靠，刀盘与刀片的紧固螺栓应采用不低于GB/T 3098.1-2010 中规定的8.8级，螺母应采用不低于GB/T 3098.2-2015中规定的8级，其扭紧力矩应符合表2的规定。

- 表2 扭紧力矩

| 公称尺寸 | 扭紧力矩（N·m） | 允许公差值 |
| --- | --- | --- |
| M8 | 30 | ±20% |
| M10 | 50 |  |
| M12 | 90 |  |
| M14 | 160 |  |
| M16 | 225 |  |

4.5.6电源开关及控制开关结合、分离应灵活可靠。

4.5.7 电控系统的线路铺设应符合安全绝缘要求。

4.6 安全要求

    - 在操作人员易靠近的传动部位应有防护装置，并符合GB 10395.10的规定。

- 4.6.2  防止上肢通过规则开口触及的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

- 4.6.3  使用说明书应包含安全操作和维护保养的措施和方法。

4.6.4  割刀应固定牢靠，工作时不应出现松动现象。

4.6.5 对操作人员有危险处应按GB 10396的规定固定永久性警告标志。

5  试验方法

- 5.1试验条件与准备

- 5.1.1 试验样机

- 5.1.1.1试验样机应符合制造厂的使用说明书要求，检验合格，技术状态良好。

- 5.1.1.2 试验样机主要技术特征测定并逐项记录。

- 5.1.1.3按样机使用说明书规定选择试验用样机,样机的技术状态应良好，驾驶员的驾驶技术应熟练。试验过程中不应随意更换样机和驾驶员。

- 5.1.2 试验地条件

- 5.1.2.1 试验地应符合样机使用说明书的规定，选择有代表性的田块，地势应平坦，无障碍物。

- 5.1.2.2试验地长度应不小于 20m，两端预备区应不小于 5m，宽度应符合试验要求。

- 5.1.2.3  试验地的土壤含水率和坚实度应符合使用说明书的要求, 土壤含水率和土壤坚实度的测定按GB/T 5262的规定。

- 5.1.3试验用仪器

- 试验用仪器、仪表应在有效检定期内，并应符合表3的要求。

表3 试验用主要仪器、仪表和工具

| 序号 | 名称 | 规格、精度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 1/100s |
| 2 | 电子秤 | 5kg/1g |
| 3 | 皮卷尺 | 20m/1mm |
| 4 | 钢直尺 | 1m/1mm |
| 5 | 磅秤 | 100kg/10g |
| 6 | 角度尺 | ±0.2º |

  - 性能试验

5.2.1 铺放角度的测定

在试验测试区内，用角度尺测定铺放在地面的韭菜与收割机前进方向夹角，在稳定区内每隔1m测定1点，共测9点，并计算平均值。

5.2.2 割茬高度的测定

在试验测区内，测定测区收割后的地表与韭菜割口的高度，测点与5.2.1相同，计算平均值。

    - 损伤率的测定

在测区内，将收割后铺放地表的全部韭菜称重，称重后把由于在收割中拉断或挤压受伤和输送过程中被挤压或拉断的韭菜挑选出来称重，计算其损伤率。

    - 损失率的测定

在试验测区内，将撒落在测区地表上的韭菜或地面上漏收割的韭菜捡拾起来称重，按公式（1）计算损失率。

式中：

GS—损失率，% ；

Gs—撒落在测区地表上和漏割的韭菜质量，单位为千克（kg）；

G—收割后铺放地表的全部韭菜质量，单位为千克（kg）。

    - 生产率的测定

韭菜收割机作业时，用秒表测定收割机通过测区长度所用的时间，按公式（2）计算生产率。

式中：

E—生产率，单位为公顷每小时（hm2/h）；

Lc—行距，单位为米（m）；

Sc—测区长度，单位为米（m）；

tc—收割机通过测区的时间，单位为秒（s）。

5.2.6 可靠性考核

采取定时截尾试验方法，每台试验样机的总工作时间为50h。试验期间记录每台样机的工作情况，故障情况，修复情况等，考核计算样机有效度，有效度按公式（3）计算：

式中：

A—有效度，%；

Tz—生产考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

Tg—样机在生产考核期间每班次故障排除时间，单位为小时（h）。

5.3 其他试验

5.3.1  韭菜收割机的外观质量用目测法和量具检查。

5.3.2  韭菜收割机覆盖件的漆膜附着性能的测试按 JB/T 9832.2 规定进行。

- 5.3.3  刀片硬度测定按GB/T 230.1规定，测量前应对刀片表面进行去除氧化皮处

- 理。

5.3.4  蓄电池的过充电、强制放电安全要求、以及低温和高温放电性能要求测试按GB/T36972-2018中6.2的规定。

- 检验规则

  - 出厂检验

- 6.1.1韭菜收割机出厂必须经制造厂质量检验部门检验合格，并附有质量合格证。

    - 出厂检验项目应符合表3的规定。

  - 型式检验

- 6.2.1有下列情况之一时，应进行型式检验：

——新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

——正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能；

——工装、模具的磨损可能影响产品性能；

——产品停产一年及以上后恢复生产；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

——国家质量监督机构提出进行型式检验要求。

    - 抽样方法：

      - 抽样按 GB/T 2828.1规定的一次正常抽样方案进行。采用随机抽样，在工厂抽样时，应在企

- 业近一年内生产的合格产品中随机抽取，产品库存基数应不少于16台（套），样本大小为2台（套），在用户和经销部门抽样时，产品库存量不限。

- 6.2.3.2  样机抽取封存后至检验工作结束期间，除按使用说明书规定进行保养和调整外，不得再进行其他调整、修理和更换。

    - 不合格项目分类

      - 被检查的项目凡不符合第4章要求的均称为不合格项目。

      - 不合格项目按其对产品质量的影响程度，分为A、B、C三类。A类为对产品质量有重大影响的

- 项目，B类为对产品质量有较大影响的项目，C类为对产品质量影响一般的项目，见表4。

- 表4  项目分类

| 类 | 项 | 项目 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 4.6 | √ | √ |
|  | 2 | 损失率 | 表1 | — | √ |
|  | 3 | 损伤率 | 表1 | — | √ |
|  | 4 | 主要紧固件扭紧力矩 | 4.5.5 | √ | √ |
|  | 5 | 一次性充电的工作时间 | 4.4.7 | — | √ |
| B | 1 | 蓄电池质量 | 4.4 | √ | √ |
|  | 2 | 刀片硬度 | 4.3.4 | √ | √ |
|  | 3 | 电控系统的线路的铺设质量 | 4.5.6 | √ | √ |
|  | 4 | 生产率 | 表1 | — | √ |
|  | 5 | 操纵和调节机构 | 4.5.2 | √ | √ |
|  | 6 | 输送带和夹持带质量 | 4.5.3 | √ | √ |
|  | 7 | 割茬高度仿形板 | 4.5.4 | √ | √ |
| C | 1 | 割茬高度 | 表1 | — | √ |
|  | 2 | 刀片材料 | 4.3.2 | √ | √ |
|  | 3 | 铺放角度 | 表1 | — | √ |
|  | 4 | 涂漆质量 | 4.7 | √ | √ |
|  | 5 | 收割机焊接质量 | 4.2.3 | √ | √ |
|  | 6 | 刀盘和刀轴质量 | 4.3.1、4.3.3 | √ | √ |
|  | 7 | 操纵按钮 | 4.2.5 | √ | √ |

    - 判定原则

      - 抽样判定见表5，AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。

      - 采用逐项考核，按类判定，以项目类别中达到的最低要求判定产品质量。

- 表5 抽样方案及合格判定

| 抽样方案 | 项目类别 |  | A |  | B |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 样本数 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 项目数 |  | 5 |  | 7 |  | 7 |  |
|  | 检查水平 |  | S-1 |  |  |  |  |  |
|  | 样本字码 |  | A |  |  |  |  |  |
| 合格判定 | AQL |  | 6.5 |  | 40 |  | 65 |  |
|  | Ac | Re | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 注：样本数变化时，AQL不变，Ac、Re值按GB/T 2828.1确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

- 每台韭菜收割机应在明显位置固定铭牌，铭牌应符合GB/T 13306的规定，并标明以下内容：

——产品商标（如有）；

—— 产品名称、型号；

—— 主要技术参数；

——出厂编号；

—— 制造日期；

—— 制造厂名称及地址；

—— 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 韭菜收割机技术文件应用防水袋装好，文件包括：

——装箱清单；

——质量合格证；

—— 使用说明书。

    - 韭菜收割机可以总装或部件包装出厂装运。部件包装应牢固、可靠，必须保证各部件在不经修

- 整的情况下即能进行总装。装运出厂包装应符合交通运输部门的有关规定。

    - 包装出厂时，包装箱表面标识应符合GB/T 191的规定。

  - 贮存与运输

- 7.3.1韭菜收割机贮存条件：室内存放时应干燥、通风和无腐蚀气体；露天存放时应有防雨、防潮和防碰撞的措施。

    - 韭菜收割机长期不用时，应将蓄电池拆下并存放于清洁、干燥、通风、防雨雪的室内，应避免

- 与酸、碱等腐蚀性物质接触，与火源和热源（暖气设备）的距离不得少于2m。

- 7.3.3 运输应符合交通运输部门的有关规定。