ICS 65.060.30

B 91

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

水稻插秧机报废技术条件

Technical requirements of scrapping for rice transplanters

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由农业农村部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC 2）归口。

本标准起草单位：江苏省农业机械试验鉴定站、农业农村部农业机械化管理司、农业农村部农业机械试验鉴定总站、江苏省农机化服务站、泰州市农机推广站。

本标准主要起草人：张平、王超柱、刘金、李建南、刘晶、郑小钢、王扬光、夏利利、刘颖、张婕、莫恭武、滕兆丽、黄毅成。

水稻插秧机报废技术条件

- 范围

本标准规定了水稻插秧机报废的术语和定义、技术条件和检测方法。

本标准适用于手扶式、乘坐式水稻插秧机（以下简称插秧机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6072.1  往复式内燃机  性能  第1部分：功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法  通用发动机的附加要求

GB/T 6243  水稻插秧机  试验方法

GB 36886  非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

报废  discard as useless

水稻插秧机因使用年限长等原因导致技术状况恶化或安全性达不到规定不再继续使用而作的废止处理。

3.2

燃油消耗率允许值  allowable fuel consumption

允许在用水稻插秧机发动机标定工况下燃油消耗率的最高限值。

- 技术条件

4.1  插秧机具备下列条件之一的应报废。

4.2  插秧机使用寿命大于表1规定之一的。

表1  插秧机使用寿命

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用年限 | 8年(手扶式)、10年(乘坐式) |

4.3  由于各种原因造成严重损坏，预计维修费用大于同类机型新机价格50%的。

4.4  在标定工况下，燃油消耗率允许值上升幅度大于出厂规定值20%的。

4.5  操作者操作位置处噪声大于表2中限值的。

- 表2  水稻插秧机噪声限值

| 水稻插秧机型式 | 操作者操作位置处噪声（驾驶员耳位噪声） dB(A) |
| --- | --- |
| 手扶式、乘坐式 | 89 |

- 4.6  插秧机的配套动力为柴油机的，其排气的不透光法烟度（光吸收系数）和林格曼黑度级数不符合表3要求的。

- 表3   排气烟度限值

| 水稻插秧机型式 | 额定净功率Pmax/kW |  | 光吸收系数/ m-1 | 林格曼黑度级数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手扶式、乘坐式 | I类 | Pmax＜19 | ≤3.00 | ＜1 |
|  |  | 19≤Pmax＜37 | ≤2.00 |  |
|  |  | 37≤Pmax≤560 | ≤1.61 |  |
|  | II类 | Pmax＜19 | ≤2.00 | ＜1 |
|  |  | 19≤Pmax＜37 | ≤1.00 | ＜1 （不能有可见烟） |
|  |  | Pmax≥37 | ≤0.80 |  |
|  | III类 | Pmax≥37 | ≤0.50 | ＜1 （不能有可见烟） |
|  |  | Pmax＜37 | ≤0.80 |  |
| 备注 | 在海拔高于1700m的地区使用的各类非道路移动柴油机械的排气不透光烟度(光吸收系数)限直应在表3基础上增加0.25 m-1。 |  |  |  |

- 4.7  安全制动性能不符合表4要求的。

- 表4  驻车制动性能

| 水稻插秧机型式 | 驻车制动性能 | 驻车时间（min） |
| --- | --- | --- |
| 乘坐式 | 在8.5º的坚硬坡道上停驻应可靠。 | ≥5 |

- 4.8  作业性能指标不符合表5要求的。

- 表5  伤秧率、漂秧率和漏插漏栽率

| 序号 | 检测项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伤秧率 | ≤6% |
| 2 | 漂秧率 | ≤5% |
| 3 | 漏插率 | ≤8% |

- 检测方法

5.1  燃油消耗率的检测按照GB/T 6072.1进行。

5.2  噪声检测

5.2.1  测试场地应为平坦的土地或矮草地，测试场地中心周围半径 25m 范围，不得有大的噪声反射物。 离地高 1.2m 处风速不大于3m/s。实测噪声值与背景噪声值之差不小于10dB(A)。

5.2.2  测试时，操作者高度应为1.75m±0.05m，用声级计的“A”计权网络和“慢”挡进行测量，传声器应置于操作者距头部中央平面20.0cm±2cm的声压级较大一侧，并与眼睛在一条直线上，传声器轴线应水平，膜片朝前。

5.2.3  机器应原地不动，插植部空载，在发动机最大额定（或标定）转速下，工作部件完全运转，使机器稳定运行后开始测量，测量时间不少于20s，记录最大噪声作为测量结果。

5.3  排气烟度限值和林格曼黑度检测按GB 36886进行。

5.4  驻车制动的检测

乘坐式水稻插秧机处于道路行驶状态，驶上8.5º的坚硬坡道，用制动器将插秧机刹住，将变速器置于空挡，发动机熄火，保持5min，应能可靠停驻。试验应在坡道上任意方向进行。

5.5  伤秧率、漂秧率和漏插率的检测按GB/T 6243进行。

_________________________________