ICS 65.060.99

B 91

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

铡草机报废技术条件

Technical requirements of scrapping for choppers

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由农业农村部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC 2）归口。

本标准起草单位：内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站、农业农村部农业机械试验鉴定总站、赤峰市农牧业械化研究推广服务中心、呼伦贝尔市农机产品质量监督管理站、鄂温克族自治旗农牧业机械技术推广管理站、内蒙古自治区计量测试研究院、洛阳四达农机有限公司。

本标准主要起草人：荣杰、王强、吴鸣远、高云燕、张晓敏、王靖、郝宇、赵双龙、庞爱平、李延军、郝楠森、张明远、王延春、鲍君、蔡振超、赵永辉。

铡草机报废技术条件

- 范围

本标准规定了铡草机报废的术语和定义、技术条件和检测方法。

本标准适用于盘式和筒式铡草机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JB/T 9707—2013  铡草机

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

报废  discard as useless

铡草机因使用年限长等原因导致技术状况恶化或安全性达不到规定不再继续使用而作的废止处理。

- 技术条件

  - 具备4.2～4.6条件之一的铡草机应报废。

- 4.2  铡草机单位草长千瓦小时产量指标符合表1规定的。

- 作业性能要求

| 项 目 | 谷草 | 稻草、干玉米秸秆 |
| --- | --- | --- |
| 单位草长千瓦小时产量 kg/(kW·h·mm) | ≤21 | ≤20 |

  - 安全防护要求不符合表2规定的。

- 表2  安全防护要求

| 序号 | 安全防护要求 |
| --- | --- |
| - 1 | 各外露旋转部件、运动件及喂入口处应有防护装置。采用金属网防护装置时，网孔尺寸应符合 GB 23821 的规定。 |
| - 2 | - 铡草机应有喂入辊。喂入辊边缘与喂入口防护罩的水平距离应符合下列要求： a) 生产率不大于0.4t/h时，喂入辊边缘与喂入口防护罩应不小于喂入口宽度的3倍； - b) 生产率大于0.4t/h时，喂入辊边缘与喂入口防护罩应不小于550mm； c)凡采用能满足喂入安全的其他机构时，喂入辊边缘与喂入口防护罩不受限制。 |
| - 3 | - 生产率大于 0.4t/h 时，喂入机构应有离合装置。生产率大于 2.5t/h 的铡草机，应设自动喂入机构和过载保护装置。 |
| - 4 | - 铡草机上机壳应有锁紧装置。 |

  - 噪声不小于93dB(A)的。

  - 机具关键部件严重损坏或一次性修理费用超过同类机型新购价的50%的。

  - 由于各种原因造成机架、刀盘、轴承座、离合器等严重损坏，影响使用安全，无法修复的或无配件来源的。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 试验场地应满足测试项目要求，并备有可靠的防火装置。

    - 试验配用动力应使用电动机，配套功率应符合使用说明书的规定。

    - 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%。

    - 试验中电动机平均负荷不应超过额定功率的85%～110%，负荷程度测试按JB/T 9707—2013中   4.2.2.3.1和4.2.2.3.2规定进行。

    - 试验样机应按使用说明书的要求进行调整和保养，达到正常工作状态。

    - 试验用物料以未铡过的干玉米秸秆为主，无干玉米秸秆时可用谷草或稻草代替。物料中不应有金属物、沙石、树枝等硬杂物。物料含水率不超过17%，物料含水率测试按JB/T 9707—2013中4.1.8规定进行。

    - 样机应进行30min空运转，运转正常后进行测试。

  - 单位草长千瓦小时产量

- 按照JB/T 9707—2013中4.2.2.2.3规定进行。

  - 噪声

- 噪声测量与作业性能试验同时进行。铡草机周围不应放置障碍物，且与墙壁的距离应大于2 m。将测量仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与铡草机表面距离为1 m（按基准体表面计），用慢档测量A计权声压级。测量铡草机四周表面矩形的中心线上的4点。分别在每次试验过程中的前期、中期、后期进行测量，每测点测量3次，取3次结果算术平均值，作为该点实测噪声值。计算各测点噪声值的算术平均值，作为当次试验的测量结果。

_________________________________