ICS 65.060.40

B 91

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 2454—XXXX

代替NY/T 2454—2013

机动植保机械报废技术条件

Technical requirements of scrapping for motor euipments for crop protection

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准是对NY/T 2454—2013《机动喷雾机禁用技术条件》的修订。本标准与NY/T 2454—2013相比，除编辑性修改外，主要技术内容变化如下：

——修改了标准名称；

——修改了规范性引用文件；

——删除了机动植保机械禁用技术条件和试验方法；

——增加了机动植保机械的报废技术条件和试验方法；

——增加了排气污染物排放限值、排气烟度限值、喷雾量、变异系数的要求。

本标准由农业农村部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC 2）归口。

本标准起草单位：农业农村部南京农业机械化研究所、农业农村部农业机械化管理司、农业农村部农业机械试验鉴定总站、北京东方凯姆质量认证中心。

本标准主要起草人：李良波、赵晓萍、王小丽、刘燕、张井超、范学民、徐子晟、李伟。

本标准的历次发布情况为：

——NY/T 2454—2013。

机动植保机械报废技术条件

- 范围

本标准规定了机动植保机械报废的术语和定义、技术条件和检测方法。

本标准适用于机动植保机械中的动力喷雾机、喷杆喷雾机、风送喷雾机，以下简称为喷雾机。其他机动植保机械可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 20891—2014 	 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB/T 24677.2—2009  喷杆喷雾机  试验方法

GB 26133—2010	 非道路移动机械用小型点燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）

GB 36886—2018  非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

机动植保机械 power operated equipment for crop protection

采用动力驱动的植物保护机械。如背负式喷雾喷粉机、背负式动力喷雾机、动力喷雾机(包括担架式、推车式动力喷雾机)、喷杆喷雾机(包括悬挂式、牵引式、车载式及自走式喷杆喷雾机)、风送喷雾机(包括悬挂式、牵引式、车载式及自走式风送喷雾机)。

3.2

主机架 main frame

用于安装发动机、泵、风机或药箱等喷雾机用主要部件的支架。

3.3

报废 discard as useless

喷雾机因使用年限长等原因导致技术状况恶化或安全性达不到规定不再继续使用而作的废止处理。

- 技术条件

  - 具备以下条件之一的喷雾机应报废。

    - 喷雾机所配柴油机排气污染物排放限值超过GB 20891—2014中表2的规定值，排气烟度限值超过GB 36886—2018中表1的规定值。

    - 喷雾机所配汽油机排气污染物排放限值超过GB 26133—2010中表3 的规定植。

    - 主机架不完整，有变形、裂纹或严重锈蚀现象。

    - 造成严重损坏无法修复，或评估大修费用大于同类机型新产品价格50%。

    - 国家明令淘汰的。

    - 使用年限超过10年（按机具铭牌标明生产日期计算）。

    - 使用年限不超过10年，符合下列条件之一，且经过修理，技术要求仍不符合规定的。

      - 整机密封性试验有渗漏现象。

      - 配用交流36V，直流50V以上电源的喷雾机，带电部件与易触及外壳之间的绝缘电阻小于50MΩ。

      - 喷雾量偏差大于产品说明书明示值的±10%。

      - 喷杆喷雾机喷杆上各喷头的喷雾量变异系数大于15%。

      - 调节调压阀或关闭截止阀时，压力表反应不灵敏;额定转速下无法达到使用说明书或其他技术 文件明示的最低工作压力的。

      - 风机、皮带轮等外露旋转部件、传动装置、高温部件及其他存在危险的部件防护装置严重损坏或缺失的。

  - 除4.1规定外，具备以下条件之一的自走式喷雾机应报废。

    - 在空载和满载状态下，在20%（11. 3°）的干硬坡道上，使用驻车制动装置不能沿上下坡方向可靠驻停。

    - 前、后桥有影响安全的变形和裂纹。

- 检测方法

  - 柴油机排气污染物排放限值按GB 20891—2014要求检测，排气烟度限值按GB 36886—2018第5章规定检测。

  - 汽油机排气污染物排放限值按GB 26133—2010要求检测。

  - 整机密封性试验

将喷雾机安装成使用状态，向药箱内加入适量清水，按使用说明书规定操作喷雾机到额定工况(最高或接近最高工作压力)下工作3min。检查各零件及连接处是否密封可靠，有无渗漏现象。

  - 喷雾量测定

在额定工作压力下喷雾，以容器承接雾液，每次测量1 min～3 min，重复3次，计算每分钟平均喷雾量。

  - 喷杆喷雾机喷杆上各喷头的喷雾量变异系数按GB/T 24677.2—2009第5.3条检测。

_________________________________