ICS 65.060.50

B 91

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

机动脱粒机报废技术条件

Technical requirements of scrapping for motor threshers

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由农业农村部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC 2）归口。

本标准起草单位：山西省农业机械试验鉴定站、农业农村部农业机械化管理司、农业农村部农业机械试验鉴定总站、洛阳四达农机有限公司。

本标准主要起草人：王芳、武东平、李世伟、赵永辉、李钰、吴迪、李永涛、马超、谢乐乐、王海江。

机动脱粒机报废技术条件

- 范围

本标准规定了机动脱粒机（以下简称脱粒机）报废的术语和定义、技术条件和检测方法。

本标准适用于小麦、水稻、玉米等脱粒机，其他脱粒机可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23821—2009  机械安全  防止上下肢触及危险区的安全距离

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

报废  discard as useless

- 脱粒机因使用年限长等原因导致技术状况恶化或安全性达不到规定要求，不宜继续使用而做的废止处理。

- 技术条件

- 4.1  满足4.2～4.6条件之一的脱粒机应报废。

- 4.2  使用年限超过8年的。

- 4.3  安全技术要求不符合表1，无法整改或整改后仍不能满足安全技术要求的。

- 4.4  空载噪声大于等于100dB(A）的。

- 4.5  生产率小于等于产品明示生产率50%的。

- 4.6  脱粒机不能正常使用，无法修复、无配件来源或整机一次性修理费用超过同类机型新购价50%的。

- 表1  安全技术要求

| 安全防护 | 喂入口安全距离 |
| --- | --- |
| - 操作者可能触及到的传动部件防护装置，保证人的肢体与危险运动件不能接触； - 采用金属网防护装置时，金属网应不变形，网孔尺寸应符合GB/T 23821—2009中表4的规定。 - c)采用距离防护的部位，操作者至传动部件的安全距离应符合GB/T 23821—2009中4.2.1.2及表1的规定。 d) 采用输送带或输送链喂入的脱粒机，输送装置周边应进行防护；采用螺旋输送器喂入的脱粒机，螺旋输送槽应高于螺旋叶片的最高点；采用夹持输送器喂入的半喂入式脱粒机，非夹持段应进行防护。 | - a)人工喂入的全喂入脱粒机，喂入台长度（喂入台外端至脱粒滚筒外缘的最小距离）不小于 850 mm，喂入罩长度（喂入罩外端至脱粒滚筒外缘的最小距离）不小于 550 mm。对于只能在喂入台正面喂入的机型，允许减小喂入罩长度至不小于 450mm。 - b)人工喂入的半喂入脱粒机，喂入台长度不小于 450 mm。允许采用隔离操作者的其他结构进行防护，其外端至脱粒滚筒外缘的最小水平距离不小于 450mm。 c)人工喂入的玉米脱粒机，从喂料口上方不应直接观察到脱粒滚筒。人工轴向单穗喂入的微型玉米脱粒机，喂入口直径（或最大尺寸）不大于 110mm，喂入罩长度不小于 130mm。 |

- 检测方法

- 5.1  噪声

- 在距机器外包容面1m、距地面高度1.5m的前、后、左、右4点，测定脱粒机的空载噪声，声级计用A计权慢档，每点测3次，取平均值。

- 5.2  生产率

5.2.1  试验条件

试验条件应满足以下要求：

- 试验物料应选择当地具有代表性且适用于脱粒机正常作业的物料；

- b) 试验喂入量应为产品明示喂入量（或按明示生产率折算喂入量）的0.9～1.1倍，试验物料量应不少于脱粒机每小时处理量的5%；

- c) 根据使用说明书、标牌等厂家的规定选择试验用动力，操作人员技术应熟练。

5.2.2  试验及计算方法

试验进行一次，试验时应均匀喂入物料，从出粮口及次粮口接取籽粒质量，按公式（1）计算。

E=WC+Wcit×3600……………………………………………（1）

式中：

E——生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

Wc——出粮口籽粒质量，单位为千克（kg）；

Wci——次粮口籽粒质量，单位为千克（kg）；

t——工作时间，单位为秒（s）。

_________________________________