ICS 65.060.99

B 93

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXXX—XXXX

饲料粉碎机报废技术条件

Technical requirements of scrapping for feed mills

2019 - XX - XX发布

2019 - XX - XX实施

中华人民共和国农业农村部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由农业农村部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农业机械化分技术委员会（SAC/TC 201/SC 2）归口。

本标准起草单位：内蒙古自治区农牧业机械试验鉴定站、农业农村部农业机械试验鉴定总站、赤峰市农牧业械化研究推广服务中心、呼伦贝尔市农机产品质量监督管理站、呼伦贝尔市阿荣旗农牧业机械化培训推广服务中心、内蒙古自治区计量测试研究院、洛阳四达农机有限公司。

本标准主要起草人：吴鸣远、王强、荣杰、高云燕、张晓敏、赵晓风、陈雪琛、赵双龙、董洁芳、李延军、郝楠森、张明远、双福、王君、蔡振超、谢乐乐。

饲料粉碎机报废技术条件

- 范围

本标准规定了饲料粉碎机报废的术语和定义、技术条件和检测方法。

本标准适用于锤片式和齿爪式饲料粉碎机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6971—2007  饲料粉碎机  试验方法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

报废  discard as useless

饲料粉碎机因使用年限长等原因导致技术状况恶化或安全性达不到规定不再继续使用而作的废止处理。

- 技术条件

  - 具备4.2～4.7条件之一的饲料粉碎机应报废。

- 4.2  饲料粉碎机使用年限在8年以上的。

- 4.3  安全技术要求符合表1规定的。

- 安全性技术要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | ＞93 dB(A) |

  - 作业性能符合表2规定的。

- 表2  作业性能指标

| 序号 | 项目 | 要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产率kg/h | 低于企业明示值最小值50% |  |  |
| 2 | 吨料电耗kW•h/t | 齿爪式 | 转子工作直径≤250mm | 转子工作直径＞250mm |
|  |  |  | ＞9.1 | ＞8.45 |
|  |  | 锤片式 | ＞8.45 |  |

  - 机具关键部件严重损坏或一次性修理费用超过同类机型新购价的50%的。

  - 机具造成严重损坏，影响使用安全，无法修复的或无配件来源的。

  - 国家明令淘汰的。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 粉碎机试验物料为玉米。

    - 试验配用动力应使用电动机，配套功率应符合使用说明书的规定。

    - 试验电压与额定工作电压的偏差不超过额定工作电压的±5%。

    - 试验场地应平整、坚实，样机安装应牢固、稳定。

    - 试验样机应按使用说明书的要求进行调整和保养，达到正常工作状态。

    - 试验用玉米容重为660g/L～770g/L、水分为12%～14%。

    - 试验时选用孔径为Φ3mm筛片。

  - 噪声

噪声测量与作业性能试验同时进行(配套动力大于18.5 kW的粉碎机不测)。粉碎机周围不应放置障碍物，且与墙壁的距离应大于2 m。将测量仪器置于水平位置，传声器面向噪声源，传声器距离地面高度为1.5 m，与粉碎机表面距离为1 m（按基准体表面计），用慢档测量A计权声压级。测量粉碎机四周测量表面矩形的中心线上的4点。分别在每次试验过程中的前期、中期、后期进行测量，每测点测量3次，取3次结果算术平均值，作为该点实测噪声值。计算各测点噪声值的算术平均值，作为当次试验的测量结果。

  - 生产率

- 按GB/T 6971—2007中5.1.1测量和计算。

  - 吨料电耗

按GB/T 6971—2007中5.1.2测量和计算。

_________________________________