ICS 65.060.40

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX.2—201X/ ISO 16119-2：2013

农林机械 喷雾机的环境要求

第2部分：水平喷杆式喷雾机

Agricultural and forestry machinery-environmental requirements for sprayers-

Part 2: Horizontal boom sprayers

（ISO 16119-2：2013，IDT）

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

GB/T XXXX 《农林机械  喷雾机的环境要求》分为四部分：

——第1部分：通用要求

——第2部分：水平喷杆式喷雾机

——第3部分：灌木与乔木作物用喷雾机

——第4部分：固定式和半移动式喷雾机

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用ISO 16119-2：2013《农林机械  喷雾机的环境要求  第2部分：水平喷杆式喷雾机》。

本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB/T 20084-2006 植物保护机械 喷雾机 连接螺纹（ISO 4102:1984，MOD）

GB 10395.6-2006 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分：植物保护机械（ISO 4254-6:1995,MOD）

GB/T 10610-2009 产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法（ISO 4288:1996，IDT）

GB/T 20085-2006植物保护机械 词汇（ISO 5681:1992，MOD）

GB/T 20183.1-2006 植物保护机械 喷雾设备 第1部分：喷雾机喷头试验方法（ISO 5682-1:1996，IDT）

GB/T 20183.2-2006 植物保护机械 喷雾设备 第2部分：液力喷雾机试验方法（ISO 5682-2:1997，IDT）

GB/T 20183.3-2006 植物保护机械 喷雾设备 第3部分：农业液力喷雾机每公顷施液量调节系统试验方法（ISO 5682-3:1996，IDT）

GB/T 18678-2002 植物保护机械 农业喷雾机(器) 药液箱额定容量和加液孔直径（ISO 9357:1990，MOD）

GB/T 18675-2002 植物保护机械 农业喷雾机总残留液量的测定（ISO 13440:1996, IDT）

GB/T 32242.1-2015 植物保护机械  吸入式加药装置  第1部分：测试方法（ISO 21278-1:2008，MOD）

GB/T 32242.2-2015 植物保护机械  吸入式加药装置  第2部分：一般要求与性能限值（ISO 21278-2:2008，MOD）

GB/T 24684.1-2009 植物保护机械 评价清洗系统的试验方法 第1部分：喷雾机整机的内部清洗（ISO 22368-1:2004，IDT）

GB/T 24684.3-2009 植物保护机械  评价清洗系统的试验方法 第3部分：药液箱的内部清洗（ISO 22368-3:2004，IDT）

GB/T 24682.2-2015 植物保护机械 喷雾机飘移量分级第2部分：田间测定大田作物喷雾机的分级（ISO 22369-2:2010，IDT）

GB/T 32241-2015 植物保护机械 喷雾飘移的实验室测量方法 风洞试验（ISO 22856:2008，MOD）

GB/T 24681-2009 植物保护机械 喷雾飘移的田间测量方法（ISO 22866:2005，IDT）

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口（SAC/TC201）。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院

本标准主要起草人：

- 引言

在喷洒农药时，考虑生物、生态和经济等方面因素尤为重要。为此，喷洒液体的综合知识（包括其使用的局限性）以及适当的喷雾机是必要的。

GB/T XXX规定了喷雾机的最低要求，特别强调了将环境的伤害最小化，主要集中在以下几方面：

——液体在喷洒目标上的沉淀与分布；

——农药意外散布到目标物周围环境中的最小量；

——植物保护机械在使用和操作上的改进。

农林机械  喷雾机的环境要求  第2部分：水平喷杆式喷雾机

1  范围

本部分规定了3.1定义的水平喷杆式喷雾机关于将使用（包括制造商能够预见的误用）过程中环境污染潜在风险降低到最小的技术要求和验证方法。本部分应与规定了GB/T XXXX适用范围内各类喷雾机的设计与性能通用要求的GB/T XXXX.1一起使用。如本部分规定的要求与GB/T XXXX.1规定的内容不相同，属于本部分适用范围的喷雾机应优先遵循本部分的规定。本部分不包含安全方面的内容（见ISO 4254-6）。

本部分不适用于其发布日期之前生产的喷雾机。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10610 产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法（GB/T 10610-2009，ISO 4288:1996，IDT）

GB/T 18675-2002 植物保护机械 农业喷雾机总残留液量的测定（ISO 13440:1996, IDT）

GB/T 18678 植物保护机械 农业喷雾机(器) 药液箱额定容量和加液孔直径（GB/T 18678-2002，ISO 9357:1990，EQV）

GB/T 20084 植物保护机械 喷雾机 连接螺纹 （GB/T 20084-2006，ISO 4102:1984，MOD）

GB/T 20085植物保护机械 词汇（GB/T 20085-2006，ISO 5681:1992,MOD）

GB/T 20183.1 植物保护机械 喷雾设备 第1部分：喷雾机喷头试验方法（GB/T 20183.1-2006，ISO 5682-1:1996,IDT）

GB/T 20183.2-2006 植物保护机械 喷雾设备 第2部分：液力喷雾机试验方法（ISO 5682-2:1997，IDT）

GB/T 20183.3-2006 植物保护机械 喷雾设备 第3部分：农业液力喷雾机每公顷施液量调节系统试验方法（ISO 5682-3:1996，IDT）

GB/T 24681 植物保护机械 喷雾飘移的田间测量方法（GB/T 24681-2009，ISO 22866:2005，IDT）

GB/T 24682.2-2015 植物保护机械 喷雾机飘移量分级第2部分：田间测定大田作物喷雾机的分级（ISO 22369-2:2010，IDT）

GB/T 24684.1 植物保护机械 评价清洗系统的试验方法 第1部分：喷雾机整机的内部清洗（GB/T 24684.1-2009，ISO 22368-1:2004，IDT）

GB/T 24684.3 植物保护机械  评价清洗系统的试验方法 第3部分：药液箱的内部清洗（GB/T 24684.3-2009，ISO 22368-3:2004，IDT）

GB/T 32241 植物保护机械 喷雾飘移的实验室测量方法 风洞试验（GB/T 32241-2015，ISO 22856：2008，IDT）

GB/T 32242.1 植物保护机械  吸入式加药装置  第1部分：测试方法（GB/T 32242.1-2015，ISO 21278-1：2008，MOD）

GB/T 32242.2 植物保护机械  吸入式加药装置  第2部分：一般要求与性能限值（GB/T 32242.2-2015，ISO 21278-2：2008，MOD）

GB/TXXXX.1 农林机械 喷雾机的环境要求 第1部分：通用要求（GB/TXXXX.1-201X，ISO 16119-1:2013，IDT）

ISO 4254-6:2009 农业机械  安全 第6部分：喷雾机和液体施肥机 Agricultural machinery — Safety — Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors

3  术语和定义

GB/T 20085中确立的及下列术语和定义适用于本部分。

- 3.1  水平喷杆式喷雾机  Horizontal boom sprayers

- 喷洒农药用的机械，雾流通常沿喷杆或呈带状向下方喷洒在靶标上或靶标内部。

- 3.2  植物保护产品容器 plant protection product container

- 植物保护产品包装的总称（如罐、瓶、包、袋、盒）。

- 3.3  清洗装置  cleaning device

用于清洗排空的植物保护产品容器内部的装置。

注：该装置可以是喷雾机的一个组成部分，也可以是一个独立的装置（如：固定放置的装置）。

4  重大危险清单

表1给出了本标准所覆盖的喷雾机类型涉及的与环境污染相关的重大危险、重大危险状态、重大危险事件，设计者或制造商应采取相应措施以消除或减少环境污染。

应注意按GB/T XXXXX.1和本标准规定的环境要求进行给定机具所存在的每个重大危险的核查，并确认风险评估是否完成。

表1  重大危险清单

|  | 危险 | 危险状态/事件 | 本部分的条款号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 溢出 | 加液 吸入式加药 | 5.1.1.2; 8 5.1.1.2; 8 |
| 4.2 | 供水污染 | 加液 | 5.1.1.2 |
| 4.3 | 泄漏 | 运输和作业 接触障碍物 | 5.1.1.2; 5.1.2 5.1.3.3; 5.1.5 |
| 4.4 | 加液过量 | 加液 | 5.1.1.2; 5.1.1.4; 8 |
| 4.5 | 残留药液/农药的扩散 | 排放 清洗和冲洗 | 5.1.1.3.1; 5.1.1.4; 8 5.1.1.1; 5.4; 5.5; 8 |
| 4.6 | 意外泄漏 | 药液箱排液口意外打开 | 5.1.1.3.2 |
| 4.7 | 超剂量施药 | 混合不均匀 喷雾区重叠 喷雾机调节/控制 喷雾机的保养/维修 非靶标沉积 | 5.1.1.5; 8 5.1.3.1 5.1.1.4;5.1.2; 5.1.6;5.2; 5.7;8; 5.1.7; 7; 8 5.3.1; 5.1.3.2; 5.6.3 |
| 4.8 | 靶标区域以外的非计划喷洒 | 沉积在靶标区域以外 喷雾停止控制 | 5.1.3.1; 5.6.1; 5.6.2 5.1.2; 5.7 |
| 4.9 | 飘移 | 喷雾 | 5.1.3.2; 5.3.2; 7; 8 |
| 4.10 | 药液排放 | 作业或维护过程中喷雾机的调整 | 5.1.4; 7; 8 |
| 4.11 | 滴漏 | 喷雾停止控制 | 5.1.5 |

5  要求

- 5.1  一般要求

- 5.1.1  药液箱

- 5.1.1.1  表面

按GB/T 10610测定的药液箱内外侧表面粗糙度Rz（定义见GB/T 3505）应不大于100μm。

5.1.1.2  加液

加液装置的设计应避免药液从药液箱回流到加液来源内。

加液孔直径应符合GB/T 18678的要求。加液口盖应密封，以防止加液口处于关闭状态时药液泄漏或溢出。

药液箱总容量应至少比额定容量大5%，以防止过量加液后发生溢出。药液箱的额定容积大于200 L时，其额定容积应为100 L的整数倍。

过滤器的最小深度d由表2给出，应按图1所示的方法测量。

滤网应安装在加液口处，网孔尺寸应小于2 mm。滤网和加液口之间的间隙应不大于2 mm（见图1）。

额定容积大于等于100 L的药液箱在装有过滤网的状态下加水时，加水流量应不小于100 L/min；额定容积小于100 L的药液箱，应能在1分钟内加满。

吸入式加药装置应符合GB/T 32242.2的要求。

表2  过滤器的最小深度

| 额定容积C （L） | 最小深度a d（mm） |
| --- | --- |
| C≤150 | 60 |
| 150＜C≤400 | 100 |
| 400＜C≤600 | 150 |
| C＞600 | 250 |
| a：过滤器的上边缘到底部的距离。 |  |

单位为毫米

d  最小深度

图1  过滤器深度和间隙宽度的测定

5.1.1.3  排空

5.1.1.3.1  残留液量

GB/T 18675-2002中2.1定义的总残留液量应不超过药液箱额定容积的0.5%与按喷杆长度2L/m计算值的总和。

总残留药液量应按GB/T 18675中规定的方法测定。

5.1.1.3.2  药液箱排空装置

当喷雾机处于水平状态时，按照ISO 4254-6:2009中5.4.3的规定设计的排空装置应能将药液箱完全排空。排放5分钟后，如药液箱底部无明显可见残余药液，则视为完全排空。

应能在不污染环境或设备零件的情况下，在排放口处收集药液。

药液箱排放口应有防护，以防止意外打开。

5.1.1.4  药液箱液位指示器

液位计应符合GB/T 18678的规定，应耐用并易于从驾驶员位置（允许转动头部或上半身）和药箱加液处读取液位计数值。

可接受的液位指示偏差为：

——刻度区间值小于等于药液箱额定容积的10%时，允许偏差为±15%；

——刻度区间值在药液箱额定容积的10%~20%之间时，允许偏差为±7.5%；

——刻度区间值大于药液箱额定容积的20%时，允许偏差为±5%；

液位指示偏差的测量在喷雾机处于水平位置下进行，允许的最大测量误差为±1%。

5.1.1.5  混合

药液箱的设计应确保药液的混合浓度一致（如采用搅拌装置）。按照GB/T 20183.2规定的方法测试，药液浓度最大偏差为±15%。

5.1.2  管路（软管和硬管）

软管的弯曲半径应在软管制造商推荐的限值范围内。软管不应有任何妨碍液体流动的变形。

承压管路应配有快速截流阀（如：球阀）。

软管和连接装置的最大工作压力至少应等于机具额定管路的工作压力，见ISO 16119-1:2013 ，6 h 5.1.3  喷杆

5.1.3.1  单节喷杆长度

单节喷杆的最大长度应为：

——喷杆总长小于24m时，单节喷杆最大长度为4.5m；

——喷杆总长大于等于24m时，单节喷杆最大长度为6.0m。

任何单节喷杆应能单独或组合打开和关闭5.1.3.2  调整

喷杆高度的调节范围至少应为1.0m。

应能根据喷头的特性调节喷头和靶标物之间的最小距离。用于作物高度1.0m以上的喷雾机，喷杆高度调节范围应至少为1.2m。

除设计为特殊用途的喷雾机外（如玉米喷雾防治叶甲虫（diabrotica）），喷头离地高度应能调节至0.5m。

喷杆高度应可连续调节或每次增量不超过0.1m。

无论喷杆离地高度和安装的喷头类型（按制造商的推荐），都不应有药液喷洒到喷雾机机身上。必须与药液接触才能实现功能的零部件不适用于上述要求（如传感器），但应尽可能减少此类零部件上的药液量。

对于工作幅宽超过13m的喷杆，喷杆的运动应独立于喷雾机（例如被动的或主动的调平装置），以保证喷杆能处于与地面平行的位置。

5.1.3.3  碰触障碍物

工作幅宽10m以下（含10m）的折叠式喷杆应能在碰触田间障碍物时向后运动。

验证是否满足上述要求时，机具应以4km/h±0.2km/h的速度前进，将障碍物置于一半工作幅宽的90%至100%之间从轮距中心测量（见图2），喷杆应能避开障碍物且不被损坏。

工作幅宽10m以上（不含10m）的喷杆应能在碰触到田间障碍物时向后和向前运动。

验证是否满足上述要求时，机具应以4km/h±0.2km/h的速度前进，和以2km/h±0.2km/h的速度倒退，将障碍物置于一半工作幅宽的90%至100%之间，且与喷杆末端距离不超过1.5m从轮距中心测量（见图2），喷杆应能避开障碍物且不被损坏。

通过障碍物后，喷杆或单节喷杆应能立即且自动回到到其原始位置。

注：1  一半工作幅宽

图2  触碰障碍物

5.1.4  过滤器

装有容积式泵的喷雾机应有吸水过滤器。

在压力侧，流往喷头的液体应通过中央过滤器或各个单节喷杆管路中的过滤器进行过滤。过滤网孔尺寸应与安装在喷雾机上的喷头尺寸相对应。喷头和泵的过滤器也应符合此要求。

操作者应能查明到堵塞，如通过中央压力过滤器和压力指示器的适当定位。

过滤器应易于触及，其滤芯应能拆卸。滤芯的滤网应便于触及，以快速清洗过滤器。

除过滤器外壳、连接的吸入口和压力管路中留存的液体外，在药液箱中加入额定容积液体状态下，清洗中央过滤器时，不应有药液泄露。

5.1.5  喷头

应将喷头固定在预定的位置上以保证雾流方向正确，如采用标记、锁定装置或铸模定位定位。

当喷雾停止控制装置激活后，喷头不应有滴漏现象。流量测试验证：喷雾停止控制装置激活8s后开始的5min内，每个喷头的滴漏量应不超过2ml。

工作幅宽超过10m的喷雾机，喷杆末端的喷头应采取保护措施，以防止与地面接触造成损坏。

按GB/T 20183.1中规定的方法测量每个喷头的流量，流量不应偏离流量表中规定数值的5%。

5.1.6  测量系统

应能在驾驶位置（允许转头或转动上身）清晰读出工作压力、施药液量（升/公顷）及其控制装置、药液箱液位指示等情况。

喷雾机应装有精度符合ISO 4254-6:20095.5要求的压力指示器：

——工作压力大于等于0.1MPa且小于等于0.8MPa时，精度为±0.02MPa；

——工作压力大于0.8 MPa且小于等于2MPa时，精度为±0.05MPa；

——工作压力大于2MPa时，精度为±0.1MPa。

压力指示器数值应稳定且清晰易读。压力指示器刻度应满足如下要求：

——工作压力小于0.5MPa时，刻度值为0.02MPa；

——工作压力大于等于0.5MPa小于等于2MPa时，刻度值为0.1MPa；

——工作压力大于2MPa时，刻度值为0.2MPa。

除本标准另行规定外，喷雾机的每个测量系统，如流量、前进速度、工作压力或气流速度等的测量值与真实值的最大误差应在±5%以内，药液箱内液位指示器除外（见5.1.1.4）。

5.1.7  连接测试设备的要求

应提供测试压力指示器的方式

——喷雾机应具有符合ISO 4102要求的1/4″或1/2″内螺纹连接件，或

——压力指示器应能在不需拆卸喷雾机其他部件的情况下从喷雾机上卸下。

应能在不损坏软管或拆卸软管连接件的情况下，在泵和调压阀之间连接流量计。

如喷雾机已装有流量计，则喷雾机应安装连接装置，在不需要拆卸已有流量计的情况下，连接测量用流量计。

5.2  单位面积施药液量（体积/公顷）调节系统

5.2.1  一般要求

5.2.2规定的所有测量允许的最大误差为±2.5%。

5.2.2  测量

5.2.2.1  泵在恒定转速下运转时，压力调节装置应保持恒定的工作压力。喷雾作业过程中，关闭/打开喷杆及独立的单节喷杆喷雾开关后，工作压力应恢复到初始值，误差不超过初始值的±7.5％。

5.2.2.2  以下要求适用于单位面积施药液量调节系统：

a）调整为新的作业工况7s后测定的施药液量相对于恒定的新作业工况下施药液量平均值的误差应不超过±10%。

注：作业工况的变化可通过关闭喷头、改变行驶速度或关闭/打开单节喷杆喷雾等方式来实现。

b）按相同的单位面积施药液量（L/ha）重复试验， 7次测量值计算的变异系数不应超过3%。

c）在动力输出轴（PTO）转速和行驶速度不变的情况下进行喷雾时，施药液量（L/ha）相对于平均值的最大偏差不应超过5%。

d）施药液量（L/ha）或者各自流量（L/min）的测定值相对于要求值的可接受的偏差应满足：

1）平均偏差为±6%，且

2）变异系数为3%。

单位面积施药液量调节系统的测试应按GB/T 20183.3中规定的试验方法进行。应按GB/T 20183.3-2006的5.1和5.2验证是否符合上述a）的要求，按GB/T 20183.3-2006的5.3验证是否符合b）、c）和d）的要求。

5.2.2.3  水平喷杆式喷雾机上喷雾压力测定点与喷头（包括防滴装置，如果有）或孔板之间的压力降应不超过压力表显示值的10%。试验应在制造商说明书中所示的最大流量下进行。

5.2.2.4  应随喷雾机一起提供合适的校准辅助用具（至少包含一个容量为1L、精确度为±2.5%、刻度为20ml的量杯）。

5.3  喷雾分布与飘移控制

5.3.1  分布

如果喷杆上使用的喷头产生相同的雾流，应使用100mm宽的集雾槽测量其横向液量分布（见GB/T 20183.2）。在制造商规定的某一喷杆高度和喷雾压力下，横向液量分布变异系数应不超过7%。在制造商规定的其他喷杆高度和喷雾压力下，横向液量分布变异系数应不超过9%。横向液量分布的测量只在GB/T 20183.2规定的喷杆高度和喷雾压力下进行，变异系数应按GB/T 20183.3进行计算。

注：在能够达到同样精度的前提下，可以使用其他测量系统测定横向液量分布情况。

对于喷雾区域重叠的喷头，此方法仅适用于喷雾区域完全重叠的喷杆部分。

每个安装在喷雾机上的喷头流量偏差不应超过制造商所提供的流量表数值的10%。

相同型号和尺寸的各喷头的流量偏差不应超过安装在喷杆上所有同类型喷头流量平均值的5%。

测试流量允许的最大误差为±2.5%。

5.3.2  飘移的控制

喷雾机的设计应尽可能减少飘移。

应能通过调节水平喷杆的方式以保证发生的飘移量不超过GB/T 24682.2-2015表2中指定设备情况。

测量方法见GB/T 32241、GB/T 24681和ISO 22369-3。

5.4  清洗

5.4.1  水箱

喷雾机均应配备一个（或多个）清洗用水箱。此水箱不应与操作者清洗用水箱共用（见ISO 4254-6:2009，5.10）。水箱容积应不小于喷雾机药液箱额定容积的10%，或确保可将药液箱中残余药液稀释10倍（见GB/T 18675-2002，2.2）。只有在说明书中明示了药液箱中残留液量的情况下，才可采用后一种方式。

水箱设计应满足连接在设备上，确保即使药液箱以额定容积满载时，仍能对管路进行冲洗（见第8条）。同时可对药液箱内残留药液进行稀释。

5.4.2  清洗系统

5.4.2.1  一般要求

喷雾机应配备一个可以连接外部清洗设备的连接装置。

喷雾机应配备药液箱内部清洗系统。

按照GB/T 24684.3规定的方法进行测试，药液箱内部清洗系统应至少可以去除药液箱内表面上粘附药液的80%。

5.4.2.2  残留浓度

应满足下列要求的一种：

a）按照GB/T 24684.1的规定进行测试，清洗过程完成后，残留药液的浓度与清洗前相比应减少400个因子（或99.75%）；

b）完成使用说明书所述的清洗过程后，从药液箱主排放口排出的液体浓度应降低为初始药液浓度的2%以下。

注：一旦ISO 16236出版，本部分将要修订，包括参照ISO 16236中评价可排出液体的测试方法。

5.5  清洗装置

药剂箱清洗装置（如果有）的设计，应保证清洗后的药剂残留量小于药剂箱额定容积的0.01%。应按照GB/T 32242.1给出的测试方法进行验证。

应提供使用清洁水冲洗药剂箱，将冲洗后的水移送及收集在药液箱中，并避免产生因液体溢出造成环境污染的方法。

5.6  带状喷雾机的补充要求

5.6.1  一般要求

当带状喷雾机与其他机器（例如：机械式除草机，马铃薯种植机，马铃薯杀秧机等）组合使用时，应尽可能防止粉尘、植物或土壤颗粒对所施用农药的负面影响。

带状喷雾器应与其预期的使用条件相适应。

由于处理特定作物的特殊要求各不相同，下列某些要求可能并不适用。

5.6.2  喷头

用于带状处理的喷头，应采用适当的安装方法，使其能够在地面高低不平时保持恒定的高度进行地面处理。

喷头的工作高度应能进行无级调节。

喷头的位置应能调整——如调节带宽。应提供标记、锁定装置或铸模定位等有助于喷头正确设置的辅助手段。

如果喷雾靶标（如田埂的侧面）需要，喷头的喷雾方向应能调整一定的倾斜方向。

应提供图样（在带状喷雾机上或在说明书中），以有效说明所安装喷头的高度和位置（相对于垂直线和水平线的角度）对喷雾带宽度的影响。

应可以单独关闭某一条带状处理的喷头。

5.6.3  分布

如果使用的是喷雾带宽度内均匀分布的喷头，应按照GB/T 20183.1的规定测试每一条喷雾带的横向分布。

在说明书中喷雾机制造商规定的工作压力范围内调整时，每条喷雾带分布偏差不应超过平均值的±30%。

计算平均值时，应将喷雾带两侧的各一个集雾槽排除在外。

测试时，喷头和试验台之间的距离应使在集雾槽上获得的喷雾宽度与喷雾机制造商在说明书中所规定的带宽相一致。

在处理带的任意一个边界，施药液量从0%过渡至100%所占用的最大横向距离为50mm。

5.7  喷枪和手持喷杆的补充要求

喷枪或手持喷杆应配有可快速启停的喷雾阀门，控制喷雾的锁定装置在喷雾位置不允许被锁定。

如果喷枪或手持喷杆流量可调，应有清晰的设定流量大小的标记。

如果从操作者工作位置不能清晰地读出喷雾机压力指示器的读数，则喷枪或手持喷杆上应安装压力指示器。

6  验证

第5章和第6章提出的要求可以采用适当的检查、计算或试验等方式进行验证，验证可以采用目测等显而易见的方法，或者按第5章和第6章的特别要求，详见表3。

表3  安全要求和/或保护措施及其验证

| 本部分中对应的条款 |  | 验证 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查 | 计算 | 试验 | 备注 |
| 5.1.1 | 药液箱 |  |  |  |  |
| 5.1.1.1 | 表面 |  | X |  | GB/T 10610 |
| 5.1.1.2 | 加液 | X | X | X |  |
| 5.1.1.3 | 排空 | X | X | X | GB/T 18675 GB/T 18678 |
| 5.1.1.5 | 混合 |  | X |  | GB/T 20183.2 |
| 5.1.2 | 管路 |  | X |  |  |
| 5.1.3 | 喷杆 |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | 单节喷杆长度 | X |  |  |  |
| 5.1.3.2 | 调整 | X | X |  |  |
| 5.1.3.3 | 碰触障碍物 |  |  | X |  |
| 5.1.4 | 过滤器 | X |  |  |  |
| 5.1.5 | 喷头 | X | X |  | GB/T 20183.1 |
| 5.1.6 | 测量系统 | X | X |  |  |
| 5.1.7 | 连接测试设备的要求 | X |  |  |  |
| 5.2 | 单位面积施药液量（体积/公顷）调节系统 | X | X |  | GB/T 20183.2 GB/T 20183.3 |
| 5.3 | 喷雾分布与飘移控制 |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 分布 |  |  | X |  |
| 5.3.2 | 飘移的控制 |  | X | X | GB/T 24681 GB/T 32241 |
| 5.4 | 清洗 |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 水箱 |  | X | X |  |
| 5.4.2 | 清洗系统 |  | X | X |  |
| 5.5 | 清洗装置 |  |  | X | GB/T 32242.1 |
| 5.6 | 带状喷雾机的补充要求 |  |  |  |  |
| 5.6.1 | 一般要求 |  | X |  |  |
| 5.6.2 | 喷头 |  | X |  |  |
| 5.6.3 | 分布 |  |  | X | GB/T 20183.1 |
| 5.7 | 喷枪和手持喷杆的补充要求 |  | X |  |  |

7  标识

GB/TXXXX.1-201X第5章规定的标识适合本部分。

8  说明书

GB/TXXXX.1-201X第6章规定的说明书适合本部分。

此外，说明书还应给出以下内容：

——残留液体的稀释；

——在不稀释药液箱内药液的情况下，清洗喷杆的程序；

——稀释药液箱内残留药液的程序；

——在没有任何喷雾液体泄漏的情况下，从中央过滤器收集液体的程序（见5.1.4）；

——带状喷雾机所适宜的作业条件；

——提供图样，说明带状喷雾机所安装喷头的高度和位置（相对于垂直线和水平线的角度）对喷雾带宽度的影响；

——带状喷雾机的工作压力范围；

——以清晰的表格形式，标出流量与喷枪或手持喷杆上的标识之间的关系。

参考文献

[1]  GB/T 3505  产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 术语、定义及表面结构参数（GB/T 3505-2009，ISO 4287：1997，IDT）

[2]  GB/T 32243  植物保护机械 喷雾机（器）过滤器 标识用颜色编码（GB/T 32243-2015，ISO 19732，IDT）

[3]  ISO 16119-3, Agricultural and forestry machinery — Environmental requirements for sprayers —Part 3: Sprayers for bush and tree crops

[4]  ISO 16236, Crop protection equipment — Test method for the determination of drainable volumeand its concentration

[5]  ISO 22369-3, Crop protection equipment — Drift classification of spraying equipment — Part 3: Potential spray drift measurement for field crop sprayers by the use of a test bench