ICS 65.060.40

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX.4—201X/ ISO 16119-4：2014

农林机械 喷雾机的环境要求

第4部分：固定式和半移动式喷雾机

Agricultural and forestry machinery-environmental requirements for sprayers-

Part 4: Fixed and semi-mobile sprayers

（ISO 16119-4：2014，IDT）

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

GB/T XXXX 《农林机械  喷雾机的环境要求》分为四部分：

——第1部分：通用要求

——第2部分：水平喷杆式喷雾机

——第3部分：灌木与乔木作物用喷雾机

——第4部分：固定式和半移动式喷雾机

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用ISO 16119-4：2014《农林机械  喷雾机的环境要求  第4部分：固定式和半移动式喷雾机》。

本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB/T 20084-2006 植物保护机械 喷雾机 连接螺纹（ISO 4102:1984，MOD）

GB 10395.6-2006 农林拖拉机和机械安全技术要求 第6部分：植物保护机械（ISO 4254-6:1995,MOD）

GB/T 10610-2009 产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法（ISO 4288:1996，IDT）

GB/T 20085-2006植物保护机械 词汇（ISO 5681:1992，MOD）

GB/T 20183.1-2006 植物保护机械 喷雾设备 第1部分：喷雾机喷头试验方法（ISO 5682-1:1996，IDT）

GB/T 20183.2-2006 植物保护机械 喷雾设备 第2部分：液力喷雾机试验方法（ISO 5682-2:1997，IDT）

GB/T 20183.3-2006 植物保护机械 喷雾设备 第3部分：农业液力喷雾机每公顷施液量调节系统试验方法（ISO 5682-3:1996，IDT）

GB/T 18520-2001 植物保护机械 喷雾机 喷头和压力表的连接尺寸（ISO 8169:1984, MOD）

GB/T 18678-2002 植物保护机械 农业喷雾机(器) 药液箱额定容量和加液孔直径（ISO 9357:1990，MOD）

GB/T 24683-2009 植物保护机械 灌木和乔木作物用风送式喷雾机 试验方法（ISO 9898:2000，IDT）

GB/T 18675-2002 植物保护机械 农业喷雾机总残留液量的测定（ISO 13440:1996, IDT）

GB/T 19792-2012 农业灌溉设备 水动化肥-农药注入泵（ISO 13457:2008，MOD）

GB/T 24679.1-2009 植物保护机械 背负式喷雾机 第1部分：试验要求和方法（ISO 19932-1:2013，IDT）

GB/T 32242.1-2015 植物保护机械  吸入式加药装置  第1部分：测试方法（ISO 21278-1:2008，MOD）

GB/T 32242.2-2015 植物保护机械  吸入式加药装置  第2部分：一般要求与性能限值（ISO 21278-2:2008，MOD）

GB/T 24684.1-2009 植物保护机械 评价清洗系统的试验方法 第1部分：喷雾机整机的内部清洗（ISO 22368-1:2004，IDT）

GB/T 24684.3-2009 植物保护机械  评价清洗系统的试验方法 第3部分：药液箱的内部清洗（ISO 22368-3:2004，IDT）

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口（SAC/TC201）。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院

本标准主要起草人：

- 引言

在喷洒农药时，考虑生物、生态和经济等方面因素尤为重要。为此，喷洒液体的综合知识（包括其使用的局限性）以及适当的喷雾机是必要的。

GB/T XXX规定了喷雾机的最低要求，特别强调了将环境的污染最小化，主要集中在以下几方面：

——液体在喷洒目标上的沉淀与分布；

——农药意外散布到目标物周围环境中的最小量；

——植物保护机械在使用和操作上的改进。

农林机械  喷雾机的环境要求  第4部分：固定式和半移动式喷雾机

1  范围

本部分规定了3.1和3.2定义的固定式和半移动式喷雾机在使用（包括制造商能够预见的误用）过程中将环境污染潜在风险降低到最小的技术要求和验证方法。

这种喷雾系统通常是由独立的装置（主药液箱、泵和施药部件）组合装配在固定部件上（固定式喷雾机）或移动部件上（半移动式喷雾机）组成的。

本部分不适用于空间处理用的施药装备。

本部分应与规定了GB/T XXXX适用范围内各类喷雾机的设计与性能通用要求的GB/T XXXX.1一起使用。如本部分规定的要求与GB/T XXXX.1规定的内容不相同，属于本部分适用范围的喷雾机应优先遵循本部分的规定。本部分不包含安全方面的内容（见ISO 4254-6）。

本部分不适用于其发布日期之前生产的喷雾机。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10610-2009 产品几何技术规范（GPS） 表面结构 轮廓法 评定表面结构的规则和方法（ISO 4288:1996，IDT）

GB/T 18520-2001 植物保护机械 喷雾机 喷头和压力表的连接尺寸（ISO 8169:1984，EQV）

GB/T 18675-2002 植物保护机械 农业喷雾机总残留液量的测定（ISO 13440:1996，IDT）

GB/T 18678 植物保护机械 农业喷雾机(器) 药液箱额定容量和加液孔直径（GB/T 18678-2002，ISO 9357:1990，EQV）

GB/T 19792-2012 农业灌溉设备 水动化肥-农药注入泵（ISO 13457:2008，MOD）

GB/T 20084 植物保护机械 喷雾机 连接螺纹 （GB/T 20084-2006，ISO 4102:1984，MOD）

GB/T 20085植物保护机械 词汇（GB/T 20085-2006，ISO 5681:1992,MOD）

GB/T 20183.1-2006 植物保护机械 喷雾设备 第1部分：喷雾机喷头试验方法（ISO 5682-1:1996,IDT）

GB/T 20183.2-2006 植物保护机械 喷雾设备 第2部分：液力喷雾机试验方法（ISO 5682-2:1997，IDT）

GB/T 20183.3-2006 植物保护机械 喷雾设备 第3部分：农业液力喷雾机每公顷施液量调节系统试验方法（ISO 5682-3:1996，IDT）

GB/T 24679.1-2009 植物保护机械 背负式喷雾机 第1部分：试验要求和方法（ISO 19932-1:2013，IDT）

GB/T 24683-2009 植物保护机械 灌木和乔木作物用风送式喷雾机 试验方法（ISO 9898:2000，IDT）

GB/T 24684.1-2009 植物保护机械 评价清洗系统的试验方法 第1部分：喷雾机整机的内部清洗（ISO 22368-1:2004，IDT）

GB/T 24684.3-2009 植物保护机械  评价清洗系统的试验方法 第3部分：药液箱的内部清洗（ISO 22368-3:2004，IDT）

GB/T 32242.1 植物保护机械  吸入式加药装置  第1部分：测试方法（GB/T 32242.1-2015，ISO 21278-1：2008，MOD）

GB/T 32242.2 植物保护机械  吸入式加药装置  第2部分：一般要求与性能限值（GB/T 32242.2-2015，ISO 21278-2：2008，MOD）

GB/TXXXX.1 农林机械 喷雾机的环境要求 第1部分：通用要求（GB/TXXXX.1-201X，ISO 16119-1:2013，IDT）

ISO 4254-6:2009 农业机械  安全 第6部分：喷雾机和液体施肥机 Agricultural machinery — Safety — Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors

ISO 16236, Crop protection equipment — Test method for the determination of drainable volume and its concentration

EN 837-1, Pressure gauges – Part 1: Bourdon tube pressure gauges – Dimensions, metrology, requirementsand testing

3  术语和定义

GB/T 20085中确定的下列术语和定义适用于本部分。

- 3.1  固定式喷雾机  fixed sprayer

主要用于喷洒农药、呈封闭结构的机具，其泵/药液箱单元（见3.3）和/或施药单元（见3.4）不可移动。

- 3.2  半移动式喷雾机  semi-mobile sprayer

主要用于对生长中的作物喷洒农药、呈封闭结构的机具，其泵/药液箱装置（见3.3）和施药装置（见3.4）可以分开移动。

- 3.3  泵/药液箱装置  pump/tank unit

至少包含泵和药液箱的装置。

注1：泵和药液箱等可以组合在一起成为一个装置，也可以是几个独立的装置。

- 3.4  施药装置  application unit

由一个或多个喷头/喷雾发生器组成，可带有或没有气流辅助装置，与通过管道连接的独立泵/药液箱单元一起使用。

注1：有些喷雾机的施药单元可以独立于泵/药液箱单元，在作物行间或靶标上方移动，而另一些喷雾机则是施药单元固定而靶标移动。

注2：施药单元可以是喷枪/手持喷杆，也可以是水平和/或垂直喷杆；可以配备风机以提供气流，将雾滴输送到靶标上；可以在作物行间或靶标上方移动（手动或机动）。施药单元的控制可以是手动的或自动的。

4  重大危险事件清单

表1给出了本部分涉及的与环境污染相关的严重危险状态和事件，设计者或制造商应采取相应措施以消除或减少环境污染。

应注意按GB/T XXXXX.1和本部分规定的环境要求进行给定机具所存在的每个重大危险的核查，并确认风险评估是否完成。

表1  严重危险清单

|  | 危险 | 危险情况/项目 | 在本部分中对应的条款/分条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 溢出 | 加药 | 5.1.3.2;8 |
|  |  | 触发喷雾机 | 5.1.3.2;5.5;8 |
| 4.2 | 水源污染 | 加药 | 5.1.3.2;5.5 |
| 4.3 | 泄漏 | 运输和作业时 | 5.1.1; 5.1.3.2;5.1.5 |
| 4.4 | 过量灌装 | 加药 | 5.1.3.2;5.1.3.4;8 |
| 4.5 | 残留药液/药粉的处理 | 废水排放 | 5.1.2;5.1.3.3;5.1.3.4;8 |
|  |  | 清洗和冲洗 | 5.1.3.1;5.1.6;5.4;5.5;8 |
| 4.6 | 意外泄漏 | 意外开启药箱出口 | 5.1.3.3 |
| 4.7 | 超剂量施药 | 混合不均匀 | 5.1.3.5;5.1.4;5.2.3;8 |
|  |  | 喷雾区重叠 | 5.3.4.1;5.3.5.1 |
|  |  | 喷雾机调节/控制 | 5.1.3.4;5.1.8;5.2;5.3.4.2;5.3.3;5.3.6;5.3.7;8 |
|  |  | 喷雾机的保养/维修 | 5.1.8;7;8 |
|  |  | 意外沉积 | 5.3.4.1;5.3.4.3;5.3.3;5.3.6;5.3.7.1 |
|  |  | 直接注入系统 | 5.2.3 |
| 4.8 | 意外喷洒到目标区域以外 | 沉积在目标区域以外 | 5.3.4.1; 5.3.5.1; 5.3.8 |
|  |  | 喷雾失控 | 5.1.8; 5.3.6; 5.3.7.1 |
| 4.9 | 飘移 | 喷雾 | 5.3.4.1; 5.3.5.1; 5.3.8 |
| 4.10 | 药液的排放 | 在喷雾机使用或维护过程中的调整 | 5.1.6; 5.1.7; 7; 8 |
| 4.11 | 滴漏 | 关闭喷雾 | 5.3.3 |

5  要求

- 5.1  泵/药液箱装置

- 5.1.1  静态泄漏

向药液箱内加液至额定容量并放置在水平面上（在非固定式装置情况下）且泵不运转，药液箱、泵及连接管路应无泄漏。

- 5.1.2  残留液量

GB/T 18675-2002中2.1定义的总残留药液量应符合：

——额定容积400 L以下的药液箱，总残留液量应不大于4%；

——额定容积400 L（含）至1000 L（含）的药液箱，总残留液量应不大于3%；

——容积大于1000 L的药液箱，总残留液量应不大于2%。

总残留药液量应按GB/T 18675中规定的方法测定。

- 5.1.3  药液箱

- 5.1.3.1  表面

按GB/T 10610测定的药液箱内侧表面粗糙度Rz（定义见GB/T 3505）应不大于100μm。

对于半移动式喷雾机，这一要求同样适用于药液箱外表面。

5.1.3.2  加液

5.1.3.2.1  半移动式喷雾机

加液装置的设计应避免药液从药液箱回流到水/药液来源内。

加液孔直径应符合GB/T 18678的要求。无论药液箱中是否装有过滤网，加液口盖的密封性均应保证在关闭状态时药液无泄漏或溢出。加液口盖应能锁定，以防止意外打开。如果加液口盖上设有通气孔，应避免药液溢出。

药液箱总容积应至少比额定容积大5%，以防止过量加液后发生溢出。药液箱的额定容积大于200 L时，其额定容积应为100 L的整数倍。

过滤网应安装在加液口处，网孔孔径应小于2 mm。过滤网和加液口之间的间隙应不大于2 mm（见图1）。

过滤网的最小深度d由表2给出，应按图1所示的方法测量。

额定容积大于等于100 L的药液箱在装有过滤网的状态下加水时，加水流量应不小于100 L/min；额定容积小于100 L的药液箱，应能在1分钟内加满。

吸入式加药装置（如有）应符合GB/T 32242.2的要求。

表2  过滤网的最小深度

| 额定容积C ，L | 最小深度a d，mm |
| --- | --- |
| C≤150 | 60 |
| 150＜C≤400 | 100 |
| 400＜C≤600 | 150 |
| C＞600 | 250 |
| a：过滤网的上边缘到底部的距离。 |  |

单位为毫米

d  最小深度

图1  过滤网深度和缝隙宽度的测定

- 5.1.3.2.2  固定式喷雾机

加药装置的设计应避免药液从药液箱中回流到加药装置内。

应设有药液箱护罩，以防止物体落入药液箱。药液箱上可设置有加液口。加液口的设计应避免在加液过程中产生药液的飞溅和溢出。药液箱护罩应能锁定，以防止意外打开。

过滤网应安装在加药口处，孔径应小于2 mm。过滤网和加药口之间的空隙应不大于2 mm（见图1）。

过滤网的最小深度d已由表2给出，应按图1所示的方法测量。

药液箱总容积应至少比额定容积大5%，以防装满药液后产生溢出。药液箱的额定容积大于200 L时，其额定容积应为100 L的整数倍。

额定容积大于等于100 L的药液箱加水时，加水流量应不小于100 L/min；额定容积小于100 L的药液箱，应能在1分钟内加满。

吸入式加药装置（如有）应符合GB/T 32242.2的要求。

- 5.1.3.3  药液箱排空装置

当喷雾机处于水平状态时，按照ISO 4254-6:2009，5.4.3的规定设计的排空装置应能将药液箱完全排空。排放5min后，如药液箱底部无明显可见残留药液，则视为完全排空。

在不污染环境或设备的情况下，可以在出口处收集药液。

排空装置应可锁闭，以防止意外打开。

- 5.1.3.4  药液箱容积指示器

指示器应符合ISO 9357的规定，耐磨、示数容易读取。

可接受的偏差为：

a）刻度区间值小于等于药液箱额定容积的10%时，允许误差为±15%；

b）刻度区间值在药液箱额定容积的10%~20%之间时，允许误差为±7.5%；

c）刻度区间值大于药液箱额定容积的20%时，允许误差为±5%；

在达到相同精度的前提下，允许使用其他可视化方法检查药液箱内液体容积。

- 容积指示偏差的测量在喷雾机处于水平位置下进行，允许的最大测量误差为±1%。

- 5.1.3.5  药液混合

药液箱的设计应确保药液的混合浓度一致（如采用搅拌装置）。

按照GB/T 20183.2-2006中8.9规定的方法测试，药液浓度最大偏差应不大于±15%。当需要泵的回水来满足该要求时，应按照附录A和说明书中的规定测定满足该要求的回水流量最小值。

注：在达到相同精度的前提下，允许使用其他方法测量药液混合的均匀性。

- 5.1.4  泵

泵的排量应与喷雾机的需求相适应。泵应具有足够的流量，以保证喷雾机能够在说明书规定的作业参数限值范围内进行喷雾，并保持5.1.3.5中规定的良好的药液混合效果。

泵（包含空气室，如有）以预期的工作压力和额定转速运转，其压力脉动值不应超过工作压力的5%。

按附录B给出的方法进行验证。

- 5.1.5  管路（软管和硬管）

软管的弯曲半径应在软管制造商推荐的限值范围内。硬管和软管的弯曲变形不应妨碍液体流动。

承压管路应配有快速截流阀（如：顶杆阀）。

软管和连接装置的最大工作压力至少应等于喷雾系统的额定工作压力，见ISO 16119-1:2013 ，6 h。

- 5.1.6  过滤器

装配容积式泵的喷雾机应有吸入过滤器。

进入喷头的液体应通过中央或喷杆部件中的压力过滤器进行过滤。除了施药单元是喷枪或手持喷杆不适用该要求外，压力过滤器应安装在施药单元上。过滤器的滤芯尺寸应与安装在喷雾机上的喷头的尺寸相对应。

应使操作者能够定位堵塞的位置，如使用中央压力过滤器和压力表。

为了能够快速清洗过滤器，过滤器应易于触及并可拆卸。

向药液箱中注入药液至额定容积以清洗中央压力过滤器过程中，除过滤器罩、喷头和管路中残留的液体外，不应有溢出。

- 5.1.7  测量系统

喷雾机应装有符合ISO 4254-6:2009中5.5要求的压力表；泵/药液箱单元上应提供一个压力表。

装有双流体喷头的喷雾机还应装有显示空气压力的压力表。

压力表的精度应满足：

——工作压力大于等于0.1MPa且小于等于0.8MPa时，允许误差为±0.02MPa；

——工作压力大于0.8 MPa且小于等于2MPa时，允许误差为±0.05MPa；

——工作压力大于2MPa时，允许误差为±0.1MPa。

压力表应稳定且数值清晰易读。指示刻度应满足如下要求：

——工作压力小于0.5MPa时，刻度应精确至0.02MPa；

——工作压力大于等于0.5MPa小于等于2MPa时，刻度应精确至0.1MPa；

——工作压力大于2MPa时，刻度应精确至0.2MPa。

除另行规定外，喷雾机的每个测量系统，除药液箱液位计外（见5.1.3.4），如流量、前进速度、工作压力或风机转速的测量值的最大误差应在±5%以内。

- 5.1.8  连接测试设备的要求

压力表的连接要求如下：

——喷雾机应安装有螺纹符合ISO 5681要求的连接件，连接件内径应为0.635cm或1.27cm。

——压力表应能在不需拆卸其他部件的情况下从喷雾机上卸下。

在不损坏软管和连接件的同时，应在泵和调压阀之间加装流量计。

如喷雾机配有流量计，则应在不需要拆卸已有流量计的情况下，通过连接件连接测量用流量计。

- 5.2  剂量/体积施用量调整

- 5.2.1  一般要求

5.2.2定义的测量方法中所能允许的最大误差为±2.5%。

- 5.2.2  压力调节装置

泵在恒定转速下运转时，压力调节装置应保持恒定的工作压力。喷雾作业过程中，关闭/打开施药单元及独立的单路喷雾开关后，工作压力变化范围应在原始值的±7.5％内。

- 5.2.3  直接注入系统（如配备）

直接注入系统应符合以下要求：

a）水流驱动的直接注射泵应符合GB/T 19792的要求；

b）其他类型的直接注入系统（如计量泵+水流量计或文丘里管+水泵），应满足以下要求：

1）直接注入系统应采用适当的措施（如止回阀），以防止喷雾液体通过直接注入系统进入药液箱。

2）应能拆卸并清洗直接注入系统的被农药或喷雾用水中的杂质堵塞的零部件。这些部件可以安装在一个可持续过滤的装置内，以达到清洗的目的。

3）在任何进入口压力下，农药的注入流量不应超过制造商明示值的10%。

4）驱动水流量相对于制造商明示流量的偏差应不超过±10%。

5）任何情况下，这种类型的直接注入系统所获得的混合比（农药/水）相对于制造商明示的混合比的偏差都不应超过±10%。应按下列三种混合比进行验证：

i）制造商明示的最小混合比；

ii）制造商明示的最大混合比；

iii）一个介于i）和ii）之间的混合比。

c）在农药注入后，喷雾混合药液中测得的农药浓度应保持稳定在设定的混合比，偏差不应超过该混合比设定值的±10%。

注：试验过程中可以通过连续测量导电率来检查5.2.3的c）。如果提供了单独的混合容器，该容器应符合5.1.3.5的要求。

- 5.2.4  校准辅助用具

应随喷雾机一起提供合适的校准辅助用具（至少包含一个容量为1L、精确度为±2.5%、刻度为20ml的量杯）。

- 5.3  施药单元

- 5.3.1  控制器

施药单元上应提供符合5.1.7要求的压力表。

如果施药单元为喷枪或手持喷杆，见5.3.6。

- 5.3.2  压力降

在施药单元上喷雾压力测定点与最远距离喷头（包括防滴装置，如果有）或孔板之间的压力降应不超过施药单元上压力值的10%。

应使用经过校准的压力表来测量压力。

应在制造商说明书中明示的最大流量下进行测量。

- 5.3.3  喷头

为保证雾流方向固定，应将喷头安装在固定部件上，如固定标记、锁定装置或铸造件。

喷雾开关关闭后，不应有滴漏现象。

验证方法为：喷雾停止8s后开始计时，5min内滴漏量应不超过2ml。

每个单独的喷头的流量均应可以测量。

按GB/T 20183.1中规定的方法测定的每个喷头的流量偏差不应超过喷雾机提供的额定流量表中数值的5%。

注：此要求是基于GB/T 20183.1中规定的测试方法提出的，主要适用于成熟的液力喷雾机。对于其他形式的喷雾机，可能需要用到其他的试验方法和/或试验准则，这将是本标准进一步研究和修订的主题。

- 5.3.4  水平喷杆

- 5.3.4.1  工作幅宽和单路喷雾宽度

应能通过关闭单独的喷头或单路喷杆喷雾的方式，使水平喷杆的工作幅宽与预期靶标宽度相适应。

- 5.3.4.2  高度调整

应能根据喷头的特性调节喷头和目标作物之间的最小距离。

除特殊用途的喷雾机外，用于室外作业的喷雾机，喷头离地高度应能调节至不超过0.5m。

喷杆高度应可连续调节，或调节增量不超过0.1m。

无论喷杆离地高度和安装的喷头类型（按制造商的推荐），都不应有药液喷洒到施药单元上。部分必须与药液接触才能实现功能的零部件不适用于上述要求（如传感器），但应尽可能减少滴在此类零部件上的药液数量。

应采取适当的方式安装喷杆，以确保喷杆与目标作物保持水平。

喷雾机静置在水平面上时，各喷头下边缘与水平面之间距离变化量的最大值不应超过8cm或工作幅宽的0.4%。

- 5.3.4.3  分布

如果喷杆上使用的喷头在水平方向上产生相同的雾流，应使用100mm宽的集雾槽测量其横向液量分布（见GB/T 20183.2）。在喷头上安装的各喷头组件制造商规定的某一喷杆高度和喷雾压力下，横向液量分布变异系数应不超过7%。在喷雾机制造商规定的喷杆高度和喷雾压力下，横向液量分布变异系数应不超过9%。横向液量分布的测量只在GB/T 20183.2规定的喷杆高度和喷雾压力下进行，变异系数应按GB/T 20183.3进行计算。

注：在能够达到同样精度的条件下，可以使用其他测量系统测量横向液量分布。

对于具有重叠喷射区域的喷头，此方法仅适用于喷射区域完全重叠的部分喷杆。

每个安装在喷雾机上的喷头流量偏差，不得超过制造商所提供的流量表数值的10%。

同一型号同一尺寸的各喷头的流量偏差，不得超过安装在喷杆上所有同类型喷头平均流量的5%。

流量测试应使用安装在喷杆上的喷头进行，流量测试误差应不超过测定值的±2.5%。

流量测试应按GB/T 20183.2的规定进行。

注：此要求是基于GB/T 20183.2中规定的测试方法提出的，主要适用于成熟的液力喷雾机。对于其他形式的喷雾机，可能需要用到其他的试验方法和/或试验准则，这将是本标准进一步研究和修订的主题。

- 5.3.5  垂直喷杆及其他非水平式喷杆

- 5.3.5.1  对作物的适应性

应采用标记、锁定装置或模具件定位等合适的方法使喷雾机的设置能在单人操作的情况下根据作物类型、大小和高度实现可再现的调整。见第8章。

每个喷头均应能独立关闭，并独立调节其喷雾方向。

对于多侧面施药的喷雾机，每个侧面上的喷头均应能独立关闭。

- 5.3.5.2  液体和气流的分布

- 5.3.5.2.1  液体

安装在喷雾机上的每个相同类型和大小的喷头的流量偏差，不应超过制造商所提供的流量表给出数值的10%。流量测试应使用安装在喷杆上的喷头进行，流量测试误差应不超过测定值的±2.5%。流量测量按GB/T 20183.2规定的方法进行。注：此要求是基于GB/T 20183.2中规定的测试方法提出的，主要适用于成熟的液力喷雾机。对于其他形式的喷雾机，可能需要用到其他的试验方法和/或试验准则，这将是本标准进一步研究和修订的主题。

- 5.3.5.2.2  气流（如果有）

按照GB/T 24683所规定的方法测量的风机风量的误差，不应超过喷雾机制造商明示的额定风量的10%。用于左右对称施药的风送式喷雾机，其设计应确保风机产生的气流按相同的出风方向、风速和风量（按GB/T 24683-2009中5.2.3的方法测定）对称地分配到喷雾机左右两侧。按喷雾机制造商提供的说明书进行调整（见第8章），并按GB/T 24683-2009中第6条规定的方法测量得到的左右两侧气流速度的偏差不应超过25%。注：在能够达到同样精度的前提下，可以使用其他测量系统测量风量及其分布。

气流方向应可调节（如使用导流片），并且应能清楚地识别不同的位置。

- 5.3.6  喷枪和手持喷杆

喷枪或喷管应配有可快速动作的喷雾开关，其位置应在操作者正常工作位置能容易触及处，控制喷雾的开关装置在喷雾位置不允许被锁定。应通过检查和功能测试来核实其符合性。

截流阀经25000个工作循环，不应出现泄漏。应按照GB/T 24679.1测试其符合性。

如果喷枪或手持喷杆流量可调，应有清晰的设定流量大小的标记。说明书中应提供标明喷枪或手持喷杆上的标记与流量之间关系的数据表。

如果具有80%全视力的操作者从工作位置不能清晰的看到喷雾机上压力表的读数，则施药单元上应安装压力表。安装在喷枪或手持喷杆上的压力表应符合EN 837-1的要求，名义直径不小于40mm。

应能根据不同的施药条件调整喷雾特性，以尽可能减少连接尺寸符合GB/T 18520要求的喷头使用农药的用量和/或对环境的污染。

- 5.3.7  自动施药单元

- 5.3.7.1  控制系统

喷雾机的控制系统应自动运行：

a）当喷雾液体停止流动时，施药单元应停止运转；

b）当喷雾压力超过或低于制造商规定的工作压力允许范围时，应通过停止喷雾液体的流动和施药单元的运转来结束喷雾作业；

c）当施药单元的行驶速度超过或低于制造商规定的速度允许范围时，应停止喷雾液体的流动和施药单元的运转。

注：关于控制系统的附加信息，参见ISO 25119系列标准。

5.3.7.2  单位面积施药量调节系统

对于自动控制的施药单元，喷雾过程中与药液箱内液体的体积无关，则测定所得的单位面积施药量（体积/单位面积）相对于5次测量平均值的偏差应在±10%范围内。应按GB/T 20183.3规定的方法验证此要求。

5.3.7.3  施药作业时的前进速度

如前进速度可调，则其最大值和最小值应由制造商在说明书中规定。

机具开始移动后，应在2m内达到要求的速度，以避免过量施药。

达到规定速度后，前进速度的波动应稳定在10%以内。

注：测试方法正在制定中。

5.3.8  喷雾飘移的控制

喷雾机应尽可能减少雾滴飘移，尤其是在室外进行喷雾时。

注：喷雾飘移的测试方法在GB/T 24681和GB/T 32241中给出。

说明书中应给出减少喷雾飘移风险的方法。

5.4  清洗

5.4.1  清洗用水箱

喷雾机如配备清洗用水箱，此水箱不应与操作者清洗用水箱共用（见ISO 4254-6:2009，5.10）。配备的清洗用水箱，其容积应不小于喷雾机药液箱额定容积的10%或能将按GB/T 18675规定方法测定的药液箱残留药液稀释10倍。只有在说明书明示了喷雾机药液箱中残留液量的情况下，方可采用后一种方式。

如配备清洗用水箱，连接在设备上的清洗用水箱应确保药液箱以额定容积满载时，仍能对管道进行冲洗（见第8条）。同时应能保证对喷雾机药液箱内残留药液进行冲洗。

5.4.2  清洗系统

5.4.2.1  一般要求

应能在不对环境产生额外污染的情况下对喷雾机的内部和外表面进行清洗。

没有配备清洗用水箱的喷雾机，应配备连接装置，使其清洗系统能够在不污染水源的情况下获得清洗用水。

按照GB/T 24684.3规定的方法进行测试，药液箱内部清洗系统应至少可以去除药液箱内表面上粘附药液的70%。

应能在喷雾机药液箱未排空的情况下，用清洁水冲洗管道、软管和施药单元。

5.4.2.2  残留浓度

a）按照GB/T 24684.1的规定进行测试，清洗过程完成后，残留药液的浓度与清洗前相比应减少300个因子（或99.67%）；

b）完成使用说明书所述的清洗过程后，从药液箱主排放口排出的液体浓度应降低为按ISO 16236规定方法测得的原始药液浓度的2%以下。

5.5  药剂箱清洗装置

设计药箱的清洗装置（如有）时，应确保清洗后的药液残留量小于药箱额定容积的0.01%。测量方法见ISO 21278-1。

应使用干净的水冲洗容器，并在药液箱中收集和集中储存冲洗后的水，避免溢出造成的环境污染。

6  验证方法

第5条和第6条提出的通用或特殊要求的验证方法，应酌情选择检验、计算或试验等方式进行验证，详见表3。

表3  安全要求和/或保护措施及其验证

| 本部分中对应的条款 |  | 验证 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检验 | 计算 | 试验 | 备注 |
| 5.1 | 泵/药液箱单元 |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 静态泄漏 | X |  | X |  |
| 5.1.2 | 残留液量 |  | X |  | GB/T 18675 |
| 5.1.3 | 药液箱 |  |  |  |  |
| 5.1.3.1 | 表面 |  | X |  | GB/T 10610 |
| 5.1.3.2 | 加液 | X | X | X | GB/T 18678, GB/T 32242.2 |
| 5.1.3.3 | 药液箱排空装置 | X | X | X | GB 10395.6 |
| 5.1.3.4 | 药液箱容积指示器 | X | X |  | GB/T 18678 |
| 5.1.3.5 | 药液混合 |  | X |  | GB/T 20183.2-2006， 附录A |
| 5.1.4 | 泵 | X | X |  | 附录B |
| 5.1.5 | 管路（软管和硬管） | X |  |  |  |
| 5.1.6 | 过滤器 | X |  |  |  |
| 5.1.7 | 测量系统 | X | X |  | 应检查校准检定材料，以检验指示器和试验用仪器 |
| 5.1.8 | 连接测试设备的要求 | X |  |  |  |
| 5.2 | 剂量/体积施用量调整 |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 一般要求 |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 压力调节装置 | X |  | X |  |
| 5.2.3 | 直接注入系统（如配备） | X | X | X | GB/T 19792 |
| 5.2.4 | 校准辅助用具 | X |  |  |  |
| 5.3 | 施药单元 |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 控制器 | X |  |  |  |
| 5.3.2 | 压力降 |  | X | X |  |
| 5.3.3 | 喷头 | X | X | X | GB/T 20183.1 |
| 5.3.4 | 水平喷杆 |  |  |  |  |
| 5.3.4.1 | 工作幅宽和单路喷雾宽度 | X |  |  |  |
| 5.3.4.2 | 高度调整 | X | X |  |  |
| 5.3.4.3 | 分布 | X | X | X | GB/T 20183.2, GB/T 20183.3 |
| 5.3.5 | 垂直喷杆及其他非水平式喷杆 |  |  |  |  |
| 5.3.5.1 | 对作物的适应性 | X |  |  |  |
| 5.3.5.2 | 液体和气流的分布 |  |  |  |  |
| 5.3.5.2.1 | 流量 | X | X |  | GB/T 20183.2 |
| 5.3.5.2.2 | 风量（如配备风机） |  | X |  | GB/T 24683 |
| 5.3.6 | 喷枪和手持喷杆 | X | X | X | GB/T 24679.1, EN 837-1 |
| 5.3.7 | 自动喷雾单元 |  |  |  |  |
| 5.3.7.1 | 控制系统 | X |  |  |  |
| 5.3.7.2 | 单位面积施药量调节系统 |  | X | X | GB/T 20183.3 |
| 5.3.7.3 | 施药作业时的前进速度 | X | X | X |  |
| 5.3.8 | 喷雾飘移的控制 | X | X |  | ISO 22856, ISO 22866 |
| 5.4 | 清洗 |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 清洗用水箱 | X | X |  | GB/T 18675 |
| 5.4.2 | 清洗系统 |  |  |  |  |
| 5.4.2.1 | 一般要求 | X | X | X |  |
| 5.4.2.2 | 残留浓度 |  | X |  | GB/T 24684.1, ISO 16236 |
| 5.5 | 药剂箱清洗装置 | X | X | X | GB/T 32242.1 |

7  标识

见ISO 16119-1:2013，第5条。

8  说明书

见ISO 16119-1:2013，第6条。

此外，说明书还应给出以下内容：

——按附录A规定的方法测得的泵回流量的最小值；

——标明喷枪或手持喷杆上的标记与流量之间关系的数据表，如有；

——如前进速度可调，列出最小速度和最大速度；

——根据作物的类型、大小和高度调整喷雾机的方法，特别是为避免雾滴飘移和损坏作物所需的风机设置方面的信息；

——两侧对称施药所需的风送式喷雾机调整方法（如果适用），（见5.3.5.2）。

——没有配备清洗用水箱，喷雾机必须停放于靠近清洗用源处的说明。

附录A

（规范性附录）

搅拌用回水流量的测定方法

A.1  试验设备

当泵的流量在100L/min以上时，流量测试设备的误差应不超过测试值的2%；当泵的容量小于100L/min时，测试误差应不超过2L/min。

流量测试设备应包含一个透明的零件，以便识别从泵吸入端吸入的空气。

A.2  试验方法

A.2.1  一般要求

喷雾机药液箱应放置在水平面上，并加注清水至额定容量的一半。应按照制造商说明书的要求，在泵的吸入端放置一个合适并且干净的过滤器。

测量应按如下要求进行：

——在喷雾机制造商或喷头制造商建议的最大工作压力下进行喷雾（以最高者为准）；

——使用推荐的最大流量喷头；

——在喷雾机制造商建议的泵转速下进行；

——连接最大数量的施药单元；

——按照A.2.2或A.2.3中给定的一种方法进行。

所有连接部位都不应有泄漏和空气进入。

A.2.2  搅拌用回水流量的测定

——测量设备应连接在所有单独的或者汇集在一起的回水/搅拌管路上，以测定总的回水流量；

——应记录下测量值；

——从测量设备中排出的水应回送入喷雾机药液箱中；

所有记录值相加作为总回水流量的测定值。

A.2.3  搅拌用回水流量的计算

——将测量设备尽可能安装在靠近泵出口附近或制造商指定的位置。

——如果泵有多个出口，测量设备应连接在每个独立的出口处或将所有出口汇集在一起连接。

——计算泵的总流量（PC）。

——测量设备中排出的水应回送入喷雾机药液箱中。

——测量或计算施药单元的总排出量（TD）。

——使用下列公式计算药液箱中的回水流量（即搅拌流量）：

BF=PC-TD

式中：

BF：回水流量，单位为升每分钟（L/min）；

PC：测得的泵的流量，单位为升每分钟（L/min）；

TD：施药单元的总排出量，单位为升每分钟（L/min）。

附录B

（规范性附录）

泵压力脉动的验证

泵的压力脉动应按以下方式检查：

——使用校准过的压力表进行测试，其安装位置应和最远喷头距泵的距离相同。

——泵在额定转速下运转；

——在预期的工作压力下进行测试。

参考文献

[1]  ISO 4287:1997, Geometrical Product Specifications (GPS) — Surface texture: Profile method — Terms, definitions and surface texture parameters

[2]  GB/T 24682（所有部分），植物保护机械 喷雾机飘移量分级

[3]  GB/T 32241，植物保护机械 喷雾飘移的实验室测量方法 风洞试验（GB/T 32241-2015，ISO 22856：2008，IDT）

[4]  GB/T 24681，植物保护机械 喷雾飘移的田间测量方法（GB/T 24681-2009，ISO 22866：2005，IDT） [5]  ISO 25119, Tractors and machinery for agriculture and forestry — Safety-related parts of control systems