ICS 65.060.40

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX.1—201X/ ISO 16119-1：2013

农林机械 喷雾机的环境要求

第1部分：通用要求

Agricultural and forestry machinery-environmental requirements for sprayers-

Part 1: General

（ISO 16119-1：2013，IDT）

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

GB/T XXXX 《农林机械  喷雾机的环境要求》分为四部分：

——第1部分：通用要求

——第2部分：水平喷杆式喷雾机

——第3部分：灌木与乔木作物用喷雾机

——第4部分：固定式和半移动式喷雾机

本部分按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本部分使用翻译法等同采用ISO 16119-1：2013《农林机械  喷雾机的环境要求  第1部分：通用要求》。

本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

GB 10395.6-2006农林拖拉机和机械 安全技术要求 第6部分：植物保护机械（ISO 4254-6:1995，MOD）

GB/T 20085-2006植物保护机械 词汇（ISO 5681:1992，MOD）

GB/T 18676-2009植物保护机械 喷雾机（机）喷头 标识用颜色编码（ISO 10625:2005，IDT）

GB/T 32243-2015 植物保护机械 喷雾机（机）过滤器 标识用颜色编码 （ISO 19732：2007，IDT）

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口（SAC/TC201）。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院

本标准主要起草人：

- 引言

在喷洒农药时，考虑生物、生态和经济等方面因素尤为重要。为此，喷洒液体的综合知识（包括其使用的局限性）以及适当的喷雾机是必要的。

GB/T XXX规定了喷雾机的最低要求，特别强调了尽量减少对环境的损害，主要集中在以下几方面：

——液体在靶标上的沉积与分布；

——尽量减少无意中向周围环境散布农药；

——植物保护机械在使用和操作上的改进。

农林机械  喷雾机的环境要求  第1部分：通用要求

1  范围

本部分规定了GB/T 20085定义的喷雾机设计和性能通用要求，以尽量减少使用过程中潜在的环境污染风险，包括制造商能够预见的误用。本部分还规定了识别喷雾机及其某些部件的要求、以及使用说明书内容的最低要求。

本部分应与GB/T XXXX的其他每个部分一起使用，其他部分规定了特定类型喷雾机的具体要求（见附录A）。本部分适用于农业、园艺、林业等领域全部类型的喷雾机，但背负式喷雾器除外。本部分不包含安全方面的内容（见ISO 4254-6）。

注：GB/T 24679涉及安全以及环境方面的要求，适用于背负式喷雾器。

本部分不适用于其发布日期之前生产的喷雾机。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用不可或缺。注明日期的引用文件，仅引用版本适用于本文件。不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订）适用于本文件。

GB/T 18676 植物保护机械 喷雾机（器）喷头 标识用颜色编码（GB/T 18676-2009，ISO 10625:2005，IDT）

GB/T 20085 植物保护机械 词汇（GB/T 20085-2006，ISO 5681:1992 ，MOD）

GB/T 32243-2015 植物保护机械 喷雾机（器）过滤器 标识用颜色编码（ISO 19732:2007，IDT）

ISO 4254-6:2009 农业机械  安全 第6部分：喷雾机和液体施肥机Agricultural machinery — Safety — Part 6: Sprayers and liquid fertilizer distributors

3  术语和定义

GB/T 20085中的术语和定义适用于本部分。

4  技术要求

- 4.1  一般要求

喷雾器（机）及其零部件应可靠，其设计应符合说明书中所述的预期用途，以尽量减少环境污染潜在的风险。

喷雾机设计应能保证操作人员在作业过程中安全操作，在操作位置上应能够立刻停止农药的喷施。

- 4.2  检查

可以将必要的测量仪器连接到喷雾机上，检查其工作状况，例如为测试仪器的连接提供合适的连接装置。

4.3  施药量调节

施药量的调节应简易、准确并具备可重复性。调整和控制预期施药量有以下要求：

a) 设备校准的方法；

b) 施药量调节和控制的方法；

c) 适用且准确的测量系统；

d) 仪器的可读性；

e) 施药量调节的说明 (见第6章)。

4.4  分布与沉积

喷雾机的设计应能使雾滴的分布和沉积达到适当的水平，应具有以下特征：

a) 喷雾药液浓度均匀；

b) 分布方式流量均匀；

c) 垂直于行驶方向上均匀分布（横向分布）；

d) 在行驶方向上均匀分布（纵向分布）；

e) 在垂直方向上均匀分布（垂直分布）；

f) 将非靶标区域的农药损失减到最小（见4.5）。

- 4.5  损失

喷雾机的设计和构造应保证喷雾机在施药过程中以及施药功能关闭后农药损失降到最小。

4.6  所使用农药的指示

如果位置允许，喷雾机应配备一个特定装置，操作者可以在其上放置所使用农药的名称，见第6章。

4.7  加液

喷雾机的设计应能允许加装所需容量的农药和水，同时应避免：

——液体的意外洒落，以及

——对水源的污染。

加液水位线和限制值应该是可以看到的。额定容量与总容量之间应有足够的余量以防止过度加液而溢出到环境中。

4.8  排空、清洗和保养

喷雾机的设计和构造应能在不污染环境的情况下完全排空和彻底清洗。

喷雾机的设计和构造应能在不污染环境的情况下方便地更换磨损零部件。

5  标识

- 5.1  一般要求

除ISO 4254-6:2009中7.2规定的标识外，喷头（5.2）和过滤器（5.3）也应进行标识。这些标识应在使用说明书中说明。

- 5.2 喷头

喷头的标识应便于识别；标识应包括：

— 制造商的名称或标志；

— 类型；

— 标号，采用符合GB/T 18676规定的标志和颜色编码进行识别，或者在喷头上使用特定标志，并在使用说明书中相应说明。

- 5.3 过滤器

过滤器应有标识，以便于识别。标识应包括符合GB/T 32243规定的标志和颜色编码所标示的网孔尺寸（目数），或者在过滤器上使用特定标志，并在使用说明书中相应说明。

6  使用说明书

喷雾机制造商或供应商应随机提供使用说明书。除ISO 4254-6:2009之7.1规定的机具说明和信息要求外，使用说明书应至少提供以下信息：

a) 在不同使用条件时所需要的准备工作；

b) 喷雾机使用条件和适当的调整方法；

c) 施药量检查步骤；

d) 向用户推荐的喷雾机（如泵，变速箱，过滤器，软管，接头等）检查程序和间隔时间（如时间周期，喷雾面积或喷雾量）；

e) 影响设备正常工作的磨损部件（例如喷头、过滤器等）更换条件与方法；

f) 需要确定符合喷头制造商建议的与更换喷头相适应的过滤器；

g) 指明国家或地区的法律可能要求定期进行在用喷雾机的检查；

h) 喷雾机的作业限值，例如最高作业速度、压力和最大/最小流量；

i) 根据特定使用要求所需的附加设备或附件；

j) 连接其他设备的可能性和必要的预防措施；

k) 可以使用的喷头、过滤器的类型和尺寸范围；

l) 关于健康和安全的说明，需要遵循农药制造商的产品标牌上给出的建议；

m) 关于施药作业，需要注意产品标签上提供的推荐内容，以及地方或国家规定、操作规程等相关文件的要求；

n) 限制使用可能导致喷雾机功能异常的农药；

o) 在药液混合和加注过程中为避免环境污染所使用的设备和采取的预防措施；

p) 如果提供特定的装置，操作者可以将所使用农药的名称放置在其上面；

q) 考虑在喷头、压力、喷杆高度、风速和作业速度等不同作业参数情况下，尽可能减少雾滴飘移和离靶沉积；

r) 合理的排空和清洗步骤；

s)药液残留总量。

附录A

（资料性附录）

GB/TXXXX各部分涉及的特定的喷雾机类型

表A.1列出了GB/TXXXX其他各部分的科目。

表A.1   GB/TXXXX中涉及特定喷雾机类型的部分

| 条件 | 第2部分 | 第3部分 | 第4部分a | GB /T XXXX未来的部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水平喷杆喷雾机 | 灌木与乔木作物喷雾机 | 固定和半移动式喷雾机 | 便携式喷雾机b | 烟雾机 | 车载悬挂喷雾机 | 航空喷雾机 |
| 喷雾机类型/动力 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拖拉机悬挂 | X | X |  |  | X |  |  |
| 拖拉机牵引 | X | X |  |  | X |  |  |
| 自走式 | X | X |  |  | X |  |  |
| 卡车/全地形车 | X | X |  |  | X |  |  |
| 四驱悬挂 | X | X |  |  | X |  |  |
| 四驱牵引 | X | X |  |  | X |  |  |
| 飞机悬挂 |  |  |  |  |  |  | X |
| 车载式 |  |  |  |  |  | X |  |
| 半移动式（固定部件+移动部件，例如温室使用） |  |  | X |  | X |  |  |
| 喷雾机操作者携带 |  |  |  | X | X |  |  |
| 喷雾机操作者牵引 | X | X |  |  |  |  |  |
| 畜力背负 |  |  |  |  |  |  |  |
| 畜力牵引 |  |  |  |  |  |  |  |
| 喷洒部件类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水平喷杆式 | X |  | X | X |  | X | X |
| 垂直喷杆式 |  | X | X | X |  | X |  |
| 环形喷杆式 |  | X |  |  |  |  |  |
| 喷枪和喷杆 | X | X | X | X | X |  |  |
| 炮筒式 |  | X | X | X | X |  |  |
| 液滴产生方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气力式 | X | X | X | X |  |  |  |
| 离心式 | X | X | X | X |  |  | X |
| 液力喷头 | X | X | X | X | X | X | X |
| 热力式 |  |  | X |  | X |  |  |
| 超声波 |  |  |  |  |  |  |  |
| 雾流输送方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无辅助 | X | X | X | X | X | X | X |
| 气流辅助（风送式） | X | X | X | X |  |  |  |
| 静电式 | X | X |  |  |  |  | X |
| 施药方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 液体雾滴 | X | X | X | X | X | X | X |
| 液体接触 |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体 |  |  |  |  |  |  |  |
| 药剂注入方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 间接式 | X | X | X | X | X | X | X |
| 直接式（特定喷雾机） | X | X | X |  |  | X |  |
| 直接式（在传统喷雾机上增加注入装置） | X | X | X |  |  | X |  |
| 无注入装置（纯液体） | X |  |  | X |  |  |  |
| 喷雾通道 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无回收装置 | X | X | X |  |  |  |  |
| 有回收装置 |  | X | X |  |  |  |  |
| 对靶喷药 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全面喷洒 | X | X | X |  | X | X | X |
| 无传感器的局部喷药（例如带状喷雾机） | X | X | X |  |  |  |  |
| 有传感器的对靶喷药 | X | X |  |  |  |  |  |
| 靶标物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大田作物和低矮植物（包括除草和非农业施药） | X |  | X |  | X | X | X |
| 灌木 |  | X | X |  | X |  | X |
| 乔木 |  | X |  |  | X |  | X |
| a）在制定中 b）背负式喷雾器除外（见GB/T 24679）。 |  |  |  |  |  |  |  |

参考文献

[1]  ISO 16119-2, Agricultural and forestry machinery — Environmental requirements for sprayers —Part 2: Horizontal boom sprayers

[2]  ISO 16119-3, Agricultural and forestry machinery — Environmental requirements for sprayers —Part 3: Sprayers for bush and tree crops

[3]  ISO 19932-1, Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 1: Safety and environmental requirements

[4]  ISO 19932-2, Equipment for crop protection — Knapsack sprayers — Part 2: Test methods