ICS 65.060.50

B92

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

圆草捆打捆机

Round Baler

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　技术要求	1

5　试验方法	2

6　检验规则	7

7　标志、包装、运输及贮存	9

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替GB/T 14290-2008《圆草捆打捆机》

本标准与GB/T 14290-2008相比，除编辑性修改外主要技术差异如下：

——增加了“目次” ；

——在标准适用范围内，增加了“绳网捆扎材料” （见1）；

——删除了一般要求的内容（见2008年版的4.1.2）；

——修改了涂漆质量的内容（见4.4.7，2008年版的4.5.1）；

——删除了轮胎测定的内容（见2008年版的4.3.3）；

——修改了总装要求的内容（见4.4.1，2008年版的4.4.1）；

——删除了紧固件安装要求的内容（见2008年版的4.4.2）；

——删除了外观质量的内容（见2008年版的4.5）；

——修改了安全要求的内容（见4.5，2008年版的4.6）；

——删除了对比试验的内容（见2008年版的5.1.4）；

——删除了试验条件中的捆绳规定内容（见2008年版的5.2.4）；

——删除了性能试验目的（见2008年版的5.3.1）；

——删除了成捆时间（见2008年版的5.3.2.1）；

——增加了“纯工作小时生产率”试验方法 （见5.3.1）；

——删除了捆绳消耗量（见2008年版的5.3.2.6）；

——修改了平均首次故障前工作时间和吨草耗油量（见5.3.6，2008年版的5.4.3）；

——删除了生产试验（见2008年版的5.4）；

——修改了检验规则（见6，2008年版的6）；

——删除了生产试验（见2008年版的5.4）；

——修改了标牌要求（见7.1，2008年版的7.1）；

——删除了主要零部件、易损件永久性厂标和包装箱的要求（见2008年版的7.2、7.4、7.5）；

本标准自实施之日起代替GB/T 14290-2008。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院等。

本标准主要起草人：……。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 14290-1993、GB/T 14290-2008；

圆草捆打捆机

- 范围

本标准规定了圆草捆打捆机（以下简称圆捆机）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等要求。

本标准适用于以捆绳和绳网作为捆扎材料的圆捆机。

- 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 3766-2015 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求。

GB/T 5667   农业机械生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1-2009 农业机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 17126  农业拖拉机和机械 动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置的位置

GB/T 20789  收获和贮存机械 圆草捆打捆机 术语和商业规范

JB/T 5160  牧草捡拾器  技术条件

- 术语和定义

GB/T 20789规定的术语和定义适用于本文件。

- 技术要求

  - 一般技术要求

    - 圆捆机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

    - 铸件表面应光洁，不应有裂纹、冷隔、多肉、飞边、凹坑、夹渣和粘砂等缺陷。

    - 冷剪切及冲压件，应清除飞边、毛刺，冲压件不应有起皱和裂纹。

    - 焊合件的焊缝应均匀、平整、牢固，不应有裂纹、烧伤、咬边、漏焊、虚焊和夹渣等缺陷。

    - 机械加工的配合表面，不应有凹痕、碰伤等缺陷。

    - 紧固件、弹簧、弹齿应进行表面镀锌或发蓝(黑)等处理。

    - 激光切割件的切口质量应光滑、纹路少、不应有脆性断裂，不应有材料燃烧，熔化层形成和大的熔渣。

  - 主要性能指标

牧草含水率在18％～25％之间，圆捆机在正常作业条件下，其主要性能应符合表1的规定。

- 缠膜机主要性能指标

| 序号 | 项目 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 纯工作小时生产率/（捆/h） | 符合设计值 |
| 2 | 吨草耗油量/（kg/t） | ≤0.9 |
| 3 | 成捆率/% | ≥99 |
| 4 | 草捆密度/（kg/m3） | ≥115 |
| 5 | 牧草总损失率/% | 禾本科牧草≤2 |
|  |  | 苜 蓿≤4 |
| 6 | 平均首次故障前工作时间MTTFF/捆 | ≥500 |

  - 主要零部件

    - 圆捆机的动力输入轴应符合GB/T17126的规定。

    - 捡拾器应符合JB/T 5160的规定。

  - 总装技术要求

    - 圆捆机所有零部件应经检验合格，外购件、外协件应有合格证并经抽检合格后方可进行装配。

    - 捡拾器上下调节应灵活，仿形轮放在平地上后，每一排弹齿处于最低工作位置时，所有弹齿齿端与地面之间的距离应不大于20mm。

    - 总装后，后压缩室应能灵活、可靠地开启和闭合。前后压缩室闭合后，同侧侧板内壁合缝处错位应不大于5mm。工作中油缸不应有颤动和爬行等不正常现象。

    - 液压系统在额定压力下，不应有渗漏现象。

    - 成形机构应运转灵活，工作平稳可靠，无卡滞现象或异常声响。

    - 捆绳或绳网机构在运动过程中，不应与其他部位干涉，切绳器或切网器应切割彻底，工作可靠。

    - 圆捆机涂漆表面应均匀、光滑、色调一致，不应有裂纹、脱皮、气泡、漏涂及其他影响外观质量的缺陷。漆膜厚度应不低于40μm，漆膜附着力应不小于Ⅱ级。

  - 安全要求

    - 试验方法圆捆机应符合GB 10395.1-2009第6章的安全要求和/或措施。

    - 有危险的传动件和工作部件处,应有明显的安全标志。安全标志应符合GB 10396的规定。

    - 外露传动部件应安装防护罩。防护罩的要求应符合GB 10395.1-2009中4.7的规定。

    - 液压安全阀应灵敏可靠，在规定压力的土0.5MPa范围内起安全保护作用，液压管路及其附件应合理地放置或加以防护，液压管路系统应符合GB/T 3766-2015中5.4.6的规定。

    - 每台圆捆机均应配有产品使用说明书。使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定。

- 试验方法

  - 一般要求

    - 试验样机和配套动力按使用说明书进行调整、保养。技术状态良好。试验时，在测定区内不应人为改变工况。

    - 试验仪器应在检定周期内。

    - 易损件在性能试验前要进行初测，测量精度按产品技术文件确定。

  - 试验条件和准备

    - 试验地的选择

      - 试验地应基本符合圆捆机的适用范围，其牧草品种、草条特征、土壤、地块大小、地形等在当地应具有代表性。

      - 在试验地里应划出试验测定区，用标志标出。试验草条的长度应大于捆一捆草的草条长度。测定区面积应能保证完成整个性能试验。

      - 试验测定区的牧草割后株长、草条宽度、厚度、每米草条质量和铺条质量应满足圆捆机使用说明书的要求。打捆时牧草含水率应在18％～25％之间。

    - 草场调查与测定

      - 草场概况

测定试验区的坡度并观察和记录地形地貌等情况。调查草原类型、牧草品种、各种牧草比例、亩产量等。

      - 草条特征

在试验区内随机取五段草条，测定草条宽度、厚度、每米草条质量和草条断面。同时以草条宽度为横坐标，厚度为纵坐标，绘制草条断面图。

分三等评定草条铺放质量：

a）上等草条：铺条整齐、均匀、连续；

b) 中等草条：铺条比较整齐、均匀、连续，只有个别地段有断条或堆积过多等情况；

c) 下等草条；铺条零乱，须用人工整理后才能正常作业。

      - 牧草含水率

从每个草条断面上、中、下均匀取不少于100g样品，立即称其质量，在105℃恒温下烘干到质量不变为止，再称其质量。牧草含水率按公式（1）计算：

Hc=msc−mgcmsc×100% ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ( 1 )

式中：

Hc——牧草含水率，％；

msc——牧草湿质量，单位为克（g）；

- mgc——牧草干质量，单位为克（g）。

      - 割后株长

- 割下的植株全长（芒除外）即为割后株长。对于天然草场每个草条随机选取30株以上；对于种植草场，每个草条随机选取10株以上，测其株长求平均值。

      - 土壤绝对含水率和土壤承载能力

5.2.2.5.1  在各草条处土壤按0cm～10cm，大于10cm～20cm进行分层取样。每层取样不少于30g，装入铝盒内，立即称重量，并在105℃恒温下烘干到质量不变为止，称其重量，土壤绝对含水率按公式（2）计算：

Ht=mst−mgtmgt×100%．．．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ( 2 )

式中：

Ht——土壤绝对含水率，（％）；

mst——湿土重量，单位为克（g）；

mgt——干土重量，单位为克（g）。

5.2.2.5.2  土壤承载能力测定：分别测定0cm～10cm、大于10cm～20cm各土层的承载能力。

注：土壤承载能力指单位面积上土壤所承受的重力。

    - 气象条件

      - 气温、空气相对湿度

测定时，应保证仪器与周围空气全面接触，避免阳光直射和其他因素的影响。

      - 风向、风速

测定时，将风向、风速仪置于离地面1.5m处进行测定。

      - 天气情况

- 用文字叙述天气情况。如晴、阴等。

  - 性能试验

    - 纯工作小时生产率

- 机组工作稳定后，使用秒表，从卸载完成草捆，机器准备行进时，开始计时，直到第20个草捆卸载完成后，停止计时，该计时即为纯工作时间，记录20个草捆打捆完成后的纯工作时间，试验3次，结果取平均值，按式（3）计算纯工作小时生产率：

E=nt×60	（3）

式中：

E—纯工作小时生产率，单位为捆每小时（捆/h）；

n—纯工作时间内打捆机捆扎草捆数量,单位为捆；

t—纯工作时间，单位为分钟（min）。

    - 吨草耗油量

在测定纯工作小时生产率指标时，记录20个草捆打捆完成后的燃油消耗量，称这20个草捆的质量，吨草耗油量按公式（4）计算：

G=mymd．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（4）

式中：

G——吨草耗油量，单位为千克每吨（kg／t）；

my——燃油消耗量，单位为千克（kg）；

md——草捆质量，单位为吨（t）。

    - 草捆密度

测试总捆数不应少于5捆，分别测量每个草捆的宽度、直径、重量，结果取平均值。草捆密度按公式（5）计算：

ρ=4mkπD2W．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（5）

式中：

ρ——草捆密度，单位为千克每立方米（kg／m3）；

mk——草捆质量，单位为千克（kg）；

D——草捆直径，单位为米（m）；

W——草捆宽度，单位为米（m）。

    - 牧草总损失率

      - 捡拾损失率

在测定地段上，捡拾器遗漏的牧草质量与该地段草条质量之比称为捡拾损失率。

在测定地段上测四次行程，每次行程随机取10m长称其草条质量，捡拾后再收集该区间遗落的平均株长三分之一长度以上的牧草，称其质量，四次行程结果取平均值。按公式（6）计算；

sj=mjmt+mj×100%．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（6）

式中：

sj——捡拾损失率，（％）；

mj——10m漏捡牧草质量，单位为千克（kg）；

mt——10m草条质量，单位为千克（kg）。

      - 成捆损失率

成捆室损失牧草质量与测定地段全长上草条质量之比称为成捆损失率。

采用帆布接取形成一个草捆过程中成捆室遗落下的散碎草，称其质量，再收集形成一个草捆过程中圆捆机作业区间内遗落的平均株长三分之一长度以上的牧草，称其质量，测定四个草捆，结果取平均值。按公式（7）计算：

scx=mcsmk+mcs+mjz×100%．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（7）

式中：

scx——成捆损失率，％；

mcs——成捆室损失的牧草质量，单位为千克（kg）；

mjz——形成一个草捆过程中圆捆机作业区间内漏捡牧草质量，单位为千克（kg）。

      - 牧草总损失率

牧草损失率按公式（8）计算：

s=sj+scx．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（8）

式中：

s——牧草损失率，％。

    - 成捆率

检测打捆后的圆草捆，测试总捆数不应少于100捆，记录草捆外表面均匀被捆绳或绳网捆扎的成捆数和总捆数，按公式（9）计算：

β=IcIz×100%．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（9）

式中；

β——成捆率，％；

Iz——总捆数，单位为捆；

Ic——成捆数，单位为捆。

    - 平均首次故障前工作时间

故障的分类和时间的查定应符合GB/T 5667的规定，平均首次故障前工作时间按照GB/T 5667的规定测定。

    - 动力指标的测定

测定时圆捆机应满负荷工作，测四个行程，结果取平均值。

      - 圆捆机牵引功率

测取成捆前30m距离的平均牵引阻力，同时测定机组通过时间。

5.3.4.1.1 机组前进速度按公式（10）计算：

υ=LT．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（10）

式中：

υ——机组前进速度，单位为米每秒（m／s）；

L——测区长度，单位为米（m）；

T——通过测区的时间，单位为秒（s）。

5.3.4.1.2  牵引功率按公式（11）计算：

Pq=Fq⋅υ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（11）

式中：

Pq——牵引功率，单位为千瓦（kW）；

Fq——平均牵引阻力，单位为千牛（kN）。

      - 圆捆机空载功率及传动功率

分别测定空载及成捆前30m距离的拖拉机动力输出轴扭矩和转速。

5.3.4.2.1 空载功率按公式（12）计算：

Pk=Mknk9.55．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（12）

式中：

Pk——空载功率，单位为千瓦（kW）；

Mk——空载时动力输出轴的平均扭矩，单位为千牛米（kN·m）；

nk——空载时动力输出轴的平均转速，单位为转每分（r／min）。

5.3.4.2.2 传动功率按公式（13）计算：

Pc=Mcnc9.55．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（13）

式中：

Pc——传动功率，单位为千瓦（kW）；

Mc——动力输出轴的平均扭矩，单位为千牛米（kN·m）；

- nc——动力输出轴的平均转速，单位为转每分（r／min）。

      - 圆捆机总功率消耗

圆捆机总功率消耗按公式（14）计算：

P=Pq+Pc．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（14）

式中：

- P——圆捆机总功率消耗，单位为千瓦（kW）。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台圆捆机应经制造厂质量检验部门检验合格并附有产品质量检验合格证方可出厂。

    - 每台圆捆机在总装配完毕后，应在额定转速下做空运转试验30min，并满足下列要求：

- —— 各连接件和紧固件不应有松动现象；

- —— 机器应启动正常、运转平稳，不应有异常声音；

- —— 轴承温升不应高于20℃；

- —— 各转动部件不应有滞卡现象；

- —— 各开关应通断灵敏，工作正常。

    - 出厂检验项目见表2。

    - 如有不合格项目，允许修复、调整，合格后方可出厂。

  - 型式检验

    - 检验原则

正常生产时每三年进行一次型式检验，有下列情况之一时，产品应进行型式检验：

- —— 新产品或者老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

- —— 正式生产后，如结构、材料及工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

- —— 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

- —— 产品连续停产三年以上，恢复生产时；

- —— 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

    - 抽样与组批

      - 型式检验的样本数为2台，检测项目见表2。判定规则见表3。

      - 整机抽样应是企业最近一年内生产、并经出厂检验合格的产品。

- 检测项目分类

| 类别 | 序号 | 检测项目名称 | 对应条款 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 成捆率 | 4.2表1 |  | √ |
|  | 2 | 草捆密度 | 4.2表1 |  | √ |
|  | 3 | 安全性 | 4.5 | √ | √ |
| B | 1 | 纯工作小时生产率 | 4.2表1 |  | √ |
|  | 2 | 牧草总损失率 | 4.2表1 |  | √ |
|  | 3 | 首次无故障平均作业量 | 4.2表1 |  | √ |
|  | 4 | 吨草耗油量 | 4.2表1 |  | √ |
|  | 5 | 动力输入轴 | 4.3.1 | √ | √ |
|  | 6 | 捡拾器质量 | 4.3.2 | √ | √ |
|  | 7 | 前后压缩室和油缸 | 4.4.3 | √ | √ |
|  | 8 | 液压系统的密封性。 | 4.4.4 | √ | √ |
|  | 9 | 空运转 | 6.1.2 | √ | √ |
| C | 1 | 铸件表面质量 | 4.1.2 | √ | √ |
|  | 2 | 冷剪切及冲压件质量。 | 4.1.3 | √ | √ |
|  | 3 | 焊合件的质量 | 4.1.4 | √ | √ |
|  | 4 | 机械加工的配合表面质量。 | 4.1.5 | √ | √ |
|  | 5 | 紧固件、弹簧、弹齿表面处理质量。 | 4.1.6 | √ | √ |
|  | 6 | 激光切割件的切口质量 | 4.1.7 | √ | √ |
|  | 7 | 涂漆 | 4.3.3 | √ | √ |
|  | 8 | 捡拾器安装调整 | 4.4.2 | √ | √ |
|  | 9 | 成形机构的运转 | 4.4.5 | √ | √ |
|  | 10 | 捆绳、网机构运转 | 4.4.6 | √ | √ |
|  | 11 | 使用说明书 | 4.5.5 | √ | √ |
|  | 12 | 产品标牌 | 7.1 | √ | √ |

- 判定规则

| 检验项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验项目数 | 3 | 9 | 12 |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

    - 判定规则

      - 当被检类的不合格数小于或等于AC时，该类被判为合格；

      - 当被检类的不合格数大于或等于Re时, 该类判为不合格；

      - 当被检产品在A、B、C类均被判为合格时，则整批产品被判为合格。否则判为不合格。

- 标志、包装、运输及贮存

  - 每台圆捆机的适当部位应固定产品标牌，标牌应符合GB/T 13306 的规定，标牌至少应包括以下内容：

a) 制造厂名称；

b) 产品型号、名称；

c) 产品主要技术参数；

d) 制造日期或出厂编号；

e) 产品执行标准编号。

  - 圆捆机在整机发运时，可不加外包装。按部件发运时应用木板箱包装，部件与箱底板应固定牢靠,包装箱内应有防雨、防潮措施。

  - 应按出厂规定配齐备件、附件和随机工具。

  - 随同圆捆机出厂的技术文件应装在防雨、防潮袋中，应包括：

a）使用说明书；

b）出厂合格证；

c）装箱清单。

技术文件应有可靠的防雨、防潮措施。

  - 圆捆机应存放在干燥且通风良好的库房内。