ICS XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

备案号：XXXXXXXXXX

JB

中华人民共和国机械行业行业标准

JB/T XXXXX—XXX

代替 XXXXX

自走（履带）式青贮饲料割捆一体收获机

Self-propelled (crawler) Cutting and Bundling Silage harvester

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：2019年7月18日） 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

XXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 型号编制规则	3

5 技术条件	3

6 检验方法	5

7 检验规则	9

8 标志、包装、运输和储存	11

前  言

本标准按GB/T 1.1-2009给出的规范起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：甘肃省机械科学研究院有限责任公司。

本标准主要起草人： XXX、XXX。

本标准是首次发布。

自走（履带）式青贮饲料割捆一体收获机

- 范围

- 本标准规定了自走（履带）式青贮饲料割捆一体收获机的术语和定义、型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

- 本标准适用于具有割断、切碎、抛送、集料、成捆、缠网功能的自走（履带）式青贮饲料割捆一体收获机（以下简称青贮割捆一体机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 699-2015  优质碳素结构钢

GB/T 1592.1-2016  农业拖拉机 后置动力输出轴 1、2、3和4型 第1部分：通用要求、安全要求、防护罩尺寸和空隙范围

GB/T 2828.1-2012  计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1-2010  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2-2015  紧固件机械性能 螺母

GB/T 3766  液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 4269.1-2000 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机构和其他显示装置用符号 第1部分 通用符号

GB/T 4269.2-2000 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机械和其他显示装置用符号 第2部分 农用拖拉机和机械用符号

GB/T 5667  农业机械 生产试验方法

GBT 8421  农业轮式拖拉机 驾驶座传递振动的试验室测量与限值

GB/T 9239.1-2006  机械振动恒态(刚性)转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB/T 10394.1  饲料收获机 第1部分术语

GB 10395.1  农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10395.7  农林拖拉机和机械 安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械   安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 13877.2  农林拖拉机和自走式机械封闭驾驶室 第2部分 采暖、通风和 空调系统试验方法和性能要求

GBT 19407  农业拖拉机操纵装置 最大操纵力

GB 19997-2005  谷物联合收割机 噪声限值

GB/T 20786  橡胶履带

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）

GB/T 20953  农林拖拉机和机械驾驶室内饰材料燃烧特性的测定

GB 23821  机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

GB/T 30464  农林拖拉机和机械 道路行驶用照明、光信号和标志装置的安装规定

JB/T 5673-2015  农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 7144-2007  青饲料切碎机

JB/T 8581  畜牧机械 产品型号编制规则

- 术语和定义

GB/T 10394.1规定的以及下列术语和定义适用于本文件。

自走（履带）式青贮饲料割捆一体收获机  A self-propelled (crawler) cutting and bundling silage harvester

用于青贮作物收获，把作物割断切成碎段，输送至成形腔高密度压实成圆柱体状，并用缠草网固形的机器。

布料装置  material arrangement device

实现切碎青贮饲料暂存并向成形腔均匀输料的装置。

布网及切断机构  cloth metwork mechanism

向高密压缩成圆柱体状物料包络缠草网，当包络层数达到设定值时切断缠草网。

成形腔  forming chamber

用于切碎青贮饲料高密压缩成形的装置。

- 型号

自走式割捆一体机的型号编制按JB/T8581-2010的规定。

产品型号表示方法为：

9   QZL - □   □

改进代号：原型不标注，改进型用字母A、B…标注。

主参数：割副，单位为米。

特征代号：“Q”青贮饲料收获，“Z”为自走式，“L”

- 为联合。

- 类别代号：“9”为畜牧机械。

- 改进1次割福为1.8m的青贮割捆一体机表示为9QZL—1.8A。

- 技术条件

  - 一般技术要求

    - 青贮割捆一体机应按规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

    - 各运动零部件动作应灵敏、协调、准确，无卡阻和异常声响。

    - 焊合件的焊缝应牢固、均匀、平整光滑，并清除熔渣。不应有裂纹、烧伤、咬边、漏焊、虚焊和夹渣等缺陷。

    - 主要紧固件强度等级：螺栓、螺钉机械性能应不低于GB/T 3098.1-2010中的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2-2015中的8级。

    - 机械加工的配合表面不应有锈蚀、磕碰、凹痕、划伤等缺陷，毛刺应清除干净。

    - 输送带水平对角线尺寸差不大于其对角线尺寸的0.2%。

    - 同一回路中，各链轮轮齿对称中心面的位置度公差为链轮中心距的0.2%。

  - 性能要求

饲料含水率为65%～75%时（以全株玉米为例），青贮割捆一体机在正常作业条件下，其主要性能指标应符合表1的规定。

- 青贮割捆一体机的主要性能指标

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纯工作小时生产率/（捆/h） |  | 符合设计值 |
| 2 | 成捆率/% |  | ≥99 |
| 3 | 草捆密度/（kg/m³） |  | ≥700 |
| 4 | 收获损失率/% |  | ≤5 |
| 5 | 留茬高度/mm |  | ≤150 |
| 6 | 标准草长率/% |  | ≥90 |
| 7 | 割台 | 提升速度/（m/s） | ≥0.2 |
| 8 |  | 静沉降/mm | ≤15 |

  - 安全要求

    - 外露齿轮、链轮传动、万向节传动轴及其它具有危险的外露运动部件应有牢固、可靠的安全防护装置，安全防护装置应符合GB 10395.1的规定。危险点处应设置安全标志，其安全标志应符合GB 10396规定。人体上下肢触及危险区的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

    - 配套柴油机排放标准应符合GB 20891的规定。

    - 发动机排气管道应加隔热装置，且应装有火星熄灭装置，排气管出口处离地面高度不小于0.3m。

    - 青贮割捆一体机安装的照明、光信号和标志应符合GB/T 30464的规定。

    - 青贮割捆一体机应安装后视镜、前大灯、转向灯、倒车灯、警示灯、仪表灯、反光标志和倒车影像，且显示正常。

    - 驾驶室玻璃应采用钢化安全玻璃，各有关光、声指示、监控系统（如：转向、燃油表、水温表、电压表、机油压力表、电源开关指示、倒车声响设备等）应齐全，工作正常。

    - 驾驶室内非金属件应具有良好的耐高温性，内饰材料的阻燃特性应符合GB/T 20953的规定。

    - 噪音应符合GB 19997的规定。

    - 成形腔链条的润滑剂应采用食用油脂。

    - 液压系统应符合GB/T 3766规定的安全要求。

  - 主要零件

    - 青贮割捆一体机动力输入轴花键的制造标准应符合 GB/T 1592.1-2016的规定。

    - 所选用切碎动刀应符合JB/T 7144-2007中4.3.1的要求。

    - 所选用切碎定刀材料应采用GB/T699-2015中规定的65Mn制造或用能满足其性能的其他材料制造，淬火区硬度为48HRC～55HRC。

    - 缠草网单丝拉力强度不小于50N，网宽方向抗拉强度不小于2000N/m。

    - 青贮割捆一体机选用的橡胶履带应符合GB/T 20786的要求。

  - 主要部件

    - 整机

      - 所有装配的零、部件必须检验合格。外购件、外协件应具有产品检验合格证方可进行装配。装配件应连接牢固。

      - 整机各润滑点规定注入适量润滑油、脂。

      - 各紧固件须安装牢固，不得有漏装和错装现象。

      - 各部件调整机构应准确、可靠，各机构的调整范围应达到规定的极限值。

      - 各操作机构应灵活、轻便，回位机构应能自动复位，非自动回位的操作件应可靠的停在操纵位置，各机构行程应符合使用说明书的规定。各操纵装置的操纵力应符合GB/T 19407的规定。

      - 青贮割捆一体机的操作符号应设置在相应操作装置的附近，操作符号应符合GB/T 4269.1-2000与GB/T 4269.2-2000的规定。

      - 各传动部件应转动灵活，无卡阻现象。

    - 驾驶室

      - 驾驶室应保证良好的前视野，机器水平面与眼睛位置到切割器前端连线的夹角应不小于70°。

      - 驾驶室内部最小空间尺寸、座位尺寸应符合GB 10395.7的规定。

      - 驾驶员座椅上下、前后位置可调，以保证驾驶员方便、舒适。

      - 门窗应关闭严密，启闭轻便，门锁可靠。

      - 驾驶室前挡风玻璃应安装有效的刮水器，应设置遮阳装置。

      - 驾驶室传递振动限值符合GB/T 8421的规定。

      - 驾驶室的最低性能要求应符合GB/T 13877.2的规定。

    - 底盘

      - 发动机安装后启动应顺利平稳，在怠速和最高空转转速下，运转平稳，无异响，熄火彻底、可靠。

      - 底盘装配后两侧轮系安装后各轮对应的中心面应保证在同一个水平面内，支重轮轮距满足设计要求；橡胶履带应与轮系平稳接触。

      - 履带经张紧后左右两侧长度应相等，各轮（驱动轮、导向轮、支重轮和托带轮）应无阻碍的前后运动。

      - 转向操纵处于自由状态，机器以5km/h速度行驶50m的侧向偏移量不大于250mm。

    - 喂入切碎

      - 喂入辊组装后，应转动灵活，不应有卡滞现象。

      - 刀辊组装后（不装刀片），按照GB/T 9239.1-2006中规定的G16级进行动平衡试验。

      - 刀辊组装后（装刀片）按照GB/T 9239.1-2006中规定的G16级进行动平衡试验。

      - 刀辊装配后应转动灵活，不应有轴向窜动。

      - 动定刀装配后间隙为0.2mm～0.5mm。

      - 磨刀装置装配后磨石工作面与导向槽水平面应平行，锁紧销应牢固、可靠。

      - 切碎器盖板应封闭，盖板内侧距辊刀顶点回转圆距离不少于3mm。

      - 抛料转向装置操作应方便，转动应灵活、锁定可靠，抛送距离应可调整，抛料筒回转角度在0°～210°范围可调。

    - 布料装置

      - 布料装置各传动部件转动灵活，各拨料辊无卡滞现象。

      - 输送带与两侧护板间隙应控制在3mm-5mm范围，运行时不应卡滞。

    - 布网及切断机构

      - 布网应下网顺利，不应出现倒缠网。

      - 切断机构切网应彻底。

    - 成形腔

      - 装配后，旋转室应能灵活、可靠地开启和闭合。旋转室闭合后，固定侧板与可动侧板同侧内壁合缝处错位最大处应小于3mm。成形腔油缸工作时不应有颤动和爬行等现象。

      - 打捆链辊应运转灵活，工作平稳可靠，无卡滞现象或异常声响。

    - 液压系统

      - 液压系统工作应可靠，在额定压力下，不应有渗漏现象。

      - 液压系统管路应固定牢靠，管路表面不应有裂纹、损伤和压扁等缺陷。

      - 液压操纵系统的压力应符合技术文件的要求，系统应在1.5倍的使用压力下做耐压试验，保持压力2min，系统不应渗、漏油。

      - 液压系统清洁度应不大于500mg。

      - 液压系统工作温度不应超过60℃。

      - 其它要求应符合GB/T 3766的规定。

    - 电控系统

      - 电气系统

        - 青贮割捆一体机电气元件及线路布置应正确，各接头连接应可靠，在工作时不应松动、损坏，不应发生短路或断路。

        - 电气开关和按钮应操作方便，工作时应可靠，不应因振动而自行接通或关闭。

        - 蓄电池应能保持正常工作，电线应捆扎成束、布线应整齐并外表有绝缘套。

      - 控制系统

        - 青贮割捆一体机仪表、显示屏、信号反馈应清晰准确。

        - 电控系统各传感器应联接牢固并加以编号。

        - 控制开关应操作方便、开关自如。

  - 外观质量

    - 青贮割捆一体机的涂漆质量应符合JB/T 5673-2015中 TQ～1～B～P或 TQ～1～N～P的规定。外露表面不应有明显的碰伤、划痕。

    - 青贮割捆一体机漆膜应平整光滑、色泽均匀，无露底、气泡、流痕、花脸等。不涂漆零件的外露加工面应涂防锈油。

    - 钣金件不应有裂纹、折皱和凹瘪现象，整机表面应光滑平整，不应有碰伤、划伤痕迹及制造缺陷。

    - 覆盖件表面应平整、光滑、无裂纹、无云纹。

    - 覆盖件装配到位后，合缝应均匀一致，无明显错位现象。

  - 使用说明书的编制应符合GB/T 9480的规定。

- 试验方法

  - 一般要求

    - 试验样机和配套动力应按使用说明书的规定进行保养、磨合、调整、试运转，其技术状态应良好。试验时，在测定区内不应人为改变工况。

    - 试验用仪器、仪表和量检具经检定合格，并在有效检定周期内。

    - 试验测定区的作物应不倒伏，收获时含水率应在65%～75%（以全株玉米为例）之间。

    - 对比试验应在同等条件下进行。

  - 试验条件和准备

    - 试验地的选择

      - 试验地应符合试验样机的适用范围，其青饲料种植品种、地块大小、地形地貌、土壤结构等应具有代表性。

      - 试验场地应具有代表性（地势平坦、土质、土壤含水率符合机器设计要求），试验区长度应不小于90m，宽度应不小于机器宽的3倍。

      - 试验区应由准备区、测定区和停车区组成。测定区长度不小于50m，测定区和停车区长度各不小于20m，准备区、测定区和停车区均由标志示出。

      - 试验测定区的作物的株高、株距和含水率应满足自走式割捆一体机使用说明书的要求。

    - 试验地的调查与测定

      - 试验地概况

按GB/T 5262的规定测定试验区的坡度并观察和记录地形地貌等情况，并调查试验地作物（行距、株距、 茎叶自然高度、 茎杆直径、 作物含水率和产量）、地表条件（起伏状况、坡度、坡向、垄向、垄距和垄高）、土壤条件（土壤绝对含水率和土壤坚实 度）的调查。

      - 作物含水率

在试验区内用五点法确定取样点位，每点位取样质量不少于50 g，装入预先干燥好的样品盒内，立即称其质量，在105℃士2℃恒温下干燥至恒重，然后取出放入密封的干燥器中冷却到常温，立即称其质量。作物含水率按公式（1）计算：

(1)

式中：

Hj—— 茎秆(叶)含水率（%）；

mjq—— 茎秆(叶)干燥前质量，单位为克（g）；

mjh—— 茎秆(叶)干燥后质量，单位为克（g）。

      - 土壤绝对含水率和土壤坚实度

6.2.2.3.1 在试验区内，按0cm～5cm，5cm～10cm,10cm～15cm进行分层取样，每层取样不少于30g，装入铝盒内，立即称重，并在105℃恒温下烘干至恒重，土壤绝对含水率按公式（2）计算：

Ht=mtq−mthmth×100	(2)

式中：

Ht—— 土壤绝对含水率（%）；

mtq—— 土壤烘干前质量，单位为克（g）；

mth—— 土壤烘干后质量，单位为克（g）。

6.2.2.3.2 土壤坚实度：按0cm～5cm，5cm～10cm，10cm～15cm分层，用土壤坚实度仪测定。

    - 气象条件

      - 气温、空气相对湿度

测定时，应保证仪器与周围空气全面接触，避免阳光直射和其他因素的影响。

      - 风向、风速

测定时，将风速、风向仪置于离地面1.5m处进行测定。

      - 天气情况

用文字叙述天气情况，如晴、阴等。

  - 性能试验

    - 作业质量测定

      - 标准草长率

测试的始、中、末阶段，在抛料口处接样3次，混合后十字交叉法取样50g，标准草长率按式（3）计算：

Sc=GcGy×100	(3)

式中：

Sc—— 标准草长率（%）；

Gc—— 标准长度草的总质量，单位为克（g）；

Gy—— 取样质量，单位为克（g）。

- 标准长度草系指铡切后的草段长度在 (0.7～1.2)Lc范围内的草，其中Lc为农艺要求的草段长度。

      - 收获损失率

测定往返各1个行程，同一个行程测定时不得改变机组的工作状况。将测区内的所有未收获和遗落的物料收集并称重，按下式（4）计算收获损失率，求其平均值。

ss=msms+mk×100	(4)

式中：

ss—— 收获损失率，单位为百分率（%）；

ms—— 未收获和遗落的物料质量，单位为千克（kg）；

mk—— 草捆质量，单位为千克（kg）。

      - 草捆密度

随机抽取5个草捆，分别测量每个草捆的宽度、直径、质量，按式（5）计算：

ρ=4GkπD2Hk	(5)

式中：

—— 草捆密度，单位为千克每立方米（kg/m3）；

Hk——草捆宽度，单位为米（m）；

Dk——草捆直径，单位为米（m）；

Gk—— 草捆质量，单位为千克（kg）。

      - 成捆率

成捆数与总捆数之比成为成捆率。测定总捆数不应少于100捆（结合生产试验进行），按公式（6）计算：

β=IcIz×100	(6)

式中：

—— 成捆率（%）；

Is—— 总捆数，单位为捆；

Iz—— 成捆数，单位为捆。

      - 纯工作小时生产率

连续工作6h，记录累计成捆的数量及其中散草捆数，按式（7）计算：

(7)

式中：

—— 纯工作小时生产率，单位为捆每小时（捆/h）；

—— 纯工作时间内累计打捆数，单位为捆；

—— 纯工作时间内累计散捆数，单位为捆；

—— 纯工作时间，单位为小时（h）。

      - 割茬高度

试验样机的每个行程在测区长度方向上测定2点，测定每点1m×1m范围内秸秆留茬高度，测量割茬切口至地面（垄顶）高度，取其平均值。

    - 割台性能试验

      - 割台提升速度

将自走式割捆一体机置于坚实平坦的地面上，发动机油门加到最大位置，测量割台从最低位置升至最高位置时的距离和时间，共测量3次，计算割台提升速度，取平均值。

      - 割台静沉降

将割台升至最高位置，熄灭发动机，停留30min后测定割台的沉降量，测量时应分别测割台的左、中、右3点，取平均值。

  - 生产试验

青贮割捆一体机的生产试验，按GB/T 5667的规定执行。

- 检验规则

    - 青贮割捆一体机必须经制造厂质量检验部门检验合格，签发合格证后方可出厂。

    - 青贮割捆一体机总装后，应做空运转试验，先使机器低速运转10min，再使转速增加到规定转速运转30min，并检查下列各项：

- 机器启动正常，运转平稳，不应有异常声音；

- 各运动机构运转平稳，工作协调，动作准确，不应有卡滞现象和异常声响；

- 切碎器主轴轴承座的温升不应超过25℃，主减速箱的温升不应超过60℃；

- 各紧固件和联接件不应有松动现象；

- 操作液压系统使旋转室开闭20次，油路应无渗漏，油缸不应有颤动和爬行现象；

- 操作布网机构循环10次，动作应灵活、准确、可靠；

- 各开关通断灵敏，工作正常。

    - 出厂检验项目应符合表2规定。

    - 出厂的全部项目中，如有不合格，必须经修复合格后方可出厂。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- 新产品的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如材料、结构、工艺有较大变动，可能影响产品的性能；

- 正常生产时，每三年进行一次型式检验；

- 产品停产两年后再次生产时；

- 国家质量监督机构提出型式检验要求。

    - 抽样方法

      - 抽样按GB/T 2828.1规定的正常检验一次抽样方案，采用一般检查水平。订货方抽检产品质量时，可由供需双方协商确定。

      - 采用随机抽样方法，在工厂近6个月生产的合格产品中随机抽取2台，在工厂抽样时，整机库存量应不少于10台，在销售部门抽样可不受此限。

    - 检验项目分类

检验项目按其对产品质量的影响程度分为A类、B类和C类，检验项目分类见表2。

    - 判定规则

抽样检验的合格判定按表3的规定进行，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。采用逐项考核，按类别判定的原则，若各类不合格项目数小于或等于接收数Ac时，判定该产品合格，若不合格项目数大于或等于拒收数Re时，判定该产品不合格。

- 产品质量检验项目分类

| 分类 | 检 验 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 | 分类 | 检 验 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A类 | 成捆率 | - | √ | C类 | 5.1.1条 | - | √ |
|  | 草捆密度 | - | √ |  | 5.1.4条 | - | √ |
|  | 5.3条 | √ | √ |  | 5.1.5条 | - | √ |
| B类 | 纯工作小时生产率 | - | √ |  | 5.5.1.2条 | √ | √ |
|  | 收获损失率 | - | √ |  | 5.5.1.3条 | √ | √ |
|  | 留茬高度 | - | √ |  | 5.5.1.4条 | √ | √ |
|  | 标准草长率 | - | √ |  | 5.5.1.5条 | √ | √ |
|  | 割台提升速度 | - | √ |  | 5.5.1.6条 | - | √ |
|  | 割台静沉降 | - | √ |  | 5.5.1.7条 | - | √ |
|  | 5.1.2条 | - | √ |  | 5.5.2条 | - | √ |
|  | 5.1.3条 | √ | √ |  | 5.5.3条 | - | √ |
|  | 5.1.6条 | - | √ |  | 5.5.4.1条 | - | √ |
|  | 5.1.7条 | - | √ |  | 5.5.4.4条 | - | √ |
|  | 5.4条 | - | √ |  | 5.5.4.6条 | - | √ |
|  | 5.5.1.1条 | - | √ |  | 5.5.4.7条 | - | √ |
|  | 5.5.4.2条 | - | √ |  | 5.5.4.8条 | √ | √ |
|  | 5.5.4.3条 | - | √ |  | 5.5.5条 | - |  |
|  | 5.5.4.5条 | √ | √ |  | 5.5.6条 | - | √ |
|  | 5.5.7.1条 | - | √ |  | 5.5.7.2条 | √ | √ |
|  | 5.7条 | √ | √ |  | 5.5.8条 | - | √ |
|  | 7.1.1条 | √ | √ |  | 5.5.9条 | √ | √ |
|  | 7.1.2条 | √ | √ |  | 5.6条 | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 8.1.1条 | √ | √ |
|  |  |  |  |  | 8.2条 | √ | √ |

- 抽样判定

| 项目类别 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 3 | 19 | 24 |
| 检验水平 | I |  |  |
| 样本数 | 2 |  |  |
| 合格质量水平（AQL） | 6.5 | 40 | 65 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

    - 在产品的明显部位应固定有永久性的产品标牌，标牌尺寸和技术要求按GB/T 13306中的规定，并标有下列内容：

- 产品名称及型号；

- 配套动力；

- 外形尺寸；

- 整机重量；

- 生产率；

- 出厂编号、日期；

- 制造厂名称、地址；

- 产品执行标准编号。

    - 在自走式割捆一体机的主要零件和易损件上，应打印永久性厂标。

  - 包装

    - 青贮割捆一体机在整机发运时，可不加外包装。按部件发运时，应用木板箱包装，且包装坚固、可靠。随同机器供应的附件、备件、专用工具和赠送零部件应用木箱或包装袋包装好。

    - 包装箱上的发货标志包括下列内容：

- 制造厂名称；

- 产品型号、名称；

- 产品净重、毛重；

- 包装箱尺寸；

- 收货单位名称、地址。

    - 包装箱上应有运输与贮存作业指标标志，包括“小心轻放”、“不许倒置”和“防雨”等字样或图案，标志图案应符合GB/T 191的规定。

    - 出厂的青贮割捆一体机必须按出厂规定配齐备件、附件和随机工具。

    - 随同青贮割捆一体机出厂的技术文件应包括：

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 产品三包凭证；

- 装箱清单。

- 技术文件应有可靠的防雨、防潮措施。

  - 运输

    - 青贮割捆一体机装运应符合交通部门的有关规定，对于附件、备件、工具及运输中必须拆卸的零件、均应另行装箱，保证在正常运输条件下零部件不损坏。

    - 青贮割捆一体机不宜长途自行。

  - 贮存

    - 青贮割捆一体机在室内存放时应有良好的通风、防潮设施。

    - 贮存前应清除残留在机器上的牧草、秸秆、尘土等脏物，并且按照使用说明书的规定进行维修和保养。

    - 露天存放时，应有防雨设施。

    - 长期存放前，各润滑部分注油处,均应注入适量润滑油，以免长时间存放锈蚀影响转动功能。

_________________________________