团  体  标  准

ICS 65.060.99

B 91

备案号：

T/NJ XXXX-201X

百合熟料机

Machine to Boil Lily Bulb

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布                                    201X-XX-XX实施

中 国 农 业 机 械 学 会   发  布

目  次

前言	                                                                            II

1　范围	                                                                             1

2　规范性引用文件                                                                 	 1

3　术语和定义                                                                    	 1

3.1　百合熟料机	                                                                     1

3.2　煮熟度  	                                                                     1

3.3  有效煮料面积                                                                    1

4　型式与基本参数                                                                    1

4.1　型式	                                                                         2

4.2　基本参数	                                                                     2

4.3　型号	                                                                         2

5　技术要求	                                                                         2

5.1　安全要求	                                                                     2

5.2　一般要求	                                                                     2

5.3　装配质量	                                                                     3

5.4　外观质量	                                                                     3

5.5　整机性能	                                                                     3

5.6　可靠性  	                                                                     3

5.7　使用说明书	                                                                     3

6　试验方法	                                                                         3

6.1　试验准备	                                                                     3

6.2  试验条件	                                                                     4

6.3　性能试验	                                                                     4

6.4　可靠性试验	                                                                     5

7　检验规则                                                                          5

7.1　检验分类	                                                                     5

7.2　出厂检验	                                                                     5

7.3　型式检验	                                                                     5

7.4　判定规则	                                                                     6

8　标志、包装、运输和贮存	                                                         6

8.1　标志	                                                                         6

8.2　包装	                                                                         7

8.2　运输	                                                                         7

8.3　贮存	                                                                         7

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：安徽省农业机械研究所有限责任公司、霍山县叶王农机制造有限公司、安徽省农业机械试验鉴定站、安徽农业大学、安徽省农机监督检测站。

本标准主要起草人：秦军卫、杨保国、唐焕华、陈黎卿、肖美华、孙六莲、王贵明、叶繁、李琼。

本标准为首次发布。

百合熟料机

1、范围

本标准规定了百合熟料机的术语和定义、型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存要求。

本标准适用于百合熟料机。

2、规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 5210 色漆和清漆 拉开法附着力试验

GB 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 5667 农业机械生产试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB10395.1农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB 16798 食品机械安全卫生

GB/T 23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离

JB/T 8574 农机具产品  型号编制规则

3、术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

百合熟料机  Machine to Boil Lily Bulb

以清水为工作介质，通过高热水蒸汽加热清水并保持恒定水温，利用热水将百合瓣煮熟煮透，并通过链板的循环运动实现百合瓣的自动输送、出料。

3.2

煮熟度 Cooking Degree

在熟料机出料口处接取百合瓣经表面脱水、烘干后，剔除变黑或腐烂变质的百合瓣个数后，其合格百合瓣个数与接取总的百合瓣个数的比值，以百分数表示。

3.3

有效煮料面积  Effective Boiled Area

输送链板没入在水中部分的垂直投影面积。

4、型式与基本参数

4.1 型式

百合熟料机按加热形式分为柴（煤）加热、电加热和水蒸汽加热，特征代号分别为“C”、“D”和“Q”。

4.2 基本参数

百合熟料机基本参数为有效煮料面积（保留小数点后一位，直接舍去其它多余位数），单位为平方米（㎡）。

4.3型号

按照JB/T 8574的相关要求，制定型号标记。型号应由类别代号、特征代号、主参数、机械结构、改进代号组成。改进代号在原型号后应加注字母表示。改进时，应在字母后加注顺序号。型号标记如下：

6BH    S  － □  □  □

改进代号

机械结构：C为柴（煤）式，D为电式，Q为蒸汽式

主参数：有效煮料面积，单位为平方米（m2）

特征代号：“S”表示熟料

类别代号：百合加工机械

示例：有效煮料面积为3㎡，经过一次改进的蒸汽式百合熟料机型号为：6BHS-3QA

5、技术要求

5.1 安全要求

5.1.1 百合熟料机操作人员可能触及的外露旋转件、传动装置等危险运动件，应设置安全防护装置，安全防护装置应符合 GB 10395.1 的规定，安全防护装置和安全距离应符合GB/T 23821的规定。

5.1.2配套电器应具有可靠的接地装置，接地线为黄绿双色线，接地线端的接地电阻应不大于0.1Ω，其电气安全性能应符合GB5226.1的要求。

5.1.3 对操作人员有危险的部位，应有符合 GB 10396 规定的安全标牌，简要提示危险程度、危险产生的后果、避免危险的安全措施等内容。安全标志应在使用说明书中重现，且应清晰、易读。

5.1.4 熟料机的出料口处应有冷水喷淋系统，其降温措施能有效使出料口的百合降至人体安全温度；应有避免操作人员被热水烫伤的有效措施。

5.1.5与百合直接接触的零部件材料应符合GB 16798的规定。

5.2 一般要求

5.2.1 产品应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的图样及技术文件制造，有特殊要求时供需双方另行协商，并在产品图样中注明。

5.2.2所有的自制件必须检验合格，原材料、外购件、外协件等应附合格证，经检验合格后才能使用。

链板、轴承、煮料箱等零（部）件均须采用不锈钢材质。

5.2.3 蒸汽式百合熟料机配套低压蒸汽锅炉，锅炉出口压力应保持在3.5～5个标准大气压。锅炉运行必须由经培训合格，取得《特种设备作业人员证》的持证人员操作。

5.2.4焊缝应均匀、牢固，不得有虚焊、漏焊、烧伤、裂纹、夹渣、气孔、焊渣未除等缺陷。

5.2.5钣金件咬接处应光滑平整、均匀、牢固，不得有裂纹、变形和明显影响外观质量的锤痕等现象。

5.3 装配质量

5.3.1 熟料机构与输送机构连接应可靠。

5.3.2 装配后设备运转应平稳灵活,不得有卡滞和渗漏油现象。

5.4 外观质量

5.4.1  外观应整洁、不允许有磕碰伤、划痕和毛刺。

5.4.2  与百合接触不到的外露表面应有防锈措施，漆膜厚度应不少于35μm。

5.4.3  油漆表面应平整、均匀、光滑，不得有漏漆、起皱、流挂、剥落、锈蚀和锈痕。涂层附着力应不低于Ⅱ级。

5.5整机性能

5.5.1 以洗净的百合瓣为原料，其作业性能符合表1规定。

表1  百合熟料机主要性能

| 序号 | 项 目 | 单位 | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产率 | kg /h | 符合设计要求 |
| 2 | 煮熟度 | / | ≥95% |
| 3 | 水温均匀度 | ℃ | ≤3 |
| 4 | 出料口百合瓣温度 | ℃ | ≤30 |

5.5.2工作噪声应不大于85dB(A)。

5.5.3工作时轴承外壳温升不应大于25℃。

5.5.4 煮熟后的百合瓣应生熟一致、色泽均匀、自然白或乳黄色。

5.6 可靠性

5.6.1平均首次故障前工作时间应不少于120h。

5.6.2 可用度（使用有效度）不应小于93%。

5.7 使用说明书

使用说明书编制应符合GB/T 9480的规定。

6 试验方法

6.1 试验准备

6.1.1 样机试验前应按照产品使用说明书要求进行调整，煮料箱内水深不小于50cm，确认样机工作状态正常。当煮料箱内水温升至当地农艺要求的煮料水温后，方可进行试验。

6.1.2 试验仪器、设备应在规定的有效检定或校准周期内，并经检查校正。

6.1.3 外购外协件应检验合格后使用。

6.1.4 试验用原料为洗净的百合瓣，含杂率不大于2%。

6.1.5 涂漆质量检查

漆膜厚度应采用涂层测厚仪测定，在百合熟料机主要覆盖面任选3处检查漆膜附着力，涂层附着力试验应符合GB/T 5210的规定。

6.1.6 焊接质量检查

焊接质量应符合本标准5.2.4 的要求。

6.1.7 电气安全检查

电气安全检验应符合GB 5226.1的规定。

6.1.8 防护装置检查

目测

6.2 试验条件

6.2.1性能试验前，应先空运转30 min 。

6.2.2 在空载条件下，启动电机电源开关，百合熟料机应顺利起动，无卡碰现象和声响。轴承装置处应无渗漏油情况。

6.2.3 空运转试验结束后，进行负载性能试验。负载试验每台样机应进行3次。每次试验应测定工作时间、生产率等。第三次试验结束后应测量轴承温度。

6.3 性能试验

6.3.1生产率测定

负载试验中，在出料口接取不少于30min的百合瓣,沥干百合瓣表面水分后称重，生产率应进行3次负载试验，取平均值。生产率按公式（1）计算。

E=W×60T …………………………………………(1)

式中：

E——生产率，单位为千克每小时（kg/h）；

W——接取百合瓣质量，单位为千克（kg）；

T——接取百合瓣时间，单位为小时（min）。

6.3.2 煮熟度测定

试验中，每隔5min在出料口处接取百合瓣，每次不少于100片，共5次。百合瓣表面无明水后，通过烘干机烘干，数出变黑或腐烂变质的百合瓣个数。煮熟度按公式（2）计算。

Z=500-N500×100% …………………………………………(2)

式中：

Z——煮熟度，以百分数表示；

N——变黑或腐烂变质的百合瓣个数。

6.3.3 水温均匀度测定

当煮料箱内水温满足工作要求时，用测温仪同时在煮料箱的上、中、下三层，每层选点为四个角及中心点，共15个点。15个点中的最大温差值即为水温均匀度。

6.3.4 出料口百合瓣温度

试验中，在出料口接取百合瓣，用测温仪在盛放百合瓣的容器中心处直接测量。

6.3.5 工作噪声测定

在负载情况下，用声级计在距样机四周表面1m远，离地1.2 m高度，在每一边的中点处，测定并记录不少于4个点的噪声，取最大值。

6.3.6 轴承温升测定

用测温仪测量轴承外壳上的温度，试验前与试验结束时的测量温度之差，即为样机轴承温升。

6.3.7钣金件质量、装配质量、外观质量、百合瓣熟后色泽测定

采用目测法。

6.4 可靠性试验

6.4.1 可用度（使用有效度）

可用度考核1台样机。可用度单机考核累计工作时间不应少于120h，试验过程中除易损件外，不允许更换其他零件。故障统计与判定原则按照GB/T 5667 执行。可用度按式(3)计算：

% ………………………………………… …(3)

式中：

K — 可用度 ；

Tz — 生产考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；

Tg — 样机在生产考核期间每班次的故障时间，单位为小时（h）。

6.4.2 平均首次故障工作时间MTTFF

平均首次故障前工作时间考核2台样机。试验采用定时截尾试验方法，时间为120h，测定每台切茶机首次故障前工作时间，然后计算平均值。故障统计与判定原则按照GB/T 5667 执行。平均首次故障前工作时间按式(4)计算:

………………………………………… …(4)

式中：

MTTFF — 首次（轻度故障除外）故障前平均工作时间（点估计），单位为小时（h）；

ra — 被试样机中发生首次故障（轻度故障除外）的产品个数，单位为个；

Ti — 第i个样机发生首次故障时的累计工作时间，单位为小时（h）；

Tj— 可靠性试验结束时未发生首次故障的第j个样机的累计工作时间，单位为小时（h）。

7 检验规则

7.1 检验分类

分为出厂检验和型式检验两类。

7.2 出厂检验

7.2.1 出厂检验项目按本标准表2执行。

7.2.2 每批出厂产品必须进行检验，产品合格后，方可出厂。

7.3 型式检验

7.3.1 检验项目应按本标准第5章的规定执行。有下列情况之一的应进行型式检验：

a)新产品投产；

b)产品投产后，当材料、工艺有较大改动，可能影响产品性能；

c)产品停产1年以上，恢复生产；

d)连续生产3年；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

f)国家有关质量管理部门提出检验要求。

7.3.2 抽样应采取随机抽样，抽样数不少于2台。

7.4 判定规则

7.4.1 检验项目凡不符合本标准技术要求的应为不合格，按对产品质量影响程度应分为A类、B类和C类不合格，检验项目判定应符合表2规定。

表2  检验项目分类

| 项目分类 | 序号 | 检验项目 | 本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 5.1 | √ | √ |
|  | 2 | 工作噪声 | 5.5.2 | √ | － |
|  | 3 | 煮熟度 | 表1 | √ | － |
| B | 1 | 生产率 | 表1 | √ | － |
|  | 2 | 百合瓣熟后色泽 | 5.5.4 | √ | － |
|  | 3 | 平均首次故障前工作时间 | 5.6.1 | √ | － |
|  | 4 | 使用有效度 | 5.6.2 | √ | － |
|  | 5 | 水温均匀度 | 表1 | √ | － |
|  | 6 | 出料口百合瓣温度 | 表1 | √ | － |
| C | 1 | 焊接质量 | 5.2.4 | √ | √ |
|  | 2 | 漆膜厚度 | 5.4.2 | √ | √ |
|  | 3 | 涂层附着力 | 5.4.3 | √ | √ |
|  | 4 | 装配质量 | 5.3 | √ | √ |
|  | 5 | 轴承温升 | 5.5.3 | √ | － |
|  | 6 | 标志 | 8.1 | √ | √ |

7.4.2 采用随机抽样方法，抽样基数在制造企业1年内现场安装的成套设备中随机抽取。

7.4.3 检验结果判定应符合表3规定。表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，不合格项次数应按计点法计算。样本中项目不合格数不大于接收数Ac时，应判该产品为合格，否则应判该产品为不合格。

表3 检验结果判定表

| 类别 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目数 |  | 3 | 6 | 6 |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 25 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 1 2 |

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

8.1.1 产品明显位置应固定标牌，标牌内容应符合GB/T 13306的规定。

8.1.2 外包装储运图示标志应符合GB/T 191的规定。

8.2 包装

产品包装应符合按GB/T 24854的规定。

8.3 运输

8.3.1 裸装产品在运输途中应遮盖。

8.3.2运输过程中吊卸、装载应保护外包装的图示标志。

8.4 贮存

8.4.1 产品室内存放时，应通风良好，并应注意防潮。

8.4.2 产品露天存放时，应防潮、防雨、防晒、防风。