ICS 65.060.50

B91

备案号：

JB/T ×××××—201×

青饲料收获机能效评价规范

Energy efficiency evaluation specification for Forage harvesters

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

JB

中华人民共和国机械行业标准

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本标准主要起草单位：

本标准起草人：

本标准为首次制定。

青饲料收获机能效评价规范

1  范围

本标准规定青饲料收获机的术语和定义、能效等级、测试条件和试验方法。

本标准适用于功率≥10kW的柴油发动机机、青饲料设计切段长度≥3mm、以青饲料玉米为主要作业对象的青饲料收获机。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 10394.1 饲料收获机 第一部分：术语

GB/T 10394.3 饲料收获机第3部分：试验方法

GB/T 10394.4  饲料收获机第4部分：安全和作业性能

3 术语和定义

GB/T10394.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.2

规定点 specified point

由规定的作业效率和规定的青饲料切段长度确定的点。

3.2

作业量  workload

青饲料收获机输出的，可收集的青饲料质量。

3.3

能效 Energy-efficiency

青饲料收获机在规定点作业时的燃油消耗率。

3.4

青饲料收获机能效限定值 limit values of energy efficiency for Forage harvesters

青饲料收获机在规定点作业条件下，允许的最低燃油消耗效率。

4 能效等级

青饲料收获机能效等级分为 3级，其中I级最高。

表 1 青饲料收获机能效等级

| 能效等级 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃油消耗效率（kg/t） | ≤1.10k | ≤1.35k | ≤1.65k |

K为修正系数， 并按公式（1）计算，计算结果按四舍五入保留3位小数：

k=1−3P×103L    …………………………………………(1)

式中：

P—发动机功率(kW)；

L—青饲料切段几何平均长度(mm)。

5 测试条件

5.1 气象环境条件

测量应在气温为5 ℃～35 ℃、大气压95 kPa～105 kPa、相对湿度30 %～75 %、距地面1.2 m高处的风速不大于3 m/s的无雨、无雾、作物表面无明水条件下进行。

5.2 试验地条件

青饲料玉米田的测定区长度应不小于100 m，宽度应不小于工作幅宽8倍。试验用田7.5 cm深处土壤坚实度应不低于不低于500 kPa；15cm～20 cm处土壤坚实度应不低于7.5cm处坚实度。应无田埂、无大于10 cm的土块或石块，田地纵向坡度和横向坡度应不大于0.3 %。

5.3 作物条件

5.3.1  试验用作物距离地表20cm以上应无杂草，作物无倒伏、疏密程度及长势均匀。

5.3.2  试验用作物含水率≥65％。

5.3.3  可收集的按78%含水率按折算的青饲料质量≥5.5kg/m2。

5.3.4  试验作物相对含水率调查：在最接近测定区的前后左右中部4点，分别在作物可收获的全植株的根部、中间和末梢处取样，按照GB/T5262规定进行相对含水率测定，取算术平均值为相对含水率Hs。

5.3.5  试验作物1m2的可收获的作物质量调查：在上述4点分别各取1m2（平均行距测定行长）的可收获的作物全植株，测定其质量，取算术平均值为1m2可收集青饲料质量wm；并按公式（2）折算为含水率78%的1m2的可收获的作物质量w78（kg）：

W78=Wm(1−Hs)1−0.78……………………………………………(2)

式中：

W78——折算为含水率78%的1m2的可收获的作物质量，单位为千克（kg）；

Wm—— 1m2可收集青饲料质量，单位为千克（kg）；

Hs——试验作物相对含水率 （%）。

5.4  样机状态

5.4.1  试验样机应符合GB/T10394.4的要求，并与随机技术文件相符，保持技术状态正常。

5.4.2  试验样机用发动机排放应符合相关标准的要求。

- 5.4.2  试验重复测量应使用同一批次的燃油。

- 5.4.3  试验时的轮胎气压应符合随机技术文件的规定或轮胎上标注的气压，最大误差不超过±10kPa。

- 5.4.4  试验样机发动机应处于正常工作状态，转速应在额定转速±5%范围内。

- 5.4.5  试验前，试验样机所有功能部件，可以按照出厂技术条件和产品使用说明书的规定要求进行调整。试验过程中应不再调整。

- 5.4.6  试验样机试验时平均留茬高度应设置为小于等于150 mm。

- 试验方法

  - 试验条件测定方法

试验条件的测定方法按GB/T 5262规定进行。

6.2  规定点能效测定方法

6.2.1 规定点按一下要求进行：

——样机明示的额度作业效率为E时，取作业效率点在为0.9E1.1E范围内，对应样机明示的青料切段长度调整点；

——样机明示的作业效率为大于或等于E（≥E）时，取作业效率点在为1.0E1.2E范围内，青饲料切段长度调至样机可调的最小切段长度点；

—— 样机明示的作业效率为范围界限（EminEmax）时，取作业效率点在为0.8 Emax 1.0 Emax范围内，青饲料切段长度调至样机可调的最大切段长度点；

—— 样机明示的作业效率为最大作业效率为Emax时，取作业效率点在为0.8 Emax 1.0 Emax范围内，青饲料切段长度调至样机可调的最大切段长度点。

6.2.2  每测定行程作业效率和切段长度均应符合6.2.1的规定。

6.3 试验要求

- 6.3.1  测定前，可对测试区周围应进行适当整理，样机可进行试收获作业，以确定适合规定点的作业幅宽和作业速度。

6.3.2  田间测定区长度50m。测定区前应有20m的稳定区，测定区后应有不少于15m的停车区。

6.3.3  田间测定时，样机在稳定区和测定区内不得改变工况。

6.3.4  测定样机通过测定区时间t。

6.3.5  测定样机通过测定区间燃油消耗量q。

6.3.6  收集测定区内样机输出的所有可收集的青饲料质量，并式按2)折算成W78i。

6.3.7  按照GB/T 10394.3的规定，测定青饲料切段几何平均长度L。

6.4  测量方法

6.4.1 行程作业效率Ei按公式（3）计算:

Ei=W78i3.6ti   …………………………………………(3)

式中：

W78i——按公式（2）折算后的，测定区内样机输出的所有可收集的青饲料的质量，单位为千克（kg）；

ti—— 测定样机通过测定区时间，单位为秒（s）；

I ——  测定行程次序，i=1,2,3,4

6.4.2  行程规定点燃油消耗效率Qi按公式（4）计算：

Qi=qiW78i  ……………………………………………………(4)

式中：

Qi —— 规定点燃油消耗率，单位为千克每吨 (kg/T)；

qi —— 样机通过测定区间燃油消耗量（kg），单位为千克（kg）；

W78i——按2)折算后的，测定区内样机输出的所有可收集的青饲料的质量，单位为千克（kg）。

6.4.3  如果Q1与Q2之差比Q1与Q2之和，其值在-2.5%2.5%范围内，即(Q1-Q2)/(Q1+Q2)≤2.5%，规定点燃油消耗效率的计算按公式（5）计算，否则按公式（6）计算：

Q=Q1+Q22……………………………………………………(5)

Q=Q1+Q2+Q3+Q44……………………………………………………(6)

6.4.4 测定行程次数（2次或4次）由6.4.3确定。