ICS65.060.30

B91

备案号：

中华人民共和国机械行业标准

JB/T ××××—201×

水稻插秧机 能效评价规范

Rice transplanter-Energy efficiency evaluation norms

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

| 中华人民共和国工业和信息化部 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院等。

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

水稻插秧机 能效评价规范

  - 范围

本标准规定了乘坐式水稻插秧机能效评价等级、试验方法、能效等级评价方法和标注。

本标准适用于规格化带土秧苗的乘坐式水稻插秧机的能效评价（简称插秧机）。

  - 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262  农业机械试验条件测定方法的一般规定

GB/T 5667  农业机械 生产试验方法

GB/T 20864 水稻插秧机  技术条件

JB/T 13855 水稻插秧同步侧深施肥机

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 乘坐式水稻插秧机   riding rice transplanter

- 由动力机驱动，操作者可乘坐进行水稻插秧作业的机具。

- 带土秧苗  soil-bearing rice seedling

根部带土的块状水稻秧苗。

作业燃油消耗  fuel consumption

插秧机作业时单位面积的燃油消耗量。

3.5

作业燃油消耗量Steady speed Fuel consumption

插秧机按规定的速度进行作业时，完成规定的作业量所消耗的燃油质量。

3.6

测试区 Test area

用于插秧机作业时油耗测量的区域。

3.7

测量区段 Test section

测试区内用于测量插秧机主要燃油消耗量的一段区域或若干段区域。

3.8

能效等级 Energy efficiency Index

能效等级是表示水稻插秧机产品能效高低差别的一种分级方法，单位为hm2/( kg.h)。

4 能效等级指标

- 4.1 乘坐式（高速）插秧机考核能效等级。

4.2  插秧相对均匀度、插秧深度合格率、伤秧率、漏插率、飘秧率和翻倒率性能指标在符合GB/T 20864、插秧同步侧深施肥作业性能指标符合JB/T 13855的规定下，能效等级指标应符合表1的规定。

表1  能效等级指标

| 序号 | 机型 | 燃油种类 | 能耗指标（kg/hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 1 | 乘坐式（高速） | 汽油 | ≤6.9 | ≤8.0 | ≤8.9 |
|  |  | 柴油 | ≤6.4 | ≤6.7 | ≤8.0 |
| 2 | 普通乘坐式（独轮式） | 汽油 | ≤3.8 | ≤4.2 | ≤5.0 |
|  |  | 柴油 | ≤3.5 | ≤3.9 | ≤4.5 |
| 3 | 生产率/hm2/ h |  | ≥设计值95% | ≥设计值90% | ≥设计值80% |

5  试验方法

5.1 试验条件

5.1.1  试验样机

试验用样机技术状态应良好，并按使用说明书的规定进行调整和保养。

5.1.2  试验场地

试验地应选择在泥碎田平、打浆后沉淀良好，水面深度1cm～3cm，当地有代表性的田块， 试验地的纵、 横向坡度不大于0.5º，试验测区田块长度不小于 40m，宽度不小于20m，泥脚深度应符合样机的适应范围。

5.1.3  试验秧苗

试验用秧苗密度应均匀一致 ，苗高 、叶龄应符合样机的适应范围。

5.1.4  试验用仪器、量具

检验用主要仪器设备应经过检定或校准合格，且在有效期内。检验用主要仪器设备的测量范围和准确度要求应不低于表2的规定。

- 表2主要仪器设备测量范围和准确度要求

| 序号 | 测量参数名称 | 测量范围 | 精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 34 dB(A)～130 dB(A) | 0.5 dB(A) |
| 2 | 质量 | 0 g～200 g | 0.1 g |
|  |  | 0kg ～5000 kg | 1.0kg |
| 3 | 时间 | 0 h～24 h | 0.5 s/d |
| 4 | 长度 | 0 m～5 m | 1 mm |
|  |  | 5 m～50 m | 1 cm |
| 5 | 涂层厚度 | 0μm～1000 μm | 1 μm |
| 6 | 环境温湿度 | 0～100%RH；-20 ℃～60 ℃ | 0.1%RH； 0.1 ℃ |

- 5.2.1投入试验的样机应不少于2台。样机除按使用说明书的规定进行保养调整外，不允许其它修理或调整。

- 5.2.2 试验应配备专职测试人员，并按样机使用说明书的规定配备操作人员。

- 5.2.3插秧机能效试验每台作业量应不少于4hm2。

5.2.4 能效试验测试前应将样机调整水平并将燃油箱注满油。

- 5.3 测量方法

- 5.3.1试验地的环境温度、风速、床土绝对含水率、泥脚深度、水层深度、作物品种等测定方法按GB/T 5262的规定。

- 5.3.2测量燃油消耗时插秧机应以正常速度作业，并记录作业量、作业时间和燃油消耗量（参见附录A）。燃油称重精确到克（g），时间精确到“分钟”。

5.3.3 每次作业后称量燃油箱消耗的燃油量，同时测量已作业的稻田面积。

- 5.3.4 插秧机能耗按公式（1）计算，作业效率按公式（2）计算。

Gn=GrxQcb  ………………………………（1）

式中:

Gn—单位面积作业燃油消耗量，单位为千克每公顷  （kg/hm2）；

GrX — 测量各区段燃油消耗期间的燃油消耗量, 单位为千克（kg）；

Qcb — 测定燃油消耗期间的各区段作业量, 单位为公顷 （hm2）。

………………………………（2）

式中:

Gx—燃油消耗时的作业效率，单位为每小时公顷 （hm2/h）；

t — 测量各区段燃油消耗期间的时间, 单位小时（h）.

6 能效检验规则

6.1 检验项目

检验项目如下：

——插秧性能指标，按GB/T 20864的规定逐项判定；

——插秧侧深施肥性能指标，按JB/T 13855的规定逐项判定；

——单位面积耗油量，单位为千克每公顷（kg/ hm2）；

——单位时间纯作业量，单位为每小时公顷（hm2/h）。

7 能效评价方法

7.1 能效等级评为1级、2级和3级，其中1级和2级为节能产品，1级能效最高（能效比最大），3级能效最低（能效比最小）。

7.2 能效指标低于三级的产品为不合格品。

7.3 按表1规定的指标评定能效等级，以实测的3项能效比中所对应的最低能效等级确定为插秧机的能效等级。

8 能效等级标注

制造厂应在产品铭牌和使用说明书上注明该产品的能效等级。

附录Ａ

（资料性附录）

插秧机作业能效测量记录表

测量地点：                  测量日期：                      气    温：           ℃

机器类型：                  机器编号：                      机器型号：

整机质量：                  作业档数：                      插秧行数：

发动机标定功率：       kW  发动机标定转速：      r/min      燃油标号：

秧苗品种：                  田块条件：                      横向坡度：

测区长度：                  测区宽度：                      机    手：

| 序号 | 开机时间 | 停机时间 | 作业时间（min） | 作业面积（hm2） | 故障情况 | 燃油消耗量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |
| 注：作业时间仅记录纯生产作业时间，轻微故障不计。故障分类按GB/T 5667的规定。 |  |  |  |  |  |  |