ICS

团体标准

T/NJ xxxx—201x

基于北斗系统的农机精准作业远程监测系统技术要求

Technical requirements for remote monitoring system of agricultural machinery precision operation based on BeiDou navigation satellite system

（征求意见稿）

201x-xx-xx发布

201x-xx-xx X实施

发 布

中国农业机械学会

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院等

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

基于北斗系统的农机精准作业远程监测系统技术要求

# 1  范围

本标准规定了基于北斗系统的农机精准作业远程监测系统的术语和定义、功能要求、性能要求、数据接口、检测方法和检验规则等内容。

本标准适用于基于北斗系统的农机精准作业远程监测系统，包括基于北斗系统的农机精准作业远程监测终端和远程监测系统平台，农机作业范围包括深松作业、玉米/小麦机收作业、马铃薯播种作业、马铃薯收获作业、免耕播种作业等。

# 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5262-2008 农业机械试验条件 测定方法的一般规定

NY/T 2845-2015 深松机 作业质量

NY/T 1418-2007 深松机质量评价技术规范

JT/T 794-2011 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求

JT/T 796-2011 道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求

JT/T 808-2011 道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式

JT/T 809-2011 道路运输车辆卫星定位系统平台数据交换

GB/T 19056-2012 汽车行驶记录仪标准

GB/T 4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

QC/T 413  汽车电气设备基本技术条件

YD/T 1050 800MHz CDMA数字蜂窝移动通信网设备总测试规范:移动台部分

YD/T 1214 900/1800 MHz TDMA数字蜂窝移动通信网通用分组无线业务(GPRS)设备技术要求:移动台

YD/T 1367 2GHz TD-SCDMA 数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求

YD/T 1547 2GHz WCDMA 数字蜂窝移动通信网终端设备技术要求(第三阶段)

YD/T 1558 2GHz CDMA2D0数字蜂窝移动通信网设备技术要求:移动台

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1 故障 fault

产品丧失规定的功能。

## 3.2 作业幅宽 operation width

作业机具最外侧作业部件间距宽度与行距之和。

## 3.3 作业里程 operation distance

作业机组在工作状态下行驶的里程。

## 3.4 作业深度 operation depth

作业时入土部件最深点距该点作业前地表面的垂直距离。

## 3.5 作业地块面积 operation field area

作业机组在工作状态下，行驶轨迹覆盖空间区域的面积。

## 3.6 重耕面积 overlapping area

作业机组作业过程中重叠作业区域的面积。

## 3.7 在线车辆 online tractors

当前连接到基于北斗系统的农机精准作业远程监测系统平台，且正常定位的车辆。

## 3.8 作业质量日报单 daily report for operation quality of subsoiling

作业机组一天作业情况的表单，包含作业机组信息、以及详细的作业信息等。

## 3.9 缩略语

BDS 中国北斗卫星导航系统（BeiDou Navigation Satellite System）

APP 应用程序（APPlication）

IP 设备外壳防护等级（Ingress Protection）

GSV 可见的GNSS卫星信息（Gnss Satellites in View ）

GNSS 全球导航卫星系统（Global Navigation Satellite System）

# 4  基于北斗系统的农机精准作业远程监测系统架构

基于北斗系统的农机精准作业远程监测终端（以下简称终端）由基于北斗系统的农机精准作业远程监测终端、基于北斗系统的农机精准作业远程监测系统平台（以下简称平台）、计算机通信网络等组成。各系统部分之间通过网络的互联互通,实现农机作业管理和数据交换共享。

## 4.1 基于北斗系统的农机精准作业远程监测终端

基于北斗系统的农机精准作业远程监测终端是安装在作业机具上，具有卫星定位、无线通信、作业深度监测、机具识别、图像采集、显示报警等功能的装置。

## 4.2 基于北斗系统的农机精准作业远程监测系统平台

基于北斗系统的农机精准作业远程监测系统平台，通过接收终端上传的详细作业信息、存储和管理农机作业数据、精准计量农机作业作业面积、对农机作业进行质量分析、统计汇总数据、支持对重耕、遗漏和跨区域作业检测与分析、提供数据导出和报表打印等功能。

# 5  基于北斗系统的农机精准作业远程监测终端要求

## 5.1 一般要求

### 5.1.1 组成

终端应包括微控制器、卫星定位模块、无线通信传输模块、数据存储模块、电源处理模块、显示报警装置、机具识别装置、作业深度监测装置、图像采集装置、卫星定位天线、无线通信天线等，可包括操作键、读卡器、信息发布等设备，以及视频、音频、农机驾驶员信息采集设备等。

### 5.1.2 外观

终端的外观应无锈蚀、锈斑、裂纹、褪色、污迹、变形、镀涂层脱落，亦无明显划痕、毛刺；塑料件应无起泡、开裂、变形；灌注物应无溢出等现象；结构件与控制组件应完整，无机械损伤。

### 5.1.3 铭牌

终端应有清晰耐久的铭牌标志。铭牌应安装在主机外表面的醒目位置，铭牌尺寸应与主机结构尺寸相适宜,铭牌应包括下列内容：

铭牌应包括以下内容：

——终端名称、型号及规格；

——终端制造厂名及商标；

——终端出厂年月及编号。

### 5.1.4 文字、图形、标志

终端应有使用说明。面板的按键、接口等部位应有文字、图形等标志，并满足以下要求：

——耐久、醒目；

——使用说明、铭牌和标志中的文字应使用中文，根据需要也可以同时使用其他文字，但应保证中文在其他文字的上面(或左面)。

### 5.1.5 包装要求

#### 5.1.5.1 标签

产品的外包装应体现如下内容：

——产品中文名称、规格型号、种类、标称电源电压、结构尺寸；

——制造商名称、详细地址、邮编、电话、产品商标、制造日期、制造地。

#### 5.1.5.2 产品合格证

每台出厂的终端必须有产品检验合格证，检验合格证应有如下内容：

——产品名称、型号、种类；

——制造商名称；

——出厂检验结论、检验日期；

——检验员标识。

#### 5.1.5.3 包装箱

产品的包装箱应满足以下要求：

——包装箱应符合防潮、防尘、防震、运输的要求。

——单个包装箱内应有使用说明书、保修卡、产品合格证或检验标志及附件清单。

### 5.1.6 材质

应符合无毒害、无放射性的要求，金属部件满足72h中性盐雾侵蚀，无红锈。

## 5.2 功能要求

### 5.2.1 自检

终端具备自检功能，通过指示灯和显示屏幕明确表示终端当前状态，其中包括卫星定位、通信模块、SD卡工作状态等。若出现故障，则通过信号灯、显示装置与语音提示方式报告显示故障类型信息。

### 5.2.2 定位

#### 5.2.2.1 定位功能

终端的定位功能应包括以下内容：

——终端应能支持BDS，且兼容GLONASS、GSNS和GPS，能够提供实时的时间、经度、纬度、速度、高程和航向等定位状态信息，差分定位功能为可选；

——终端能在通信中断时(盲区)以先进先出的方式存储不少于7000条定位信息，在恢复通信后将储存的定位信息补报上传，可根据需要采用压缩方式上传。

#### 5.2.2.2 定位性能

终端的定位性能应满足以下条件：

——定时报送：在行驶状态下，最小报送时间间隔不大于5s，最大报送时间间隔不小于60s；

——定时定距报送：在行驶状态下，终端可按监控中心设置的时间、距离间隔上报定位数据；

——定时定位：从终端收到监控中心下发的实时定位请求到终端应答，时间不大于10s;

——记录时间精度要求在24h累计时间允许误差在±5s以内。

### 5.2.3 通信

#### 5.2.3.1 通信方式

支持基于通用GSM、CDMA、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000、TD-LTE、FDD-LTE或其他无线通信网络传输机制下的通信模式之一。

#### 5.2.3.2 通信要求

终端的通信要求应包括以下内容：

终端应支持两个或更多远程连接，即主监控中心和备份监控中心的链接，能在与主监控中心通信中断时自动切换至备份监控中心；

如果终端无法注册到所在地的无线网络时，应将数据以先进先出方式存储，在恢复通信后将存储的作业信息继续上传；

终端数据与平台可实现物理连接，10秒内连上服务器，支持支持长连接，连续一周工作不断线终端支持断网重连功能，在节点服务器断掉的情况下，设备能主动重连主服务器，并重新获取节点服务器IP地址，连接到其他的节点服务器；能够主动重连，并且重连时间在5分钟内。

终端支持断网续传功能，在GPRS信号不好的地方无法收到服务器应答时，对工况数据进行缓存，等重新连上服务器以后，将工况数据按照时间顺序补传；能够实现缓存，并且缓存时间能够达到24小时。

#### 5.2.3.1 通信协议

深松数据包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、耕深值（4位）、坡度值（4位）、数据采集时间（12位）、校验码（2位）。

玉米/小麦籽粒机收数据包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、作业状态（2位）、实时产量（4位）、数据采集时间（12位）、校验码（2位）。

马铃薯播种数据包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、播种状态（2位）、播种量（4位）、数据采集时间（12位）、校验码（2位）。

马铃薯收获数据包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、作业状态（2位）、数据采集时间（12位）、校验码（2位）。

玉米免耕播种数据包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、播种状态（2位）、播种量（4位）、秸秆覆盖率（4位）、根茬高度（4位）、数据采集时间（12位）、校验码（2位）。

图像数据包含字段：设备标识码（11位）、纬度（11位）、经度（12位）、成功校验码（2位）、车速（4位）、数据采集时间（12位）、图像数据包（标识符4位）、校验码（2位）。

终端与平台通信协议的具体要求见表1。

表1  终端与平台通信协议要求

|  | 协议分项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 终端与平台通信协议 | 服务器应答协议 | 终端连接服务器，2秒内能正确接收到服务器应答指令 |
|  | 控制摄像头采集指令协议 | 终端连接服务器，能正确接收并解析服务器发送的控制摄像头采集指令，并做出及时响应，能够控制摄像头采集图像，最高图像采集频率达到0.05Hz |
|  | 作业质量数据协议 | 能按照协议要求正确发送作业质量数据，数据格式满足要求，传输误码率低于1%。 |
|  | 图像数据协议 | 能按照协议要求正确发送图像数据，传输误码率低于2%。 |
|  | 获取目标服务器IP协议测试(上发) | 1分钟内正确发送获取目标服务器IP协议 |
|  | 获取目标服务器IP协议测试(下发) | 能正确接收到服务器下发的IP地址，3秒钟内实现设备正确配置。 |

### 5.2.4 机具识别

终端应能在更换作业机具时，支持与不同机具识别装置连接，自动获取作业机具类型、作业幅宽等信息。

### 5.2.5 作业深度测量

终端能实时监测农机作业深度，如深松作业。

### 5.2.6 图像信息采集

终端应具有图像信息采集功能，图像信息采集应满足以下技术要求:

——至少支持一路摄像头；

——摄像头应支持夜视功能；

——可设置多种成像分辨率，至少支持320x240（QVGA）；

——可支持对图像数据标记，该类图像不允许被覆盖。

### 5.2.7 显示

终端支持通过显示装置，实时的显示作业信息；终端应具有人机交互功能，通过显示装置，可结合信号指示灯、蜂鸣器和语音提示功能等设备向驾驶员提供信息。

### 5.2.8 报警

终端应具备报警功能，在终端出现故障时，应以声、光、文字等方式向农机驾驶员提示。

### 5.2.9 数据存储

终端应支持将定位信息、作业深度、作业状态等监测信息保存至数据存储模块中，存储模块应具有至少一个轮作周期作业数据的存储容量。

### 5.2.10 终端管理

终端应支持固件升级。

## 5.3 性能要求

### 5.3.1 作业深度性能指标

田间作业环境下，作业深度测量绝对误差应不超过1cm；

作业深度数据采样时间间隔不大于2秒，或采样距离间隔不超过5m。

### 5.3.2 定位性能指标

定位性能应满足以下技术要求：

——定位数据采样间隔不大于2秒；

——卫星接收通道：不小于12个；

——接收灵敏度：优于-130dBm；

——测速精度：小于等于0.2m/s；

——数据输出更新频率：不低于1Hz。

### 5.3.3 无线通信模块

#### 5.3.3.1 误码率

通信模块的误码率或误块率等无线信道质量参数应符合YD/T 1214、YD/T 1050、YD/T 1558及其他相关标准的要求。

#### 5.3.3.2 最大发射功率

通信模块的最大发射功率应符合YD/T 1214、YD/T 1050、YD/T 1558及其他相关标准的要求。

### 5.3.4 电气性能

#### 5.3.4.1 电源电压适应性

在按表2给出的电源电压波动范围进行电压适应性试验时，试验后终端各项功能均应正常。

表2 电气性能试验参数 单位：伏特

| 标称电源电压 | 电源电压波动范围 | 极性反接试验电压 | 过电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 9-16 | 14±0.1 | 24 |
| 24 | 18-32 | 28±0.2 | 36 |

#### 5.3.4.2耐电源极性反接性能

在表1规定的标称电源电压极性反接试验下，终端应能承受1min的极性反接试验，除熔断器外（允许更换烧坏的熔断器）不应有其他电气故障。试验后终端各项功能均应正常。

#### 5.3.4.3耐电源过电压性能

在表1规定的过电压下，应能承受1min的电源过电压试验。试验后终端各项功能均应正常。

#### 5.3.4.4连接线

连接线性能应符合QC/T 414的相关要求。终端的连接线要整齐布置，并用线夹、电缆套、电缆圈等固定，线束内的导线要有序编扎。导线颜色应符合GB/T 19056的要求。电源导线上应串联熔断器，熔断器性能应符合QC/T 420的相关要求。

#### 5.3.4.5接插器

接插器性能应符合QC/T 417.1的相关要求。连接器插头两端的线色应一致。两个以上非通用接口应有明显标识，同时插头不能互换。

### 5.3.5环境适应性

#### 5.3.5.1气候环境适应性

终端的存储温度至少为-40℃～85℃，工作温度至少为-10℃～65℃，相对湿度为10%RH～90%RH(无凝露)。

终端在承受各项气候环境试验后，应无任何电气故障，机壳、插接器等不应有严重变形，各项功能应保持正常。终端机械环境试验条件见表3。

表3  气候环境试验项目表

| 项目 | 试验参数 | 试验条件 | 工作状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温工作试验 | 温度 | 65℃ | 试验中标称电压通电，试验后检查功能。 |
|  | 持续时间 | 8h |  |
| 高温放置 试验 | 温度 | 85℃ | 试验中不通电，试验后检查功能。 |
|  | 持续时间 | 8h |  |
| 低温工作试验 | 温度 | -10℃ | 试验中标称电压通电，试验后检查功能。 |
|  | 持续时间 | 8h |  |
| 低温放置 试验 | 温度 | -40℃ | 试验中不通电，试验后检查功能。 |
|  | 持续时间 | 8h |  |
| 恒定湿热 试验 | 温度 | 40℃±2℃ | 12h不通电，12h接通标称电压通电工作。 |
|  | 持续时间 | 24h |  |
|  | 相对湿度 | 90% |  |

#### 5.3.5.2机械环境适应性

终端在承受符合表4的振动、冲击等机械环境试验后，应无永久性结构变形，无零部件损坏，无电气故障，无紧固部件松脱现象，无插头、通信接口等接插件脱落或接触不良现象，其各项功能应保持正常，无试验前存储的信息丢失现象。终端机械环境试验条件见表4。

表4  机械环境试验项目表

| 试验名称 | 试验参数 |  | 工作状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 振动试验 | 扫频范围 | 5Hz～300Hz | 不通电 正常安装状态 |
|  | 扫频速度 | 1oct/min |  |
|  | 扫频时间 | 每个方向8h |  |
|  | 振幅 | 5Hz～11Hz时10mm（峰值） |  |
|  | 加速度 | 11Hz～300Hz时50m/s2 |  |
|  | 振动方向 | X、Y、Z三方向 |  |
| 冲击试验 | 冲击次数 | X、Y、Z每方向各3次 | 不通电 正常安装状态 |
|  | 峰值加速度 | 490m/s2 |  |
|  | 脉冲持续时间 | 11ms |  |
|  | 方向 | X、Y、Z三方向 |  |

#### 5.3.5.3防护等级

终端的防护等级应满足以下要求：

——终端部分安装在拖拉机驾驶室内的装置外壳防护等级应符合GB 4208—2008中IP54的要求；

——终端图像采集装置、机具识别装置等需要安装在拖拉机驾驶室外的外壳防护等级应符合GB 4208—2008中IP66的要求；

——连接线和接插器的防护等级应符合GB 4208—2008中IP66的要求。

### 5.3.6 电磁兼容

#### 5.3.6.1 抗拖拉机点火干扰

终端在拖拉机点火干扰实验中，不出现异常现象、信号正常、数据包不丢失，采样帧不异常，保证在峰值电流与正常电流变化环境中，保证终端各项功能和通信应正常。

#### 5.3.6.2 静电放电抗扰度

采用GB/T 19951所规定要求，静电放电抗扰度试验等级应不低于3级，终端试验中及试验后不应出现电气故障，试验结果评定应符合GB/T 19151中B类要求。

#### 5.3.6.3 瞬态抗扰性

终端的瞬态抗扰性应符合GB/T 19056的要求，对所有带有开关部件进行开关打开和关闭状态的瞬时电压测量，记录峰值电压，并验证部件功能是否正常正确运行。

## 5.4 安装要求

### 5.4.1 总体要求

终端安装应避免改变农机机组本身的电气结构与布线，保证不会因为终端的安装而产生安全隐患，保证安装设备远离热源，保证新安装设备的安全性。

### 5.4.2 安装完成后的测试

终端本体及附属设备安装就绪，应由专门的技术人员进行检查然后才能给终端通电和初始化设置。完成以上安装工作的终端应按照该产品的使用说明书进行远程测试，保证各项功能正常。

# 6 基于北斗系统的农机精准作业远程监测系统平台要求

## 6.1 功能要求

### 6.1.1 数据接收功能

平台应具备接收终端上报的作业信息和图像信息的功能。

### 6.1.2 数据处理功能

平台应具备对终端上报的作业信息和图像信息处理分析的功能。

### 6.1.3 数据存储功能

平台应具备存储终端上报的作业信息和图像信息以及数据处理分析结果的功能。

### 6.1.4 报表导出/打印功能

平台中所有查询结果及统计分析结果应支持excel的报表导出或者打印功能。

### 6.1.5 实时监控功能

平台应具备能够对当前在线车辆进行实时监控的功能，可以查看农机具属性信息、机组时空信息、作业详细信息等。

### 6.1.6 轨迹回放功能

平台应具备对作业机组历史作业轨迹信息回放、再现的功能。

### 6.1.7 作业量统计功能

平台应具备对作业机组作业数据按照行政区划、时间、统计指标等进行统计，并可按照不同图表类型予以显示的功能。

### 6.1.8 作业质量分析功能

平台应具备计量作业机组的作业面积、达标面积、达标比，平均深度等，基于数字地图进行位置数据、深度数据和图像数据的融合展示，并生成作业质量日报单，支持数据导出与打印功能。

### 6.1.9 作业重叠遗漏检测功能

平台应具备提取作业的区域边界、检测分析农机作业的重叠、遗漏、跨区等功能。

### 6.1.10 电子地图管理

#### 6.1.10.1 电子地图基本功能

电子地图应具备包括放大、缩小、平移、全图、距离量算、面积量算、比例尺显示等基本操作；具备电子地图的鹰眼功能、标注功能、图层控制功能、量算功能。

#### 6.1.10.2 电子地图表达

电子地图表达应符合GB 20263的规定。

#### 6.1.10.3 目标影像展现

平台应支持作业机组等动态目标叠加；支持地图显示、影像显示、影像和地图叠加显示。

## 6.2 性能要求

### 6.2.1 总体性能

平台总体性能应该至少满足以下要求：

——支持7x24h不间断运行；

——终端在工作状态下上报农机机组作业数据时间间隔不大于10s；

——在没有外部因素影响的情况下，故障恢复时间不超过120min。

### 6.2.2 作业面积计量精度

作业面积的计量精度应不小于97%。

### 6.2.3 终端接入性能

终端接入性能应满足以下要求：

——具有大量作业数据高并发处理能力；平均1000条/s，峰值3000条/s；

——平台应能支持至少100,000台终端接入，支持超过100,000个动态目标的监控能力。

### 6.2.4 响应时间

最大并发用户数达到其系统设计要求时，各事务平均响应时间不应超过单用户平均响应时间的五倍。

### 6.2.5 电子地图数据质量

电子地图数据质量至少满足以下要求：

——电子地图应使用经国家测绘局主管部门审核批准的电子地图。

### 6.2.6 数据存储

数据存储至少满足以下要求：

——数据在线存储时间不得少于10年；

### 6.2.7 安全性能

平台安全应满足以下要求：

——满足GB 17859第3级及以上的安全要求；

——数据库中的关键数据加密存储，用户密码加密存储；

——采用日志对操作和接收及发送的数据记录，至少存储1年的日志数据；

——采用备份平台机制，保证平台达到较高可用性；

——平台间数据交换采用加密传输方式。

### 6.2.8 运行环境要求

平台运行环境应满足以下要求：

——通信网关、应用服务器和数据库服务器独立部署；

——数据库服务器能支持大数据量存储与检索。