ICS 65.060.20

B 91

T/NJ XXXX—202X

农业机械  立式粉垄深耕深松机

Agricultural machinery- Vertical silt ridge deep tillage and subsoiler

（征求意见稿）

201X-XX-XX发布

201X-XX-XX实施

发 布

中国农业机械学会

团   体   标   准

- 前    言

- 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

- 本标准由中国农业机械学会提出。

- 本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

- 本标准起草单位：广西五丰机械有限公司。

- 本标准主要起草人：

- 本标准为首次发布。

- 农业机械  立式粉垄深耕深松机

- 范围

本标准规定了立式粉垄深耕深松机的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于自走式、悬挂式和牵引式立式粉垄深耕深松机（以下简称为立式深耕深松粉垄机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验  第1部分：试验方法（A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺）

GB/T 699-2015  优质碳素结构钢

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3098.1  紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能 螺母

GB/T 3766  液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T 3871.6  农业拖拉机 试验规程 第6部分：农林车辆制动性能的确定

GB/T 5668-2017  旋耕机

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分:总则

GB 10396   农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306 标牌

GB 20891  非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国第三、四阶段）

JB/T 5673-2015  农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 6268  自走式收获机械　噪声测定方法

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 碎土率  ratio of soil pulverization

- 切削的土壤颗粒直径或最大边长不大于 4 cm 的土块质量占总质量的百分比。

- 牵引式立式粉垄深耕深松机Drawing vertical silt ridge deep tillage and subsoiler

- 由拖拉机牵引行走，并自带动力驱动立式深松装置， 实现粉垄、深松的设备。

- 自走式立式粉垄深耕深松机Self-propelled vertical silt ridge deep tillage and subsoiler

- 自带动力驱动行走系统和立式深松装置， 实现粉垄、深松的设备。

- 3.4

- 悬挂式立式粉垄深耕深松机Suspended vertical silt ridge deep tillage and subsoiler与拖拉机配套，由拖拉机提供动力的实现粉垄、深松的设备。

- 型号表示方法

型号按 JB/T 8574 的规定编制，立式粉垄深耕深松机由下列代号和主参数组成。

- 1SG   LF- □  □  □ □

- 改进代号：依次采用A、B、C……；

主参数代号2：耕深，单位为厘米（cm）；

主参数代号1：工作幅宽，单位为厘米（cm）；

结构代号：自走式用Z表示、悬挂式用X表示、牵引式省略；

特征代号： LF代表立式粉垄；

类别代号：1SG代表耕整地机械、深耕深松机。

示例：作业幅宽为250cm，第一次改进的自走式立式粉垄深耕深松机表示为：1SGLF-Z250A。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 立式粉垄深耕深松机应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

    - 自走式立式粉垄深耕深松机在怠速和最高空转转速下，运转平稳，并能通过熄火装置使发动机停止运转。

    - 立式粉垄深耕深松机正常工作时不得有异常响声，不得有漏油、漏水和漏气现象。

    - 焊接件的焊缝应均匀、平整、牢固，不应有裂纹、烧伤、漏焊、虚焊和夹渣等缺陷。

5.1.5  操纵机构及其位置应易于辨识，并应在产品使用说明书中描述。标识符号应符合GB/T 4269.1与GB/T 4269.2的规定。

5.1.6  立式粉垄深耕深松机各操纵机构的最大操纵力为：手操纵力应不大于400N，脚操纵力应不大于600N。

5.1.7  立式粉垄机的所有操作包括牵引式立式粉垄机都应在其驾驶室或配套拖拉机驾驶室内完成。

5.1.8  使用说明书应有提醒操作者使用、保养和维护的安全注意事项，其编写应符合GB/T 9480的规定。

- 5.1.8 涂漆应符合JB/T 5673-2015中TQ-2-2-DM的规定，外观应色泽鲜明，平整光滑，无漏底、花脸、流痕、起泡和起皱。

  - 作业性能

立式粉垄深耕深松机在绝对含水率为 15％～25％的壤土、轻粘土上耕作，作业性能应符合表1 的规定。

- 作业性能要求

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 耕深 | cm | ≥30 |
| 4 | 耕深稳定性 | ％ | ≥85 |
| 5 | 耕后地表平整度 | cm | ≤4 |
| 6 | 植被覆盖率 | ％ | ≥60 |
| 7 | 碎土率 | ％ | ≥80 |
| 8 | 纯工作小时生产率 | hm2/h | 达到产品使用说明书中明示值的95% |
| 9 | 平均故障间隔时间（MTBF） | h | ≥90 |
| 10 | 有效度（A） | ％ | ≥95 |
| 11 | 最小离地间隙 | - mm | ≥220 |
| 碎土: 耕后的土壤颗粒直径或最大边长不大于 4 cm为合格。 |  |  |  |

5.3 安全要求

    - 安全防护

5.3.1.1  各外露轴系、带轮、链轮、胶带、链条、传动轴及发热部件应有安全防护装置，其结构和强度应符合GB 10395.1的规定。操作者上下肢触及危险区的安全距离应符合GB/T 23821的规定。

      - 立式粉垄深耕深松机刀辊等工作部件的防护应符合GB 10395.5的要求。

5.3.1.3  外置式排气管外侧应设有防止热灼伤的防护装置。

- 5.3.1.4  旋耕刀等必须外露的功能件，应在其附近固定永久性安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定，并应描述以下潜在危险：

——机器机后部有飞出物体抛击人的身体，作业时人与机器保持安全距离；

——机器运转时，不得打开或拆下安全防护罩；

5.3.1.5  机器应有措施确保只有在旋耕部件未结合时才能启动。

5.3.1.6  机器非作业状态时，应能可靠切断工作部件动力。

5.3.2  驻车制动和锁定装置

5.3.2.1 自走式立式粉垄深耕深松机应设置驻车制动和驻车制动锁定装置，锁定装置应可靠，没有外力不能松脱。

- 5.3.2.2 轮式立式粉垄深耕深松机机在20%（11.31°）的干硬坡道上，应能沿上下坡方向可靠停住；履带式立式粉垄深耕深松机在30%（16.69°）的干硬坡道上，应能沿上下坡方向可靠停住。

5.3.2.3  牵引式粉垄机应设置将旋削刀具保持在提升位置的锁定装置。

5.3.3  机械保护装置

5.3.3.1  立式粉垄深耕深松机应设置旋耕部件升起后防止意外下降的机械保护装置。

5.3.3.2  立式粉垄深耕深松机应设置倒档互锁装置，在倒退、转弯时应能可靠切断动力，旋耕刀轴（辊）应停止运转。无互锁装置时，应设置“倒退时，必须切断动力传输”的安全标志。

- 5.3.4 照明与信号装置

- 5.3.4.1  立式粉垄深耕深松机至少应设置作业用前、后照明灯各1只。行驶速度大于15km/h的自走旋耕机，还应设置前照灯2只，前位灯2只，后位灯2只，前转向信号灯2只，后转向信号灯2只，倒车灯2只，制动灯2只。

- 5.3.4.2  立式深耕深松粉垄机后方应安装反射器，反射器应能保证夜间距离150m处用前照灯照射时，照射位置能确认其反射光。

5.3.4.3  立式粉垄深耕深松机应设置2只后视镜、行车喇叭和倒车喇叭。

5.3.5 工作台和踏板

立式粉垄深耕深松机所有工作台和踏板表面应防滑，工作台的各边应有挡脚板，必要时踏板的边上应有凸缘。

5.3.6 噪声

自走式立式粉垄深耕深松机驾驶员操作位置处噪声应不大于95dB（A），动态环境噪声应不大于87 dB（A）, 牵引式、悬挂式粉垄机不测耳位噪声。

    - 发动机排放

- 柴油机排气污染物排放限值应符合GB 20891的规定。

5.4  主要零部件

    - 发动机

发动机标定功率应为12h功率。按其使用说明书规定磨合后，标定功率应符合制造厂的明示值，

允差为±5％。

    - 转向及传动机构

5.4.2.1  转向机构应能保证自走式立式深耕深松粉垄机转向平稳。

5.4.2.2 离合器应分离彻底、接合平顺可靠。

5.4.2.3  变速箱应换档灵活，不得有卡滞、乱档和自动脱档。

5.4.3  液压系统

5.4.3.1  液压系统应符合GB/T 3766的规定，液压操纵系统应轻便、灵活、可靠，不得有卡滞现象。

5.4.3.2  液压管路应固定可靠，不得被扭转、压扁和破损。

5.4.4  电气仪表

5.4.4.1  电气装置和线路应连接可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固并有绝缘套，导线穿越孔洞处应设绝缘套管。

- 5.4.4.2 电线应设置在不触及发热部件、不接近运动部件或锋利边缘的位置。

5.4.4.3  自走式立式粉垄深耕深松机应装有发动机转速、水温、机油压力、蓄电池充电等指示装置，各种电气仪表应灵敏、显示清晰、观察方便。

5.4.4.4  自走式立式粉垄深耕深松机的开关、按钮应操作方便、开关自如，不得因振动而自行接通或关闭。

5.4.5  旋耕工作部件

5.4.5.1 立式旋耕螺旋刀应使用力学性能不低于GB/T699-2016的65Mn钢制造并应进行热处理，工作部位硬度为43HRC～50HRC。

5.4.5.2  刀座（或刀盘）与刀轴焊接后，刀座（或刀盘）工作平面与刀轴中心线垂直度偏差应不大于2mm。每米长度上的直线度偏差不大于2.5mm。

- 5.4.5.3  刀辊与刀轴头焊接后，刀辊每米长度上的直线度不大于2.0 mm。

  - 装配技术要求

- 5.4.1所有自制零、部件应检验合格后使用，外协、外购件应查验检验合格证。

5.4. 立式粉垄深耕深松机各操纵机构应轻便灵活，松紧适度，各机构行程应符合设计要求。所有要求自动回位的操纵件，在操纵力去除后应能自动回到原来的位置。非自动回位的操纵件应能可靠地停在操纵位置。

- 5.4.3 刀辊各刀头外端的半径变动量应不大于10mm。

5.4.4 立式深耕深松粉垄机装配后，在工作转速范围内空运转30min后停机检查，应符合下列要求：

——运转平稳无异常响声；

——轴承温升不应超过35℃；

——联接螺栓不应有松动现象；

——箱体的静结合面不应渗油，动结合面不应漏油。

- 5.4.6 紧固件的强度等级：螺栓、螺钉机械性能应不低于GB/T 3098.1中的8.8级，螺母应不低于GB/T 3098.2中的8级；主要紧固件的拧紧力矩应符合表2的规定。

- 表2 紧固件拧紧力矩

| 公称直径/mm | 拧紧力矩/（N•m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 最大值 |
| 10 | 27 | 38 |
| 12 | 47 | 66 |
| 14 | 75 | 106 |
| 16 | 118 | 165 |
| 18 | 162 | 227 |
| 20 | 230 | 322 |
| 22 | 315 | 441 |
| 24 | 398 | 557 |
| - 紧固件指安装旋削刀具、传动齿轮箱、轴承座等承受载荷处的紧固件。 |  |  |

- 试验方法

  - 试验前准备

    - 试验样机

      - 试验样机应与制造厂提供的使用说明书相符，其技术状态良好。

6.1.1.2  试验样机应按使用说明书或经协商制造厂同意的磨合规范进行磨合。

6.1.1.3  磨合及试验期间，除按使用说明书的规定进行调整、维护保养外，不允许做其他调整与换修。如确有需要，应经试验机构同意，在其监督下进行并予以记录。

    - 试验地

试验地应选择土壤绝对含水率12%～25%，田块各处的试验条件要基本相同，长度不少于20m，并有不少于5m 的稳定区，可满足不少于三个行程的未耕地。

    - 试验前的调查和测定

试验前对植被、土壤绝对含水率、土壤坚实度、土壤质地的调查和测定按GB/T 5668-2017中8.1.2要求进行。

  - 作业性能测定

6.2.1 旋耕作业

6.2.1.1 耕深、耕深稳定性、耕后地表平整度的测定按 GB/T 5668-2017中8.1.3要求进行。

6.2.1.2 碎土率的测定，在测区内的已耕地随机测定0.5mх0.5m面积内的全耕层土块，检出边长不大于4cm的土块,并以不大于4cm的土块质量占土块总质量的百分比为碎土率，共测三点取平均值。

6.2.1.3 纯工作小时生产率测定按GB/T 5668-2017中8.2.4规定。

- 6.3 可靠性试验

平均故障间隔时间和有效度按GB/T 5668-2017中8.2.1～8.2.3的规定。

  - 驻车制动性能测定

履带式粉垄机在坡度为30%的干硬坡道沿上、下两个方向应可靠停驻,时间不少于5min。牵引式、自走轮式粉垄机在坡度为20%的干硬坡道上沿上、下两个方向,挂空挡,使用驻车制动装置, 应可靠停驻，时间不少于5min。

  - 整机装配及外观质量测定

- 6.5.1 主要紧固件的强度等级及拧紧力矩

6.5.1.1 主要紧固件的强度等级采用目测标记和合格证的方法查验。

6.5.1.2 用扭矩扳手顺螺母拧紧方向拧，当读数达到规定要求下限值，螺母不转动，而螺母转动时的读数值小于规定要求的上限则为合格；当未达到规定值的下限值，螺母即转动或读数已超过规定值的上限值螺母仍不转动，则为不合格。

6.5.1.3 整机空运转试验时，刀轴转速应在设计转速范围内，进行30min的空运转后，并按5.4.4 的要求检查运转平稳性、轴承温升、系统密封性。

- 6.6 刀辊各刀头外端的半径变动量

转动刀辊刀头，测量刀辊上每把刀头外端的回转半径，测量最大半径与最小半径之差。

  - 涂漆外观质量及漆膜附着能力

目测法检查整机的涂漆外观质量，按JB/T 9832.2测定漆膜附着力，测量3处取平均值。

  - 操纵可靠、方便性

按5.4.2要求，操纵机具，检查调整机各操纵机构轻便灵活，松紧适度，各机构行程是否符合设计

要求。

  - 旋耕刀硬度

按GB/T 230.1的规定分别测量刀刃部位表面硬度，测量前应对旋耕刀表面进行去除氧化皮处理。

- 6.10 安全检测

- 6.10.1 安全防护

- 按5.3.1的要求，目测观察外露回转部件和传动装置的防护罩的安装情况,防护罩的强度按GB 10395.1的规定。

- 6.10.2安全标志

查看安全标志位置是否醒目，并与说明书所指明的位置一致。

- 6.10.3噪声

按照 JB/T 6268 规定的方法进行测试。

- 6.11 发动机排放

按照 GB 20891 的规定。

- 6.12 其他测量

将自走式立式粉垄深耕深松机置于水平硬质地面上，刀辊升起后，测定机架、驱动箱、排气管等部位的离地间隙，取最小值即为最小离地间隙。

- 检验规则

- 7.1出厂检验

- 产品出厂前应经检验部门按表3规定的项目检验合格，并附产品合格证方可出厂，出厂检验项目全部合格为合格。

  - 型式检验

- 7.2.1型式检验要求

当有下列情况之一时应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

- 正常生产后，当主要结构、材料、工艺、零部件有较大变更，可能影响产品质量时；

- 正常生产后，每满二年时；

- 产品停产6个月后，恢复生产时；

- 出厂检验结果与上次型式试验有较大差异时；

- 国家质量监督检验机构提出进行型式检验要求时。

- 7.2.2  抽样方法

- 抽样检查程序按照 GB/T 2828.1 规定的一次正常抽样方案进行。采取随机抽样，在工厂抽样时，应在企业近一年内生产的合格产品中随机抽取，产品样本量应不少于 10 台。在用户和经销部门抽样不受此限。样本为2台。样机抽取封存后至检验工作结束期间，除按使用说明书规定进行保养和调整外，不得再进行其他调整、修理和更换。

- 7.2.3检验项目分类

- 型式检验项目按其对产品质量的影响程度分为A类不合格、B类不合格、C类不合格。项目不合格分类见表3。

- 表3 不合格项目分类

| 不合格分类 |  | 项 目 | 对应条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A |  | 安全防护 | 5.3.1 | √ | √ |
|  |  | 碎土率 | 5.2 | √ | — |
|  |  | 噪声 | 5.3.6 | √ | — |
|  |  | 发动机排放 | 5.3.7 | √ | — |
|  |  | 耕深稳定性 | 5.2 | √ | — |
|  |  | 施肥均匀性变异系数 | 5.2 | √ | — |
|  |  | 机械保护装置 | 5.3.3 | √ | √ |
|  |  | 驻车制动和锁定装置 | 5.3.2 | √ | √ |
| B |  | 总施肥量稳定性变异系数 | 5.2 | √ | — |
|  |  | 耕深 | 5.2 | √ | — |
|  |  | 旋耕工作部件 | 5.4.5 | √ | — |
|  |  | 耕后地表平整度 | 5.2 | √ | — |
|  |  | 植被覆盖率 | 5.2 | √ | — |
|  |  | 转向及传动机构 | 5.4.2 | √ | — |
|  |  | 操纵标识符号 | 5.1.5 | √ | — |
|  |  | 纯工作小时生产率 | 5.2 | √ | — |
|  |  | 有效度及平均故障间隔时间 | 5.2 | √ | — |
|  |  | 照明与信号装置 | 5.3.4 | √ | √ |
|  |  | 工作台和踏板 | 5.3.5 | √ | √ |
|  |  | 操作位置 | 5.1.7 | √ | √ |
|  |  | 启动与熄火 | 5.1.2 | √ | √ |

- 续表3 不合格项目分类

| 不合格分类 |  | 项 目 | 对应条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| C |  | 运转性能 | 5.1.3 | √ | √ |
|  |  | 电气仪表 | 5.4.4 | √ | — |
|  |  | 焊接质量 | 5.1.4 | √ | √ |
|  |  | 液压系统 | 5.4.3 | √ | √ |
|  |  | 肥料箱 | 5.4.6 | √ | √ |
|  |  | 操纵力 | 5.1.6 | √ | √ |
|  |  | 最小离地间隙 | 5.2 | √ | √ |
|  |  | 使用说明书 | 5.1.7 | √ | √ |
|  |  | 装配质量 | 5.5 | √ | √ |
|  |  | 涂漆外观质量漆膜附着力 | 5.1.8 | √ | √ |
|  |  | 标牌 | 8.1 | √ | √ |

- 7.2.4 判定规则

评定结果判定应符合表4的规定，表中AQL应为接收质量限，Ac应为接收数，Re应为拒收数，不合格项次数应按计点法计算。样本中不合格数不大于Ac时，判为合格，否则判为不合格。采用逐项考核，按类判定。

- 表4 抽样方案及合格判定

| 不合格分类 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目数 | 8 | 13 | 11 |
| 样本大小 | 2 |  |  |
| AQL | 6.5 | 40 | 65 |
| Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |
| 注：购货单位检测产品质量时，抽样方法及可接受质量限AQL值由供需双方协商确定。 |  |  |  |

8 标志、包装、运输与贮存

8.1标志

8.1.1每台立式粉垄深耕深松机应安装固定式产品标牌。标牌应符合GB/T 13306的规定，其内容包括：

——制造商名称及地址；

——产品型号与名称；

——产品主要技术参数（包括参数单位）：作业幅宽、发动机功率、整机质量；

——产品制造编号；

——产品制造日期；

——产品执行标准编号。

8.1.2每台立式粉垄深耕深松机及其附件的明显位置，应标注其商标。

8.2 包装

8.2.1出厂装运时，对附件、备件、工具及运输中必须拆下的零部件，应进行分类包装，保证运输中无损。

8.2.2 随机文件包括：

——使用说明书；

——产品合格证；

——三包凭证

——装箱单。

8.3 运输与贮存

8.3.1 立式粉垄深耕深松机应保证在正常运输条件下，零部件不受损坏。

8.3.2 立式粉垄深耕深松机在工作结束后，清理杂草及污物，贮存在干燥通风和防雨的场地。

━━━━━━━━━━━━━