ICS65.060.99

B91

- 团  体  标  准

- T/NJ 1194－20XX

农林设备 果蔬嫁接机

（征求意见稿）

20XX－XX－XX发布                                20XX－XX－XX实施

中国农业机械学会

发 布

前言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准负责起草单位：北京市农业机械试验鉴定推广站等。

本标准主要起草人：刘旺、谢杰、胡浩、盛顺、苗秋生、孙贵芹、姜凯、王秀。

本标准为首次发布。

农林设备 果蔬嫁接机

- 1 范围

本标准规定了果蔬嫁接机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。

本标准适用果蔬嫁接机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 10395.9  农林拖拉机和机械安全技术要求第9部分：播种、栽种和施肥机械

- GB/T 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

JB/T 8574  农机具产品 型号编制规则

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

嫁接 Grafting

把一种植物的枝或芽，嫁接到另一种植物的茎或根上，使接在一起的两个部分长成一个完整的植株。

3.2

果蔬嫁接机 Grafting Machine

用于瓜类（西瓜、黄瓜、甜瓜等）、茄果类（茄子、蕃茄、辣椒）作物嫁接的机具，可自动完成秧苗的夹持、切削、对接和上夹等作业，通过电动、气力自动完成果蔬嫁接的机械。

4产品型号

产品型号按JB/T 8574编制。

2 J G Q-XX

主参数，生产率，单位为株/小时（株/h）；

表示茄果类作物；

表示瓜类作物；

表示嫁接；

大类分类代号，表示种植机械。

示例：

2JG-300表示嫁接瓜类蔬菜，生产率为300株/h的果蔬嫁接机。

5要求

5.1性能要求

5.1.1嫁接生产率应不低于产品使用说明书的明示值。

5.1.2嫁接成功率应不低于90%。

5.2整机装配要求

5.2.1各控制按钮、脚踏开关应反映灵敏、有效。

5.2.2机架应稳定，可移动的设备行走应灵活。

5.2.3位置调整机构应对位准确，各运动部件运转灵活。

5.2.4供气系统应运转平稳，管路密封良好，无漏气现象。

5.2.5控制系统应灵敏有效。

5.2.6整机外观应整洁，各紧固件连接牢固可靠。

5.3安全要求

5.3.1带电部分与外露金属表面之间的绝缘电阻应不小于40MΩ。

5.3.2各运动件、旋转件等对操作人员有危险的部位应有安全防护装置，安全防护应符合GB/T10395.9的有关规定。

5.3.3对操作人员有危险的部位，应在其附近粘贴安全标志，安全标志应符合GB/T 10396的规定。

5.3.4安全标志应在使用说明书中复现，且应清晰、易读。

5.4 使用可靠性

嫁接机使用可靠性有效度应不小于90%。

6试验方法

6.1试验样机

试验样机应符合制造厂提供的使用说明书要求，质量合格，运行状态良好。

6.2 试验条件

6.2.1试验电压应不大于额定电压的±10%。

6.2.2气动压力应符合产品使用说明书的要求。

6.2.3试验用秧苗培育状态良好，几何参数应符合嫁接试验要求。试验前记录秧苗种类，测量苗高、苗径等，测量10株，记录其范围值。

6.2.4

6.3 性能试验

6.3.1生产率

果蔬嫁接机工作正常后，记录每次完成的嫁接苗株数和嫁接时间，测量3次，按公式（1）计算生产率。

P-生产率，单位为株每小时（株/h）；

J—完成的嫁接苗株数；

T—嫁接时间，单位为秒（s）。

6.3.2在生产率测试的嫁接苗中，统计成功完成的嫁接苗株数，即秧苗切削、对接、上夹三项作业正常完成的秧苗数，若有一项未完成即视为失败。嫁接成功率按式（2）计算。

Q-嫁接成功率，以百分数表示；

Jc—嫁接成功的苗株数。

6.4整机装配

6.4.1控制按键：检查各控制按钮、脚踏开关是否灵活有效。

6.4.2机架：检查整机是否安装稳固，可移动的设备行走是否灵活可靠。

6.4.3调整机构：检查各位置调整机构对位是否准确，各运动部件是否运转灵活。

6.4.4气路：设备正常运转10min，检查气路连接的密封性。

6.4.5控制系统：观察传感器指示灯是否工作正常。

6.4.6外观：目测检查整机外观是否整洁，检查各紧固件连接是否牢固可靠。

6.5安全检验

6.5.1 用绝缘电阻测试仪检查带电部分与外露金属表面之间的绝缘电阻。

6.5.2 按5.3.2、5.3.3、5.3.4的要求逐条检查。

6.4可靠性有效度

对样机进行3个班次的生产查定，每个班次作业时间应不少于6个小时。试验期间记录作业时间、调整保养时间、样机故障情况及排除时间。按式（3）计算有效度。

K=TZTZ+Tg×100 ……………（3）

式中：

K——有效度，%；

Tz——样机作业时间，单位为小时（h）；

Tg——样机故障排除时间，单位为小时（h）。

7检验规则

7.1出厂检验

7.1.1产品出厂前须经制造厂质量检验部门检验合格，并附有质量检验合格证。

7.1.2出厂检验项目见表1。

表1 检验项目与检验类别

| 序号 | 检验项目 | 对应标准条款 |  | 检验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式试验 |
| 1 | 生产率 | 5.1.1 | 6.3.1 | — | √ |
| 2 | 嫁接成功率 | 5.1.2 | 6.3.2 | — | √ |
| 3 | 控制按键 | 5.2.1 | 6.4.1 | √ | √ |
| 4 | 机架 | 5.2.2 | 6.4.2 | √ | √ |
| 5 | 调整机构 | 5.2.3 | 6.4.3 | √ | √ |
| 6 | 气路 | 5.2.4 | 6.4.4 | √ | √ |
| 7 | 控制系统 | 5.2.5 | 6.4.5 | √ | √ |
| 8 | 外观 | 5.2.6 | 6.4.6 | √ | √ |
| 9 | 绝缘电阻 | 5.3.1 | 6.5.1 | √ | √ |
| 10 | 安全防护 | 5.3.2 | 6.5.2 | √ | √ |
| 11 | 安全标志 | 5.3.3 | 6.5.3 | √ | √ |
| 12 | 使用说明书 | 5.3.4 | 6.5.4 | √ | √ |
| 注：带“√”的项目为应检验项目，带“—”项目为不检验项目。 |  |  |  |  |  |

7.2型式检验

7.2.1有下列情况之一时，应进行型式检验。

——新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

——正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变可能影响产品性能；

——产品长期停产后恢复生产；

——质量监督机构提出进行型式检验的要求。

7.2.2进行型式检验时，试验样品应在批量生产的合格品中随机抽取一台进行。

7.2.3型式检验项目见表1。

7.3判定原则

产品检验项目应全部合格，如果有一项不合格时，应在该批产品中另取双倍试样，就该不合格项进行复检。复检后如其中一个试样仍有一项指标不合格时，则判该批产品为不合格。

8标志、包装、运输、贮存

8.1标志

每台产品应在明显部位固定产品标牌，其内容包括：

——产品型号、名称；

——主要技术参数；

——制造厂名称、地址；

——出厂日期和编号；

——产品执行标准编号。

8.2包装

包装应牢固可靠，包装箱内应附制造厂规定的配件和附件。

包装件的外部应标明下列项目：

——产品名称、型号；

——包装件的数量、毛质量，单位为千克（kg）；

——包装箱的体积，长×宽×高，单位为毫米（mm）；

——制造厂名称、地址；

——发运地址、收货单位；

——“小心轻放“、“防潮”等标志。

每台产品出厂时，应随机附有下列文件：

——质量检验合格证；

——使用说明书；

——整台产品包装清单。

8.3运输

产品短途运输时可不打包装，但必须与运输车辆捆扎牢固。在长途运输时应包装牢固，运输过程中应防水、避免剧烈碰撞。

8.4贮存

产品应贮存在通风干燥的场所；特殊情况下需露天存放时，应采取防晒、防雨等措施。产品使用后如长期存放时应将空气压缩机内残留气体排净并排水，所有外露摩擦面应涂抹润滑油。

_________________________________