《农林设备 果蔬嫁接机》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

（一）任务来源

根据中国农业机械学会《关于下达2019 年第二批团体标准项目计划的通知》确立了计划编号2019-015-T/NJ1194《农林设备 果蔬嫁接机》的制定任务,本标准由中国农业机械学会提出，全国农业机械标准化技术委员会归口，主要起草单位：北京市农业机械试验鉴定推广站，计划完成日期为2020年。

（二）主要参加单位、工作组成员及分工

主要参加单位有：北京市农业机械试验鉴定推广站、北京农业智能装备技术研究中心。

工作组成员及分工：标准起草组由刘旺、张京开、孙贵芹、谢杰、盛顺、胡浩、苗秋生、姜凯、马伟、王秀等10人组成。根据任务分工，张京开、王秀负责全面指导标准制定工作和协调工作。刘旺、孙贵芹、姜凯、马伟主要负责制定详细的工作计划、前期收集整理相关资料、标准初稿的起草、撰写编制说明以及标准征求意见稿及送审稿的讨论修改工作；谢杰、盛顺、胡浩和苗秋生主要负责组织召开标准起草工作组会议，讨论修改标准草稿，完成征求意见汇总处理及讨论，修改标准征求意见稿，形成标准送审稿、报批材料等工作。

（三）主要工作过程

1、成立标准起草组，制定工作方案，启动标准项目

项目下达后，组织技术骨干成立了标准起草工作组，工作组成员包括嫁接机设计人员、制作人员、试验检测人员、标准起草人员等，各组成人员具有嫁接机设计、生产、检测等各方面工作经验，了解标准化工作的相关规定，制定过相关的标准，熟悉标准制订流程，具有较强的文字表达能力。工作组成立后，制定了项目实施方案，明确了内部分工及进度要求，责任落实到人。

2、开展调研，撰写标准初稿

嫁接栽培技术是蔬菜育苗的一项重要技术，通过蔬菜嫁接机进行嫁接育苗能够有效的提高嫁接生产率和嫁接成功率，降低嫁接的作业难度和劳动力成本。我国对蔬菜嫁接机的研究起步较晚，上世纪90年代末开始推出了自动嫁接机，目前嫁接机生产率可以从300株/小时到1000株/小时，嫁接成功率在90%以上。北京农业智能装备技术研究中心从2008年开始进行果蔬嫁接机的研究，并生产了3种型号的样机，生产率为300株/小时、600株/小时和800株/小时。2014年，北京农业智能装备技术研究中心与我站一起开展了三种型号的嫁接机试验，嫁接成功率均达到90%以上。

团体标准任务下达后，我们通过走访蔬菜嫁接机用户，了解农户对嫁接机的技术要求，关注的主要性能指标，确定嫁接机标准的主要技术内容，形成了标准稿。

3、召开标准制定工作组会，修改形成征求意见稿

2019年6月19日，标准起草组对标准草稿进行了充分讨论，对标准部分内容进行了进一步确认。会后，根据大家讨论意见和建议，修改形成了标准征求意见稿。

- 二、标准编制原则和确定标准主要内容的论据

（一）标准编制原则

1、与有关法律法规一致,并与现行有效标准相协调，同时符合我国国情。

2、编写格式符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的要求。

- （二）确定标准主要内容的论据

说明标准主要技术内容的确定依据。包括标准技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等的论据，解决的主要问题；主要试验（或验证）情况分析；修订标准时应列出与原标准的主要差异和水平对比。

1、标准内容框架

标准的内容包括：

（1）范围；（2）规范性引用文件；（3）术语与定义；（4）产品型号；

（5）要求；（6）试验方法；（7）检验规则；（8）标志、包装、运输、贮存。

2、范围的确定

本标准适用于嫁接瓜类及果类蔬菜的果蔬嫁接机，界定了本标准只适用于嫁接瓜类如西瓜、黄瓜、甜瓜等，茄果类如茄子、蕃茄、辣椒等作物的嫁接机。

3、术语和定义

主要对嫁接和果蔬嫁接机进行了定义，明确了果蔬嫁接机的含义，便于标准的理解和应用。

4、产品型号

由于嫁接机没有相关的国家或行业标准，为了统一产品型号编制规则，本标准按JB/T 8574的规定对嫁接机型编制方法进行了规定。

5、主要技术指标的确定

（1）嫁接生产率

指标要求应不低于产品使用说明书的明示值。根据产品设计时的要求，不低于产品使用说明书中明示的要求即可。

（2）嫁接成功率

试验方法中对嫁接成功的苗进行了界定，即秧苗切削、对接、上夹三项作业正常完成的秧苗，若有一项未完成即视为失败。指标要求不低于90%。

前期调研中，了解了用户对嫁接机的技术要求，嫁接成功率达到90%以上就能达到用户满意。

近几年，我站和北京农业智能装备技术研究中心共同对几种型号的嫁接机进行了性能试验，以下是几种样机的试验结果：

| 试验机型 |  | 生产率（株/h） |  | 嫁接成功率（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标要求 | 检测结果 | 指标要求 | 检测结果 |
| 2TJ-300型茄类嫁接机 | 辣椒-辣椒 | ≥300 | 315 | ≥90 | 96 |
| 2TJGQ-600型蔬菜嫁接机 | 南瓜-黄瓜 | ≥600 | 601 | ≥90 | 96 |
|  | 番茄-番茄 |  | 601 | ≥90 | 94 |
| 800型 |  | ≥800 | 801 | ≥90 | 93 |

从试验结果和用户调研可以看出，生产率和嫁接成功率规定的指标符合嫁接机实际生产水平，能满足农业生产需求。

（3）安全要求

- 带电部分与外露金属表面之间的绝缘电阻应不小于40MΩ。主要参考NY/T 2205-2012《大棚卷帘机 质量评价技术规范》中绝缘电阻的规定。大棚卷帘机电压一般为220V，与嫁接机工作电压相同，大棚卷帘机用在日光温室，嫁接机一般也是在大棚或温室内工作，因此绝缘电阻规定要求与大棚卷帘机的相同。

- （4）解决的问题

我国对蔬菜嫁接机的研究起步较晚，上世纪90年代末开始推出了自动嫁接机，目前嫁接机生产率可以从300株/小时到1000株/小时，嫁接成功率在90%以上。北京农业智能装备技术研究中心从2008年开始进行果蔬嫁接机的研究，并生产了3种型号的样机，生产率为300株/小时、600株/小时和800株/小时。2014年，北京农业智能装备技术研究中心与我站一起开展了三种型号的果蔬嫁接机试验，嫁接成功率均达到90%以上，制定的标准将指导果蔬嫁接机生产相关农机装备的研究、开发及生产。而且，本标准将成为果蔬嫁接机生产标准体系中的组成部分，对完善果蔬全程机械化标准体系建设，规范和推动蔬菜全程机械化生产技术发展起到积极的推动作用。

无。

- 四、采用国际标准和国外先进标准的程度，与国际、国外同类标准水平的对比情况或与测试的国外样品、样机的有关数据对比情况

- 五、与国内相关标准的关系

嫁接机目前无国家和行业标准，与现行法律、法规和强制性标准无相互矛盾和抵触的条款。

- 六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 七、其他应予说明的事项

无。

《农林设备 果蔬嫁接机》

团体标准起草工作组

2019年10月11日