ICS 65.060.99

B 91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—201X

螺旋式种子分选机

Spiral Type Seed Separator

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：黑龙江省农副产品加工机械化研究所。

本标准主要起草人：

本标准为首次制定。

螺旋式种子分选机

- 范围

本标准规定了螺旋式种子分选机型号和主参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于单组或多组螺旋分离装置的螺旋式种子分选机（以下简称分选机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5983  种子清选机试验方法

GB/T 24854—2010  粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T 24857—2010  粮油机械  板件、板型钢构件通用技术条件

GB/T 9969—2008  工业产业使用说明书  总则

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序  第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 13306  标牌

JB/T 5673  农林拖拉机及机具涂漆通用技术条件

JB/T 10200  种子加工机械与粮食处理设备  产品型号编制规则

JB/T 5943—2018  工程机械  焊接件通用技术条件

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 螺旋面倾角

分选机螺旋分离装置中螺旋面与水平面的夹角。

  - 螺距

分选机螺旋分离装置中两个相邻螺旋线上对应两点间的轴向距离。

- 型号和主参数

  - 型号

分选机的产品型号按JB/T 10200的规定编制。

  - 主参数和主参数系列

分选机主参数和主参数系列见表1。

- 主参数和主参数系列

| 主参数 | 主参数系列 |
| --- | --- |
| 生产率 t/h | 0.5、1、1.5、2、3、5、7、10 |

- 技术要求

  - 一般要求

    - 加工件应符合以下要求：

- ——板件、板型钢构件应符合GB/T 24857—2010中第4章的规定；

- ——焊接件应符合JB/T 5943—2018第3章规定。

    - 调整机构应定位准确可靠。

  - 性能要求

当原料种子净度不小于98%，水分不大于13%，其主要性能指标应符合表2的规定。

- 主要性能指标

| 序号 | 项目名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产率 t/h | 不低于使用说明书要求 |
| 2 | 净度 % | ≥99 |
| 3 | 异形杂质清除率 % | ≥75 |
| 4 | 获选率 % | ≥98 |
| 5 | 破碎率增加值 % | ≤0.1 |

  - 主要部件要求

    - 螺旋分离装置应符合以下要求：

- a) 螺旋面材料需加镀耐腐耐磨，能保证分选质量的防锈防护层。

- b) 螺旋面倾角应保证分选的质量，一般取值为33°～35°；

- c) 螺距应保证种子与杂质在分选中获得不同的下落速度，一般取值为270mm～300mm；

- d) 多组作业的各螺旋分离装置之间应设有软橡胶材质的分隔帘。

    - 进料装置内部应安装分料板，分料板需规整，表面光滑，不粗糙。

    - 机壳内部应包敷软性材料，并配备可随时观察和调节的窗口。

  - 装配技术要求

    - 零部件应在检验合格后再进行装配。

    - 进料口与出料口的安装位置应准确无误。

    - 调节机构应灵活可靠，紧固装置要连接牢靠，无松动现象。

  - 外观质量

    - 分选机外表面涂漆质量应符合JB/T 5673规定的普通耐候涂层要求。

    - 涂漆颜色应与种子加工成套设备相协调。

  - 使用说明书

    - 使用说明书编制应符合GB/T 9969—2008附录A规定。

    - 单机作业时，应对配套使用的集尘装置加以说明。

  - 环境要求

    - 分选机作业时应配有集尘装置，工作场所空气中粉尘浓度应不大于8mg/m3。

    - 分选机作业时产生的噪声应不大于85dB（A）。

- 试验方法

- 分选机试验方法按GB/T 5983规定执行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台分选机出厂前应经制造厂质量检验部门检验合格后，附产品检验合格证方可出厂。

    - 出厂检验项目应符合表3规定。若有不合格项应加倍抽取进行复验，如仍有不合格项则判定为不合格。

  - 型式检验

    - 型式检验要求

- 有下列情况之一时，应进行型式检验：

- ——新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

- ——正式生产后如结构、工艺、材料有较大改变，可能影响产品性能；

- ——正常生产时或每三年进行一次检验；

- ——产品停产一年或一年以上恢复生产；

- ——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求；

- ——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异。

    - 检验项目

按对产品质量的影响程度，检验项目分为A类、B类、C类三类，检验项目分类见表3。

- 检验项目分类

| 分类 | 项 | 检验项目 | 对应本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 生产率 | 5.2 | √ | — |
|  | 2 | 净度 | 5.2 | √ | — |
|  | 3 | 异形杂质清除率 | 5.2 | √ | — |
|  | 4 | 获选率 | 5.2 | √ | — |
| B | 1 | 一般要求 | 5.1 | √ | √ |
|  | 2 | 破损率增加值 | 5.2 | √ | — |
|  | 3 | 主要部件技术要求 | 5.3 | √ | √ |
|  | 4 | 装配技术要求 | 5.4 | √ | √ |
|  | 5 | 噪声要求 | 5.7.2 | √ | √ |
| 续表3 |  |  |  |  |  |
| 分类 | 项 | 检验项目 | 对应本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| B | 6 | 粉尘 | 5.7.1 | √ | √ |
| C | 1 | 外观质量 | 5.5.1 | √ | √ |
|  |  |  | 5.5.2 | √ | — |
|  | 2 | 使用说明书 | 5.6.1 | √ | √ |
|  |  |  | 5.6.2 | √ | √ |
|  | 3 | 标志 | 8.1 | √ | √ |
|  | 4 | 包装 | 8.2 | √ | √ |

    - 抽样方法

      - 按GB/T 2828.1中的正常检查一次抽样方案，检验水平采用特殊检查水平S-1，抽样数量为2台。

      - 采用随机抽样方法，由委托方或制造商提供近半年内生产的合格产品，由检验单位（或委托相关部门）在委托方或制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台。在用户和销售部门抽样时，不受此限制，但应为未使用产品。

    - 判定规则

      - 判定结果按表4规定，表中AQL为接-收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，不合格项次数按计点法计算。样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该批产品为合格，否则判该批产品为不合格。

      - 表3中规定的检验项目含有多个子项的，若其中有一个子项不合格，则应判该项目为不合格。

      - 订货单位抽验产品质量时，合格质量水平和检查批量，由供需双方协商或按合同确定。

- 抽样判定表

| 项目分类 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量 |  | 2 |  |  |
| 检验水平 |  | S-1 |  |  |
| 项目数 |  | 4 | 6 | 4 |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

每台分选机应在明显部位固定符合GB/T 13306规定的标牌，清晰标明以下内容：

- 制造厂名称、商标、地址；

- 产品名称和型号；

- 生产率及主要参数；

- 制造日期及出厂编号；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 分选机的包装应符合GB/T 24854—2010中第4章规定。

    - 随机应带下列文件：

- 合格证书；

- 使用说明书；

- 使用安装图样；

- 备件清单及装箱单。

    - 可按用户要求包装，包装技术要求应在合同中说明。

  - 运输

分选机在运输时应可靠固定，防止碰撞、损坏。

  - 贮存

分选机应存放在地面平整、干燥通风的地方，应避免日晒雨淋。

_________________________________