ICS 65.060.99

B 91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—201X

带式种子分选机

Inclined belt seed separator

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

201X - XX - XX发布

201X - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本标准起草单位：黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所。

本标准主要起草人：

本标准为首次制定。

带式种子分选机

- 范围

本标准规定了带式种子分选机产品型号和主参数、安全要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于大豆种子分选用带式种子分选机（以下简称分选机），分选其他豆类种子分选机可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1184-1996 形状和位置公差未注公差值

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序  第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 4490 织物芯输送带 宽度和长度

GB/T 5983 种子清选机试验方法

GB/T 7984-2013 普通用途织物芯输送带

GB/T 8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

GB/T 9239.1-2006 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9969-2008 工业产品使用说明书 总则

GB 10395.1-2009 农林拖拉机和机械 安全技术要求第1部分：总则

GB 10396-2006 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 10595-2009 带式输送机

GB/T 13306-2011 标牌

GB/T 24854-2010 粮油机械 产品包装通用技术条件

GB/T 24855-2010 粮油机械 装配通用技术条件

GB/T 24857-2010 粮油机械 板件、板型钢构件通用技术条件

GB/T 25218-2010 粮油机械 产品涂装通用技术条件

GB/T 25295-2010 电气设备安全设计导则

JB/T 10200-2013 种子加工与粮食处理设备 产品型号编制规则

LS/T 3501.6-1993 粮油加工机械通用技术条件 焊接件

- 产品型号和主参数

  - 产品型号

分选机的产品型号按JB/T 10200-2013 的规则编制。

  - 主参数和主参数系列

- 分选机主参数和主参数系列见表1。

- 主参数和主参数系列

| 主参数 | 主参数系列 |
| --- | --- |
| 生产率/（t/h） | 1.0、1.5、2.5、5、7. 5、10 |

- 安全要求

  - 防护装置

    - 外露回转件应有防护装置，防护装置应符合GB/T 8196规定。

    - 电器设备应安全可靠，其安全技术要求应符合GB/T 29295-2010中4.9规定。

  - 安全标志

    - 按照5.1.1规定的固定式防护装置应装设安全标志。安全标志应符合GB 10396-2006规定。

    - 推荐采用符号带和文字带组成的两带式安全标志：

- 符号带：采用GB 10396-2006第5.2规定的安全警戒标志以及第5.3规定的危险程度标志词“警告”；

- 文字带：应提供“分选机作业时，不得打开或拆下防护装置”的文字信息。

- 技术要求

  - 一般技术要求

    - 加工件应符合以下要求：

- 板件、板型钢构件应符合GB/T 24857-2010规定；

- 焊接件应符合LS/T 3501.6-1993规定。

    - 分选带应在全长范围内对中运行。当带宽不大于800mm时，分选带的中心线与分选机中心线偏差不大于±40mm；当带宽大于800mm时，其中心线间的偏差不大于带宽的5%或±75mm（取小值）。

    - 分选机分选带带速可调，但工作带速不应小于额定带速的95%。

    - 分选带更换应简单方便。

    - 分选机工作时，各分选带上应喂料均匀，挡料装置与被分选物料接触面应采用具有缓冲作用材料，各物料流应在分选带上的流动方向正确并在分选带上均匀分布，在分选机满负荷运转时不应有堵塞和撒料现象发生。

    - 所有转动件应转动灵活，各工作部件无异常响音。

  - 性能要求

- 经过基本清选后的原料大豆净度应大于或等于98%，水分不大于13%，性能指标应符合表2规定。

- 性能指标

| 序号 | 项 目 名 称 | 性 能 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产率 / t/h | 不低于产品使用说明书规定 |
| 2 | 千瓦小时生产率 / t/kW·h | 不低于产品使用说明书规定 |
| 3 | 异形杂质清除率 / % | ≥75 |
| 4 | 获选率 / % | ≥98 |
| 5 | 净度 / % | ≥99 |
| 6 | 破碎率增加值 /% | ≤0.1 |

  - 主要部件技术要求

    - 机架应严格按照图纸生产制造，保证准确的固定倾角。

    - 驱动滚筒、从动滚筒、托辊辊子应符合GB/T 10595-2009各项相关规定。

    - 各驱动滚筒、从动滚筒的滚筒体与两端滚筒轴的同轴度应符合GB/T 1184-1996中表B4规定。

    - 分选带尺寸应符合GB/T 4490的规定。

    - 根据使用条件，分选带应符合GB/T 7984-2013的相关规定。

    - 分选带带宽与滚筒长度和滚筒直径的组合应参照GB/T 10595-2009中表4规定执行。

    - 传动机构应符合以下要求：

- ——皮带轮质量大于或等于3kg时应做静平衡试验；

- ——传动机构平衡品质应符合GB/T 9239.1-2006中G16级规定。

  - 装配技术要求

    - 装配应符合GB/T 24855-2010规定。

    - 每层驱动滚筒、从动滚筒在机架上的安装应位置准确，保证分选带安装后工作倾角要求。安装后的驱动滚筒、从动滚筒的水平投影平行度不大于0.4mm，径向跳动量不大于0.6mm。

    - 分选带与驱动滚筒和从动滚筒应贴合紧密，随滚筒转动时不应偏置或松脱。

    - 每层分选带垂直方向距离应相等。

    - 各传动件对称中心面位置度要求：

- 皮带轮传动不大于中心距0.3%；

- 链传动不大于中心距0.2%。

    - 各调整机构应转动灵活，紧固部位无松动现象。

  - 外观质量

    - 分选机外表面涂漆应按GB/T 25218-2010规定执行。

    - 各电机的旋转方向应用箭头标出，箭头的颜色与机体颜色应有所区别。

  - 空运转

    - 各运转部件应运转平稳，无异常声响，无卡滞，无漏油现象。

    - 空运转30min后，各部轴承温升不大于25℃。

  - 可靠性

    - 平均故障间隔时间大于或等于300h。

    - 使用有效度大于或等于98%。

  - 环境指标

    - 分选机作业时应配有集尘装置，工作场所空气中粉尘浓度应不大于8mg/m3。

    - 分选机工作时噪声应不大于85dB（A）。

  - 使用说明书

    - 使用说明书编制应符合GB/T 9969-2008附录A规定。

    - 如配套集尘装置应对集尘装置加以说明。

- 试验方法

分选机试验按GB/T 5983中相关规定执行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台分选机均应进行出厂检验，检验合格并附有产品合格证后方可出厂。

    - 出厂检验项目应符合表3规定。若有不合格项应加倍抽取进行复验，如仍有不合格项则判定为不合格。

  - 型式检验

    - 有下列情况之一时，须进行型式检验：

- 新产品或老产品转厂生产时的试制定型鉴定；

- 正式生产后，如结构、工艺、材料有较大改变，可能影响产品性能时；

- 正常生产时，每三年进行一次；

- 产品长期停产一年或一年以上，恢复生产时；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。

    - 检验项目

按对产品质量的影响程度，检验项目分为A类、B类、C类三类，检验项目分类见表3。

- 检验项目分类

| 分类 | 项 | 检验项目 | 对应本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | 5 | √ | √ |
|  | 2 | 生产率 | 3.2 | √ | — |
|  | 3 | 获选率 | 4.2 | √ | — |
|  | 4 | 异形杂质清除率 | 4.2 | √ | — |
|  | 5 | 净度 | 4.2 | √ | — |
| B | 1 | 千瓦小时生产率 | 4.2 | √ | — |
|  | 2 | 破碎率增加值 | 4.2 | √ | — |

续表3

| 分类 | 项 | 检验项目 | 对应本标准条款 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 3 | 装配技术要求 | 4.4 | √ | √ |
|  | 4 | 分选带 | 4.3.4 | √ | — |
|  |  |  | 4.3.5 | √ | √ |
|  | 5 | 传动件 | 4.4.9 | √ | √ |
|  | 6 | 传动机构 | 4.4.10 | √ | √ |
|  | 7 | 加工件 | 4.1.2 | √ | √ |
|  | 8 | 噪声要求 | 4.8.2 | √ | √ |
|  | 9 | 粉尘 | 4.8.1 | √ | — |
|  | 10 | 可靠性 | 4.7 | √ | — |
| C | 1 | 分选带更换 | 4.1.7 | √ | √ |
|  | 2 | 调整机构 | 4.4.11 | √ | √ |
|  | 3 | 外观质量 | 4.5.1 | √ | — |
|  |  |  | 4.5.2 | √ | √ |
|  | 4 | 使用说明书 | 4.9.1 | √ | √ |
|  |  |  | 4.9.2 | √ | — |
|  | 5 | 标志 | 8.1 | √ | √ |
|  | 6 | 包装 | 8.2 | √ | √ |

    - 抽样方法

      - 按GB/T 2828.1中的正常检查一次抽样方案，检验水平采用特殊检查水平S-1，抽样数量为2台。

      - 采用随机抽样方法，由委托方或制造商提供近半年内生产的合格产品，由检验单位（或委托相关部门）在委托方或制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台。在用户和销售部门抽样时，不受此限制，但应为未使用产品。

    - 判定规则

      - 判定结果按表4规定，表中AQL为接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数，不合格项次数按计点法计算。样本中各类项目不合格数小于或等于接收数Ac时，则判该批产品为合格，否则判该批产品为不合格。

      - 表4中规定的检验项目含有多个子项的，若其中有一个子项不合格，则应判该项目为不合格。

      - 订货单位抽验产品质量时，合格质量水平和检查批量，由供需双方协商或按合同确定。

- 抽样判定表

| 项目分类 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量 |  | 2 |  |  |
| 检验水平 |  | S-1 |  |  |
| 项目数 |  | 5 | 10 | 6 |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |

- 标志、包装、运输及贮存

  - 标志

    - 分选机应在明显部位固定标牌，标牌应符合GB/T 13306-2011中第3章、第5章规定。

    - 标牌应包含以下内容：

——制造厂名称、地址；

——产品名称和型号；

——主要参数生产率（t/h ）；

——制造日期；

——出厂编号；

——产品执行标准编号。

  - 包装

    - 分选机包装技术要求应符合GB/T 24854-2010规定。

    - 可按用户要求包装，包装技术要求应在与用户签订的合同中说明。

  - 运输

分选机在运输时应可靠固定，防止碰撞、损坏。

  - 贮存

室内存放地点应干燥通风，注意防潮。

_______________

    - 露天存放时应采用通风良好的不积水的包装形式，较长时间贮存应防止锈蚀。