ICS 65.060.99

B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

大蒜洋葱分选机

Garlic Onion Separator

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1　大蒜、洋葱分选机	1

3.2　分选合格率	1

3.3　破损率	1

3.4　含杂率	1

4　产品分类和型号	1

4.1　分类	1

4.2　型号	2

5　技术要求	2

5.1　性能要求	2

5.2　可靠性	2

5.3　安全环保要求	2

5.4　基本要求	3

5.5　电气系统	3

6　试验方法	3

6.1　试验准备	3

6.2　性能试验	4

6.3　可靠性试验	5

6.4　计算方法	5

6.5　安全环保要求的检测	6

6.6　漆膜厚度、油漆附着力的检测	6

6.7　空运转的检测	6

7　检验规则	6

7.1　出厂检验	6

7.2　型式检验	7

8　标志、使用说明书	8

8.1　标志	8

8.2　使用说明书	8

9　包装、运输与贮存	8

9.1　包装	8

9.2　运输	8

9.3　贮存	8

表1　分选机性能参数	2

表2　出厂检验项目	6

表3　抽样判定方案表	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本标准起草单位：山东省玛丽亚农业机械有限公司、山东省农业机械科学研究院。

本标准主要起草人：辛丽、卢绪振、李淑谦、杨化伟、王树城。

本标准为首次发布。

大蒜、洋葱分选机

- 范围

本标准规定了大蒜、洋葱分选机的型式、参数、技术要求、试验方法、检测规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于大蒜、洋葱分选机（以下简称分选机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1243 短节距传动用精密滚子链和链轮

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768-2017 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13452.2-2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB/T 14048.2 低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器

GB/T 14048.4  低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器）

GB 18613-2006 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

JB/T 5673-2015 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 大蒜、洋葱分选机

能够实现对大蒜、洋葱按尺寸进行分选的设备。

  - 分选合格率

分选作业时，从各收集装置中取样品，样品中符合该分选等级参数的大蒜、洋葱质量占样品中所有大蒜、洋葱质量的百分比为该等级分选合格率，全部分选等级合格率的算数平均数值为分选合格率。

  - 破损率

分选作业时，从各收集装置中取样品，样品中破碎的大蒜、洋葱总质量占所有收集装置中大蒜、洋葱总质量的百分比。

  - 含杂率

分选作业时，从各收集装置中取样品，样品中所含杂质（大蒜或洋葱外皮、土、小石子等）质量占所有样品总质量的百分比。

- 产品分类和型号

  - 分类

按筛网的宽度和分选级数进行分类。

  - 型号

分选机的型号编制方法按 JB/T 8574 的规定执行。

5

改进代号：用“A、B、C…”依次表示

主参数代号：筛网宽度，用数字表示；分选级别数，用数字表示，两字中间用“/”分开

特征代号：S表示大蒜，Y表示洋葱

小类分类代号：X表示清选机，Z表示重力式

大类分类代号：5表示脱粒、清选、烘干和贮存机械

- 筛网宽度为1200毫米、分选级别为5级、第一次改进的大蒜洋葱分选机，标记为：

- 5XFSY-1200/5A

- 技术要求

  - 性能要求

在常温条件下，按产品使用说明书的规定操作，分选机主要性能指标应符合表1的规定。

- 分选机性能参数

| 型号5XZSY- |  | 800/2 | 1200/2 | 800/3 | 1200/3 | 800/4 | 1200/4 | 800/5 | 1200/5 | 800/6 | 1200/6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 筛网宽度 mm |  | 800/1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功率 kW |  | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 6.0 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 9.0 | 5.5 | 10.4 |
| 分选直径 cm | 大蒜 | 2～8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洋葱 | 2～20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大蒜、洋葱直径误差范围 mm |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纯工作小时生产率 t/h | 大蒜 | 5/7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 洋葱 | 6/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分选合格率 % |  | ≥90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 破损率 % |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含杂率 % |  | ≤0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 分选直径可根据客户需求进行定制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 可靠性

分选机平均无故障间隔时间应不少于120h。有效度应不小于93％。

  - 安全环保要求

    - 对操作人员有危险的外露传动装置、旋转部件等应有可靠的防护罩，防护罩应便于机器的维护、保养和观察。必须外露的功能件，应在其附近固定永久性安全警告标志，安全标志应符合 GB 10396 的规定。

    - 分选机应具有过载、短路、触电保护性能。设备如果出现过载、短路、触电现象，通过电器元件对动力系统控制，工作系统应停止运转。过载保护设定值应满足设备运行的要求,电器元件应符合 GB/T 14048.2 和 GB/T 14048.4 的规定。

    - 电气设备应接地可靠，接地电阻不大于4欧姆。

    - 分选机空运转噪声应不大于80dB(A)。

  - 基本要求

    - 采用材料应符合设计要求。

    - 所有零部件应检验合格后方可进行装配。

    - 装配质量应符合图样和有关技术文件的要求，螺栓，螺母等紧固件连接牢固，无松动现象

    - 分选机外观应平整，无明显油污、划痕、磕碰等现象。

    - 分选机涂漆应符合 JB/T 5673-2015 中 TQ-2-2-DM 的规定。

    - 链轮，链条应符合 GB/T 1243 的规定。

    - 输送带应有张紧机构，转动平稳，无顿挫、卡阻现象，输送托辊应排列整齐、间隙均匀、转动灵活平稳。

    - 分选PVC筛网应结构牢固，无裂纹、无划伤，钢网应结构牢固,转动灵活,无漏焊、尖角尖楞。

    - 出料口安装挡料及接料结构， 操作手柄转动灵活可靠。

    - 空运转时各运转部件应灵活、可靠；传动平稳、转动灵活；各紧固件不应松动；整机不应有异响；空运转30min后轴承外壳温升不大于25℃。

  - 电气系统

    - 电器装置及电路连接应正确可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。

    - 开关、按钮应操作方便，开关自如，不应因振动而自行接通或关闭。

    - 电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固。

    - 电机性能应符合 GB 18613-2012 的规定。

- 试验方法

  - 试验准备

    - 试验条件应符合5.1的要求。

    - 分选机应装配完整至出厂状态，并调整至使用说明书规定的状况。

  - 性能试验

    - 取样

取样前将分选机内残留的大蒜、洋葱及其它杂质清除干净。空运转正常后，均匀喂入试验物料，每次测定大蒜、洋葱质量不低于使用说明书标称的纯工作小时生产率的15%，待样机正常排出成品后从各收集装置中取样品，共取三次，取样间隔时间2分钟，每次取样时间不少于20s。

    - 纯工作小时生产率的测定

按公式（1）计算纯工作小时生产率。

E=3.6×Mt	(1)

式中：

E——纯工作小时生产率，单位为吨每小时（t/h）；

M——从各收集装置取出的样品量总和，单位为千克（kg）；

t——测定时间，单位为秒（s）。

    - 分选机合格率的测定

按公式（2）计算各分选等级合格率。

Phi=XhiXhi+Xbi×100	(2)

式中：

Phi——第i级分选合格率，％；

Xhi——第i级分选等级样品中符合此等级尺寸要求的大蒜、洋葱质量；

Xbi——第i级分选等级样品中不符合此等级尺寸要求的大蒜、洋葱质量。

按公式（3）计算分选机分选合格率：

Ph=i=1nPhin	(3)

式中：

Ph——分选合格率，%；

n——分选级数。

    - 分选机破损率的测定

按公式（4）计算破损率。

Pp=XpXp+Xw×100	(4)

式中：

Pp——破损率，％；

Xp——样品中破损大蒜、洋葱总质量；

Xw——样品中完好大蒜、洋葱总质量。

    - 分选机含杂率的测定

按公式（5）计算含杂率。

Pz=MzMz+Mh×100	(5)

式中：

Pz——含杂率，％；

Mz——样品中杂质的质量；

Mh——样品中大蒜、洋葱的质量。

  - 可靠性试验

    - 分选作业试验时间不少于180小时。

    - 试验时，操作人员应按使用说明书的规定进行操作和维修。

    - 故障判定原则按照 GB/T 5667 的规定。

  - 计算方法

按公式（6）计算平均故障间隔时间。

MTBF=tir	(6)

式中：

MTBF——平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

ti——试验样机的累计工作时间之和，单位小时（h）；

r——被测试样机在测试期间累计故障次数。

按公式（7）计算有效度。

A=titi+tr×100	(7)

式中：

A——有效度，％；

ti——试验样机的累计工作时间之和，单位小时（h）；

tr——试验样机故障排除和修复时间之和，单位为小时（h）。

  - 安全环保要求的检测

    - 过载保护试验

堵转几分钟，使电机壳体温度达到80 ℃，观察过载保护装置是否启动，机器是否停止运转。

    - 短路保护试验

将线路进行搭接，观察断路保护装置是否启动，机器是否停止运转。

    - 触电保护试验

按下触电保护开关设备上的试验按键，观察开关是否断开，机器是否停止运转。

    - 噪声的测定

按 GB/T 3768-2017 的规定。测试场应平整、开阔、距测试机械最少20m的测试场内不应有反射声音的障碍物,气温应在-5～30℃范围内，操作者所处位置处的风速不得超过5m/s,测试仪器应置于分选机前、后、左、右四个方向，距离分选机外边缘5m，距地面1.2m高度处，分别测试三次，取平均值。

  - 漆膜厚度、油漆附着力的检测

    - 漆膜厚度按 GB/T 13452.2-2008 的规定进行检测。

    - 漆膜附着力按 JB/T 9832.2 的规定进行检测。

  - 空运转的检测

在额定转速下，机器空运转30分钟，按5.4.10的要求逐项检查。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 分选机出厂前应经制造厂检验部门检验合格，并附合格证后方可出厂。

    - 分选机出厂检验项目见表2。

- 出厂检验项目

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 分选合格率 | 5.1 | √ | ─ |
|  | 2 | 安全警告标志 | 5.3.1 | √ | √ |
|  | 3 | 过热、过载、短路、接地保护 | 5.3 | √ | ─ |
| B | 1 | 破损率 | 5.1 | √ | ─ |
|  | 2 | 含杂率 | 5.1 | √ | ─ |
|  | 3 | 纯工作小时生产率 | 5.1 | √ | ─ |
|  | 4 | 装配质量 | 5.4.3 | √ | √ |
|  | 5 | 外观 | 5.4.4 | √ | √ |
|  | 6 | 输送带 | 5.4.7 | √ | √ |
|  | 7 | 可靠性 | 5.2 | √ | ─ |
|  | 8 | 噪声 | 5.3.4 | √ | ─ |
|  | 9 | 空运转 | 5.4.10 | √ | √ |
| C | 1 | 涂漆质量 | 5.4.5 | √ | ─ |
|  | 2 | 链轮、链条 | 5.4.6 | √ | ─ |
|  | 3 | 分选筛网 | 5.4.8 | √ | ─ |
|  | 4 | 挡料、接料结构及操作手柄 | 5.4.9 | √ | √ |
|  | 5 | 电气系统 | 5.5 | √ | ─ |
|  | 6 | 标志 | 8.1 | √ | √ |
| - “√”为需要检验项目；“─”为不需检验项目。 |  |  |  |  |  |

  - 型式检验

    - 型式检验要求

有下列情况之一时，应进行型式检验：

——新产品定型鉴定及老产品转厂生产：

——正式生产后结构、工艺、材料等有较大改变，可能影响产品性能；

——正常生产时，三年应进行一次型式试验；

——产品停产一年或一年以上，恢复生产；

——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

    - 抽样方法

型式检验的样机，由委托方或制造商提供近半年内生产的合格产品，由检验单位（或委托相关部门）在委托方或制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台（市场抽样不受此限），抽样数量为2台。

    - 型式检验项目

按对产品质量的影响程度，检验项目分为A、B、C三类，检验项目见表2。

    - 评定规则

      - 采用 GB/T 2828.1 规定的正常检验一次抽样方案，抽样判定见表3，Ac为接收数，Re为拒收数。

      - 根据表2所列检查项目对分选机产品进行逐项考核、分类判定。当不合格数小于或等于Ac时，该类产品判为合格。当不合格数大于或等于Re时，该类产品判为不合格。对不合格产品可抽取加倍数量进行复检，若复检仍不合格，则判定该批产品不合格。

- 抽样判定方案表

| 不合格分类 | A类 | B类 | C类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验水平 | S-1 |  |  |
| 样本量 | 2 |  |  |
| 项目数 | 3 | 9 | 6 |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |
| - AQL接收质量限。 |  |  |  |

- 标志、使用说明书

  - 标志

每台机器的标志应易见，清晰，持久，标志的内容包括：

- 制造厂厂名或商标;

- 产品型号和名称；

- 出厂年月和出厂编号；

- 执行的产品标准号。

  - 使用说明书

制造厂应提供产品使用说明书。产品使用说明书的内容应包括；

- a)  产品名称和型号；

- b)  正常工作条件；

- c)  结构及工作原理；

- d)  产品主要性能参数；

- e)  外形尺寸或安装尺寸；

- f)  安装，使用，操作和维修要求及注意事项。

- 包装、运输与贮存

  - 包装

分选机应附带产品合格证，并装入塑料密封袋内。

  - 运输

分选机运输时应平稳固定，防止磕碰，保证零件不致损坏。

  - 贮存

分选机应存放在地面平整、干燥通风的地方，应避免日晒雨淋。

_________________________________