ICS 65.060.99

B91

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX—XXXX

蒜种分瓣分选机

Garlic Seed Separator

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

3.1　蒜种分瓣分选机	1

3.2　分选合格率	1

3.3　破损率	1

3.4　含杂率	2

4　型号和基本参数	2

4.1　型号	2

4.2　基本参数	2

5　技术要求	2

5.1　性能要求	2

5.2　可靠性	3

5.3　安全环保要求	3

5.4　基本要求	3

5.5　电气系统	3

6　试验方法	4

6.1　试验准备	4

6.2　性能试验	4

6.3　可靠性试验	5

6.4　安全环保要求的检测	6

6.5　漆膜厚度、油漆附着力的检测	6

6.6　空运转的检测	6

7　检验规则	6

7.1　出厂检验	6

7.2　型式检验	7

8　标志、使用说明书	8

8.1　标志	8

8.2　使用说明书	8

9　包装、运输与贮存	9

9.1　包装	9

9.2　运输	9

9.3　贮存	9

表1　分选机基本参数	2

表2　分选机性能参数	2

表3　出厂检验项目	7

表4　抽样判定方案表	8

前  言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC 201）归口。

本标准起草单位：山东省玛丽亚农业机械有限公司、山东省农业机械科学研究院。

本标准主要起草人：辛丽、卢绪振、李书谦、王树城、杨化伟、薛梅。

本标准为首次发布。

蒜种分瓣分选机

- 范围

本标准规定了蒜种分瓣分选机的术语和定义、型号、技术要求、试验方法和检测规则、标志、包装、运输和储存。

本标准适用于振动式多级分选蒜种分瓣分选机（以下简称分选机）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1171-2017 一般传动用普通V带

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(aql)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3768-2017 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13452.2-2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定

GB 14048.4-2010 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)

GB 16917.1-2014 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO)

GB 18613-2012 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

JB/T 5673-2015 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8574 农机具产品 型号编制规则

JB/T 9832.2 农林拖拉机及机具 漆膜 附着性能测定方法 压切法

JB/T 10562-2006 一般用途轴流通风机技术条件

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 蒜种分瓣分选机

能够实现大蒜分瓣并按蒜瓣尺寸进行分选的设备。

  - 分选合格率

分瓣、分选作业时，从各收集装置中取出样品，从样品中再取总质量的20%作为新样品，新样品中符合该分选等级参数的蒜瓣质量占新样品中所有蒜瓣质量的百分比为该等级分选合格率，全部分选等级合格率的算数平均数值为分选合格率。

  - 破损率

分瓣、分选作业时，从各收集装置中取出样品，样品中破碎（裂）影响到蒜种发芽及生长的蒜瓣总质量占样品中蒜瓣总质量的百分比。

  - 含杂率

分瓣、分选作业时，从各收集装置中取出样品，样品中所含杂质（蒜杆、蒜皮、土、小石子等）质量占样品总质量的百分比。

- 型号和基本参数

  - 型号

分选机产品型号按照 JB/T 8574 的规定编制，标记方法如下:

5

改进代号：用“A、B、C…”依次表示

主参数代号：分选级别数，用数字表示

特征代号：S表示蒜瓣，F表示分选

小类分类代号：X表示清选机，Z表示重力式

大类分类代号：5表示脱粒、清选、烘干和贮存机械

- 分选等级为5级、第一次改进的重力式蒜种分瓣分选机，标记为：

- 5XZSF-5A

  - 基本参数

分选机基本参数见表1。

- 分选机基本参数

| 功率 kW | 4.8 |
| --- | --- |
| 分级 | 5 |

- 技术要求

  - 性能要求

在常温且大蒜含水率为60%～65%条件下，按产品使用说明书的规定操作，分选机主要性能指标应符合表2的规定。

- 分选机性能参数

| 纯工作小时生产率 t/h | 1.2 |
| --- | --- |
| 分选合格率 % | ≥90 |
| 破损率 % | ≤3 |
| 含杂率 % | ≤2 |
| 各分选等级蒜瓣直径Φ cm | Φ＜1.2；1.2≤Φ＜1.8；1.8≤Φ＜2.3； 2.3≤Φ＜2.8；2.8≤Φ |
| 蒜瓣直径误差范围 mm | ±1.5 |
| - 分选蒜瓣直径可根据客户需求进行定制。 |  |

  - 可靠性

平均无故障间隔时间应不少于160h。有效度应不小于93％。

  - 安全环保要求

    - 产品设计和结构应合理，保证操作人员按制造厂规定的使用说明书操作和保养时没有安全危险。

    - 对有安全隐患的部件应在其附近固定安全警告标志，安全警告标志应符合 GB 10396 的规定。

    - 电气设备应有相应的过电流、过电压、漏电等保护功能。

    - 电气设备应接地可靠，接地电阻不大于4欧姆。

    - 分选机空运转噪声应不大于83dB(A)。

  - 基本要求

    - 采用材料应符合设计要求。

    - 所有零部件应检验合格后方可进行装配。

    - 装配质量应符合图样和有关技术文件的要求，螺栓，螺母等紧固件连接牢固，无松动现象。

    - 焊接件应焊接牢固，焊缝整齐，覆盖件表面平整。

    - 分选机涂漆应符合 JB/T 5673-2015 中 TQ-2-2-DM 的规定。

    - 转盘转动平稳，与调整罩间隙均匀。

    - 输送带必须带调紧机构，间隙均匀，转动灵活平稳，无顿挫卡阻现象。

    - 分选筛网结构牢固，无裂纹，无磨损，尖角尖楞。

    - 出料口安装挡料及接料结构， 操作手柄转动灵活可靠。

    - 空运转时各运转部件应灵活、可靠；传动平稳、转动灵活；各紧固件不应松动；整机不应有异响；空运转30min后轴承外壳温升不大于25℃。

  - 电气系统

    - 电器装置及电路连接应正确可靠，不应因振动而松脱，不应发生短路或断路。

    - 开关、按钮应操作方便，开关自如，不应因振动而自行接通或关闭。

    - 电线应捆扎成束、布置整齐、固定卡紧、接头牢固。

    - 电器元件性能指标应符合 GB 14048.4-2010 及 GB 16917.1-2014 的规定。

    - 风机应符合 JB/T 10562-2006 的规定。

    - 电机传动皮带应符合 GB/T 1171-2017 的规定。

    - 电机性能应符合 GB 18613-2012 的规定。

- 试验方法

  - 试验准备

    - 试验条件应符合5.1的要求。

    - 分选机应装配完整至出厂状态，并调整至使用说明书规定的状况。

  - 性能试验

    - 取样

取样前将分选机内残留的蒜瓣及其它杂质清除干净。空运转正常后，均匀喂入试验物料，每次测定大蒜质量不低于使用说明书标称的纯工作小时生产率的15%，待样机正常排出成品后从收集装置中取样品，共取三次，取样间隔时间2分钟，每次取样时间不少于20s。

    - 纯工作小时生产率的测定

按公式（1）计算纯工作小时生产率。

E=3.6×Mt	(1)

式中：

E——纯工作小时生产率，单位为吨每小时（t/h）；

M——各级收集装置样品量总和，单位为千克（kg）；

t——测定时间，单位为秒（s）；

    - 分选机合格率的测定

从各级样品中再次取出样品质量的20%作为新样品，按公式（2）计算各分级合格率。

Phi=XhiXbi+Xhi×100	(2)

式中：

Phi——第i级分选合格率，％；

Xhi——第i级新样品中符合此等级尺寸要求的蒜瓣质量；

Xbi——第i级新样品中不符合此等级尺寸要求的蒜瓣质量；

按公式（3）计算分选合格率：

Ph=i=1nPhin	(3)

式中：

Ph——分选合格率，%；

n——分选级数。

    - 分选机破损率的测定

按公式（4）计算破损率。

Pp=XpXp+Xw×100	(4)

式中：

Pp——破损率，％；

Xp——样品中破碎蒜瓣总质量；

Xw——样品中完好蒜瓣总质量。

    - 分选机含杂率的测定

按公式（5）计算含杂率。

Pz=MzMz+Ms×100	(5)

式中：

Pz——含杂率，％；

Mz——样品中所含杂质的质量；

Ms——样品中所有蒜瓣的质量。

  - 可靠性试验

    - 一般要求

      - 分选作业试验时间不少于200小时。

      - 试验时，操作人员应按使用说明书的规定进行操作和维修。

      - 故障判定原则按照 GB/T 5667 的规定。

    - 计算方法

按公式（6）计算平均故障间隔时间。

MTBF=tir	(6)

式中：

MTBF——平均故障间隔时间，单位为小时（h）；

ti——试验样机的累计工作时间之和，单位小时（h）；

r——被测试样机在测试期间累计故障次数。

按公式（7）计算有效度。

A=titi+tr×100	(7)

式中：

A——有效度，％；

tr——试验样机故障排除和修复时间之和，单位为小时（h）。

  - 安全环保要求的检测

    - 过载保护试验

堵转几分钟，使电机壳体温度达到80 ℃，观察过载保护装置是否启动，机器是否停止运转。

    - 短路保护试验

将线路进行搭接，观察短路保护装置是否启动，机器是否停止运转。

    - 触电保护试验

按下触电保护开关设备上的试验按键，观察开关是否断开，机器是否停止运转。

    - 噪声的测定

按 GB/T 3768-2017 的规定进行。

  - 漆膜厚度、油漆附着力的检测

    - 漆膜厚度按 GB/T 13452.2-2008 的规定进行检测。

    - 漆膜附着力按 JB/T 9832.2 的规定进行检测。

  - 空运转的检测

在额定转速下，机器空运转30分钟，按5.4.10的要求逐项检查。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 分选机出厂前应经制造厂检验部门检验合格，并附合格证后方可出厂。

    - 分选机出厂检验项目见表3。

    - 出厂检验项目

- 出厂检验项目

| 分类 | 序号 | 检验项目 | 技术要求 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 分选合格率 | 5.1 | √ | ─ |
|  | 2 | 安全警告标志 | 5.3.2 | √ | √ |
|  | 3 | 过载、过热、短路、接地保护 | 5.3 | √ | ─ |
| B | 1 | 破损率 | 5.1 | √ | ─ |
|  | 2 | 含杂率 | 5.1 | √ | ─ |
|  | 3 | 纯工作小时生产率 | 5.1 | √ | ─ |
|  | 4 | 可靠性 | 5.2 | √ | ─ |
|  | 5 | 装配质量 | 5.4.3 | √ | ─ |
|  | 6 | 焊接件及覆盖件 | 5.4.4 | √ | √ |
|  | 7 | 输送带 | 5.4.7 | √ | √ |
|  | 8 | 噪声 | 5.3.5 | √ | ─ |
|  | 9 | 空运转 | 5.4.10 | √ | √ |
| C | 1 | 涂漆质量 | 5.4.5 | √ | ─ |
|  | 2 | 转盘 | 5.4.6 | √ | √ |
|  | 3 | 分选筛网 | 5.4.8 | √ | ─ |
|  | 4 | 挡料、接料结构及操作手柄 | 5.4.9 | √ | √ |
|  | 5 | 风机 | 5.5.5 | √ | ─ |
|  | 6 | 传动皮带 | 5.5.6 | √ | ─ |
|  | 7 | 电机性能 | 5.5.7 | √ | ─ |
|  | 8 | 电气系统 | 5.5 | √ | ─ |
|  | 9 | 电器元件性能 | 5.5.4 | √ | ─ |
|  | 10 | 标志 | 8.1 | √ | √ |
| - “√”为需要检验项目；“─”为不需检验项目 |  |  |  |  |  |

  - 型式检验

    - 型式检验要求

有下列情况之一时，应进行型式检验：

——新产品定型鉴定及老产品转厂生产：

——正式生产后结构、工艺、材料等有较大改变，可能影响产品性能；

——正常生产时，三年应进行一次型式试验；

——产品停产一年或一年以上，恢复生产；

——国家质量监督机构提出进行型式检验的要求。

    - 抽样方法

型式检验的样机，由委托方或制造商提供近半年内生产的合格产品，由检验单位（或委托相关部门）在委托方或制造商明示的合格产品存放处随机抽取，抽样基数不少于5台（市场抽样不受此限），抽样数量为2台。

    - 型式检验项目

按对产品质量的影响程度，检验项目分为A、B、C三类，检验项目见表3。

    - 评定规则

      - 采用 GB/T 2828.1 规定的正常检验一次抽样方案，抽样判定见表4，Ac为接收数，Re为拒收数。

      - 根据表3所列检查项目对分选机产品进行逐项考核、分类判定。当不合格数小于或等于Ac时，该类产品判为合格。当不合格数大于或等于Re时，该类产品判为不合格。对不合格产品可抽取加倍数量进行复检，若复检仍不合格，则判定该批产品不合格。

- 抽样判定方案表

| 不合格分类 | A类 | B类 | C类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验水平 | S-1 |  |  |
| 样本量 | 2 |  |  |
| 项目数 | 3 | 9 | 10 |
| AQL | 6.5 | 25 | 40 |
| Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |
| - AQL接收质量限。 |  |  |  |

- 标志、使用说明书

  - 标志

每台机器的标志应易见，清晰，持久，标志的内容包括：

- 制造厂厂名或商标；

- 产品型号和名称；

- 出厂年月和出厂号；

- 执行的产品标准号。

  - 使用说明书

制造厂应提供产品使用说明书。产品使用说明书的内容应包括；

- a)  产品名称和型号；

- b)  正常工作条件；

- c)  结构及工作原理；

- d)  产品主要性能参数；

- e)  外形尺寸及安装尺寸；

- f)  安装，使用，操作和维修要求及注意事项。

- 包装、运输与贮存

  - 包装

分选机应附带产品合格证，并装入塑料密封袋内。

  - 运输

分选机运输时应平稳固定，防止磕碰，保证零件不致损坏。

  - 贮存

分选机应存放在地面平整、干燥通风的地方，应避免日晒雨淋。

_________________________________