ICS 65.060.01

B 90

中华人民共和国国家标准

农林拖拉机和机械  基本类型  词汇

Tractors and machinery for agriculture and forestry—Basic types—Vocabulary

(ISO 12934:2013,IDT)

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 国家市场监督管理总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 国家标准化管理委员会 |  |

GB/T ×××××.1—20××/ ISO 12934:2013

- 前    言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用ISO 12934：2013《农林拖拉机和机械  基本类型  词汇》。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会(SAC/TC201)归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

引   言

本标准提供了农林拖拉机和机械类型的术语和定义。确保了ISO/TC23发布标准之间的一致性。

农林拖拉机和机械  基本类型  词汇

- 1  范围

本标准规定了生产粮食和纤维的农田作业机械的术语和定义。

注：农田作业装备”常用的其他术语为“农场机械”、“农机具”、“畜牧机具”和“农业机械”。

本标准也适用于林业用的农用拖拉机，ISO 6814定义的专用林业机械不包括在内。

- 2  基本术语和定义

2.1

机器  machine

机械  machinery

由若干个零、部件连接构成并具有特定目的的组合，其中至少有一个零、部件是可运动的，并为配备或预定配备动力系统。

注1：“机械”和“机器”这两个术语包括为达到同样的目的被安排和控制作为一个整体使用的一组机器。

【来源：ISO 12100:2010，3.1，修改-“和机器”已添加到注1；此处不包括注2】。

2.2

农田作业机械  agricultural field equipment

主要用于农田作业的农业拖拉机（3.1）、自走式机械（3.2）、农机具及其组合。

2.3

农业车辆  agricultural vehicle

主要用于农业（包括偶尔的借道行驶）的农用拖拉机（3.1）、自走式机械（3.2），挂车或可互换牵引机械。

2.4

可互换牵引机械  interchangeable towed machinery

由拖拉机牵引并改变或增加其功能的机械。

注1：它可以包括一个装载平台，其设计和构造可以接收任何工具和设备，并暂时存储工作期间生产或需要的任何材料。

注2：任何拟由拖拉机牵引并永久装有机具或设计用于处理物料的车辆，如果总质量与整备质量之比小于3.0，则应视为可互换牵引机械。

2.5

最大设计速度  maximum design ground speed

基于机器（轮胎作为原始设备提供）的公称设计能力的速度。

注1：轮胎尺寸是拖拉机和自走式机器上最大直径驱动轮胎，但不一定是牵引设备上的轮胎。

2.6

最大质量  maximum mass

农业车辆（2.3）制造商声明的，技术上允许的质量。

2.7

技术许可质量（总质量）  technically permissible mass

制造商规定的最大允许设备质量和允许有效载荷的总和。

注1：该质量在技术上是最大轴载荷之和，对于半挂车，则等于垂直静载荷。

2.8

整备质量  unladen mass

农业车辆（2.3）运行状态下的质量，包括加满燃油箱、润滑油箱和冷却液箱，质量为75kg的司机，但不包括乘客、可选附件或负载。

- 3  机械术语和定义

当在ISO/TC23标准中使用时，以下术语和定义适用。 一个或多个定义可能适用于特定的机器配置。 下面列出的术语并不全面，因此不代表所有存在的机器类型。

3.1

农业拖拉机  agricultural tractor

至少具有两根车轴的轮式或履带式、专门用于牵引农业挂车和牵引、推动、运载和驱动能配备可拆卸装载平台的农林机具的自走式农业车辆（2.3）。

注1：农用车辆（2.3）最高的设计车速不小于6 km / h，并可配备一个或多个座椅。

3.1.1

标准农业拖拉机  standard agricultural tractor

农用拖拉机（3.1），最小轮距为1150 mm或以上、整备质量为400 kg或以上、离地间隙为1000 mm或以下的农用拖拉机（3.1）。

注1：在某些特殊定义中，宽度、质量和/或离地间隙可能更小或更大。

注2：前轮比后轮小。

3.1.2

两轮驱动拖拉机  two-wheel drive tractor

仅通过后轮提供牵引力的农用拖拉机（3.1）

注1：前轮比后轮小，通常使用的轮胎花纹不具有牵引力。

3.1.3

全轮驱动拖拉机  all-wheel drive tractor

具有两轴或多轴，并且所有轴均提供动力的农业拖拉机（3.1）。

注1：一个或多个车轴的驱动装置是可分离的。

3.1.3.1

车轮尺寸不同的四轮驱动拖拉机  four-wheel drive tractor with unequal sized wheels

通过后轮提供主动力，并通过前轮提供可分离动力的全轮驱动拖拉机（3.1.3）。

注1：前轮的滚动半径通常比两轮驱动拖拉机的前轮滚动半径大，并使用可传递牵引能力的轮胎轮廓。

3.1.3.2

车轮尺寸相同的四轮驱动拖拉机  four-wheel drive tractor with equal sized wheels

车轮尺寸相同、双轴动力的全轮驱动拖拉机（3.1.3）。

3.1.3.3

多于两轴的全轮驱动拖拉机  all-wheel drive tractor with more than 2 axles

多于两轴，且所有轴都具有动力的全轮驱动拖拉机（3.1.3）。

3.1.4

标准履带式拖拉机  standard track-laying tractor

带有用于牵引的主要接口，使用偶数倍的带式或链式传动履带的农业拖拉机（3.1）。

注1：本定义中的皮带装置可能具有正摩擦或组合正摩擦驱动，此定义不包括安装在常规拖拉机轮胎上的皮带。

3.1.5

折腰转向（铰链式）拖拉机  articulated tractor

通过中心支轴铰接系统转向的农业拖拉机（3.1）。

3.1.6

小型拖拉机  small tractor

在运行状态下，整备质量小于400kg的农业拖拉机（3.1）。

3.1.7

紧凑型通用拖拉机  compact utility tractor

配备540rpm后置动力输出装置和I类三点悬挂装置的农用拖拉机（3.1）。

注1：这些拖拉机通常质量小于1800kg，动力输出功率小于30kW，主要用于割草机和轻型物料搬运设备。后置PTO和悬挂装置类别分别由ISO 500-1和ISO 730定义。

3.1.8

超宽拖拉机  extra wide tractor

特点为尺寸大、主要用于大型作业耕地面积的农用拖拉机（3.1）。

3.1.9

高速拖拉机  high speed tractor

最大设计速度大于40 km / h的标准农业拖拉机（3.1.1）。

3.1.10

专用拖拉机  specialized tractor

用于特殊的田间条件（例如在葡萄园，果园，特殊行距作物），为完成特定功能（例如低间隙、高间隙、窄剖面）而进行专门设计的农业拖拉机（3.1）。

3.1.10.1

船式拖拉机  boat tractor

由船体支撑并由拖拉机的轮子驱动的农业拖拉机（3.1）。

3.1.10.2

高地隙拖拉机  high clearance tractor

前后轴下方的离地间隙大于标准农业拖拉机（3.1.1）的农业拖拉机（3.1）。

注1：高地隙拖拉机通常用于完成蔬菜、棉花、大米、烟草或其他特种作物作业，这些作物需要较高的间隙以避免损伤，其特征在于为前轴添加加长轴，后轴经过改装后可使轴输出显著低于后喇叭的中心线。他们通常配备大直径、宽度较窄的轮胎以减少对作物的损伤。

3.1.10.2.1

水田拖拉机  mudder tractor

专门针对恶劣田间条件而设计的、通常配备前轮辅助驱动装置的高地隙拖拉机（3.1.10.2）。

3.1.10.3

低地隙拖拉机  low clearance tractor

前后轴下的间隙小于标准农用拖拉机（3.1.1），并且通常具有低车身和可折叠式ROPS的农业拖拉机（3.1）。

注1：低地隙拖拉机通常用于果园作业或在低空隙建筑物内作业。

注2：该类拖拉机的技术允许质量不超过10t，并且该质量与工作状态下最大空载质量的比率小于2.5。 该类拖拉机配有一个或多个动力输出轴，并可能有一个支撑框架。

3.1.10.4

低底盘拖拉机  low profile tractor  矮型拖拉机

用于果园和低空间内作业的农业拖拉机（3.1），通常机罩的最高点不超过1 525mm。

3.1.10.5

山地拖拉机  mountain tractor

其互换性设备用于农林作业有一个支撑架、一个或多个动力输出装置，技术允许质量不超过10t，工作质量与最大空载质量之比小于2.5、重心小于850 mm的四轮驱动拖拉机（3.1.3）。

注1：通常通过正常安装的轮胎相对于地面的高度进行重心高度的测量，重心高度应符合ISO 789-6的要求。（重心高度按ISO 789-6测量，测量时安装的轮胎为正常工作时使用的轮胎）

3.1.10.6

窄轮距拖拉机  narrow tractor

固定或可调节轮（轨）距宽度小于1150 mm工作状态下空载质量不小于400 kg，离地间隙不大于600 mm的农业拖拉机（3.1）。

注1：如果安装有较宽轮胎的车轴轮距不超过1150 mm。 另一根安装较窄轮胎的轴的外边缘不会突出到另一根轴的轮胎的外边缘之外。 如果两根轴装有相同尺寸的轮胎和轮辋，则两根轴的固定或可调节轮距宽度应小于1150mm。

3.1.10.6.1

葡萄园拖拉机  vineyard tractor

具有固定或可调节的轮距宽度小于950 mm的窄轮距拖拉机（3.1.10.6）。

3.1.10.6.2

果园拖拉机  orchard tractor

具有固定或可调节的轮距宽度不小于950mm且不大于1150mm的窄轮距拖拉机（3.1.10.6）。

3.1.10.7

铲运拖拉机  scraper tractor

主要用于牵引一台或多台铲运机的标准轮距的农业拖拉机（3.1.1）。

注1：牵引式铲运机的定义见ISO 6165：2012中4.7.1。

3.1.10.8

通用运输拖拉机  utility transport tractor

将主要功能与在需要更高机动性设备的条件下运输物料的能力相结合的农业拖拉机（3.1）。机动性更高、主要用于运输物料的农业拖拉机。

注1：对于运输功能，除了提供牵引杆或三点悬挂装置之外，拖拉机还可以利用承载装置将牵引负载的一部分传输到拖拉机底盘上。这种设计使拖拉机与被牵引机具连接更紧密，提高了运输机组的机动性。具体结构可能是用于运输物料的安装好的货箱或罐。

3.1.10.8.1

通用运输拖拉机（类型1）  utility transport tractor (Type 1)

仅供驾驶员一人乘坐的通用运输拖拉机（3.1.10.8）。

3.1.10.8.2

通用运输拖拉机（类型2）  utility transport tractor (Type 2)

供驾驶员和乘员乘坐的通用运输拖拉机（3.1.10.8）。

3.2

自走式机械  self-propelled machine；self-propelled machinery

至少有两轴和两轮，或循环轨道，设计主要用于农业，并且根据其设计和永久安装的设备提供其自身的牵引运动方式，且适合并用于执行工作的农业车辆（2.3）。

注1：此外，可能有适合并打算运载工作所需的仪器和辅助设备以及工作中存储的所需材料的运输设施。

注2：本标准中，农业拖拉机（3.1）不被视为自走式机械。

3.2.1

自走式甜菜收获机  self-propelled beet harvester

将甜菜挖掘并传送到附带料箱或附带料箱卡车、货车的自走式机械（3.2）。

3.2.2

自走式联合收割机  self-propelled combine

收获多种谷物和种子作物的自走式机械（3.2）。

3.2.3

自走式棉花收获机  self-propelled cotton harvester

用于从棉杆上选择开口棉铃和收集棉花的自走式机械（3.2），该机械由旋转摘锭或其他采摘装置的采摘头、输送装置和装棉料箱等组成。

3.2.4

自走式青贮收割机  self-propelled forage harvester

用于收集和切碎青贮作物的自走式机械（3.2）。

注1：通常具有卸料口，将切碎的物料装入随车的货车或卡车中。

3.2.5

自走式青贮打包机  self-propelled forage harvester

用于将松散的青贮捡起并压缩压缩成紧密捆包的自走式机械（3.2）。

注1：捆包被卸到地面或随行的运输工具上。

3.2.6

自走式喷雾机  self-propelled sprayer

带有用于喷洒农药的药箱、泵和喷头的自走式机械（3.2）。

3.2.6.1

自走式高地隙喷雾机  self-propelled high clearance sprayer

离地间隙大于1220mm的自走式喷雾机（3.2.6）。

3.2.7

自走式割晒机或割草调制机  self-propelled windrower or mower conditioner

用于青贮、谷物作物或种子作物切割并收集、干燥和捡拾的自走式机械（3.2）。在青贮作业中，机器通常包括作物调制机构。

3.2.8

自走式伸缩臂叉车  self-propelled telehandler

移动和搬运农业物料的自走式机械（3.2）。

注1：这些机器配备伸缩吊臂升降机用于放置物料，牵引杆也可以用于轻拖牵引。

3.2.9

自行式草捆集捆机  self-propelled bale accumulator

用于拾取、堆积、堆放和存放堆积在地面上饲料捆的自走式机械（3.2）。

3.3

悬挂机具  mounted implement

执行特定操作的装置或机器，通常连接在拖拉机或自走式机器（3.2）上，由拖拉机或自走式机器完全携带。

注1：机具可以安装在农用拖拉机（3.1）或自走式机器（3.2）的前部、后部、装载平台（如果有）和/或轴之间。

3.3.1

后悬挂机具  rear mounted implement

安装在后部并在运输过程中完全携带的悬挂机具（3.3）。

3.3.2

前悬挂机具  front mounted implement

安装在前部并在运输过程中完全携带的悬挂机具（3.3）。

3.3.3

中悬挂机具  mid-mounted implement

安装在轴间并在运输过程中完全携带的悬挂机具（3.3）。

3.3.4

平台悬挂机具  platform mounted implement

安装在装载平台并在运输过程中完全携带的悬挂机具（3.3）。

3.4

半悬挂机具  semi-mounted implement

带有一个轮轴或一组轮轴和一个牵引装置的可更换牵引机械（2.4），牵引装置不能相对于农用车辆（2.3）移动，允许通过牵引杆将垂直力从被牵引的农业车辆传输到牵引农业车辆。

注1：刚性牵引杆可能会发生轻微的垂直运动，例如：由于悬架运动，液压可调铰接式牵引杆被认为是刚性牵引杆。

3.5

平衡牵引机具  balanced towed implement

设计为由农用车辆（2.3）牵引的可更换牵引机械（2.4），该农用机械改变或增加其功能但不将任何垂直力通过挂钩传递至牵引农用车辆。

3.6

挂车  trailer

装有轮子或循环轨道的被牵引式农业车辆（2.3），由农用拖拉机（3.1）或自走式机械（3.2）牵引，主要用于装载货物。

注1：任何与农业拖拉机（3.1）连接并永久性安装农具的农业车辆（2.3），如果农业车辆的总质量与整备质量的比率等于或大于3.0，并且农用车辆没有设计用于处理材料（例如散装运输），则应被认为农用或林用挂车。

3.6.1

平衡装载挂车  balanced load carrying trailer

具有至少两个地轮轮轴，其中至少一个轮轴是可操纵的，并具有允许垂直运动的牵引杆牵引装置，使得垂直力不能传递到农业拖拉机（3.1）或自走式机械（3.2）的挂车（3.6）。

3.6.2

半悬挂装载挂车  semi-mounted load carrying trailer

具有一个轮轴或一组轮轴和牵引杆牵引装置，牵引装置不能相对于农用车辆（2.3）或自走式机械（3.2）移动，而允许垂直力从挂车通过牵引装置传递至农业拖拉机（3.1）或自行式牵引机械（3.2）的挂车（3.6）。

注1：刚性牵引杆可能会发生轻微的垂直运动（例如由于悬架运动）。液压可调铰接式拉杆被认为是一个刚性拉杆。

参考文献

[1] ISO 500-1, Agricultural tractors — Rear-mounted power take-off types 1, 2, 3 and 4 — Part 1:General specifications, safety requirements, dimensions for master shield and clearance zone

[2] ISO 730, Agricultural wheeled tractors — Rear-mounted three-point linkage — Categories 1N, 1, 2N,2, 3N, 3, 4N and 4

[3] ISO 789-6, Agricultural tractors — Test procedures — Part 6: Centre of gravity

[4] ISO 6165:2012, Earth-moving machinery — Basic types — Identification and terms and definitions

[5] ISO 6814, Machinery for forestry — Mobile and self-propelled machinery — Terms, definitions and classification

[6] ISO 12100:2010, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction