ICS 65.060.10

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX-202X /ISO 26402:2008

农业车辆 农用挂车转向系统

半挂车铰接式转向装置连接

Agricultural vehicles — Steering systems for agricultural trailers — Interface for articulated steering device of semi-mounted trailers

（ISO 26402:2008）

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用ISO 26402:2008《农业车辆 农用挂车转向系统 半挂车铰接式转向装置连接》。

本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下：

ISO 730  农业轮式拖拉机 后置式三点悬挂装置 1N、1、2N、2、3N、3、4N和4类（GB/T 1593-2015,MOD）

ISO 1103:2007 道路车辆 旅居挂车和轻型挂车的连接球 尺寸 （GB/T 25980-2010.IDT）

ISO 17900:2002 农用挂车 全挂车和半挂车有效载荷、垂直静态载荷和轴载荷的测定（GB/T 21160-2007, IDT）

ISO 24347:2005农业车辆 挂车和牵引车的机械连接 球形连接（GB/T 19408.5-2009农业车辆 挂车和牵引车的机械连接 第5部分：球形连接.IDT）

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准主要起草单位：中国农业机械化科学研究院、广西合浦县惠来宝机械制造有限公司、

本标准主要起草人：

农业车辆 农用挂车转向系统 半挂车铰接式转向装置连接

1  范围

本标准规定了农用半挂车的铰接式转向装置牵引车和挂车之间连接尺寸和净空区，它还规定了这种铰接式转向装置连接处的最大允许力。

本标准仅适用于与GB/T 19408.5一起使用，规定了名义直径为80 mm的球形（机械）连接装置。

不适用于铰接式转向装置连接机械强度的验证，也不适用于机械连接装置；本标准不包括铰接式转向装置本身的技术要求。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19408.5-2009 农业车辆 挂车和牵引车的机械连接 第5部分：球形连接（ISO 24347:2005.IDT）

GB/T 21160-2007 农用挂车 全挂车和半挂车有效载荷、垂直静态载荷和轴载荷的测定（ISO 17900:2002, IDT）

GB/T 25980-2010 道路车辆 旅居挂车和轻型挂车的连接球 尺寸 （ISO 1103:2007.IDT）

ISO 730  农业轮式拖拉机 后置式三点悬挂装置 1N、1、2N、2、3N、3、4N和4类（Agricultural wheeled tractors - Rear-mounted three-point linkage -Categories 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N and 4）（GB/T 1593-2015，MOD）

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

铰接转向 articulated steering

通过改变牵引车的方向而产生转向力的装置，其中被转向的挂车车轮的运动与牵引车纵向轴和挂车纵向轴之间的相对角紧密连接。

4  通用要求

- 4.1  铰接转向装置连接可以包括1个或2个连接点。

- 图1给出的是包括1个连接点为例的版本。

- 如果仅提供1个连接点，则该连接点应位于行驶方向的左侧。

- 4.2  拖拉机连接点的尺寸（50 mm球形）应符合GB/T 25980，挂车的连接点应符合图2的要求。应通过拖拉机（50 mm球形）连接点处的机械装置防止无意断开拖拉机（50 mm球形）和挂车的连接点。

- 4.3  根据图1，转向杆方向的最大力不应超过20 kN。

- 如有必要，应采用适当的方法将该力限制在规定值内。

- 例  液压动力源。

- 4.4  根据GB/T 19408.5，通过80 mm球形连接装置的中心线和拖拉机的连接点（50 mm球形）应平行于拖拉机的后轴。水平和垂直允许公差为±5 mm。与80 mm球形连接装置相关的位置应符合图3的要求。

- 拖拉机（50 mm球形）连接点的几何形状应符合GB/T 25980的规定。

- 4.5   80 mm球形连接装置和连接点（50 mm球形）均应符合GB/T 19408.5-2009中3.1.4中给出的俯仰角、偏转角和翻滚角的要求。如果在拖拉机和牵引杆部件之间没有接触的情况下，通过连接点（50 mm球形）无法获得机械连接装置规定的60°偏转角，则应通过适当的方式限制最大偏转角（见图1，第4项）：挂车的适当部件可起到此类限制器的作用。挂车的使用说明书应包含必要的信息。

- 4.6  如果拖拉机的连接点（50 mm球形）按ISO 730规定的下拉杆的移动范围或横向运动限制装置造成干扰，对下拉杆的运动范围造成干扰，则连接点应可拆卸。使用说明书和/或安装指南应包含必要的信息。

5 净空区

5.1  连接点净空区应符合图4。

5.2  80 mm球形连接装置和拖拉机（50 mm球形）组合净空区应符合图5。

尺寸：mm

1——挂车连接点（50mm 球形）

2——挂车

3——铰接转向装置的转向杆

4——偏转角限制器

只有一个点，应在行驶方向的左侧。

图1  一个连接点的铰接转向限制器示例

尺寸：mm

图2 挂车连接点尺寸

尺寸：mm

图3 与80 mm球形连接装置相关的挂车连接点（50 mm 球形）位置

尺寸：mm

图 4  连接点净空区

图5  80 mm球形连接装置和拖拉机连接点（50 mm球形）组合净空区-俯视图