团        体         标          准

T/NY 11XX-202X

荞麦全程机械化生产技术规程

Technical regulation for whole journey mechanization production of buckwheat

（征求意见稿）

（2020年4月）

202X-XX-XX发布                                     202X-XX=XX实施

中  国  农  业  机  械  学  会  发 布

- 前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准起草单位：山西农业大学、西北农林科技大学、山西飞象农机制造有限公司

本标准主要起草人：刘芸、卢琦、李丽红、郑美朝、张世叶、郑德聪、张卫国、任维民、张金霞、安邦。

# 荞麦全程机械化生产技术规程

- 范围

本标准规定了荞麦全程机械化生产技术规程的术语和定义、技术模式，提出了荞麦生产各环节中的技术要点、机具选型、机具检查调整、田间作业操作规程和作业质量要求。

本标准适用于荞麦生产的机械化作业。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5668  旋耕机

GB/T 8097   收获机械 联合收割机 试验方法

GB/T 9478   谷物条播机试验方法

GB 10395.1  农林拖拉机和机械 安全技术要求 第1部分：总则

GB 10395.6  农林拖拉机和机械安全技术要求 第6部分：植保机械

GB 10395.7  农林拖拉机和机械安全技术要求 第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

GB/T 14225   铧式犁

GB 16151.12 农业机械运行安全技术条件 谷物联合收割机

GB/T 20865  免耕施肥播种机

GBT 24675.4  保护性耕作机械 圆盘耙

JB/T 6274.1 谷物条播机 技术条件

NY/T 496    肥料合理使用准则 通则

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

- 1

全程机械化生产  full mechanized production

生产各环节全部采用机械化作业。

3.2

整地  soil preparation

指对表层土壤进行的松碎、平整、镇压、开沟、作畦、起垄等项目的总称。整地目的是创造良好的土壤耕层构造和表面状态 ，协调水分、养分、空气，热量等因素，提高土壤肥力，为播种和作物生长、田间管理提供良好条件。

3.3

播种  sowing

播种是将种子按一定数量和方式，适时播入一定深度土层中的作业一般包括排种、开沟、覆土、镇压等过程。

3.4

中耕及田间管理  cultivation and field management

中耕及田间管理是在作物生长期间进行松土、除草、追肥、病虫草害防控等等作业，目的在于疏松地表、消灭杂草、蓄水保墒，促进有机物分解，增加土壤透气性，以利于作物生长。

3.5

收获  harvest

收获是指荞麦成熟后获得籽粒的过程。一般包括联合收获和分段收获两种方式。

- 技术模式

机械耕整地→机械播种→田间管理→机械收获

- 作业质量要求

5.1  机械耕整地

5.1.1  技术要点

5.1.1.1  根据不同地区荞麦种植方式、土壤条件、田块规模等因素综合考虑，合理选择机具和作业工艺。耕性良好的土壤宜用铧式犁耕翻，然后用钉齿耙或圆盘耙耙地；耕性不良的土壤可先用深松机松土，再用旋耕机旋耕，也可直接用旋耕机完成耕整地作业；高产田块要选用能深耕深松和精细整地的机具和作业工艺。

5.1.1.2  耕作应适时。前茬作物收获后，必须适时灭茬，在土壤宜耕期内进行耕作。对需进行秸秆还田或灭茬的田块，应选择秸秆还田机或旋耕灭茬机先进行秸秆还田或灭茬作业。

5.1.1.3  耕地前应结合农田的地形、土壤条件划分耕地地段，地段的长度与宽度要便于机具操作，并合理选择耕地方式（内翻法、外翻法、套耕法）。

5.1.1.4  斜坡地耕作方向应与坡向垂直，尽可能进行水平耕作。

5.1.1.5  确定作业耕深，一般在16cm～25cm。原来耕层较浅的应结合增施有机肥料熟化土壤，适当增加耕深，最大耕深以25cm左右为宜。

5.1.1.6  对土层薄、底土肥力低、熟化慢的土壤，可采取上翻下松，分层耕作。

5.1.1.7  随犁深施的化肥，施肥量要满足作物栽培的农艺要求，施肥应连续均匀无断条。

5.1.1.8  原则上耕地后在土壤含水量适宜情况下，必须紧接着耙地，也可耕耙联合作业。特别松软的土壤要用镇压器镇压，使土壤保持适当的紧密度。

5.1.1.9  合理使用耙地方法（梭形耙法、套耙法、交叉耙法）及耙地次数。先重耙，破碎垡片，后轻耙平地。重耙耙深16cm～20cm，轻耙耙深10cm～12cm。

5.1.1.10  耙地时相邻两行间应有10cm～20cm的重叠量，避免漏耙。

5.1.1.11  采用少免耕技术时，通常用旋耕作业代替犁耕和耙地作业，旋耕深度视土壤墒情而定，一般为8cm～15cm。 实行浅旋耕条播联合作业时，用浅旋耕条播机在前茬地上一次完成旋耕灭茬、碎土、播种、覆土、镇压等多道工序作业，旋耕深度为8cm～15cm。

5.1.1.12  浅旋耕条播作业旱地宜选择土壤含水率20％左右。

5.1.1.13 深耕深松技术应用在同一田块，宜2～3年进行一次。三漏田不宜进行深松。

5.1.2机具选型

耕地机械一般选用铧式犁，以市场拥有量较大的25、30、35系列单向犁和双向液压翻转犁为主，也可根据土壤情况，采用栅条犁。

整地机械以旋耕机和圆盘耙为主。旋耕机多采用160、180、200、230等系列，视配套主机情况选择，圆盘耙多采用对置式双排圆盘耙。

5.1.3  机具检查调整

5.1.3.1  铧式犁、旋耕机、圆盘耙技术要求应分别符合 GB/T 14225、GB/T 5668、GB/T 24675.4的规定。

5.1.3.2  铧式犁应检查调整犁铧、犁壁、犁侧板等工作部件安装位置，要求接缝严密，犁体上埋头螺钉与安装件表面光滑。犁尖、犁刃应保持锐利，磨损严重应修理或更换。

5.1.3.3  悬挂犁要按要求进行入土角、耕深、正位、横向水平、纵向水平的调整。正式耕地前进行试耕调整。对犁架水平、耕深、耕宽、正牵引调整必须反复多次进行，并按要求进行限位。

5.1.3.4  旋耕机的左右弯刀三种安装方法（交错、向外、向内）根据农艺要求选择。安装旋耕刀应顺序进行，刀口应与刀轴的转向一致。同一回转平面内，若配置两把以上的弯刀，应保证每把刀进距相等；轴向相邻弯刀的间距，以不产生实际的漏耕带为原则。

5.1.3.5  在能够达到农业技术对碎土要求的指标时，尽量降低刀辊转速，加大切土进距或尽量减少刀辊半径使之与耕深的两倍接近。浅层旋耕与深层旋耕可采用两种直径的刀辊。

5.1.3.6  机具安装调整后，需进行试运转，其中包括发动机无负荷运转，整机原地空运转或整机负荷试运转。旋耕机及旋耕联合作业机械装配后，应在刀辊工作转速范围内进行不少于1小时的空运转试验，运动中传动系统不得有异常响声。

5.1.3.7  圆盘式耕作机械用调整偏角大小来改变圆盘切土、碎土、翻土性能和耕深。偏角不宜过大或过小，偏角合适耕深不够可采用加配重的方法。

5.1.3.8  夜间作业，照明设备应良好。

5.1.4  田间作业操作规程

5.1.4.1  机械作业中，不得对犁及其他机具进行检修，检修时应停车进行。

5.1.4.2  机械作业中，犁、耙上不能坐人或放置重物。如犁耙入土性能不好，应加配重并固定牢固。

5.1.4.3  机具作业速度应根据土壤条件和秸秆还田量合理选定。

5.1.4.4  作业到地头转弯或转移过地埂时，应将机具提起，减速行驶。

5.1.4.5  夜间作业严禁在田头睡觉。

5.1.5  质量要求

5.1.5.1  地头整齐，实际耕幅与犁耕幅一致，耕幅误差≤5cm，无漏耕重耕现象。

5.1.5.2  犁耕深浅均匀一致、与规定耕深误差≤±5％。犁沟平直，犁底平整，每50米弯曲度≤10cm 。

5.1.5.3  翻垡覆盖良好，埋覆在8cm以下的植被占80％以上，立垡、回垡率≤3％。

5.1.5.4  开闭垄少，闭垄高度≤10cm，开垄宽度≤35cm，深度≤10cm。

5.1.5.5  整地要耙细、整平，表面无杂物，少重耙、无漏耙，不得将耕翻在土壤中的肥料耙出地面。

5.1.5.6  实际耙深与规定耙深误差≤±1cm。耙后地表平坦，平整度≤10cm。表土细碎、松软，符合农艺要求。

5.1.5.7  镇压作业压后土层紧密，地表平整，无重压、漏压，播后镇压不得将种子带出地面。

5.1.5.8  采用少免耕技术时，旋耕作业表层土壤松碎，根茬、杂草被粉碎后均匀地混于表土层

5.1.5.9  旋耕机作业耕深稳定性≥85%，植被覆盖率≥55%，碎土率≥50%，耕后地表平整度≤5cm，旋耕灭茬作业根茬粉碎率≥70％。

5.1.5.10  机械开沟沟底平整，沟壁坚实，田边沟略低于腰沟，腰沟略低于畦沟，沟沟相通。

5.1.5.11  深耕整地作畦必须地平土碎，畦田规范，宽窄一致，埂直如线，土壤上虚下实，适宜机械播种。

5.2  机械播种

5.2.1  技术要点

5.2.1.1  种子的选择和处理。按照当地农业部门的推荐和农艺要求，选择适宜当地农业条件的高产优质品种，通过正规可靠渠道选择购买种子。选用大而饱满整齐一致的种子，并检查种子质量，去掉有病害的干瘪的种子。检查后，晒种 1~2 d。播种前用 5%~10%草木灰浸出液浸种，有增产作用。

5.2.1.2  在适播期内播种。选择适宜本地区种植的优良品种，根据品种发育特性适时播种。具体适宜播期应根据品种的熟性（生育期）、当地的无霜期及＞10℃的有效积温数，使荞麦的盛花期避开当地的高温（＞26℃）期，同时保证霜前成熟为基本原则。

5.2.1.3  确定适宜播种量。要根据地力、品种、播种期确立适宜的播种量，在一般情况下，甜荞每 0.067hm2播种量 1.5~3kg，苦荞每 0.067hm2播种量 1.5~2.5 kg为宜。

5.2.1.4  播种方法。机械播种一般采用条播，行距 30-50cm。采用宽苗带播种时，苗带宽度一般为 8-12cm，行宽 30-50cm；采用“大垄双行”播种时，大垄宽度一般为35-50cm，小垄宽度一般为8-15cm。播种深度以2.5cm～5cm较为适宜。

5.2.1.5  土壤墒情较差时，播后应镇压，以增加土壤的紧密程度，使下层水分上升，利于种子发芽出苗。

5.2.1.6  施肥。播种施肥，肥料使用应按 NY/T 496执行。

5.2.2  机具选型

荞麦播种机械多采用以槽轮式排种器为代表的条播机和以型孔式排种器为代表的精密播种机，也可采用旋耕播种机、深松旋耕播种机、施肥播种机等联合作业播种机具。

5.2.3  机具检查调整

5.2.3.1  播种作业前，应对播种机进行全面细致的技术状态检查调整，使播种机各装置连接牢固，转动部件灵活、可靠，润滑状况良好，悬挂升降装置灵敏。

5.2.3.2  谷物条播机的排种、排肥性能应符合JB/T 6274.1的要求。

5.2.3.3  调整播种机悬挂状态至水平。通过调整拖拉机下拉杆的高度调节杆，使左右两个悬挂杆位于同一水平高度，使机具主梁呈左右水平状态；通过调整拖拉机悬挂机构上拉杆来调整播种机的纵向水平，使播种机主梁上平面在工作状态时处于水平，而平行四连杆机构的前支架在工作转头时垂直于地面。

5.2.3.4  检查传动齿轮或链轮是否在同一平面、齿轮间全齿啮合状况，保证间隙合适、链条张紧度适当。

5.2.3.5  排种器应牢固安装在种箱底部，不应松动，两者间隙不大于3mm。对于外槽轮式排种器，其齿轮不得有损坏，各排种器有效工作长度应相等，偏差不大于0.3mm，清种毛刷与槽轮重叠1mm左右为宜。如不符合要求，应调整到正确位置。

5.2.3.6  根据当地小麦种植农艺要求进行行距、播深调整。方法是：将开沟器固定螺栓松开，沿横梁左右移动，以播种机中轴线为基准向两边伸展。松开开沟器固定螺旋，上下移动开沟器柄，量好深度后将螺栓固定，各开沟器安装高度应一致。

5.2.3.7  牵引式播种机按播幅调整好划印器位置。

5.2.3.8  锥盘式排种器应检查锥面型孔盘是否符合播量范围，调整限量刮种器橡胶板的豁口半径为2mm，限量铁板通道的豁口半径为2.5mm，刮种器下缘至锥盘表面的间隙为1mm。

5.2.3.9  进行各行播种量均匀一致性和播量调整。向种子箱添加种子至种子箱容积三分之一以上，当机组通过拖拉机驱动轮传动控制播种方式，测定播量时应将拖拉机后驱动轮和播种机同时架起，并使播种机处于水平状态，按相当于实际作业速度均匀转动拖拉机驱动轮，回转圈数以相当于播种作业行进长度50米折算而定，对每个排种器种子排出量称重，测量各行排量，并调整使之一致；当机组通过播种机地轮传动控制播种方式时，则只需将播种机架起，使之处于水平状态，均匀转动地轮，其测量方法同上。重复3～5次，计算出单位面积播种量。
5.2.3.10  正式作业前还需对播种机进行实地测定，每隔一定距离选取3个点，计算平均值，检查行距、株距、播深等，并调整到符合要求。

5.2.4  田间作业操作规程

5.2.4.1  田头应留有一个播幅宽度最后播。

5.2.4.2  播种机作业速度以二档为宜，在不影响播种质量的前提下，可适当提高，但一般不超过三档，以免打滑系数增加，播种质量下降，播种机宜匀速前进，检修调整宜在地头进行，中途不宜停车，以免造成种子断条。

5.2.4.3  地头转弯前后应注意起落线，及时、准确地起落播种机。

5.2.4.4  播种时不应倒退，机器需倒退时应将开沟器和划印器升起。

5.2.4.5  带有座位或踏板的悬挂式播种机，在作业时可站人或坐人，但运输时严禁站人或坐人。

5.2.4.6  严禁在划印器下站人和在机组前后来回走动。

5.2.4.7  工作中经常注意排种器、输种管、种子（肥料）箱的下种下肥情况，及时清除杂物及开沟器，覆土器上的杂草、土块等。

5.2.4.8  清理粘土、杂草，加肥、加种必须停车进行。

5.2.4.9  播种机应进行班次保养，清除杂物，向润滑点注润滑油。

5.2.4.10  播拌药种子时，工作人员应戴手套，风镜和口罩等防护用具，工作完毕，及时清洗，剩余种子要妥善处理。

5.2.5  质量要求

5.2.5.1  播种完成后应根据种子消耗量和播种面积，检查实际播种量是否和计划播种量一致，误差控制在计划播种量的±4％以内。

5.2.5.2  在整地质量符合播种要求时，播种深度合格率≥75％（以当地农艺要求播深为h，h±1cm为合格）。

5.2.5.3  播种粒距均匀，无断条、漏播、重播现象，在整地质量符合播种要求时，断条率≤5％。

5.2.5.4  各行播量应均匀一致，误差不超过5％。

5.2.5.5  播种行距一致，播行笔直，地头整齐。播种机组内相邻两行行距误差＜1.5cm，播种机两个机组相邻两播幅之间的行距误差＜2.5cm。

5.3  田间管理

5.3.1  技术要点

5.3.1.1  了解不同生长期病虫草害发生特点，密切关注病虫害的预测预报，在准确预报的前提下，选择合适的农药品种，对症下药，并按标准用药量用药。

5.3.1.2  根据荞麦病虫草害特点及药剂的剂型、物理性质及用量，确定喷洒作业方式，选择植保机械。植保机械的安全性能应符合GB 10395.1和GB 10395.6的规定。

5.3.1.3  植保机械在田间移动喷药时，应有良好的通过性能，不损伤作物。

5.3.1.4  植保作业中的安全防护应严格按照有关行业规定执行。施药人员打药时必须戴防毒口罩，穿长袖上衣（扎紧袖口）、长裤和鞋、袜。在操作时禁止吸烟、喝水、吃东西。每日工作后吸烟、喝水、吃东西之前要用肥皂彻底清洗手、脸和漱口。

5.3.1.5  施药人员每天喷药时间一般不得超过6小时。使用背负式机动药械要两至三人轮换操作，每人连续操作不超过0.5小时。连续施药三至五天后应停休一天。

5.3.2  机具选型

植保机械一般选用高地隙喷杆喷雾机和植保无人机。

5.3.3  机具检查与调整

5.3.3.1  新机械使用前的安装要读懂使用说明书，按说明书上的图示连接顺序，检查各部分零件是否齐全，各接头垫圈是否完整无损，然后连接各部件。旧机械要检查各部件是否完好，重点检查油路和电路，使用多年的药液桶应查看药桶的腐蚀情况，损坏部件要及时更换。

5.3.3.2  检查发动机各部分零件是否齐全，安装是否正确、牢固可靠。如果是新的或封存的机器，必须排除发动机气缸内的机油，然后将汽油和机油的混合油按规定比例（说明书要求）配好，装入油箱。

5.3.3.3  仔细检查药械开关、接头、喷头等处螺丝是否拧紧，药桶有无渗漏。

5.3.3.4  喷雾机械一般应加清水试喷，察看各连接处是否漏气漏水，若有漏气漏.水现象，需要重新安装，直到调试正常为止。加水盖上的气孔应畅通，防止药液桶内形成真空。

5.3.4  田间作业操作规程

5.3.4.1  配药时，配药人员要戴胶皮手套，必须用量具按照规定的剂量称取药液或药粉，不得任意增加用量。严禁用手拌药。

5.3.4.2  配药应选择远离饮用水源、居民点的安全地方，要有专人看管，严防农药丢失和被人、畜、家禽误食。

5.3.4.3  配制药液并将药液装入箱内，药液不得超过药液箱的安全水位线。配制药液应严格按照农药使用说明或在植保人员的指导下进行。

5.3.4.4  喷药过程中发生堵塞时，应先用清水冲洗后再排除故障，绝对禁止用嘴吹吸喷头和滤网。

5.3.4.5  喷撒农药时，待机器各部件运行正常后，操作人员先行走，再打开输液（或粉门）开关，同时要始终保持步行速度一致；停止喷药时，要先关闭输液（或粉门）开关，然后关机。

5.3.4.6  注意风向。喷药时，应从下风向开始，喷雾方向要尽量与自然风向一致，操作者的行走方向与风向夹角不小于45℃，操作时喷头务必置于操作者的下风头。

5.3.4.7  使用手动喷雾器喷药时应隔行喷。当第一个喷幅结束后，操作者应逆风向上行走一个喷幅的距离，再进行下一个喷幅的作业。手动或机动药械均不能左右两边同时喷。

5.3.4.8  田间喷雾应用侧喷技术。喷管喷口不能对着作物，对作物要有一定高度和角度，喷头距离作物高度通常为0.6m～1m，角度大小要视自然风速大小来定。其原则是风速大时，高度低、角度小，风速小时，高度大、角度大。

5.3.4.9  田间施药应在风力较小时进行，3级以上风速或风向不定时禁止施药；高温季节喷撒农药最好在早、晚进行，一般宜在上午8～10时、下午4～8时。

5.3.4.10  作业中发现机械运转不正常或其它故障，应立即停机检查、排除，正常后继续工作。

5.3.4.11  施用过高毒农药的地方要竖立标志，在一定时间内禁止放牧、割草、挖野菜，以防人、畜中毒。

5.3.4.12  用药工作结束后，要及时将药械清洗干净。清洗药械的污水应选择安全地点妥善处理，不准随地泼洒。装过农药的空箱、瓶、袋要集中处理。

5.3.4.13  植保作业结束，在收藏保管机械前，除将油箱、药箱内残余物倒干净外，还要全面清洗，金属部件要涂抹防锈油，然后保存在通风阴凉干燥处；机器上的塑料、橡胶软件应分类保管，不能挤压和暴晒。

5.3.5  质量要求

5.3.5.1  喷洒覆盖均匀，无漏喷、重喷现象，覆盖密度适中。

5.3.5.2  雾化性能良好，雾滴直径大小适宜，穿透、附着性能好，药剂应能很好地粘附在作物茎叶上。

5.3.5.3  靶标的药剂沉积量高，雾量分布均匀，漂移少。

5.3.5.4  严格按技术操作规程作业，安全防护措施到位，无中毒事件发生。

5.3.5.5  植保作业质量的评定可参照 JB/T 9782中田间生产试验的规定进行。

5.4  机械收获

5.4.1  技术要点

5.4.1.1  联合收割机驾驶人员必须经过正规收获机械作业技术培训，并通过考试取得相应驾驶证件。

5.4.1.2  严禁驾驶员在酒后或身体疲劳状态下驾驶收获机械。驾驶员在作业时要穿适宜的服装，以免被牵挂引起伤害，孕妇和未满18周岁的人不得进行操作。

5.4.1.3  新机或大修后的联合收割机，应按说明书的要求，加满相应牌号的燃油、机油、液压油、齿轮油和冷却水。机器未加油和水之前，严禁启动发动机。

5.4.1.4  新机或大修后的联合收割机必须进行试运转，使各运动件的摩擦表面得到很好磨合。新机试运转按以下四个程序进行：发动机空运转不少于15min，原地空载试运转20h～25h，行走空载试运转20h～25h，带负荷试运转15h。

5.4.1.5  联合收割机（含大修后的收割机）检查调整后，要进行发动机无负荷运转、整机原地空运转、整机负荷试运转，使其达到良好的技术状态。

5.4.1.6  机械试运转后，正式收获前2～3天，应在小麦生长较好的地块中试割，以检验机械质量，并进一步调整好机械，使其适应大面积收获的要求。

5.4.1.7  试割开始时应使用Ⅰ档，割幅用正常割幅的1/3，并逐渐加大达到正常速度和割幅，试割过程中要经常检查各部位是否正常，必要时进行调整。

5.4.1.8  荞麦从开花到成熟需30～50d，甜荞短些，苦荞较长。一株上种子成熟很不一致，先开花的先成熟，后开花的后成熟。适宜收获时间是荞麦籽粒有 70%成熟（种皮呈现品种固有色泽）。多数年份掌握“霜前收荞”原则。

5.4.1.9  联合收割机适合收割作物高度为70cm～120cm，留茬高度8-15cm。

5.4.1.10  联合收割机的行使速度应根据自身的喂入量和作物的品种、高度、产量和成熟度确定，以脱粒机构满负荷（不超负荷）工作，清选机构工作正常为度。

5.4.1.11  联合收割机收割倒伏荞麦，通过运用扶禾装置、选择相宜的收割方向、速度等手段和方法来协调解决。

5.4.2  机具选型

荞麦收获方式一般分联合收获和两段收获。联合收获时一般采用轮式或履带式全喂入自走式荞麦联合收割机。两段收获时一般采用割晒机割倒条铺在割茬上，经3-5天晾晒使荞麦完成后熟并风干，再采用带有拾禾器的联合收割机进行收获。

5.4.3  机具检查调整

5.4.3.1  检查燃油管是否有渗漏油现象，油箱盖是否盖紧。若油管破损，应及时更换；渗油现象应及时排除，机体表面残留的燃油和润滑油应擦拭干净。

5.4.3.2  在检查蓄电池时，要严禁烟火。蓄电池装卸必须按正确顺序操作：装蓄电池时，先装正极，再装负极；拆卸时，先拆负极，再拆正极。更换蓄电池时，务必更换使用说明书中指定容量的蓄电池。

5.4.3.3  检查电线的连接和绝缘情况，尤其是电瓶线的搭铁线不得有松动和虚接触，电路导线上不得粘有油污，以免电路引起火灾。

5.4.3.4  清除发动机、消声器和皮带传动部分附近的灰尘、草屑和油污。空气滤清器必须有较强的滤清、去尘能力。

5.4.3.5  给发动机排气管安装火星收集器，并清理积炭。按规定配备消防器材。

5.4.3.6  检查联合收割机的各个部分是否处在正常的技术状态，如不符合要求，应按说明书规范进行调整。作业前后，特别要注意检查各操纵手柄、制动器、行走机构(履带张紧度、转向机构等)的技术状态。

5.4.3.7  切草装置的锤爪或甩刀磨损，必须成组更换，以保持刀轴平衡。

5.4.3.8  检查保养割刀、切草刀时，勿用手触摸，以免造成伤害。

5.4.3.9  检查保养时拆下的面板、罩盖等，务必在检查调整结束后，按规定重新装好。

5.4.3.10  联合收割机的安全性能必须符合GB 10395.7和GB 16151.12的要求。

5.4.4  田间作业操作规程

5.4.4.1  驾驶员在启动发动机前，必须检查变速杆、割台和脱粒离合器、卸粮离合器、操纵杆等是否都在空档和分离位置，否则不予启动。

5.4.4.2  驾驶员必须确认联合收割机周围无人靠近时，并在发出警示信号后才能启动收割机。

5.4.4.3  收割机下田一般应从田块的右角进入，正确开好割道。机械作业时的行走路线应考虑到卸粮方便并注意使割刀传动装置靠在已收割过的空地一边。

5.4.4.4  作业中因超负荷造成堵塞或其它原因需要排除故障时，必须断开行走离合器、断开割台和脱粒离合器等，必要时立即停止发动机工作。

5.4.4.5  只有在收割台得到安全可靠的支承（用安全锁定部件固定或用升降锁止手柄固定后，再垫上木块）后，才能在割台下面工作。发动机未熄火，不允许排除故障。

5.4.4.6  联合收割机作业时，发动机油门必须保持额定转速位置，注意观察仪表和信号装置，严禁非司乘人员搭乘和攀缘机器。

5.4.4.7  在作业中转向、倒车时，要充分注意周围安全，并严禁接粮。

5.4.4.8  大中型全喂入自走式联合收割机粮箱装满后行驶速度不得超过8km/h，并严禁急刹车。

5.4.4.9  收割机工作时，地面允许最大坡度随机型不同而异（详见各类型使用说明书）。上下坡不宜停车或停车换档。在斜坡作业必须停车时，应先踩离合器踏板，后踩刹车踏板，然后用斜木或可靠的石块等垫住（亦可不摘档熄火）。

5.4.4.10  粮箱卸粮时，禁用铁器推送粮箱里的粮食，也不允许人跳进粮箱里用脚推送。卸粮工作应一次完成，如因故中断卸粮，必须将斜搅龙和过渡搅龙中的籽粒排除干净后，再卸粮。严禁在堵塞状况下二次卸粮。

5.4.4.11  收割机切割器堵塞时，必须停机切断动力后才能进行清理，并禁止用金属工具或手直接清理，清理时严禁转动滚筒。

5.4.4.12  水箱开锅，发动机过热时，应停车冷却，要将冷却风扇皮带的张紧度调整好，并清除防尘罩和散热器上的尘土和堆积物，严禁用冷水浇泼机体降温。

5.4.4.13  在过田埂时应以低速垂直越过。半喂入履带式联合收割机进入田块、越沟和过田埂，以及通过松软地带时，要有适当宽度、长度和强度的跳板辅助。

5.4.4.14  联合收割机行驶转向时，不能操纵液压提升和无级变速控制，以防转向失灵造成意外。

5.4.4.15  联合收割机作业区严禁烟火，夜间作业不准用明火照明。

5.4.5  质量要求

5.4.5.1  适时收获。收净、脱净、不丢穗、不撒粮。

5.4.5.2  收获总损失率≤8％，含杂率≤ 6.0，破碎率≤3％。

5.4.5.3  割茬高度一致，一般情况下不超过15cm，见表1。

5.4.5.4  联合收获作业质量的评定可参照GB/T 8097中的相关规定进行。

表1 荞麦联合收获机械作业质量指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 喂入量 kg/s | ≥ 标定喂入量 |
| 总损失率 % | ≤ 8.0 |
| 含杂率 % | ≤ 6.0 |
| 破碎率 % | ≤ 3.0 |
| 割茬高度 mm | ≤ 150 |