ICS 65.060.30

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T XXX—XXXX/ISO 17962:2015

农业机械  播种机  气力系统风机

排气对环境影响的最小化

Agricultural machinery — Equipment for sowing — Minimization of the

environmental effects of fan exhaust from pneumatic systems

（ISO 17962:2015，IDT）

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

本标准按 GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准使用翻译法等同采用ISO 17962:2015《农业机械  播种机  气力系统风机排气对环境影响的最小化》。

为便于使用,本标准还对ISO 17962：2015做了下列编辑性修改：

——删除了ISO 17962：2015的前言,用我国标准前言代替；

——用本标准代替ISO 17962：2015的“本国际标准”；

——用小数点“.”代替作为小数点的“，”号。

本标准由中国机械联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本标准主要起草单位：中国农业机械化科学研究院。

本标准主要起草人：

引    言

本标准的制定旨在考虑配备气动系统的播种机在播种过程中将种子包衣粉尘漂移影响减少到最小化的方法。

农业机械 播种机 气力系统风机

排气对环境影响的最小化

1  范围

本标准规定了气力式播种机播种包衣种子时真空（气力）式播种系统风机排气对环境影响最小化的方法。

本标准适用于种子包衣中的“粉尘”与风机的进气混合并排入大气的气力式播种系统。

本标准不适用于：

——气体在远程仪表处被耗尽的中央储气罐与远程仪表之间的输送系统；

——仪表位于中央储气罐且气体通过地面开口装置排出的输送系统。

本标准不适用于在其出版之前生产的用于播种的气动设备。

注意：环保要求更严格的国家或地方可使用。

2  术语和定义

下列术语和定义均适用于本标准。

2.1

直接漂移（排出量）direct drift

播种过程在气流作用下播种区规定距离内排出并堆积的植保物品的量。

2.2

风机排气区fan exhaust zone

用于定义气动系统风机排气的圆柱形边界（静态）。

2.3

真空（气力）式播种系统 vacuum-style sowing system

利用负气压计量播种机上种子的气动系统。

2.4

零位zero position

距播种区（距最后一行距离为行宽一半的播种区）的距离。。

注1：参看表2。

3  要求

- 3.1  总则

应采用3.2和3.3中的任一种方法使气动系统风机排气影响最小化。

方法之一是应用设计原则以减少风机排气的影响，或者，可以使用测试方法来验证一致性。

3.2  设计方法原则

3.2.1 风机排气口

3.2.1.1 机器在播种模式下，风机排气口距离地平面的高度应小于等于0.5m。

3.2.1.2在转弯（地头）模式下改变方向时，风机排气口离地平面的高度应小于等于1.5 m。

3.2.2 风机排气系统检验

3.2.2.1播种机应按照制造商对所用玉米种子的形状、大小和播量的建议设置，60000粒/hm2至80000粒/hm2。

3.2.2.2 排种装置试验装载的种子应采用2500粒/kg～4000粒/kg的大田玉米种子（马齿形）。

3.2.2.3 在以风机出口为中心半径为2 m的圆柱体外部的气流的最大速度应不超过2 m / s，并从地面延伸至地面以上0.25 m的高度，圆柱体高度由3.2.2.5和3.2.2.6定义。 从地面到高度为0.25 m的圆柱体侧面的空气速度不得超过4 m / s。 为了验证，应在圆柱体高度范围内进行8次等距的测量（见图1）。

3.2.2.4 当来自不同排气出口的半径为2m的圆柱体同时运转而重叠时，那些重叠的圆柱体应连成具有半径为2m的单个椭圆体。应在两个排气口处于运行状态时进行空气速度的测量。椭圆体外部的空气速度不得超过单个排气口规定的极限。

3.2.2.5 播种机应固定在平整、通畅、最大环境风速应不大于0.5m / s地面上。

3.2.2.6 播种机处于播种模式时，地面上的风速测量位置的高度应不大于0.5m。

3.2.2.7 在转弯（地头）模式下改变方向时，风速测量位置离地面的高度应不大于1.5 m。

3.2.2.8 风速测量装置应为风速计，测量头直径为45mm～90mm，最小测量范围为0.5 m/s～20 m/s，精度为±2％，试验期间的环境空气比容量应为0.819 m3/kg～0.894 m3/kg。

说明：1地平面；2 风扇出口中心线（与地平面垂直）；3播种模式；4转弯（地头）模式 ；5允许风速提高的区域。

图1 风机排气区示例

3.3 试验方法

3.3.1 试验区域

3.3.1.1 试验区域应为已准备播种的田块。

3.3.1.2 由于每次试验需要新的未受污染的播种区域和测量区域，因此测量区域的大小应足以允许所有的重复。

3.3.1.3 靠近在播种区下风口附近，应有足够的空间作为测量区域。

3.3.2 播种区域

3.3.2.1 每重复一次试验，播种区域的宽度至少为18m。

3.3.2.2 播种区域长度为10m，进出口长度在10m至～15m之间。

3.3.2.3 播种区的长度和位置的选择应确保在风向变化时，直接漂移始终与测量区相交。

3.3.3 测量区域

3.3.3.1 收集器，如直径为150mm±15mm的培养皿应按图2所示在地面上进行分布。

3.3.3.2 收集器之间的距离应为1 m±0.1 m。

说明：

a播种机的行宽 b零位 c播种面积宽度 1播种面积（见3.3.2）2-测量区域（见3.3.3）

图2 播种面积和测量区域设置

3.3.4 试验条件/参数

3.3.4.1 播种机应根据制造商有关田间播种的玉米种子的形状和大小的建议进行设置。

3.3.4.2 应用无包衣的玉米种子（2500粒/kg～4000粒/kg）作为试验用种子。应按照以每60000粒/ hm2～80000粒/hm2的播量进行播种。

3.3.4.3风速应不低于1 m/s，且应不大于5 m/s。

3.3.4.4 平均风向与垂直于行驶方向的偏差不得大于30°。

3.3.4.5 气象数据应在距试验区5m处测量，测量区中部高度为2m。

3.3.5 试验程序

a) 滤纸应放置在每个收集器的底部。

b) 根据蒸发条件，试验前应立即用5ml～10ml的水湿润滤纸。

c) 在整个播种过程中，使用粉尘定量给料器，将规定粒径的荧光示踪粉送入风机入口。

d) 每个风机的供应量应至少为150 mg / s±10％。

e）试验时，拖拉机的前进速度应设定为6 km / h。或拖拉机设置前进速度为播种机制造商规定的最大前进速度。如果无此规定，试验的默认前进速度应为6 km / h。

f）每个测试应重复三次。

g）试验过程中，应连续采集风向和风速，频率不小于0.5Hz。

3.3.6 测量方法

粉尘直接漂移应作为土壤沉积物测量。

3.3.7 测量位置

评估土壤沉积物的收集器应按照图2进行放置。

3.3.8 测试评估

3.3.8.1 带有滤纸的收集器干燥后，沉降粉末量应采用荧光法进行测定。

3.3.8.2每3.5h应计算并记录90个测量值（每次试验30个）的平均值（排出的示踪粉末中的沉积物百分比）。

3.4 验收准则

通过测试的最大允许漂移值应为3.3.8.2测量值的平均值。最大允许漂移值不应超过应用荧光示踪粉末的1.5%，以通过测试，计算示例参见附录（A）。

3.5 试验结果报告

试验结果报告应至少包括以下内容：

a) 播种机的制造商;

b) 播种机类型;

c) 播种试验所用设备的特性，例如播种元件数量，行间距离;

d) 播种试验所用设备的配置（有用的草图或图片）;

e) 出风口布置（有用的草图或图片）;

f) 测试期间的平均气象条件（温度、风速、风向）;

g) 收集装置中每个收集器的示踪染料测量值;

h) 收集装置中示踪染料的平均值;

i) 示踪染料的排放量;

j) 如3.4中定义的使用荧光示踪剂粉的百分比。

附录 A

（资料性）

8行播种机使用荧光示踪剂粉末量的计算示例

A.1 播种机的宽度

确定播种机的宽度（w）见公式（A.1）：

w=n⋅a……………………………………（A.1）

式中：

n—行数;                                       8

a—行距,单位为毫米（mm）；                   763

A.2  通过最小测试宽度的次数

为确定三次通过所需的宽度（四舍五入）（p），见公式（A.2）：

P=c/w                            （A.2）

式中：

w—播种机的宽度，单位为米（m）；                   6 .10 m

c—最小测试宽度，单位为米（m）。                    18 m

A.3  示踪粉输入密度

为确定示踪剂粉末输入密度（m），见公式（A.3）：

m=3.6 h/(v·w)     14.8 mg/m2        （A.3）

式中：

v—播种速度，单位为千米每小时（km / h）；               6

h—示踪剂粉末的速度，单位为毫克每秒mg/s；            150 mg/s

w—播种机的宽度单位为米（m）。                       6 .10 m

A.4 最大允许收集密度

最大允许收集密度（z）为输入密度的1.5％， 见公式（A.4）：

z=m⋅y/100     0.221 mg/m2       （A.4）

式中：

m—示踪剂粉末输入密度，单位为毫克每平方米（ mg/m2）； 14.8 mg/m2

y—可确定的示踪剂粉末收集量。                           1.5%

A.5 收集面积

收集面积（q）使用公式（A.5）确定：

q=p⋅φ⋅10−6       0.5301 m2         （A.5）

式中：

φ—一个150 mm±15 mm圆形收集器的面积，单位为平方毫米（mm2）     17671 mm2±3711 mm2

p 收集器的数量单位为个。                              30

A.6 收集示踪剂粉末的测量

收集的示踪剂粉末（u）的测量，按公式（A.6）：

u=s/q       0.003 mg/m2           （A.6）

式中：

s—示踪剂粉末（荧光法测定）单位为毫克（mg）；  0.001 6 mg（举例）

q—收集区域，单位为平方米（m2）。                 0.530 1 m2

A.7 验收准则

如果收集的示踪剂粉末的量（u）≤最大允许收集密度（z），则设备通过测试。

注：可在http://standards.iso.org/iso/17962/ed-1/上找到用于输入附件A中数值的有效电子表格。