中华人民共和国国家标准

《水田平地施肥搅浆机》（征求意见稿）

编制说明

标准起草小组

2020年3月

一、工作简况

1、任务来源

根据国家标准化管理委员会《关于下达2019年第三批推荐性国家标准计划的通知》（国标委发【2019】29号）文件要求，由全国农业机械标准化技术委员会技术归口，黑龙江省农业机械试验鉴定站和黑龙江省水田机械化研究所承担《水田平地施肥搅浆机》（计划编号：20192977-T-604）标准修订任务，标准性质为推荐性，计划完成日期为2020年。

2、工作过程

１）成立标准起草工作组，制定工作方案，启动标准项目

标准项目下达后，黑龙江省农业机械试验鉴定站组织成立了标准起草工作组，工作组由具有丰富的农机专业知识、熟悉业务、了解标准化工作，实践经验丰富，且具有较强的文字表达能力的人员组成。工作组成立后，制定了标准编制工作方案，明确了内部分工及进度要求，并按照工作方案展开标准修订工作。

２）调查研究，收集资料，撰写标准修订初稿

为顺利完成标准起草任务，标准起草组广泛收集了国内、外与水田平地施肥搅浆机相关的技术资料，对国内主要水田平地施肥搅浆机生产企业进行了调研，了解了企业在执行标准中存在的问题，征集了企业对修订标准的意见和建议，掌握了水田平地施肥搅浆机产品技术现状和发展趋势。根据调研获得的意见和建议，以及对水田平地施肥搅浆机产品的技术状况和发展情况的全面分析，研究提出了标准修订原则和主要修订内容，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求，完成了《水田平地施肥搅浆机》标准草案初稿。

3）召开标准修订工作研讨会，修改形成征求意见稿

《水田平地施肥搅浆机》标准草案初稿完成后，标准起草小组召开《水田平地施肥搅浆机》标准讨论会，对标准的修订原则和修订内容进行了研讨，对标准草案初稿进行了修改。又广泛征求了各有关专家意见，在整合各相关单位提出的意见和建议的基础上，形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

1、 编制原则

《水田平地施肥搅浆机》标准修订以先进性、协调性和统一性为原则。按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求给出的规则编写标准。在确定标准内容时，综合考虑我国农机标准体系的要求，以及目前国内、国外水田平地施肥搅浆机产品技术水平和质量状况，标准中设定的质量指标能够准确反映当前水田平地施肥搅浆机技术水平并具有一定的前瞻性；同时，以可行性、现场操作方便性、科学性为原则确定试验方法。标准与相关的法律法规一致、与现行有效标准和相关技术文件相协调，体现了标准体系的一致性和标准在技术上的先进性和使用上的合理性。

2、标准内容

本标准规定了水田平地施肥搅浆机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

3、与原标准的主要差异和水平对比

本标准与GB/T 24676-2009相比，主要内容变化如下：

——原标准名称《水田平地搅浆机》修改为《水田平地施肥搅浆机》；

——修改了标准的范围；

——修改了规范性引用文件中引用的标准；

——修改了“水田平地搅浆机”的定义；增加了“水田平地施肥搅浆机”的定义；删除了“泥浆度”的定义；

——修改了产品型号；

——删除了“搅浆深度变异系数”和“泥浆度”2个性能指标及相应试验方法，增加了“碎土率”、“各排肥量口排肥一致性变异系数”、“总排肥量稳定性变异系数”3个性能指和“平均故障间隔时间”可靠性指标及相应的试验方法；

——“搅浆后地表平整度”指标修改为“作业后地表平整度”，“压茬深度”指标修改为“埋茬深度”,修改了“搅浆深度”标准值；

——修改了一般要求；

——修改了装配要求；

——修改了涂漆与外观质量；

——修改了安全要求；

——修改了试验方法；

——修改了可靠性试验；

——修改了检验规则；

——增加了螺纹联接的拧紧力矩规范性附录。

三、主要验证情况

为验证标准中设定的质量指标要求的准确性以及试验方法的可行性、现场操作的方便性和科学性。标准起草小组根据标准制定工作计划安排，选取两种振动深松机机型，按照科学、严谨、客观和可操作的原则，在黑龙江省兴凯湖农场二十九队对《水田平地施肥搅浆机》（工作组讨论稿）国家标准进行了试验验证。

（一）检测试验条件

验证样机的检测试验条件见表1。

表1 检测试验条件

| 项目 | 实测值 |
| --- | --- |
| 试验地地势及坡度 | 平坦无坡 |
| 土壤类型 | 黑壤土 |
| 前茬作物名称 | 水稻 |
| 整地情况 | 秋翻地 |
| 植被种类 | 水稻茬 |
| 稻田浸泡天数/天 | 3 |
| 水深/ cm | 8.5 |
| 泥脚深度/ cm | 16.4 |
| 肥料名称及物理形状 | 有机-无机复混肥，颗粒状 |
| 肥料容重/(g/L) | 815.1 |
| 肥料休止角/° | 35 |
| 肥料含水% | 4.7 |
| 配套动力/ kW | 55.12(轮式拖拉机) |

（二）试验验证结果

验证样机的试验验证结果见表2。

表2 试验验证结果

| 项目 |  | 指标 | 实测值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅浆深度/cm |  | ≥10 | 11.5 |
| 作业后地表平整度/cm |  | ≤5 | 0.9 |
| 碎土率/% |  | ≥80 | 92.8 |
| 埋茬深度/cm |  | ≥5 | 5.8 |
| 植被覆盖率/% |  | ≥80 | 89.9 |
| 排肥 性能 | 各排肥量口排肥一致性变异系数/% | ≤13.0 | 5.5 |
|  | 总排肥量稳定性变异系数/% | ≤7.8 | 5.2 |

（三）试验结果分析

试验验证结果表明：按照标准中确定的方法进行试验，在作业条件满足标准要求的情况下，验证机型的各项性能指标均满足标准设定的要求。试验结果表明《水田平地施肥搅浆机》标准中所列质量指标要求限值设置合理；试验方法现场操作方便，具有科学性和可行性。

四、与国际、国外对比情况

无。

五、与有关的法律、法规和强制性标准的关系

本标准中规定的内容、有关的技术要求及检验方法都引用并参考了现行有效的国家和行业标准中规定的技术内容，各项指标不低于国家强制性标准的内容，此标准与国家现行标准政策、法律、法规相统一，与相关标准相配套。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

为了保证我国水田平地施肥搅浆机在国际市场上具有竞争力,建议本标准发布实施后对生产企业进行宣贯,以提高我国水田平地施肥搅浆机行业水平。

九、废止现行有关标准的建议

本标准代替GB/T 24676-2009，本标准发布实施后，应将GB/T 24676-2009《水田平地搅浆机》标准废止。

十、其他应予说明的事项

无。