ICS 65.060.20

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 24676—XXXX

代替GB/T 24676-2009

振动深松机

Vibranting subsoiling machine

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　产品型号表示方法	1

5　技术要求	2

6　试验方法	3

7　检验规则	8

8　使用说明书、标志、包装、运输和贮存	10

附录A（规范性附录）　螺纹联接的拧紧力矩	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件代替GB/T 24676—2009《振动深松挖掘机》。

本文件与GB/T 24676—2009相比，主要内容变化如下：

——原文件名称《振动深松挖掘机》修改为《振动深松机》；

——修改了标准的范围（见第1章，2009年版的第1章）；

——修改了规范性引用文件中引用的标准（见第2章，2009年版的第2章）；

——删除了原标准中“振动深松挖掘机”和“挖松率”定义（见2009年版的第3章）；

——增加了“强迫式振动深松机”和“自激式振动深松机”定义（见第3章）；

——修改了产品型号表示方法（见第4章，2009年版的第4章）；

——删除了原标准的性能指标（见2009年版的5.1）；

——重新设定了振动深松机的性能指标，并按机器结构形式，提出不同的指标要求（见5.1）；

——修改了一般要求（见第5.2章，2009年版的5.2）；

——修改了装配要求（见第5.3章，2009年版的5.3）；

——修改了涂漆与外观质量（见第5.4章，2009年版的5.4）；

——修改了安全要求（见5.5，2009年版的5.5）；

——修改了试验方法（见第6章，2009年版的第6章）；

——修改了可靠性试验（见6.2，2009年版的附录A）；

——修改了检验规则（见第7章，2009年版的第7章）；

——修改了标志、包装、运输和贮存要求，增加了使用说明书（见第8章，2009年版的第8章）；

——增加了螺纹联接的拧紧力矩规范性附录（见附录A）。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：黑龙江省农业机械试验鉴定站。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 24676-2009

振动深松机

- 范围

本文件规定了振动深松机的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于强迫式和自激式振动深松机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.11-2008  计数抽样检验程序  第11部分：小总体声称质量水平的评定程序

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T 9480　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1—2009  农林机械  安全  第1部分：总则

GB 10396  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

JB/T 8574  农机具产品  型号编制规则

JB/T9788  深松铲和深松铲柄

JB/T 9832.2  农林拖拉机及机具  漆膜  附着性能测定方法  压切法

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

强迫式振动深松机 compellent type Vibranting subsoiling machine

将拖拉机动力输出轴旋转动力转化为振动，最终将振动传递至深松工作部件，使其按一定频率和振幅完成深松作业的机具。

自激式振动深松机 auto-excitation type Vibranting subsoiling machine

利用土壤阻力变化等因素激起弹性元件振动，带动深松工作部件完成深松作业的机具。

- 产品型号表示方法

产品型号按JB/T 8574编制，振动深松机产品型号表示方法：

改进代号：A1、A2、A3 …….（数字1、2、3表示改进次数）

主参数代号：作业幅宽 cm

特征代号：Q表示强迫式振动，Z表示自激式振动

小类分类代号：SSZ表示振动深松机械

大类分类代号：1表示整地机械

标记示例：

工作幅宽为210cm，经过1次改进的强迫式振动深松机表示为：1SSZQ—210A1

- 技术要求

  - 主要性能及可靠性指标

振动深松机在土壤绝对含水率为15%～25%、土壤坚实度不大于1.2MPa的条件下作业，其主要性能指标和使用可靠性指标应符合表1规定。

- 主要性能及可靠性指标

| 序号 | 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 强迫式 | 自激式 |
| 1 | 深松深度/cm | ≥30 |  |
| 2 | 深松深度稳定性/% | ≥85 | ≥80 |
| 3 | 作业速度/（km/h） | 达到设计值 |  |
| 4 | a碎土率（地表10cm内土块≤4cm）/% | ≥40 | ≥30 |
| 5 | 土壤膨松度/% | 20～40 | 10～40 |
| 6 | 土壤扰动系数/% | ≥50 |  |
| 7 | 功率消耗/kW | ≤85%配套动力的标定功率 |  |
| 8 | 机组打滑率% | ≤20 |  |
| 9 | 入土行程/m | ≤4 |  |
| 10 | 使用可靠性（有效度）K/% | ≥90 |  |
| - 振动深松机配备碎土部件时测定。 |  |  |  |

  - 一般要求

    - 振动深松机应符合本标准的要求，并按经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。

    - 深松铲、深松铲柄应符合JB/T9788的有关规定。

    - 所有零、部件应经检验合格，所有外购件、外协件应经验收合格后方可进行装配。

    - 铸件不应有裂纹和其它降低零件强度的缺陷，加工部位不允许有砂眼、气孔、缩孔和夹渣等缺陷。

    - 锻件不应有夹层、折叠、裂纹和明显残缺和皱褶。

    - 冲压件应平整光滑，无毛刺、飞边，不得有裂纹和明显残缺和皱褶。

    - 焊接件焊接应牢固，焊缝应平整、均匀，不应有脱焊、漏焊、烧穿、夹渣、气孔等缺陷,焊后变形应矫正。

  - 装配要求

    - 主梁、轴承座、振动箱（齿轮箱）、悬挂机构等承受载荷的重要部位的紧固件强度等级为螺栓、螺钉机械性能应不低于GB/T 3098.1中规定的8.8级，螺母不低于GB/T 3098.2中规定的8级。重要部位紧固件的拧紧力矩应符合附录A的规定。

    - 各调节机构应调节方便，灵活、可靠，无卡滞和不易锁定等缺陷。

    - 转动件应转动灵活，无卡滞和撞击现象，各转动部位应加注润滑油。

    - 深松铲铲尖高度差不大于10㎜。

    - 强迫式振动深松机装配后动力输入轴应转动灵活、无卡滞。

    - 强迫式振动深松机整机装配后，在正常工作转速范围内进行30 min空运转试验。运转过程中应平稳，系统不得有异常响声。空运转结束后，应符合下列要求：

- 轴承座及润滑油温升不得超过25 ℃；

- 箱体动结合和静结合面均不得漏油和渗油；

- 动力输入轴空运转扭矩不大于20 N•m；

- 各紧固件不得有松动现象。

    - 运输间隙应不小于300mm。

  - 涂漆与外观质量

    - 涂漆前应将表面锈层、油污、焊渣和尘垢等清除干净。

    - 深松铲等土壤工作部件可以不涂底漆，只涂黑色面漆。

    - 涂漆表面应色泽均匀、平整光滑、无露底。整机外观应整洁，不应有锈蚀、碰伤等缺陷。

    - 漆膜附着力应不低于JB/T 9832.2中规定的Ⅱ级。

  - 安全要求

    - 万向节传动轴应有可靠的安全防护装置，防护装置应符合GB 10395.1—2009中6.4的规定。

    - 其他对操作人员有危险的外露传动件(如传动链轮、链条等) 应有可靠的安全防护装置。

    - 非作业状态时应能可靠的切断拖拉机的动力传动。

    - 应在有危险或有潜在危险的部位固定安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。安全标志应在使用说明书中重现，用图文描述可能存在的危险或潜在危险、危险所造成的伤害以及如何避免危险，指明安全标志在机具上的粘贴位置。

- 试验方法

  - 性能试验

    - 试验条件与准备

      - 试验样机

试验用样机应技术状态良好，并按使用说明书的规定进行调整和保养。

      - 配套拖拉机

- 配套拖拉机应技术状态良好，并符合振动深松机使用说明书的规定。驾驶员的操作技术应熟练，在试验过程中不得随意更换拖拉机和驾驶员。

      - 试验用仪器设备

- 试验用仪器、设备应经检定或校准合格，且在有效期内。仪器、设备的量程及精度应满足测量的要求。

      - 试验地条件

- 试验地应平坦、具有代表性，土壤含水率和土壤坚实度应符合使用说明书的规定。试验地测区长度应不少于20 m，两端预备区应不少于10 m，宽度应不小于机具作业幅宽的10倍。

    - 试验地调查

      - 试验前记录试验地土质和整地方式。

      - 植被密度

- 在测区对角线上取5点，每点测量面积为1 m2，收集地表以上的植被（包括残茬），称其质量，并计算出5点的平均值。

      - 土壤绝对含水率

测点与植被覆盖率的测点相对应，每点按10 cm分层测定（最下层至地表的深度要大于测定的最大深松深度）。采用烘干法测定时，每层取土壤量不少于30 g (去掉石块和植物残茬等杂质)装入土壤盒后称重，在105 ℃恒温下，约烘6 h，到质量不变为止，然后取出放入干燥器中冷却到室温称重，分别计算出各层和全层土壤绝对含水率的平均值。也可以使用土壤水分测定仪进行测定。

      - 土壤坚实度。

- 用土壤坚实度仪测定，测点与土壤含水率的测点相对应，分别计算出各层和全层的土壤坚实度平均值。

    - 试验要求

- 试验前，一般根据试验要求制定性能试验计划。对于待测试的几种参数（如作业速度、深松深度等）中，使其中任一参数作某一次量的变动称为一个工况。同一工况测定应不少于三个行程，相邻行程要隔一定距离，保证测定不受干扰。

    - 试验项目

      - 深松深度及其稳定性

- 在测区内对角线上取5点（测定的深松器数由实际作业情况而定）用耕深尺或其它测量仪器测定。测定方法：平作地：测出深松沟底到耕前地表面的垂直距离，即为深松深度；垄作地：耕后深松沟底至某一水平基准线的垂直距离,减去该点地表至水平基准线的垂直距离，即为深松深度。分别计算出每一行程和每一工况的平均耕深、变异系数和稳定性系数。

- 行程值按式（1）～（4）计算：

- aj=i=1njaji………………………………………………(1)

- Sj=i=1njaji−aj2nj−1…………………………………………(2)

- Vj=sjaj×100%……………………………………………(3)

- Uj=1−Vj…………………………………………………(4)

- 式中：

- aj——第j个行程的深松深度平均值，单位为厘米（cm）；

- aji——第j个行程中的第i个点深松深度值，单位为厘米（cm）；

- nj——第j个行程中的测定点数；

- Sj——第j个行程的深松深度标准差，单位为厘米（cm）；

- Vj——第j个行程的深松深度变异系数；

- Uj——第j个行程的深松深度稳定性系数。

- 工况值按式（5）～（8）计算：

- a=j=1NajN……………………………………………………(5)

- S=j=1NSj2N…………………………………………………(6)

- V=Sa×100%………………………………………………(7)

- U=1−V……………………………………………………(8)

式中：

a——工况的深松深度平均值，单位为厘米（cm）；

N——同一工况中的行程数；

S——工况的深松深度标准差，单位为厘米（cm）；

V——工况的深松深度变异系数；

U——工况的深松深度稳定性系数。

      - 作业速度

按式（9）计算出机组前进速度。

V=Sjt………………………………………………………(9)

式中：

V——作业速度，单位为米每秒（m/s）；

Sj——机组在测定时间内前进的距离，单位为米（m）；

T——测定时间，单位为秒（s）。

      - 碎土率

- 每一行程测定一点，沿耕作方向取样。在0.5 m×0.5 m面积内，测定地表以下10 cm内土块最长边小于4 cm的土块质量及土块总质量，按式（10）计算出碎土率。

C=GsG×100%……………………………………………(10)

式中：

C——碎土率；

Gs——土块最小边小于4 cm的土块质量，单位为千克（kg）；

G——土块总质量，单位为千克（kg）。

      - 土壤膨松度

每一行程测定一点，耕作前后，用耕层断面测绘仪在垂直于机组前进方向的同一位置上先后画出未耕地表线、已耕地表线和深松沟底线，求出耕前地表至理论深松沟底（深松铲尖部耕出的沟底线的水平平面）的横断面积和耕后地表至理论深松沟底横断面积，按式（11）计算出土壤膨松度。

P=Ah−AqAq×100%………………………………………(11)

式中：

P——土壤膨松度；

Ah——耕后地表至理论深松沟底的横断面积，单位为平方厘米（cm2）；

Aq——耕前地表至理论深松沟底的横断面积，单位为平方厘米（cm2）。

      - 土壤扰动系数

测定完未耕地表线、已耕地表线、深松沟底线后，求出耕前地表至理论深松沟底的横断面积和耕前地表至实际深松沟底的横断面面积，按式（12）计算出土壤扰动系数。

y=AsAq×100%………………………………………(12)

式中：

y——土壤扰动系数；

As——耕前地表至实际深松沟底的横断面面积，单位为平方厘米（cm2）。

      - 功率消耗

功率消耗由两部分组成，一部分为牵引力功率消耗，另一部分为旋转功率消耗。牵引力功率消耗通过测定所消耗牵引力，拖拉机前进速度，计算出牵引力功率消耗。旋转功率消耗（包括万向节传动件的功率消耗）以拖拉机动力输出轴的输出功率表示，推荐采用电测法，拖拉机动力输出轴的扭矩和转速同时在全行程内测定，计算出驱动功率消耗。

      - 机组打滑率

在测区内测定拖拉机后驱动轮（或履带）转过相同转数时的空行和作业行进的距离，按式（13）计算出机组打滑率。

δ=Sk−SzSk×100%……………………………………(13)

式中：

δ——机组打滑率（负值为滑移）；

Sk——机组空行时后驱动轮（或履带）n转前进的距离，单位为米（m）；

Sz——机组作业时后驱动轮（或履带）n转前进的距离，单位为米（m）。

      - 入土行程

测定深松部件从入土到深松部件达到稳定松土深度的水平前进距离。每行程测定一次,取平均值。

  - 可靠性试验

    - 一般要求

采取定时截尾试验方法，在实际作业状况下考核2台样机，每台样机作业时间为120 h，生产试验按照GB/T 5667的规定进行。

    - 有效度

有效度按式（14）计算：

K=TzTz+Tg………………………………………（14）

式中：

K ——有效度；

Tg——可靠性考核期间的班次故障排除时间，单位为小时（h）。

    - 如在可靠性考核期间，发生重大故障或致命故障（指发生人身伤亡事故、因质量原因造成机具不能正常工作、经济损失重大的故障），则机具有效度指标为不合格。

  - 主要零部件、装配及涂漆与外观质量

    - 铸件、锻件、冲压件及焊接件质量

采用目测的方法进行检查。

    - 重要部位紧固件强度等级及拧紧力矩

重要部位紧固件的强度等级采用目测方法进行检查，并核查其采购文件。用扳手将重要部位的紧固螺栓螺母松开四分之一圈，再用扭矩扳手将该螺母拧回到原来位置，测定其扭紧力矩，

    - 各调节机构性能

采用实际操作的方法，检查各调节装置的调整方便性。

    - 转动件转动性能及润滑

采用目测及实际操作的方法进行检查。

    - 深松铲铲尖高度

整机装配后，测定深松铲尖至梁底面的垂直高度。

    - 动力输入轴转动灵活性

用扳手转动动力输入轴，检查是否转动灵活、无卡阻。

    - 空运转性能

整机与试验台架连或配套拖拉机连接，以设计转速进行30 min空运转试验，停机后检查下列项目：

- 用测温仪测量轴承座及润滑油空运转前、后的温度，计算其温升。

- 检查传动箱各动、静结合面有无漏油、渗油现象。

- 用扳手检查各紧固件是否松动。

- 用扭力扳手旋转动力输入轴一周以上，测量维持动力输入轴空转所需的最大扭矩。

    - 运输间隙

在水平地面上,测量运输状态时样机最低点至地面的距离。

    - 外观、涂漆厚度、涂漆附着力

采用目测的方法检查涂漆外观质量。按JB/T 9832.2的规定测量漆膜附着力，测量3处。

  - 安全性检查

防护装置的结构尺寸用刻度尺测量，其余采用目测方法。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 振动深松机出厂应经制造厂质量检验部门检验合格，并附有质量合格证。

    - 出厂检验项目应符合表2的规定。

- 不合格项目分类表

| 不合格分类 |  | 项目 | 出厂检验 | 型式检验 | 性能检验 | 对应条款号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 安全要求 | √ | √ | — | 5.5 |
|  | 2 | 深松深度 | — | √ | √ | 表1 |
|  | 3 | 使用可靠性（有效度） | — | √ | — | 表1 |
| B | 1 | 深松深度稳定性 | — | √ | √ | 表1 |
|  | 2 | 功率消耗 | — | √ | √ | 表1 |
|  | 3 | 机组打滑 | — | √ | √ | 表1 |
|  | 4 | 入土行程 | — | √ | √ | 表1 |
|  | 5 | 作业速度 | — | √ | √ | 表1 |
|  | 6 | 重要部位紧固件强度等级及拧紧力矩 | √ | √ | — | 5.3.1 |
|  | 7 | 轴承座及润滑油温升 | √ | √ | — | 5.3.5 |
| C | 1 | 土壤膨松 | — | √ | √ | 表1 |
|  | 2 | 土壤扰动系 | — | √ | √ | 表1 |
|  | 3 | 碎土率（地表10cm内土块≤4cm） | — | √ | √ | 表1 |
|  | 4 | 铸件、锻件、冲压件及焊接件质量 | √ | √ | — | 5.2 |
|  | 5 | 箱体密封性 | √ | √ | — | 5.3.6 |
|  | 6 | 调节机构性能 | √ | √ | — | 5.3.2 |
|  | 7 | 转动件转动性能及润滑 | √ | √ | — | 5.3.3 |
|  | 8 | 动力输入轴转动灵活性 | √ | √ | — | 5.3.5 |
|  | 9 | 动力输入轴空运转扭矩 | √ | √ | — | 5.3.6 |
|  | 10 | 深松铲铲尖高度差 | √ | √ | — | 5.3.4 |
|  | 11 | 各紧固件松动情况 | √ | √ | — | 5.3.6 |
|  | 12 | 外观质量 | √ | √ | — | 5.4.3 |
|  | 13 | 涂漆附着力 | √ | √ | — | 5.4.4 |
|  | 14 | 运输间隙 | — | √ | — | 5.3.7 |

  - 型式检验

    - 有下列情形之一时，应进行型式检验：

- 新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

- 正式生产后如结构、工艺、材料等有较大的改变，可能影响产品性能；

- 工装、磨具的磨损可能影响产品性能；

- 产品停产一年及以上后恢复生产；

- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差距；

- 国家质量监督机构提出进行型式检验要求。

    - 型式检验项目应符合表2规定。

  - 性能检验

    - 只对振动深松机的性能进行评定时，进行性能检验。

    - 性能检验项目应符合表2规定。

  - 抽样方案

    - 抽样方案按GB/T 2828.11-2008中表B.1的规定执行，见表3。

- 抽样方案

| 检验水平 | O |
| --- | --- |
| 声称质量水平（DQL） | 1 |
| 检查总体（N） | 10 |
| 样本量（n） | 1 |
| 不合格品限定数（L） | 0 |

    - 采用随机抽样，在制造单位6个月内生产的合格产品中或销售部门随机抽取2台，其中1台用于检验，另1台备用。由于非质量原因造成试验无法继续进行时，启用备用样机。抽样基数应不少于10台，在销售部门抽样时，抽样基数不受限制。

  - 不合格项目分类

    - 被检查的项目凡不符合第5章要求的均称为不合格项目。

    - 不合格项目按其对产品质量的影响程度，分为A、B、C三类。A类为对产品质量有重大影响的项目，B类为对产品质量有较大影响的项目，C类为对产品质量影响一般的项目，不合格项目分类见表2。

  - 判定规则

    - 样机合格判定

对样机的A、B、C各类检验项目逐项检验和判定。当A类不合格项目数为0（即A=0）、B类不合格项目数不大于1（即B≤1）、C类不合格项目数不大于2（即C≤2）时，判定样机为合格品，否则判定样机为不合格品。

    - 综合判定

若样机为合格品（即样本的不合格品数不大于不合格品限定数），则判通过；若样机为不合格品（即样本的不合格数大于不合格品限定数），则判不通过。

- 使用说明书、标志、包装、运输和贮存

  - 使用说明书

  - 使用说明书的编写应符合GB/T 9480的规定，使用说明书中应明确产品使用、维修保养、运输过程中的危险性的安全注意事项表述。

  - 标志

振动深松机应在明显位置固定产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，并标明下列内容：

- 产品型号、名称；

- 主要技术参数；

- 产品商标（若有）；

- 制造厂名称、地址；

- 制造日期；

- 出厂编号；

- 执行标准编号。

  - 包装

    - 振动深松机可以总装或部件包装出厂，包装应牢固、可靠。部件包装时，应能保证各部件在不经任何修整的情况下即能进行总装。包装箱内应附企业规定的零件、附件、备件和随机专用工具。

    - 包装外文字和标记应清晰、整齐、耐久。

    - 随机技术文件应用防水袋装好，文件包括：

- 装箱单；

- 产品质量合格证；

- 使用保养说明书；

- 三包服务卡。

  - 运输和贮存

    - 产品出厂运输应符合交通部门的有关规定，保证在正常运输条件下，不损坏零部件。

    - 室内贮存室，应保证通风、干燥和无腐蚀性气体；露天存放时，应采取防潮、防晒和防雨、雪等措施。

- （规范性附录）
螺纹联接的拧紧力矩

拧紧力矩见表A.1。预紧应力应达到螺栓（螺钉）屈服强度的50%～70%。预紧力和拧紧力矩分别按公式（A.1）和公式（A.2）计算。

F0=(0.5～0.7)σsAs……………………………………（A.1）

T=KF0d×10−3………………………………………（A.2）

式中：

F0  ——预紧力，单位为牛（N）；

σs——螺栓（螺钉）屈服强度，单位为牛每平方毫米（N/mm2）；

As ——螺纹危险截面面积，单位为平方毫米（mm2）；

T ——拧紧力矩，单位为牛米（N▪m）；

K ——拧紧力矩系数，取0.2；

D ——螺纹公称直径，单位为毫米（mm）。

  - 拧紧力矩

| 公称直径d/mm | 拧紧力矩T/（N▪m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8.8/9.8级 | 10.9级 | 12.9级 |
| 8 | 19～26 | 26～37 | 32～44 |
| 10 | 37～52 | 52～73 | 63～88 |
| 12 | 65～91 | 91～127 | 109～153 |
| 14 | 103～145 | 145～204 | 175～244 |
| 16 | 160～225 | 226～316 | 271～379 |
| 18 | 222～310 | 312～437 | 374～524 |
| 20 | 313～439 | 441～617 | 529～740 |
| 22 | 427～598 | 601～841 | 721～1 009 |
| 24 | 541～758 | 761～1 066 | 914～1 279 |

_________________________________