ICS 65.060.20

B91

中华人民共和国国家标准

GB/T 24675.6—202 X

代替GB/T 24675.6—2009

保护性耕作机械 第6部分：秸秆粉碎还田机

## Conservation tillage equipment —Part6:Smashed straw machine

（征求意见稿）

202×-××-××发布

202×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

- GB/T 24675《保护性耕作机械》分为：

- ——第1部分：浅松机

- ——第2部分：深松机

- ——第3部分：弹齿耙

- ——第4部分：圆盘耙

- ——第5部分：根茬粉碎还田机

- ——第6部分：秸秆粉碎还田机

- 本部分是GB/T 24675《保护性耕作机械 》的第6部分。

- 本部分文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

- 本部分文件代替GB/T 24675.6-2009《保护性耕作机械  秸秆粉碎还田机》，与GB/T 24675.6-2009相比主要技术变化如下：

- ——文件名称改为《保护性耕作机械 第6部分： 秸秆粉碎还田机》

- ——按现行文件代替了废止的标准（见2）；

——调整了型号表示方法（见3）；

——提高了秸秆抛撒均匀度指标（见表1）；

——增加了秸秆漏切率指标（见表1）；

——提高了刀片可靠性要求（见表2）；

- ——删除了一般技术要求（见GB/T 24675.6-2009版中的5.1）；

——删除了齿轮材料及热处理要求（见GB/T 24675.6-2009版中的5.2.2）；

- ——删除了带轮材质和平衡要求（见GB/T 24675.6-2009版中的5.2.3）；

- ——增加了外协外购件要求（见5.1.1）；

——增加了宽幅秸秆切碎还田机的折叠机架要求（见5.1.7）；

- ——删除了齿轮箱体的材料要求（见GB/T 24675.6-2009版中的5.2.1）；

——增加了切碎刀片的新材料和新工艺（见5.1.5 ）；

——细化了安全技术要求（见6.3）；

- ——增加了宽幅秸秆切碎还田机的折叠部件安全要求（见6.6）；

- ——增加了秸秆漏切率的试验方法（见7.3.5）；

- ——增加了可靠性考核时间（见7.3.7）；

- ——增加了漆膜附着力的测定方法（见 7.4.7）；

- ——增加了关键零部件材质检验要求（见7.5.2）。

- 本部分文件由中国机械工业联合会提出。

- 本部分文件由全国农业机械标准化技术委员会归口。

- 本部分文件起草单位：中国农业机械化科学研究院等。

- 本标准文件主要起草人：

- 本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- ——GB/T 24675.6-2009。

保护性耕作机械  第6部分：秸秆粉碎还田机

1  范围

GB/T 24675的本部分文件规定了保护性耕作机械秸秆粉碎还田机的型号编制、性能指标、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存（以下简称秸秆粉碎还田机）。

本部分适用于以粉碎玉米、小麦、水稻、高粱、棉花等作物秸秆为主的秸秆粉碎还田机。

2  规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过GB/T 24675本部分的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 275 滚动轴承与轴和外壳的配合

GB/T 699 优质碳素结构钢

GB/T 1144 矩形花键尺寸、公差和检验

GB/T 2828.1-2003 计数抽样程序 第1部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3077-2015  合金结构钢

GB/T 3098.1-2000 紧固件机械性能   螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2-2000 紧固件机械性能   螺母

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T 9239.1-2006 机械振动 恒态（刚性）转子平衡品质要求 第1部分：规范与平衡允差的检验

GB/T 9480-2001 林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1-2009 农林机械  安全 第1部分：总则

GB 10395.5-2013 农林机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形  总则

GB/T 17126.1-2009 农业拖拉机和机械动力输出万向节传动轴和动力输入连接装置 第1部分：通用制造和安全要求

JB/T 5673 林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 8574 农机具产品型号编制规则

JB/T 9791 农业机械万向节传动轴  安全防护罩

JB/T 9832.2	 农林拖拉机及机具  漆膜附着性能测定方法  压切法

3  产品型号

3.1 秸秆粉碎机产品型号编制应符合JB/T 8574的规定。

3.2  产品型号编制由分类代号、特征代号和主参数代号组成，并应采用下列表示方法：

1JH □—□ □  □

改进代号：依次为A  B  C……；

主参数：工作幅宽，cm

特征代号：Z表示折叠式，其他不标注

秸秆类型：

分类代号：表示耕整地机械、秸秆粉碎还田机。

秸秆类型：通用型不标注；玉米、小麦、水稻、高粱、棉花等秸秆专用型粉碎还田机标注汉语拼音文字第一个字母，若出现重复，可选取第二或其后面的字母。

标记示例：

工作幅宽260cm，第一次改进的折叠式玉米秸秆粉碎还田机表示为：

1JHY——Z260A

- 评定指标

- 4.1 主要性能指标

4.1.1玉米、高粱等作物秸秆粉碎合格长度不大于100mm，小麦、水稻等作物秸秆粉碎合格长度不大于150mm，棉花秸秆粉碎合格长度不大于200mm。

4.1.2以额定生产率作业时，秸秆粉碎还田机主要性能指标应符合表1规定。

表1 主要性能指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 秸秆粉碎长度合格率/ % | ≥90（原85） |
| 留茬平均高度/ mm | ≤80 |
| 秸秆抛撒不均匀度/ % | ≤25 （原30） |
| 漏切率 / % | ≤2 |
| 纯生产率 / （hm2/m·h） | ≥0.33 |

4.2  使用可靠性应符合表2的规定

表2 可靠性

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 平均故障间隔时间（MTBF） /h | ≥65（原60） |
| 粉碎刀平均寿命(MTTF) /h | ≥120（原100） |

5  技术要求

5.1  主要零、部件技术要求

5.1.1 外协外购件

外协外购件应符合设计要求，材料应查验材质单，并附有检验合格证，方可使用。

5.1.2  花键轴

5.1.2.1  花键轴应采用机械性能不低于GB/T3077-2015中规定的40Cr材料制造。整体调质处理，硬度为240HB～269HB。

5.1.2.2  矩形花键尺寸、公差和检验应符合GB/T1144的有关规定。

5.1.2.3  渐开线花键的模数、基本齿廓、公差应符合GB/T 3478.1的有关规定。

5.1.2 .4 滚动轴承与花键轴和外壳的配合公差应符合GB/T 275的有关规定。

5.1.3  刀轴与刀座焊合

刀轴与刀座的焊缝表面应无气孔、夹渣、焊穿等焊接缺陷,焊合后应进行热处理，以消除内应力。

5.1.4  粉碎刀销轴

5.1.4.1  粉碎刀销轴采用机械性能不低于GB/T 699中规定的45号钢材料制造。

5.1.4.2  粉碎刀销轴须进行热处理，表面硬度为38HRC～45HRC。

5.1.5 粉碎刀

5.1.5.1 粉碎刀片应采用机械性能不低于GB/T 3077-2015中规定的40MnB钢制造，或采用GB/T  699规定的65Mn喷涂碳化钨材料的工艺。

5.1.5.2  40MnB钢制造的粉碎刀须经热处理，表面热处理硬度为48HRC～56HRC，芯部硬度为33HRC～40HRC。

5.1.5.3  粉碎刀装配前应按重量分级，同一重量级的刀片重量差不大于10g。

5.1.6 传动轴

动力万向节传动轴和动力输入连接装置应符合GB/T 17126的规定。万向节传动轴推荐选用A型。

5.1.7 折叠机架

5.1.7.1 大型宽幅折叠式秸秆切碎还田机的机架折叠应灵活可靠，液压系统不应有渗漏油现象。

5.1.7.2  折叠机架在升起到运输状态和下降到工作状态的位置应一致，符合设计要求。

5.2  装配技术要求

5.2.1  所有零、部件须经检验合格，外购件、外协件须有检验合格证方能进行装配。

5.2.2  刀轴、齿轮箱处承受载荷的紧固件的强度等级为：螺栓不低于GB/T 3098.1-2000中规定的8.8级，螺母不低于GB/T 3098.2-2000中规定的8级。其拧紧力矩应符合表3规定。

表3 拧紧力矩

| 公称直径 mm | 拧紧力矩 N·m |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小值（min） | 最大值（max） |
| M8 | 16 | 22 |
| M10 | 31 | 44 |
| M12 | 54 | 76 |
| M14 | 85 | 120 |
| M16 | 128 | 179 |
| M18 | 182 | 256 |
| M20 | 250 | 350 |
| M24 | 432 | 606 |

5.3  整机技术要求

5.3.1  同一刀轴应安装同一重量级的刀片，刀轴与刀片装配后，应不低于GB/T 9239.1-2006规定的平衡精度为G6.3级。

5.3.2  每台秸秆粉碎还田机装配后，应在刀轴工作转速范围内进行30min空运转试验，运转应平稳，系统不得有卡、碰、异常响声。停车后检查下列项目：

a) 紧固性：各连接件、紧固件不得松动。

b) 油温：在规定油液位置范围内，齿轮箱内润滑油的温升不大于25℃。

c) 轴承座、轴承部位温升不大于30℃。

d) 密封性：不允许渗、漏油。

5.3.3  涂漆应符合JB/T 5673的规定。整机外观涂层应色泽均匀、平整、光滑无露底。

5.3.4  涂层厚度不小于35μm，漆膜附着力不小于Ⅱ级。

5.3.5  悬挂销、孔和外露花键轴、套等无需涂漆的部位应采取措施防止着漆，且应有防锈措施。

6 安全要求

6.1 万向节传动轴、动力输入轴、皮带轮传动轴等运动件均应有可靠的安全防护装置，防护装置应符合GB 10395.1的规定。

6.2 万向节传动轴防护罩应符合JB/T 9791的规定，且和动力输入连接装置防护罩间直线重叠量应不少于50 mm。

6.3 秸秆粉碎还田机顶部、侧面、后部和前部的防护应符合GB 10395.5-2013的规定，并应符合下列要求：

a) 覆盖工作部件轨迹最外端的区域应采取坚固的防护装置，覆盖屏障之间和顶部的防护边缘不

应与运动工作部件接触；

b) 在机具工作状态，机具侧面的防护罩应能覆盖地面以上工作部件；

c) 机具后部防护装置应横跨整个机具宽度；

d) 前部防护装置横跨整个机具宽度，并在机具作业时始终与地面保持接触。

6.4 侧边皮带传动装置应设置可靠的防护罩，设在防护罩上的孔、网，其缝隙或直径及安全距离应符合GB 10395.1规定。采用网眼防护的，其网眼内切圆直径不大于4 mm。

6.5 秸秆粉碎还田机单独停放时应有保持稳定的措施，确保安全。

6.6折叠式秸秆粉碎还田机的折叠部件运输状态下应有锁定装置，锁定装置应牢固可靠，并应符合下列要求：

——锁定装置可以是机械装置或液压装置；

——机械装置锁定装置应能承受折叠产生的动力而不致损坏；

——液压锁定装置若直接安装在液压缸上，液压缸及其管路应能承受液压系统4倍的额定工作压力。

——解锁操作应由特定的操作控制。

6.7 使用说明书应给出操作和维护保养的安全注意事项，安全注意事项的编写应符合GB/T 9480的规定。

6.8 安全标志应符合GB10396的规定。

——使用警告标志，描述如下潜在危险：

a) 机器前部万向节传动轴可能缠绕身体部位，机器作业或万向节传动轴转动时，人与机器保持安全距离。

b) 机器后部有飞出物体冲击整个身体，作业时人与机器保持安全距离。

c) 机器运转时，不得打开或拆下安全防护罩。

——使用注意标志，描述如下内容：

a) 操作、保养前请详细阅读使用说明书；

b) 使用前、必须检查粉碎刀销轴状况。

c) 保养时，切断动力，并可靠支承机器。

7 试验方法

- 7.1  空运转试验

秸秆切碎还田机装配后应进行空运转试验，空运转地轮的转速应与正常作业相当，运转时间为30 min，检查传动、连接各部位，各部件不应卡阻、变形和松动，按5.3.2要求检查。

7.2.性能试验条件

7.2.1试验地选择

应选择有代表性的试验地，试验地应平坦，坡度不大于5°,土壤绝对含水率15%～25%，试验地长度不少于50m，宽度不少于秸秆粉碎还田机工作幅宽的6倍。

7.2.2 试验地调查

7.2.2.1 土壤含水率测定。在试验地对角线上取样5点，每一测点按10cm分层取样，用土壤盒分别取0 cm～10 cm，10 cm～20cm土壤，每层取样量不少于30g (去掉石块和植物残茬等杂质)，分别称量各层土壤湿重和干重，求出各层的土壤含水率（绝对），各层平均含水率、全层平均含水率，或用土壤水分测定仪测定。

各层土壤含水率的计算见式（1）：

Ht=Mts−MtgMtg×100%……………………………………（1）

式中：

Ht—土壤含水率， %；

Mts—湿土的质量，单位为克（g）;

Mtg—干土的质量，单位为克（g）。

7.2.2.2土壤坚实度测定。用土壤坚实度仪测定，测点与土壤含水率的测点相对应，并分别计算出分层和全层平均值。

7.2.2.3 秸秆含水率及产量测定。在试验地对角线上取样5点，对每点拾取的秸秆分别取样重不少于50g（在秸秆距地面同一高度处分别取样，如玉米50cm，麦类30cm等），称湿重，烘干后称干重，求出秸秆含水率。拾取每点1m ×1m面积内秸秆（直立秸秆为距地表8cm以上部分，浮茬全部计入），并称其质量，求出5点平均值，并计算每公顷产量。

秸秆含水率（绝对）的计算见式（2）：

Hj=Mjs−MjgMjg×100%……………………………………（2）

式中：

Hj—秸秆含水率；

Mjs—湿秸秆的质量，单位为克（g）;

Mjg—干秸秆的质量，单位为克（g）。

秸秆每公顷产量（湿）见式（3）：

Wjs=i=1sMi×2000……………………………………（3）

式中：

Wjs—秸秆每公顷产量（湿）， 单位为千克每公顷（kg/mh2）；

Mi—第i点1m2秸秆的质量，单位为千克（kg）。

秸秆每公顷产量（干）见式（4）：

Wjg=11+Hj×Wjs……………………………………（4）

式中：

Wjg—秸秆每公顷产量（干）， 单位为千克每公顷（kg/mh2）；

7.2.3  试验样机选择

7.2.3.1 试验样机应与制造厂提供的使用说明书相符，检验合格，技术状态良好。

7.2.3.2 配套拖拉机准备。配套拖拉机状态应良好，拖拉机轮距，动力输出轴额定转速应符合配套产品设计要求。

7.2.4 试验用仪器、设备

试验所用的仪器、设备应经检查校正，计量器具应在规定的有效检定周期内。对比试验应在同等条件下进行。

7.3 作业性能测定

7.3.1 试验工况

试验机组应按使用说明书要求的最低前进速度，设计前进速度，最大前进速度，满幅作业。每一前进速度为一个试验工况，共三个试验工况，每个工况测定2个行程（往返）。

7.3 2 留茬高度

每个行程在测区长度方向上测定2点，测定每点1m×1m范围内秸秆留茬高度，计算每点和工况的平均留茬高度。

7.3.3. 秸秆粉碎长度合格率

每个行程在测区长度方向上等间距测定3点，每点随机测定1m2面积，捡拾所有秸秆称重。从中挑出粉碎长度不合格的秸秆（秸秆的粉碎长度不含其两端的韧皮纤维）称重。按式（5）和式（6）计算每点秸秆粉碎长度合格率和工况平均值。

每点（i=1，2，……6）：

工况：

Fni=Mzi−MbiMzi×100%………………….………………………（5）

Fn=i=16Fni6……………………….……………………………（6）

式中：

Fni—i测点秸秆粉碎长度合格率；

M zi—i测点秸秆总质量，单位为千克（kg）；

M bi—i测点中不合格秸秆质量，单位为千克（kg）；

Fn—工况秸秆粉碎长度合格率，%。

7.3.4  秸秆抛撒不均匀度

秸秆抛撒不均匀度的测定与秸秆粉碎长度合格率同时进行，测定方法相同，按式（7）～（8）计算抛撒不均匀度。

M=i=16Mzi6……………………….……………………………（7）

………………………………（8）

式中：M—测定区内各点秸秆平均质量，kg；Fb—抛撒不均匀度，%。

7.3.5 漏切率的测定

在宽为实际割幅，长为10m 的面积内捡拾还田时漏切的秸秆，称其质量，换算成每平方米秸秆漏切量，按式（9）计算漏切率。

……………………………………………（9）

式中：

F1-漏切率，%；

Ms1—每平方米秸秆漏切质量，单位为克（g）；

Ms—每平方米应切碎还田秸秆总量，单位为克（g）。

7.3.6纯生产率

测定每个行程机组通过测区时间,按式（10）计算纯生产率。

Ech=0.36LT……………………….……………………………（10）

式中：

Ech—纯生产率，单位为公顷每米幅宽每小时（hm2/m·h）;

L—测区长度，单位为米（m）;

T—机组通过测区时间，单位为秒（s）。

7.3.7 可靠性

7.3.7.1采取定时截尾试验方法，每台试验样机的总工作时间为150h（以额定生产率进行作业）。试验期间记录每台样机的工作情况，故障情况，修复情况等，考核计算样机平均故障间隔时间（MTBF），粉碎刀的平均寿命（MTTF）。

7.3.7.2  考核计算样机平均故障间隔时间（MTBF），粉碎刀的平均寿命（MTTF）应按GB/T 5667的规定。

7.4  整机装配及外观质量

7.4.1刀轴、齿轮箱处承受载荷的紧固件，用扭矩扳手将紧固件松开1/4圈，再用扭矩扳手拧到原来位置，测定其拧紧力矩。

7.4.2 用测温仪测量齿轮箱内润滑油和轴承空运转前、后的温升。

7.4.3 刀轴（带粉碎刀）在动平衡机上试验，其不平衡量的确定按GB/T 9239.1的规定。

7.4.4 抽取2台机具的刀片各5片，将同台机具刀片用天平称量每一刀片重量，计算每组刀片最重和最轻的重量差。

7.4.5 每台机具抽取3把刀片，每把刀片在刀片硬度区用砂纸打磨2点，在硬度计上测定。遇硬点或软点，允许在该点半径10mm范围再打2点，若该两点达到要求则判定该点也达到要求。

7.4.6 外观质量目测整机外观涂层应色泽均匀、平整、光滑无露底。

7.4.7 漆膜附着力的测定按JB/T 9832.2的规定。

7.5 其他测量

7.5.1宽幅折叠式秸秆切碎还田机将机架折叠试验10次，按5.1.7要求检查。

7.5.2安全要求用目测方法，防护尺寸用常规测量方法。

7.5.2 花键尺寸、公差按常规方法检验，关键零部件材质用化验或查验进货单的方式。

- 检验规则

- 8.1出厂检验

- 8.1.1每台产品出厂前应进行出厂检验，经制造商检验合格，并附有产品质量合格文件。

- 8.1.2出厂检验项目应按表4的规定。

  - 型式检验

- 8.2.1有下列情况之一时，应进行型式试验：

- 新产品鉴定或老产品转厂生产；

- 正式生产后，产品在结构、工艺、材料等改变，可能影响性能时；

- 正常生产时，周期满3年时；

- 产品停产1年及以上，恢复生产时。

- 8.2.2 型式检验的样机应从出厂检验合格的产品中随机抽取，数量应为2台。

    - 型式检验项目应按表4的规定。

- 8.3 检验项目分类

被检项目按其对产品质量的影响程度，分为A类不合格、B类不合格和C类不合格，不合格分类见表4。

- 8.4组批与抽样

- 8.4.1组批与抽样应按GB/T 2828.1规定的正常检查一次性抽样方案，采取特殊检查水平S-1，订货方抽检产品时，检查批和接收质量限可有供需双方协商确定。

8.4.2 在企业近6个月生产的产品中随机抽取，抽取的样本为2台，在工厂抽样时，产品库存量应不少于10台，在用户和经销商抽样可不受此限。

表4不合格分类

| 类 | 序 | 项 目 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 | √ | √ | 6 |
|  | 2 | 秸秆粉碎长度合格率 | — | √ | 表1 |
|  | 3 | 秸秆抛撒均匀度 | — | √ | 表1 |
| B | 1 | 漏切率 | — | √ | 表1 |
|  | 2 | 留茬高度 | — | √ | 表1 |
|  | 3 | 粉碎刀平均寿命 | — | √ | 表2 |
|  | 4 | 平均故障间隔时间 |  |  | 表2 |
|  | 5 | 刀片材料 | — | √ | 5.1.5.1 |
|  | 6 | 刀片硬度 |  | √ | 5.1.5.2 |
|  | 7 | 齿轮箱润滑油温升 | — | √ | 5.4.2 |
|  | 8 | 轴承温升 | — | √ | 5.4.2 |
|  | 9 | 刀轴与刀座焊合 | √ | √ | 5.1.3 |
|  | 6 | 刀轴动平衡 | √ | √ | 5.4.1 |
|  | 10 | 花键轴质量 | √ | √ | 5.1.2 |
| C | 1 | 粉碎刀销轴 | √ | √ | 5.1.4 |
|  | 2 | 折叠机架 | — | √ | 5.1.7 |
|  | 3 | 纯生产率 | — | √ | 表1 |
|  | 4 | 主要紧固件紧固程度 | √ | √ | 5.2.2 |
|  | 5 | 刀片重量差 | √ | √ | 5.1.5.3 |
|  | 6 | 整机外观质量 | √ | √ | 5.4.3 |
|  | 7 | 涂漆附着能力 | √ | √ | 5.4.4 |
| 注1： “√”为检验项目，“—”为不需要检验项； 注2：可根据机型选择项目。 |  |  |  |  |  |

8.3  判定规则

采取逐项考核分类判定原则（见表5）。表中AQL为可接受质量限，Ac为合格判定数，Re为不合格判定数。

- 表5产品合格判定

| 项目类别 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本数 |  | 2 |  |  |
| 项目数 |  | 3 | 10 | 7 |
| 检查水平 |  | S-1 |  |  |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | Ac Re | 0 1 | 2 3 | 3 4 |
| 注：台数变化时不变，值按GB/T 2828.1确定。 |  |  |  |  |

- 标志、包装、运输和贮存

- 9.1每台秸秆粉碎还田机应在明显位置固定标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定。标牌至少应标明下列内容：

- 产品型号、名称；

- 主要技术参数，包括配套动力标定（额定）功率、标定（额定）转速和主要技术性能参数；

- 制造商名称、地址；

- 制造日期；

- 制造编号；

- 产品执行标准编号。

  - 秸秆粉碎还田机总装或部件包装出厂。部件包装时应保证部件不经任何修正即可总装。

  - 包装箱和捆扎件应牢固可靠，并应符合运输要求，并保证在正常情况下，不应损坏。

  - 包装箱箱面文字和标记应清晰、准确、耐久。

  - 秸秆粉碎还田机出厂时，随机应附有下列文件：

        - 产品使用说明书；

        - 产品质量合格证；

        - 装箱清单。

  - 产品贮存环境应保持干燥和无腐蚀性介质，并应具有防潮和防碰撞措施，无防锈涂层部位应涂防锈油。

  - 在正常运输和贮存时，制造商应保证产品及备件、附件、随机工具的防锈，有效期自出厂之日起不少于12个月。