ICS 65.060.20

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 10395.5—202×/ISO 4254-5：2018

代替GB 10395.5-2013

农业机械  安全  第5部分：驱动式耕作机械

Agricultural machinery —Safety—Part5:Power-driven

soil-working machines

（ISO 4254-5:2018，IDT）

（征求意见稿）

201×-××-××发布

201×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 | 发布 |
| --- | --- |

- 前    言

GB 10395《农林机械  安全》分为如下部分：

——第1部分：总则

——第2部分：自卸挂车

——第3部分：固体肥料撒施机

——第4部分：林用绞盘机

——第5部分：驱动式耕作机械

——第6部分：植物保护机械

——第7部分：联合收割机、饲料和棉花收获机

——第8部分：排灌泵和泵机组

——第9部分：播种机械

——第10部分：手扶（微型）耕耘机

——第11部分：动力草坪割草机

——第12部分：便携式动力绿篱修剪机

——第13部分：后操纵式和手持式动力草坪修剪机和草坪修边机

——第14部分：动力粉碎机和切碎机

——第15部分：配刚性切割装置的动力修边机

——第16部分：马铃薯收获机

——第17部分：甜菜收获机

——第18部分：软管牵引绞盘式喷灌机

——第19部分：中心支轴式和平移式喷灌机

——第20部分：捡拾打捆机

——第21部分：动力摊草机和搂草机

——第22部分：前装载装置

……

本部分为GB 10395的第5部分。

本部分代替GB 10395.5-2013《农林机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械》。本部分与GB 10395.5-2013相比，主要内容变化如下：

——与ISO4254-1：2013整体保持一致；

——增加了减少噪声的要求(见4.2)；

——调整了耕作机具的防护要求 (见4.3)；

——调整了重大危险一览表（见附录A）；

——修改了图2～图6的技术内容；

——对文字表述作了编辑性修改。

本部分按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

- 本部分采用翻译法等同采用ISO 4254-5：2018《农业机械  安全  第5部分：驱动式耕作机械》。

本部分与ISO 4254-5:2018的技术差异及原因如下：

——用我国标准的前言代替国际标准前言；

——关于规范性引用文件，本部分做了具有技术性差异的调整，以适应我国的技术条件，调整的情况集中反映在第2章“规范性引用文件”中，具体调整如下：

GB/T 15706.1机械安全  设计通则 风险评估与风险减小（ISO 12100：2010，IDT）

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/TC201）归口。

本部分起草单位：中国农业机械化科学研究院等。

本部分主要起草人：

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 10395.5-1996;GB 10395.5-2006 ；GB 10395.5-2013。

引   言

本部分特别适用于以下企业、机构、个人和有关机械安全利益的相关组织：

——机械制造企业（中小型企业）；

——健康和安全机构（监管机构、事故预防机构、市场监督机构等）；

——其他可能会受到上述利益团体相关者通过文件手段实现的机械安全水平影响的人：

——机器用户/用人单位（小、中、大企业）；

——机器用户/雇员（例如工会、有特殊需要的人的组织）；

——服务供应商，例如维修（中小型企业）；

——消费者（在消费者打算使用机器的情况下）。

上述利益相关者团体可能参与本文件的起草过程；

涉及的机械以及危险、危险情况和事件涵盖的范围在本文件的范围内指明。

本部分是GB/T 15706中规定的C类标准。

当本C类标准的规定与A类或B类标准中的规定不同时，该C类标准的规定优先于根据该C类标准的规定设计和制造的其他机械标准的规定。

机械领域的安全标准框架结构为：

——A 类标准（基础安全标准），给出适用于所有机械的基本概念、设计原则和一般特征。

——B 类标准（通用安全标准），规定了机械的一种安全特征或使用规范较宽的一类安全防护装置；

——B1类，特定的安全特征如：安全距离、表面温度、噪声标准；

——B2类，安全装置如：双手操纵装置、联锁装置、压敏装置、防护装置。

——C类标准（机器安全标准），对一种特定的机器或一组机器规定出详细的安全要求。

SO 4254-1对所有农业机械（自走式、悬挂式、半悬挂式和牵引式）常见的重大危险进行了处理。

农业机械  安全  第5部分：驱动式耕作机械

1 范围

GB 10395的本部分与ISO 4254-1共同使用，本部分规定了农业机械悬挂式、半悬挂式和牵引式动力驱动的土壤耕作机械的结构安全要求和判定方法，本部分还规定了制造厂应提供的安全操作（包括遗留风险）信息的类型。

GB 10395的本部分涉及的重大危险（在附录A中列出），危险状态和事件与制造厂可预见条件下使用驱动式耕作机械相关（见第4章）。

GB10395的本部分不适用于：

—铲土机；

—安装有可伸缩装置，能连续在作物之间作业的机械。

本部分不包括环境危险，也不包括与动力传动运动部件和专业人员维护保养机械的相关危险，但防护装置和屏障强度要求除外。

注1：本部分不涉及对道路交通管理相关的危险规定要求。

注2：在悬挂、半悬挂和牵引式机械时，没有把振动作为重大危险。

本部分不适用于本部分颁布以前生产的驱动式耕作机械。

如果本文件的要求与ISO 4254-1的要求不同，对于按本文件的规定设计和制造的机器，本文件的要求优先于ISO 4254-1的要求。

2  规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过GB/T 10395本部分的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ISO 4254-1：2013农业机械  安全 第1部分：总则

GB/T 15706.1 机械安全  设计通则  风险评估与风险减小（ISO 12100：2010，IDT）

3 术语和定义

ISO 4254-1和GB/T 15706界定的以及下列术语和定义适用于本文件。ISO和IEC维护以下术语数据库，以便使用：

——IEC Electropedia：可在http://www.electropedia.org/下载；

——ISO在线浏览平台可用：https://www.iso.org/obp。

3.1

驱动式耕作机械 power-driven soil-working machines

带有动力工作部件，能改变土壤结构或剖面，并在作业中将土壤中植物残留物质或粪便切割或切碎并混合的机械。

注1：见附录B，机具举例。

3.2

防止接触的附加装置   attachment preventing access

可安装在驱动式耕作机械上（3.1），防止从驱动式耕作机械顶部及其后部接触到驱动工作部件的装置。

示例：单粒播种机

3.3

可接触的附加装置  Attachment not preventing access

可安装在驱动式耕作机械上（3.1），并允许与驱动式耕作机械顶部接触的装置。

示例：框架、辊子。

4  安全要求，降低风险和防护措施

4.1  基本要求

驱动式耕作机械应遵守本部分的安全要求，降低风险和防护措施。此外，机器应按照GB/T 15706.1 给出的原则设计，以应对本文件未涉及的重大危险。

除非本部分另有规定，驱动式耕作机械应遵守ISO 4254-1的规定。

4.2 降低噪声作为安全要求

驱动式耕作机械应符合ISO 4254-1：2013中4.3的规定。

造成主要噪声源来自于变速箱。

注：拖拉机或工具与土壤的接触所引起的噪声不受机器制造商控制。

4.3  防止意外触及动力驱动工作部件和抛掷物

注：第4章要求的防护装置的位置与驱动式工作部件的运行外部轨迹有关，给出的尺寸与围绕垂直轴旋转的工作部和围绕水平轴旋转的工作部件相关。

即使是相关数据仅显示一个示例。

4.3.1  在正常作业和维修时，为避免与驱动式耕作机械前、后、侧面和顶部意外接触动力工作部件，机器的设计和防护应符合4.3.1.1至4.3.1.5的要求。

4.3.1.1  前面、侧面和后面易接触的区域见图１，防护应从工作部件最外端运动轨迹延伸至距离a，栅栏开口的尺寸“a”和“b”应符合图2的要求。

4.3.1.2 通过以下方式，防止在驱动式耕作机械顶部与工具和抛掷物接触：

a) 提供版式（无孔）防护装置，覆盖工作部件运行轨迹最外端的区域。

b）按4.3.1.1要求屏障之间和顶部的防护边缘不应与运动工作部件接触，该防护可由防护罩或任何适当的机器零部件以及它们的结合获得防护。

4.3.1.3 在机器处于作业状态时，防护罩能覆盖机具的侧面和后部地面以上工作部件的，安全距离a可小于200mm（见图3）。

4.3.1.4 在机器后部，当防护装置通过铰链进行调整以补偿各种操作条件（例如地面条件）时，其防护装置下边缘应位于图4的位置：

- 最大高度“e”，与驱动工作部件的最小距离“a”；

- 最大高度“i”，与驱动工作部件的最小距离“d”；

另见6.1 a)。

4.3.1.5  机具顶部的防护，其零部件和屏障应保证能承受1200 N的向下垂直载荷，防护罩（屏障）应能承受下列水平载荷：

a)  600 N，带水平轴的耕作机械与最大功率不大于37 kW的拖拉机配套使用时；

b)  1000 N，其它类型耕作机械。

应根据ISO 4254-1:2013附录C通过测量验证。

4.3.2  后防护装置可以是可移动或可拆卸，以便于安装防止触及驱动工作部件的附件(见6.1 c)。与后防护装置具有等效防护功能的附件可代替防护装置，且应满足下列条件：

a)  该零部件或附件不应是动力驱动；

b) 阻止接触驱动工作部件：

——通过在高度上的屏障，例如，确保距离a：该屏障和顶部防护装置边缘之间的区域应根据4.3.1.2 b) ,例如，通过如图2 c所示的两个屏障进行覆盖；

——在ZY 线上任何点设置屏障（见图2d）。屏障和机具顶部之间区域应符合4.3.1.2 b 的规定。

c) 如安装防止触及的附加防护装置时（见3.2），其附加防护装置应能使图5的阴影区域不能接触动力驱动工作部件，后防护(按4.3.1.1和4.3.1.2b)应从机器两侧向内延伸至少550mm的距离。

4.3.3  带有驱动式工作部件的耕作机械，当机具部件或工作部件不能作为正常防护时（见6.1 c）和d)，机具应按照4.3.1和4.3.2的要求设计成安装有选择性防护（由制造厂提供，并在说明书中说明）。

4.3.4 如果机器后面有抛掷物体的危险，应采取防护措施，例如使用附加防护，其后面防护应为板式防护。 这种替代防护装置应由制造商提供。 操作手册应提供有关安装防护罩的适当信息

说明：

1——易触及区域；

2——前面；

3——后面；、

4——侧面；

5——下悬挂点；

6——前进方向（后悬挂机器）。

图1 易接触区域(见4.3.1)

单位为毫米（mm）

a)  前、后屏障(见4.3.1)

- 侧面屏障(见4.3.1)

- 后防护[见4.3.2 b）第一次缩进]

- 后防护[见4.3.2 b）第二次缩进

| a | b | e-f | g-f | h-f |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥200 | ≤60（在前面） ≤80（在后面和侧面） | ≤400 | ≤500 | ≤700 |
| f-耕作深度按制造厂使用说明书。 |  |  |  |  |

1——耕作方向；

2——动力驱动工作部件；

3——耕深控制轮；

4——屏障；

5——地面；

6——工作部件运行轨迹；

7——顶部防护。

Y——通过Z的高度h和45°线指定的虚拟点；z——由高度g和距离a指定的虚拟点。

图2 防护和屏障尺寸

1 ——防护装置；

2——驱动工作部件轨迹；

a a 安全距离按4.3.1.3。

图3 侧面防护

单位为毫米（mm）

| a | e-f | i-f |
| --- | --- | --- |
| ≥200 | ≤400 | ≤800 |
| d——最小距离根据4.3.1.4； f ——耕作深度按使用说明书[见 6.1 e)。 |  |  |

1——前进方向；

2—— 驱动式工作部件；

3 ——地平面；

4——驱动式工作部件轨迹；

5——后铰链防护装置位置示例；

6——顶部防护。

图4 后防护——铰接防护尺寸（见4.3.1.4）

单位为毫米（mm）

1—— 前防护；

2—— 下悬挂点；

3 ——驱动式机械（工作部件）轨迹；

4——防止触及运动部件的附加装置；

5 ——按第5章验证的区域。

图5 后防护——附加防护装置（见4.3.2）

4.4 耕作深度调整

4.4.1 一般要求

启动手动控制操纵调整作业深度见6.1f 。

4.4.2 控制位置

操作者借助手动操纵控制调整耕作深度的位置应符合下列要求：

- 在拖拉机驾驶位置接触的位置，或

- 操作者站立在地面上与机器易接触的位置：

- 在图6阴影区域以外；

- 在机器顶部、侧面、前面和后面，离机器最外面末端的最大距离为550mm。对于从机器前面或

后面手动控制的机器，该距离为平行于机器前进方向并垂直于易接触的区域的距离（见图1）。对从侧面接触的操纵件，此距离为垂直于前进方向的距离。

如果设计成滚轮或其他类似设备作为机器的完整部分，见4.4.2 d)规定的550mm距离,该距离应从机器的最外边界测量。

4.4.3 控制装置的操作

手动控制装置的调整应在工作部件静止的情况下进行。

单位为毫米（mm）

1 ——机器的外部轮廓；

2——不应设置手动操纵控制的区域；

3——中心线。

图6不应设置手动操纵控制的区域（俯视图）

5 安全要求和防护措施的验证

安全要求和防护措施的验证见表1。

表1  安全要求和防护措施的验证

| 章 条 | 验证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检查 | 测量 | 程序/涉及 |
| 4.1 | √ | √ | 按ISO 4254-1确认 |
| 4.3 | √ | √ | 分别使用直径为61 mm±1 mm和81 mm±1 mm的球形试验量规验证穿过屏障、机器部件和顶部防护装置边缘之间的区域。该测试工具应为低碳钢制造，并应手动使用。防护装置应设置在保护装置或机器的任何位置。 防护装置和屏障的强度应按ISO 4254-1:2013附录C测试 |
| 4.4 | √ | √ | 按6.1进行核对。 |

6 使用信息

6.1 使用说明书

使用说明书除应符合ISO 4254-1的要求外，还应包括下列信息：

- 后铰链防护装置的调整说明（见4.3.1.4）；

- 配套拖拉机的最大功率（见4.3.1.5）；；

- 附加装置的安装所导致的危险（见4.3.2和4.3.3）；

- 机器悬挂是否需要安装选择性防护装置 (如适用，见4.3.3）；

- 最小耕作深度信息；

- 更改耕作深度需要调节控制的说明（见4.4）；

- 动力驱动工作部件引起的危险（见6.2）；

- 运转时禁止攀爬机器（见6.2）；

- 机器被悬挂在运输状态时，对操纵拖拉机稳定性和转向的实际影响；

- 如何清除堵塞的步骤；

- 抛出物引起的危险。

6.2 安全标志和警示标志

应在机器上适当位置提供以下警告信息：

- 由运转部件引起的危险(如土壤动力工作部件) （见6.1g）；

- 当机器运转时时攀爬机器引起的危险（见6.1h）。

附录A

（规范性附录）

危险一览表

表A.1详细给出了重大危险一览表，本部分函盖了各种类型的危险状况和事件。应由设计者或制造厂提供要求排除或减少风险。

表A.1 危险一览表

| 编号a | 危险 | 危险种类 | ISO 4254-1:2013 给出的条款 | GB 10395.5本部分给出的条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1 | 机械危险 |  |  |  |
| A.1.1 | 挤压 | ——控制 ——登机方式 ——平台 ——工作部件 ——维护保养， 操纵 ——稳定性 ——机器挂接 ——折叠元件 | 4.5；6.1 4.8 4.8 4.2 4.11；4.17 6.2 6.2 4.9 | 4.4 —— —— 4.3；4.4 —— —— —— 4.3.2 —— |
| A.1.2 | 剪切 | ——控制 ——登机方式 ——平台 ——工作部件 ——维护保养， 操纵 ——稳定性 ——机器挂接 ——折叠元件 | 4.5；6.1 4.8 4.8 4.2 4.11；4.17 6.2 6.2 4.9 | 4.4 —— —— 4.3；4.4 —— —— 4.3.2 —— |
| A.1.3 | 切割或切断 | ——工作部件 | 4.2 | 4.3；4.4；6 |
| A.1.4 | 缠绕 | ——工作部件 | 4.2 | 4.3；4.4；6 |
| A.1.5 | 吸入或卷入 | ——工作部件 | 4.2 | 4.3；4.4；6 |
| A.1.6 | 冲击 | ——登机方式 ——折叠元件 | 4.8 4.9 | —— —— |
| A.1.7 | 刺伤或刺穿 | ——工作部件 | 4.2 | 4.3；4.4；6 |
| A.1.8 | 摩擦或磨损 | ——控制 ——电器设备 ——登机方式 | 4.4.3 4.9.1 4.5；4.6 | 4.3；4.4；6 —— —— |
| A.1.9 | 高压流体喷射 | ——液体组成 | 4.1.5；6.5 | —— |
| A.2 | 电气危险 |  |  |  |
| A.2.1 | 人体与带电零部件接触（直接） | ——电器设备 | 4.12；6.5 | —— |
| a参考ISO 4254-1:2013，表A.1。 |  |  |  |  |

表A.1 （续）

| 编号a | 危险 | 危险种类 | ISO 4254-1:2013 给出的条款 | 本部分的条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.2.2 | 人体在故障条件下带电的零部件接触（间接接触） | ——电器设备 | 4.12 | —— |
| A.2.3 | 趋于高压下的带电零部件 | ——高架电线 | 8.2.3 | —— |
| A.2.5 | 热辐射或其它现象，如：熔化微粒的喷射，短路产生的化学作用，短路过载等 | ——电器设备 | 4.12 | —— |
| A.3 | 热危险 |  |  |  |
|  | 可能接触高温或低温物体或材料、火焰或爆炸以及热源辐射造成的灼伤、烫伤和其他伤害。 | ——工作液体 ——热表面 | 4.15 5.5 | —— —— |
| A.4 | 噪声危险 |  |  |  |
|  | 永久性听力丧失，其它的生理失衡（如失去平衡，失去知觉） | ——噪声 | 4.3；8.2 | —— |
| A.5 | 材料和物质危险 |  |  |  |
| A.5.1 | 接触或吸入有害气体、流体、雾气、烟气和灰尘 | ——工作液体 | 4.1.15 | —— |
| A.6 | 机械设计忽视了人类工效学原理 |  |  |  |
| A.6.1 | 不健康的姿势或过度劳累 | ——控制 ——登机方式 ——维修保养； 操纵 | 4.5;6.1 4.8 4.11； 4.17 | 4.4 —— —— |
| A.6.2 | 不适当的考虑人体手臂或腿脚构造 | ——控制 ——登机方式 | 4.5； 6.1 4.8 | 4.4 —— |
| A.6.3 | 未考虑个人防护设备 | ——使用信息 | 8 | 6 |
| A.6.5 | 精神过度紧张压力过大 | ——控制 | 4.5； 6.1 | —— |
| A.6.6 | 人的过失和行为 | ——控制 ——使用信息 ——标志 | 4.5； 6.1 8 8.3 | —— 6 6 |
| A.6.7 | 由于不当的设计位置，手动控制的辨认，不当的操作 | ——控制 | 4.5； 6.1 | 4.4 |
| A.7 | 危险的组合 | 个别组合 使用信息 | 4.13 8.1 | 4.3 6 |
| a参考ISO 4254-1:2013，表A.1。 |  |  |  |  |

表A.1 （续）

| 编号a | 危险 | 危险种类 | ISO 4254-1:2013 给出的条款 | 本部分的条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8 | 意外启动，意外超限/超速 |  |  |  |
| A.8.1 | 失灵/控制系统失调 | ——维护保养；操作 ——电器设备 ——连接 | 4.11, 4.17 4.12 4.12；4.13；4.14；6.4；6.5 | — — — |
| A.8.2 | 动力中断后的恢复 | ——控制 | 4.5；6.1 | — |
| A.8.3 | 电器设备的外部影响 | ——电缆 | 4.12 | — |
| A.8.4 | 其他外部影响（重力、风等） | ——稳定性 | 6.2 | — |
| A.8.5 | 操作者错误(由于人的特征和能力不匹配) | ——控制 ——登机方式 ——机器的挂接 ——维护保养；操作 ——使用信息 | 4.5; 6.1 4.8 6.2 4.11, 4.17 8 | 4.4 — 4.3.2 — 6 |
| A.9 | 不能在最佳状态下停止机器 | ——控制 | 4.5；6.1 | — |
| A.10 | 工作部件转速的变化 | ——PTO动力输出轴 | 6.4；8.2 | — |
| A.11 | 动力故障 | ——供电 ——电器设备 ——连接 ——可折叠元件 | 4.11；6.2 4.12 4.12；4.13； 4.14,；6.4,；6.5 4.9 | — |
| A.12 | 控制电路故障 | ——电器设备 | 4.12 | — |
| A.13 | 安装错误 | ——机器的挂接 ——使用说明书 | 6.2 8 | 4.3.2 6 |
| A.14 | 操作中断 | ——防护和屏障 ——支撑 ——液力元件 ——气动元件 ——工作部件 | 4.10 4.11；6.2 4.13 4.14 —— | 4.3 — — — 6 |
| A.15 | 物体的落下或流体喷射 | ——支撑 ——液力元件 ——折叠零件 ——工作部件 | 4.11；6.2 4.13 4.9 4.2 | — — — 4.3；4.4 |
| A.16 | 稳定性缺失/机器倾翻 | ——稳定性 | 6.2 | — |
| A.17 | 滑倒、陷入和人的跌倒（机器有关） | —登机方式 | 4.8 | — |
| a参考ISO 4254-1:2013，表A.1。 |  |  |  |  |

表A.1 （续）

| 编号a | 危险 |  | 危险种类 | ISO 4254-1:2013 给出的条款 | 本部分的条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附加危险，由于机动性产生的危险事件和状态 |  |  |  |  |  |
| A.18 | 与行走功能有关 |  |  |  |  |
| A.18.3 | 全部零件没有在安全位置的运动 | ——折叠元件 |  | 4.9 | — |
| A.19 | 工作位置的链接 |  |  |  |  |
| A.19.1 | 接触（或在/来自于）工作位置时跌落 |  | ——登机方式 | 4.8 | — |
| A.19.4 | 在工作位置的机械危险 - 接触行走轮； - 滚动； - 物体跌落或刺穿 |  | ——剪切/挤压点 ——行走轮 ——PTO 驱动轴 ——防护装置 ——支撑 | 4.5 4.7.1.1.2 6.4 4.10 4.11；6.2 | — — — — — |
| A.19.8 | 工作位置噪声 |  | ——操作者工作位置 | 4.3 | 4.2 |
| A.20 | 控制系统 |  |  |  |  |
| A.20.1 | 不适当的手动控制位置引起不健康的姿势 |  | ——控制 | 4.5；6.1 | 4.4 |
| A.21 | 操纵机器缺乏稳定性 |  | ——稳定性 | 6.2 | — |
| A.22 | 动力源和动力传输 |  |  |  |  |
| A.22.2 | 机械间的动力传输引起的挤压\剪切或缠绕 |  | ——动力传输 | 6.4；6.5 | — |
| A.22.3 | 连接和牵引时挤压和剪切 |  | ——机器挂接 | 6.2 | 4.3.2 |
| A.24 | 驱动和操作说明不足 |  | ——使用信息 | 8 | 6 |
| a参考ISO 4254-1:2013，表A.1。 |  |  |  |  |  |

附录B

（资料性附录）

驱动式耕作机械举例

B.1 驱动式耕作机械示意图见图B.1和B.2。

图B.1 旋耕耙

图B.2 旋耕机