中华人民共和国国家标准

《振动深松机》（征求意见稿）

编制说明

标准起草小组

2020年3月

一、工作简况

1、任务来源

根据《国家标准化管理委员会关于下达2020年推荐性国家标准计划（修订）的通知》（国标委发【2020】6号）文件要求，由全国农业机械标准化技术委员会技术归口，黑龙江省农业机械试验鉴定站承担《振动深松机》（计划编号：20200530-T-604）标准修订任务；标准性质为推荐性，计划完成日期为2021年。

2、工作过程

１）成立标准起草工作组，制定工作方案，启动标准项目

黑龙江省农业机械试验鉴定站组织成立了标准起草工作组，工作组由具有丰富的农机专业知识、熟悉业务、了解标准化工作，实践经验丰富，且具有较强的文字表达能力的人员组成。工作组成立后，制定了标准编制工作方案，明确了内部分工及进度要求，并按照工作方案展开标准修订工作。

２）调查研究，收集资料，撰写标准修订初稿

为顺利完成标准起草任务，标准起草组广泛收集了国内、外与振动深松机相关的技术资料，对国内主要振动深松机生产企业进行了调研，了解了企业在执行标准中存在的问题，征集了企业对修订标准的意见和建议，掌握了振动深松机产品技术现状和发展趋势。根据调研获得的意见和建议，以及对振动深松机产品的技术状况和发展情况的全面分析，研究提出了标准修订原则和主要修订内容，按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求，完成了《振动深松机》标准草案初稿。

3）召开标准修订工作研讨会，修改形成征求意见稿

《振动深松机》标准草案初稿完成后，标准起草小组召开《振动深松机》标准讨论会，对标准的修订原则和修订内容进行了研讨，对标准草案初稿进行了修改。又广泛征求了各有关专家意见，在整合各相关单位提出的意见和建议的基础上，形成了标准征求意见稿。

二、标准编制原则和主要内容

1、 编制原则

《振动深松机》标准修订以先进性、协调性和统一性为原则。按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求给出的规则编写标准。在确定标准内容时，综合考虑我国农机标准体系的要求，以及目前国内、国外振动深松机产品技术水平和质量状况，标准中设定的质量指标能够准确反映当前振动深松机技术水平并具有一定的前瞻性；同时，以可行性、现场操作方便性、科学性为原则确定试验方法。标准与相关的法律法规一致、与现行有效标准和相关技术文件相协调，体现了标准体系的一致性和标准在技术上的先进性和使用上的合理性。

2、标准内容

本标准规定了振动深松机的术语和定义、产品型号、技术要求、试验方法、检验规则、使用说明书、标志、包装、运输和贮存。

3、与原标准的主要差异和水平对比

本标准与GB/T 24676—2009相比，主要内容变化如下：

——原标准名称《振动深松挖掘机》修改为《振动深松机》；

——修改了标准的范围（见第1章，2009年版的第1章）；

——修改了规范性引用文件中引用的标准（见第2章，2009年版的第2章）；

——删除了原标准中“振动深松挖掘机”和“挖松率”定义（见2009年版的第3章）；

——增加了“强迫式振动深松机”和“自激式振动深松机”定义（见第3章）；

——修改了产品型号表示方法（见第4章，2009年版的第4章）；

——删除了原标准的性能指标（见2009年版的5.1）；

——重新设定了振动深松机的性能指标，并按机器结构形式，提出不同的指标要求（见5.1）；

——修改了一般要求（见第5.2章，2009年版的5.2）；

——修改了装配要求（见第5.3章，2009年版的5.3）；

——修改了涂漆与外观质量（见第5.4章，2009年版的5.4）；

——修改了安全要求（见5.5，2009年版的5.5）；

——修改了试验方法（见第6章，2009年版的第6章）；

——修改了可靠性试验（见6.2，2009年版的附录A）；

——修改了检验规则（见第7章，2009年版的第7章）；

——修改了标志、包装、运输和贮存要求，增加了使用说明书（见第8章，2009年版的第8章）；

——增加了螺纹联接的拧紧力矩规范性附录（见附录A）。

三、主要验证情况

为验证标准中设定的质量指标要求的准确性以及试验方法的可行性、现场操作的方便性和科学性。标准起草小组根据标准制定工作计划安排，选取两种振动深松机机型，按照科学、严谨、客观和可操作的原则，在哈尔滨市南岗区王岗镇卫星村对《振动深松机》（工作组讨论稿）国家标准进行了试验验证。

（一）检测试验条件

样机试验验证条件见表1.

表1试验验证条件

| 项目 | 单位 | 实测值 |
| --- | --- | --- |
| 试验地状况 | / | 平坦 |
| 土壤类型 | / | 黑壤土 |
| 整地情况 | / | 未整地 |
| 土壤绝对含水率/% | / | 28.2 |
| 土壤坚实度 | kPa | 362.4 |
| 垄高 | ㎝ | 12.6 |
| 垄距 | ㎝ | 63.2 |

（二）验证结果

样机试验验证结果见表2.

表2 试验验证结果

| 项目 |  | 指标要求 | 实测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 机型1（强迫式） | 机型2（自激式） |
| 深松深度/cm |  | ≥30 | 34.5 | 32.3 |
| 深松深度稳定性/% | 强迫式 | ≥85 | 89.7 | / |
|  | 自激式 | ≥80 | / | 86.4 |
| 作业速度/（km/h） |  | ≥3.0（达到设计值） | 3.4 | 3.9 |
| a碎土率/% | 强迫式 | ≥40 | / | / |
|  | 自激式 | ≥30 | / | 41.2 |
| 土壤膨松度/% | 强迫式 | 20～40 | 30.6 | / |
|  | 自激式 | 10～40 | / | 24.7 |
| 土壤扰动系数/% |  | ≥50 | 61.5 | 57.9 |
| 功率消耗/kW |  | ≤85%配套动力功率 | 53.6（81%） | 70.6（80%） |
| 机组打滑率% |  | ≤20 | 12.6 | 13.8 |
| 入土行程/m |  | ≤4 | 2.9 | 3.2 |
| 注：测试时，机型1（强迫式）未配备碎土部件时测定。 |  |  |  |  |

（三）试验结果分析

试验验证结果表明：按照标准中确定的方法进行试验，两种机型在消耗功率小于85%配套动力标定功率、打滑率小于20%的情况下，两种机型的各项性能指标均满足标准设定的要求。试验结果表明《振动深松机》标准中所列质量指标要求限值设置合理；试验方法现场操作方便，具有科学性和可行性。

四、与国际、国外对比情况

无。

五、与有关的法律、法规和强制性标准的关系

本标准中规定的内容、有关的技术要求及检验方法都引用并参考了现行有效的国家和行业标准中规定的技术内容，各项指标不低于国家强制性标准的内容，此标准与国家现行标准政策、法律、法规相统一，与相关标准相配套。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

为了保证我国振动深松机在国际市场上具有竞争力,建议本标准发布实施后对生产企业进行宣贯,以提高我国振动深松机行业水平。

九、废止现行有关标准的建议

本标准代替GB/T 24676—2009《振动深松挖掘机》，本标准发布实施后，应将GB/T 24676—2009《振动深松挖掘机》标准废止。

十、其他应予说明的事项

无。