××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

ICS 65.060.30

B 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 20864—201X

代替GB/T 20864-2007

水稻插秧机  技术条件

Rice transplanter—Specification

（征求意见稿）

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本文件代替GB/T 20864—2007《水稻插秧机  技术条件》

本文件与GB/T 20864—2007相比，除编辑性修改外主要技术差异如下：

——增加了术语（见3.7～见3.11）;

——修改了原文件部分技术性能指标（见表1，GB/T 20864—2007版中表1）；

——增加了插秧同步施肥技术指标（见表2和表3）；

——增加了作业燃油消耗量指标（见4.1.3）；

——增加了操纵性能及符号要求（见4.2.4）；

——增加了监视传感器、数字化仪表、照明要求（见4.2.5）；

——增加了驻车安全要求（见4.3.4）；

——增加了传动箱、旋转箱和插植臂部分技术要求（见4.4.1）；

——增加了发动机排气口位置与方向要求（见4.4.5）；

——增加了插秧机液压系统技术要求（见4.5.4）；

——增加了插秧机电气系统技术要求（见4.5.5）；

——增加了插秧性能自动监控和插植深度自动控制系统要求（见4.5.13）；

——增加了同步施肥的检验方法（见5.2）。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国农业机械标准化技术委员会（SAC/T201）归口。

本文件起草单位：中国农业机械化科学研究院等

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T20864—2007。

水稻插秧机  技术条件

- 1  范围

本文件规定了水稻插秧机的性能指标、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以规格化带土秧苗的水稻插秧机（以下简称插秧机）。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2828.1   计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽

样计划

GB/T 3098.1  紧固件机械性能  螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2  紧固件机械性能  螺母  粗牙螺纹

GB/T4269.1  农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机构及其它显示用装置符号  第1部分：通用符号

GB/T 3766  液压传动  系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T4269.2农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械操作者操纵机构及其它显示用装置符号  第2部分：农用拖拉机和机械用符号

GB/T 6243   水稻插秧机  试验方法

GB/T 9480   农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1   农林拖拉机和机械安全技术要求 第1部分：总则

GB 10395.9   农林拖拉机和机械安全技术要求 第9部分：播种、栽种和施肥机械

GB 10396    农林拖拉机和机械、草坪和园艺机械安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306  标牌

GB/T 29004水稻插秧机 燃油消耗量指标及测量方法

JB/T 5673   农林拖拉机及机具涂漆  通用技术条件

JB/T 8574   农机具产品编号规则

JB/T 13855-2020水稻插秧同步侧深施肥机

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准：

3.1

乘坐式水稻插秧机  riding rice transplanter

由动力驱动，操作者乘坐其上的水稻插秧机。

3.2

伤秧  damaged seedling

栽插后茎基部有折伤、刺伤、或切断现象的水稻秧苗。

3.3

漂秧  floating seedling

水稻秧苗栽插后，秧根未栽入泥土内，漂浮于水面的秧苗。

3.4

翻倒秧  laid seedling hill

带土苗栽插后，苗块倒翻于田中，叶鞘与田间泥面接触的水稻秧苗。

3.5

漏插  miss planting hill

栽插后无水稻秧苗的插穴。

3.6

插深  planting depth

栽插后，水稻秧苗生根处距泥面的深度。

3.7

水稻插秧同步施肥Synchronous fertilization of rice transplanting seedling

水稻插秧与施肥同步作业。

3.8

施肥量误差 fertilizer error

施肥机在保证作业性能前提下，实际施肥量与计划施肥量的比率，以质量分数（%）表示。

3.9

施肥量 application rate of fertilizer

单位面积所施肥料的质量，以kg/hm2 表示。

3.10

施肥深度 depth of fertilization

以土壤表面为基准面，肥料至基准面的垂直距离。

3.11

株肥侧向距离 side distance of plant fertilizer

以秧苗中心连线为基准线，肥料中心线至基准线之间的距离

- 4  技术要求

4.1  插秧作业条件与性能

4.1.1  插秧田应泥碎田平，泥脚深度符合样机的适应范围。

4.1.2  秧苗要求采用规格化育秧方法育出的带土秧苗应符合下列规定：

——栽插的秧苗应符合插秧机产品说明书的规定；

——苗高100mm～250mm，叶龄2叶～4.5叶。

4.1.3 盘土宽比秧箱分隔内档小1mm～3mm,土层厚15mm～25mm。

4.1.4盘土不松散也不过度固化黏结，秧根盘结，土壤含水率35%～55%。

4.1.3  工作条件在满足4.1.1、4.1.2的条件下，燃油消耗量指标应不低于GB/T 29004中合格品的规定，插秧机产品的作业性能应符合表1规定。

4.2  同步施肥作业条件与性能

4.2.1 水稻插秧机同步施肥装置应符合JB/T 13855的规定。

4.2.2在颗粒状肥料含水率不超过12%、颗粒直径2 mm～4 mm，肥料颗粒不互相粘结，排肥量在使用说明书明示范围内，以正常作业速度作业时，施肥机应正常工作，排肥管不应发生堵塞，作业性能应符合表2和表3的规定。

表1  插秧机性能指标

| 序号 | 检验项目 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相对均匀度/ （%） | ≥85 |
| 2 | 插秧深度1） /（mm） | 10～60 |
| 3 | 插秧深度合格率 /（%） | ≥90 |
| 4 | 伤秧率 /（%） | ≤4 |
| 5 | 漏插率 /（%） | ≤5 |
| 6 | 漂秧率 /（%） | ≤3 |
| 7 | 翻倒率 /（%） | ≤3 |
| 8 | 可靠性 /（%） | ≥90 |
| 9 | 驾驶员耳位噪声 /（dB(A)） | ≤89 |
| 10 | 静态环境噪声 /dB(A) | ≤85 |
| 1）插秧深度也可根据当地农艺要求的深度进行测定，插秧深度要求为农艺要求±8 mm。 |  |  |

表2  施肥性能指标

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 各行排肥量一致性变异系数 / % | ≤10 |
| 总排肥量稳定性变异系数 / % | ≤6 |
| 施肥量误差 / % | ≤8 |

表3  施肥深度和株肥侧向距离

| 施肥深度（mm） | 施肥深度合格率（%） | 株肥侧向距离（mm） | 株肥侧距合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计值±15 | ≥85 | 设计值±15 | ≥85 |

4.3  一般技术要求

4.3.1  插秧机产品应符合本标准的要求，并按规定程序批准的图样和技术文件制造。

4.3.2  插秧机所使用的原材料和标准件及配套发动机应符合行业或国家标准的规定。

4.3.3  插秧机的型号表示方法应符合JB/T 8574的规定。

4.3.4  各操纵调节机构应操纵灵活、准确可靠，在操纵机构附近明显位置应标注耐久性操纵功能符号，并应符合GB/T4269.1和GB/T4269.2的规定。

4.3.5  各数字仪表、监视传感器和报警器装置应显示清晰、灵敏可靠，照明灯、指示灯及喇嘛应可靠有效。

4.3.6带有辅助行走设备的乘坐式高速插秧机直线行走偏离角度不大于30度。

4.3.7 涂漆应符合JB/T 5673的有关规定，涂层为TQ-4-SM-DM，所有涂漆应均匀、无脱落、皱皮、流挂和露底，漆膜厚度应不小于35μm，附着力不低于Ⅱ级。

4.3.8  不涂漆的零部件及标准件表面，应做防锈处理。各种操作手柄应镀铬、镀锌或采用塑料件。

4.3.9  插秧机的使用说明书应符合GB/T 9480标准的规定。

4.4  安全要求

4.4.1  插秧机的安全技术要求应符合GB 10395.1的规定。

4.4.2  插秧机的外露回转件应有防护罩，操作台、脚踏板应符合GB 10395.9的规定。

4.4.3  插秧机应针对遗留风险设置永久性安全标志，安全标志应符合GB 10396的规定。安全标志应在使用说明书中加以说明。

4.4.4 停车制动时，应能可靠地停在坡度20%的坡道上。

4.4.5  发动机排气口位置与方向应配置合理，应避免指向操作者方向。

- 4.5 主要零部件技术要求

4.5.1  插秧传动箱

4.5.1.1  传动箱装配后各运动部件应运转灵活，操纵自如，不得有卡滞现象和碰撞现象。

4.5.1.2  档位调节应平顺、移动灵活、准确可靠、操作自如。

4.5.2  插植部件

4.5.2.1  插植臂组装后，按插植臂工作旋向转动摆臂支杆，各转动部件应转动灵活无卡阻。

4.5.2.2  在秧爪将秧苗插入土壤后，推秧器应能弹出实现强制推秧，弹出后的推秧器极限位置与秧爪尖之差不大于2 mm。

4.5.2.3  插植臂应密封以防漏油，进入水和泥土。

4.5.3  秧苗箱

4.5.3.1  秧苗箱表面应保证秧苗在秧箱内纵向平滑移动，同时不左右滑移。

4.5.3.2  纵向送秧不得逆向窜动。

4.5.4 液压系统

- 4.5.4.1采用液压驱动插秧机配用的液压泵、马达、油缸、阀以及油箱、过滤器、蓄能器、散热器、硬管、软管、管接头等液压元件应符合制造厂技术文件的规定。

4.5.4.2 液压系统应工作可靠，无渗漏现象。

      - 液压系统管路布置应整齐有序，避免和发热部件相接触，安装牢固。

      - 液压系统的设计、制造、安装应符合GB/T 3766的规定。

- 4.5.5 电气系统

4.5.5.1 电气系统线路布置应整齐有序，不应和发热部件相接触；电气装置及线束应完整无损，安装牢固，不应因振动而松脱、损坏，不应产生短路和断路。

4.5.5.2开关、按钮应操作方便，动作可靠，不应因振动而自行接通或关闭；

      - 照明和信号装置的任何一条线路出现故障时，不应干扰其他线路的正常工作；

4.5.5.4 所有电缆导线均需捆扎成束，布置整齐，固定卡紧；接头牢靠并有绝缘封套；导线穿越孔时，应设置过孔保护措施。

- 4.6  整机装配技术要求

4.6.1  所有零部件必须检验合格，外协件、外购件必须有合格证明文件，并经抽查复验方可进行装配。

4.6.2  整机装配后各润滑点应加注润滑油脂或机油，静结合面不允许渗油，动结合面不允许滴油。

4.6.3  整机装配后在工作速度的最高和最低转速范围内，各运动件应运转平稳、可靠、无异常碰撞、冲击、振动现象。

4.6.4  插秧机需配置安全离合器，安全离合器应能在秧爪遇到障碍时自动脱开，保护传动系统和插植臂不受损坏。

4.6.5  各调整机构应操作方便，调节灵活、可靠；调节范围应能达到规定的极限位置。

4.6.6  秧爪行距偏差不大于5mm。秧爪应对准相对应的秧门、秧爪与秧门侧隙大于1 mm。

4.6.7插植臂及秧爪尖不应左右摇摆和沿正反转方向窜动。在停机状态下，用手沿正反转方向摆动插植臂，秧爪尖空行程不大于5mm，秧爪尖旋转一周秧爪尖的左右摆动量不大于2mm。

4.6.8  在插植臂运行过程中，各秧爪尖要各自之间动作一致，各行取秧量误差不大于2mm。当秧爪取秧量相同并处于最低位置时，秧爪尖高差不大于5mm。

4.6.9  纵向送秧应保证无打滑现象，送秧量应能无级调节，以保证与秧爪取秧量相适应。

4.6.10  插植离合器应分离彻底、接合可靠。分离时，秧爪尖应停留在尾托板或浮船尾部底面50mm以上，且在推秧和取秧行程之间的预定位置。

4.6.11  传动箱等重要部位的紧固件螺栓的机械性能应不低于GB/T 3098.1中规定的8.8级,螺母应不低于GB/T 3098.2中的8级。扭紧力矩应符合机械装配标准的有关规定。运转后各紧固件应牢固可靠。

4.6.12  插植深度自动控制系统，应能自动按设定的插植深度控制插秧深度，确保插秧机在开启插植深度自动控制状态下中央浮船的平衡和对插植深度的灵敏控制。

4.6.13  插秧机装配后左右轴扭矩应一致。

4.6.13  每台插秧机装配后都进行不少于20min的空运转试验并检验下列项目：

——起动、运转情况，起动应正常、运转应平稳无异常响声；

——离合器，离合器离合平稳，灵活可靠；

——紧固件，紧固件无松动现象；

——静态环境噪声，噪声应在规定范围内。

- 5  试验方法

5.1  插秧机的插秧性能试验和油耗试验方法应符合GB/T 6243的规定。

5.2  插秧同步施肥性能试验方法应符合JB/T 13855-2020中6.2的规定。

- 5  检验规则

5.1  出厂检验

5.1.1  每台插秧机必须经过制造厂技术检验部门检验合格并附有检验合格证方可出厂。

5.1.2  出厂前每台插秧机需进行外观检查，检查各紧固件扭紧力矩是否符合要求，机器的附件和配件是否齐全。

5.1.3  批量购买插秧机的用户可对第4章规定的技术要求项目（具体检验项目供需双方可以协商确定）进行抽样检查。抽查检验和判定规则应符合GB/T 2828.1的规定，也可由供货双方协商确定。

5.2  型式检验

5.2.1  遇有下列情况之一时，应进行型式检验。

——新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；

——正常生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品质量时；

——正常生产时，定期3年或积累生产1 000台后；

——产品停产1年以上，恢复生产时；

——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

——国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

5.2.2  检验项目应按本标准规定的全部技术要求进行。

5.2.3  型式检验的抽样检查和判定规则应符合GB/T 2828.1的规定。推荐采用正常检查一次抽样方案，检查批量应满足样本大小至少为2台，检查水平为特殊检查水平S-1，可接收质量限（AQL）为40。

- 6  标志、包装、运输与贮存

6.1  每台插秧机应在显著位置固定产品标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定。标牌内容至少应包括：

a、制造厂名称和/或商标；

b、插秧机名称和型号；

c、插秧机主要参数；

d、执行产品标准编号；

e、出厂日期和出厂编号。

6.2  插秧机一般应包装（整装或分装）。包装应牢固可靠，规定的附件、备件、工具等应装入箱内或包内。

6.3  插秧机出厂时，随机应附有下列文件

——使用说明书；

——产品合格证；

——装箱清单；

——三包证书。

6.4  应采取保证插秧机在运输、装卸过程中不致由于振动和碰撞等造成损坏和遗失。

6.5  插秧机应贮存在通风、干燥并有防雨措施的场所。