《保护性耕作机械 第5部分：根茬粉碎还田机》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

根据国家标准化管理委员会国标委发[2020]6号文《下达2020年推荐性国家标准计划（修订）的通知》要求，由全国农业机械标准化技术委员会技术归口，中国农业机械化科学研究院等单位承担《GB/T 24675.5-2009保护性耕作机械 第5部分：根茬粉碎还田机》（计划编号：20200529-T-604）标准修订任务，标准性质为推荐性，完成日期为2021年。

2、工作过程

１）成立标准起草工作组，制定工作方案，启动标准项目

标准项目下达后，中国农业机械化科学研究院和国家农机具质量监督检验中心组织成立了标准起草工作组，工作组由具有丰富的农机专业知识、熟悉业务、了解标准化工作，实践经验丰富，且具有较强的标准化工作经验的人员组成。工作组成立后，制定了标准编制工作方案，明确了内部分工及进度要求，并按照工作方案展开标准修订工作。

２）调查研究，收集资料，撰写标准修订初稿

为顺利完成标准起草任务，标准起草组广泛收集了国内、外与根茬粉碎还田机相关的技术资料，对国内主要根茬粉碎还田机生产企业进行了调研，了解了企业在执行标准中存在的问题，征集了企业对修订标准的意见和建议，掌握了根茬粉碎还田机产品技术现状和发展趋势。根据调研获得的意见和建议，以及对根茬粉碎还田机的技术状况和发展情况的全面分析，研究提出了标准修订原则和主要修订内容，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求，完成了《保护性耕作机械 第5部分：根茬粉碎还田机》标准初稿。

3）召开标准修订工作研讨会，修改形成征求意见稿

《保护性耕作机械 第5部分：根茬粉碎还田机》标准初稿完成后，2020年2月在北京召开了标准起草工作组《保护性耕作机械 第5部分：根茬粉碎还田机》初稿研讨会，根据近几年根茬粉碎还田机的技术发展情况，以及该产品的检测质量情况，经对标准逐字逐句进行了研讨，同时以电话或发函的形式征求了相关生产企业的意见，在整合各相关单位提出的意见和建议的基础上，形成了标准征求意见稿。

4）征求意见阶段

二、标准编制原则和主要内容

1、 编制原则

《保护性耕作机械 第5部分：根茬粉碎还田机》标准修订以先进性、协调性和统一性为原则。按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求给出的规则编写标准。在确定标准内容时，综合考虑我国农机标准体系的要求，以及目前国内根茬粉碎还田机产品技术水平和质量状况，标准中设定的质量指标能够准确反映当前根茬粉碎还田机技术水平并充分考虑到农机与农艺的高度融合；同时，以可行性、现场操作方便性、科学性为原则确定试验方法。标准与相关的法律法规一致、与现行有效标准和相关技术文件相协调，体现了标准体系的一致性和标准在技术上的先进性和使用上的合理性。

2、标准内容

GB/T24675的本部分规定了保护性耕作机械根茬粉碎还田机的产品型号表示方法、评定指标、技术要求、安全要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输与贮存。

本部分适用于与拖拉机配套的用于粉碎作物根茬的根茬粉碎还田机（以下简称根茬粉碎还田机）。

3、与原标准的主要差异和水平对比

- 本部分代替GB/T 24675.5-2009《保护性耕作机械  根茬粉碎还田机》，与GB/T 24675.5-2009相比主要技术变化如下：

- ——修改了标准名称；

- ——调整了型号编制要求（见GB/T 24675.5-2009版的3）；

- ——调整了根茬粉碎率技术指标（见表1）；

- ——提高了刀片可靠性指标（见表2）；

- ——删除了一般技术要求（见GB/T 24679-2009版中的5.1）；

- ——删除了齿轮箱体材料要求（见GB/T 24679-2009版中的5.2）；

- ——增加了新材料和新工艺的应用（见5.1.9）；

- ——调整了主要工作部件热处理要求（见5.1.10）；

- ——增加了折叠式根茬粉碎还田机的安全要求（见6.5）；

- ——增加了刀轴与刀片组装后的动平衡要求（见5.2.2）；

- ——调整了和细化了安全技术要求（见6.2）。

- ——调整了可靠性的检验时间（见GB/T 24675.5-2009版的7.3）；

- ——细化了可靠性计算方法（见7.3.1～7.3.2 ）；

- ——调整了不合格项目分类（见表4）；

- ——调整了合格判定方法（见表5）。

三、主要验证情况

在2020年标准计划下达前标准起草工作组成员主要对国家农机具质量监督检验中心对多家根茬粉碎还田机生产企业的产品进行检测，根据试验结果，对标准初稿中规定的技术性能指标进行了调整。

（三）试验结果分析

试验验证结果表明：按照标准中新修订的技术指标例如：增加的各种技术要求和试验方法，在作业条件满足标准要求的情况下，验证机型的各项性能指标均满足标准设定的要求。经试验验证证明本标准规定的主要技术指标和技术要求先进合理，切实可行。能够体现出我国当前根茬粉碎还田机的质量水平，用于引导、规范根茬粉碎还田机产品的生产、设计和检测，对推广保护性耕作和发展绿色农业，节能减排具有推动作用，本标准具有国内先进水平。

四、与国际、国外对比情况

无。

五、与有关的法律、法规和强制性标准的关系

本标准中规定的内容、有关的技术要求及检验方法都引用并参考了现行有效的国家和行业标准中规定的技术内容，各项指标不低于国家强制性标准的内容，此标准与国家现行标准政策、法律、法规相统一，与相关标准相配套。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

为了保证我国根茬粉碎还田机在国际市场上具有竞争力,建议本标准发布实施后对生产企业进行宣贯,以提高我国根茬粉碎还田机标准水平。

九、废止现行有关标准的建议

本标准代替GB/T 24675.5-2009，本标准发布实施后，应将《GB/T 24675.5-2009《保护性耕作机械 根茬粉碎还田机》标准废止。

十、其他应予说明的事项

无。