《保护性耕作机械 第4部分：圆盘耙》编制说明

（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

根据2019年10月国家标准化管理委员会国标委发【2019】29号文下达2019年第三批推荐性国家标准计划的通知要求，由全国农业机械标准化技术委员会技术归口，中国农业机械化科学研究院等单位承担《GB/T 24675.4-2009保护性耕作机械 第4部分：圆盘耙》（计划编号：20192978-T-604）标准修订任务，标准性质为推荐性，完成日期为2020年。

2、工作过程

１）成立标准起草工作组，制定工作方案，启动标准项目

标准项目下达后，中国农业机械化科学研究院和国家农机具质量监督检验中心组织成立了标准起草工作组，工作组由具有丰富的农机专业知识、熟悉业务、了解标准化工作，实践经验丰富，且具有较强的标准化工作经验的人员组成。工作组成立后，制定了标准编制工作方案，明确了内部分工及进度要求，并按照工作方案展开标准修订工作。

２）调查研究，收集资料，撰写标准修订初稿

为顺利完成标准起草任务，标准起草组广泛收集了国内、外与保护性耕作用圆盘耙相关的技术资料，对国内主要保护性耕作用圆盘耙生产企业进行了调研，了解了企业在执行标准中存在的问题，征集了企业对修订标准的意见和建议，掌握了保护性耕作用圆盘耙产品技术现状和发展趋势。根据调研获得的意见和建议，以及对保护性耕作用圆盘耙的技术状况和发展情况的全面分析，研究提出了标准修订原则和主要修订内容，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》要求，完成了《保护性耕作机械 第4部分：圆盘耙》标准初稿。

3）召开标准修订工作研讨会，修改形成征求意见稿

《保护性耕作机械 第4部分：圆盘耙》标准初稿完成后，2019年12月在北京召开了标准起草工作组《保护性耕作机械 第4部分：圆盘耙》初稿研讨会，根据近几年圆盘耙的技术发展情况，以及该产品的检测质量情况，经对标准逐字逐句进行了研讨，同时以电话或发函的形式征求了相关生产企业的意见，在整合各相关单位提出的意见和建议的基础上，形成了标准征求意见稿。

4）征求意见阶段

二、标准编制原则和主要内容

1、 编制原则

《保护性耕作机械 第4部分：圆盘耙》标准修订以先进性、协调性和统一性为原则。按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求给出的规则编写标准。在确定标准内容时，综合考虑我国农机标准体系的要求，以及目前保护性耕作圆盘耙产品技术水平和质量状况，标准中设定的质量指标能够准确反映当保护性耕作圆盘耙技术水平并充分考虑到农机与农艺的高度融合；同时，以可行性、现场操作方便性、科学性为原则确定试验方法。标准与相关的法律法规一致、与现行有效标准和相关技术文件相协调，体现了标准体系的一致性和标准在技术上的先进性和使用上的合理性。

2、标准内容

GB/T 24675的本部分规定了保护性耕作用圆盘耙的术语、定义、型号参数、技术要求、试验方法、检验规则和交货、标志、包装、运输与贮存。

本部分适用于与拖拉机配套的保护性耕作用圆盘耙。

3、与原标准的主要差异和水平对比

本部分代替GB/T 24675.4-2009《保护性耕作机械 圆盘耙》，与GB/T 24675.4-2009相比主要技术变化如下：

——修改了标准名称《保护性耕作机械  第4部分：圆盘耙》；

——增加了型号编制示例（见4）；

——增加了耕深要求（见表2，GB/T 24675.4-2009版的表2）；

——提高了使用可靠性要求（见表3，GB/T 24675.4-2009版的表3）；

——增加了耙片的技术参数和尺寸（见5.1.2）；

——增加了耙片新材料的应用（见5.4.1，GB/T 24675.4-2009版的5.1.7）；

——增加了耙片喷涂碳化钨耐磨材料的新工艺（见5.4.3）；

——增加了折叠式圆盘耙的操控系统要求（见5.4.4）；

——增加了液压系统技术要求（见5.4.5）；

——增加了液压油路系统进行耐压试验要求（见5.5.3 ）；

——增加了紧固件及拧紧力矩要求（见5.5.7 ）；

——调整了圆盘耙的运输间隙（见5.5.4，GB/T 24675.4-2009版的5.1.13  ）；

——增加了折叠式宽幅圆盘耙的安全要求（见5.7.4 ）；

——增加了试验前的准备和试验条件；

——调整了可靠性检验方法；

——修改了型式检验的条件。

——调整了检验项目分类（见表4，GB/T 24675.4-2009版的表4）；

——调整了检验抽样判定（见表5，GB/T 24675.4-2009版的表5）。

三、主要验证情况

在2020年标准计划下达前标准起草工作组成员主要对国家农机具质量监督检验中心对多家近几年保护性耕作圆盘耙生产企业的产品进行检测，根据检测结果，和对企业的调研情况，对标准初稿中规定的技术性能指标和相关内容进行了调整。

经普遍调研和试验验证证明本标准规定的主要技术指标和技术要求先进合理，切实可行。能够体现出我国当保护性耕作圆盘耙的质量水平，用于引导、规范保护性耕作圆盘耙产品的生产、设计和检测，对推广保护性耕作和发展绿色农业，节能减排具有推动作用，本标准具有国内先进水平。

四、与国际、国外对比情况

无。

五、与有关的法律、法规和强制性标准的关系

本标准中规定的内容、有关的技术要求及检验方法都引用并参考了现行有效的国家和行业标准中规定的技术内容，各项指标不低于国家强制性标准的内容，此标准与国家现行标准政策、法律、法规相统一，与相关标准相配套。

六、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

七、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性国家标准。

八、贯彻标准的要求和措施建议

为了保证我国保护性耕作圆盘耙在国际市场上具有竞争力,建议本标准发布实施后对生产企业进行宣贯,以提高我国保护性耕作圆盘耙标准水平。

九、废止现行有关标准的建议

本标准代替GB/T 24675.4-2009，本标准发布实施后，应将《GB/T 24675.4-2009《保护性耕作机械 圆盘耙》标准废止。

十、其他应予说明的事项

无。