发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

ICS 65.060.99

B 93

T/NJ XXXX—202X

T/CAAMM XXXX-202X

中药材切片机

Slicer of Chinese traditional medicinal crop

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

团体标准

- 前  言

本标准按GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会、中国农业机械工业协会联合提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（TC201）归口。

本标准起草单位：甘肃省农业机械化技术推广总站

本标准主要起草人：

- 中药材切片机

- 范围

本标准规定了中药材切片机的术语与定义、分类与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于旋转式根茎类中药材切片机（以下简称“切片机”）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191包装储运图示标志

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱

GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母

GB/T 5226.1-2019 机械安全  机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 5667 农业机械 生产试验方法

GB/T 6388运输包装收发货标志

CB/T 9286色漆和清漆漆膜的划格试验

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则

CB 9969.1工业产品使用说明书总则

GB 10395.1 农林机械 安全 第1部分：总则

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则

GB/T 13306标牌

GB/T 13384机电产品包装通用技术条件

GB/T 16769 金属切削机床 噪声声压级测量方法

GB/T 24648.2工程农机产品可靠性考核 评定指标体系及故障分类通则

GB /T 16769金属切削机床噪声声压级测量方法

- 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

中药材切片机  Slicer of traditional Chinese Medicine

由固定的刀具将中药材切制成片状的机械。

转盘turning  circle  type

带动中药材作旋转运动的装置。

定刀fixed  blade

工作时固定不动具有刀刃的刀片。

动刀thruster

装在转盘边缘，迫使中药材运动的金属件。

外圈annular  stator

与转盘保持均匀间隙，迫使中药材作旋转运动的环形金属件。

立式vertical  type

转盘轴线与水平垂直的形式。

卧式horizontal type

转盘轴线与水平面平行的形式。

- 分类与标记

  - 分类

切片机按转盘轴线与水平面的相对位置，分为立式和卧式两种类型。每种类型的切片机按转盘旋转的特征，又可分为无级调速和不调速两种形式。

  - 规格系列

切片机规格由转盘中心投料孔的直径和定刀有效宽度确定，定刀有效宽度优先采用与转盘中心投料孔直径相同的尺寸。规格系列见表1。

表1 规格系列

| 规 格 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转盘中心投料孔尺寸，mm | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 切刀有效宽度，mm | 50 | 100 | 150（100） | 200（150） | 250（200） | 300（250） |

  - 型号表示方法

4.3.1型号编制

6    Q   X   □

规格代号：切刀有效长度/转盘中心投料孔直径

型式代号：旋转式

功能代号：表示中药材切片机械

类别代号：表示农产品初加工机械

- 4.3.2标记示例

示例1：6QXL—200/150型 ：表示切刀有效长度200mm，转盘中心投料孔直径尺寸150mm,无调速装置的、立式旋转中药材切片机。

- 技术要求

  - 材料与外观

    - 材料

定刀应采用工具钢制造，其余与药材直接接触的零部件宜采用耐腐蚀、无毒、易清洗、化学性能稳定，并且不与药材发生化学反应或吸附药材的材料制造。

    - 表面处理

- 不与药材接触的采用碳钢制作的钣金件，结构件的非机械加工表面应进行涂覆处理，涂覆层应密致，不得有明显漏涂、流挂、起泡、缩皱、锈蚀或脱落等缺陷。

    - 外观

- 切片机表面和外边缘应平整、光滑，无明显的划痕，凸凹不平、毛刺、尖角等缺陷。

  - 制造质量

    - 转盘中心投料孔直径和定刀有效宽度尺寸

- 转盘中心投料孔直径和定刀有效宽度尺寸误差，不得超出表1规定的±5%，且定刀有效宽度应不小于转盘内壁高度的尺寸。

    - 定刀

- 定刀背面距刀刃垂直高度1/4范围内的硬度应为54HRC～58HRC，定刀背面表面粗糙度Ra值应不大于1.6μm，并不得有裂缝、缺口等缺陷，刀刃的直线度应不大于0.3mm。

    - 转盘静态平衡性

- 转盘轴线与水平面平行放置时，转盘自旋传状态停止过程中无偏重、摆动现象。

    - 动刀与外圈间隙

切片机动刀与外圈的间隙不得大于0.5mm。

    - 转盘运转灵活性

转盘转速从100r/min至完全停止的时间应小于表2规定。

表2 转盘转动性能

| 规 格 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转盘减速时间，s | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 |

  - 运行性能

    - 运转平稳性

- 切片机在启动、运行、停机过程中，应颤抖、异常振动和声音。

    - 电机过载保护

切片机转盘在堵转或卡死等故障情况下，应能自动瞬间停机，故障排除后能正常启动，运行。

    - 噪声

- 切片机转盘空载运行时的噪声声压级应不大于70dB。

  - 切片性能

    - 所有零、部件须经检验合格，外购件、外协件须有检验合格证方能进行装配。

    - 刀轴、齿轮箱处承受载荷的紧固件的强度等级为：螺栓不低于GB/T3098.1-2000中规定的8.8级，螺母不低于GB/T3098.2-2000中规定的8级。

  - 整机技术要求

    - 切片厚度

切片机切药的片值不得小于表3的规定。

表3 切片厚度值

| 规 格 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切片厚度值，mm | 0.5～5.0 |  | 0.6～6.0 |  | 0.8～8.0 |  |

    - 片厚误差和单片厚度均匀性

- 切片机切药的片厚度误差和单片厚度均匀性不得大于表4的规定。

- 表4片厚误差和单片厚度均匀性

| 厚度值，mm | ≥0.5～1.0 | >1.0～2.0 | >2.0～4.0 | >4.0～8.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 片厚误差，mm | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
| 单片厚度均匀性，mm | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |

    - 整片率

- 切制片状的整片率不得低于90%。

  - 电气安全性能

    - 电气系统的绝缘电阻应符合GB/T 5226.1-2019中18.3的规定。

    - 电气系统的耐压应符合GB/T 5226.1-2019中18.4的规定。

    - 电气系统的保护联结电路应符合GB/T 5226.1-2019中8.2的规定。

    - 电气系统的操动器（按钮）应符合GB/T5226.1-2019中10.2的规定。

    - 电气系统的指示灯应符合GB/T5226.1-2019中10.3的规定。

    - 电气系统的配线应符合GB/T5226.1-2019中13章的规定。

    - 电气系统的标记、警告标志和参照代号应符合GB GB/T5226.1-2019中16章的规定。

- 试验方法

  - 材料与外观

    - 材料

- 查验所用材料的材质证明书。当不能证明材质符合本标准要求或不能提供材料质量证明文件时，应按其相应材料的试验方法进行检验。

    - 表面处理

目测检验相关零部件的表面，涂漆层的致密性按GB/T9286规定的方法试验。.

    - 外观

目测检验锤痕、划痕、凸凹不平等缺陷。用棉布摸擦相关部位的边、角，检验毛刷、利棱、尖角等缺陷，摸擦后的棉布不得有破损等现象。

  - 制造质量

    - 转盘中心投料孔直径和定刀有效宽度尺寸测量

用量具测量转盘中心投料孔直径、定刀有效宽度和转盘内壁高度尺寸。

    - 定刀

用洛氏硬度计检验硬度，测试点位于定刀背面距刀刃垂直高度1/4范围内均匀分布，测试点应不少于3点。

    - 转盘静态平衡性试验

立式切片机需将整机翻转90°，使转盘轴线呈水平放置，电机与转盘不直接连接的需拆除转盘上的转动装置。试验前须切断电源由人工拨动转盘，观察转盘停止过程。试验至少3次。

    - 动刀与外圈间隙

- 用0.5mm塞尺进行检验。塞尺不得进入任一动刀与外圈内壁面的任何位置的间隙（片厚调节装置处除外）。

    - 转盘运转灵活性试验

用非接触式数字显示转速仪和秒表进行检测，检测至少3次，取平均值。

  - 运行性能试验

    - 运转平稳性试

- 试验在空载下进行，分别作出2次启动、运行、停机的操作进行观测，每次运行时间不少于5min。

    - 电机保护试验

- 将转盘与外圈或机架固定，模拟堵转或卡死等故障情况，作不少于3次启动。拆除固定装置后再作运转试验确认。

    - 噪声试验

- 切片机厚调节机构调到最小位置，配无级调速装置的切片机将转速调到最大值进行空载运转，用声计按GB/T16769进行测定。

  - 切制性能试验

    - 切片厚度值

- 试验前将药材样本用水浸泡，含水量在30%～40%之间时取出进行切片试验。取50片切片后的中药材样本，测定每片的切片厚度值并计算平均值，切片厚度值按式（1）计算。

(1)

式中：

——平均切片厚度值，单位为毫米（mm）；

- ——第i个药材样本的厚度值，单位为毫米（mm）。

    - 片厚误差

- 每次间隔2分钟，任意取10片非边缘片，共取5批次，对每次取样的药材切片用游标卡尺进行测量，最厚片与最薄片的厚度尺寸之差即为片厚误差，片厚误差按式（2）计算。

(2)

式中：

——平均片厚误差，单位为毫米（mm）；

——第i批次中片厚最大值，单位为毫米（mm）；

- ——第i批次中片厚最小值，单位为毫米（mm）。

    - 单片厚度均匀性

- 随机取样50片，测量每片的最厚处与最薄处的厚度尺寸，其差值即为单片厚度均匀性。厚度均匀性按式（3）计算：

(3)

式中：

——平均单片厚度均匀性，单位为毫米（mm）；

——第i个药材切片的最大厚度，单位为毫米（mm）；

- ——第i个药材切片的最小厚度，单位为毫米（mm）。

    - 整片率

- 随机取样50片，挑出破损面积大于10%的单片，剩余的即为完整片，计算完整片占总片数的比例。整片率按式（4）计算。

(4)

式中：

——整片率，单位为%；

- ——破损面积大于10%的单片数量，单位为片。

  - 电气安全性能试验

    - 电气系统的绝缘电阻按GB/T5226.1-2019中18.3的规定进行检验。

    - 电气系统的耐压按GB/T5226.1-2019中18.4的规定进行检验。

    - 电气系统的保护联结电路按GB/T5226.1-2019中8.2的规定进行检验。

    - 电气系统的操动器（按钮）按GB/T5226.1-2019中10.2的规定进行检验。

    - 电气系统的指示灯按GB/T5226.1-2019中10.3的规定进行检验。

    - 电气系统的配线按GB/T5226.1-2019中13章的规定进行检验。

    - 电气系统的标记、警告标志和参照代号按 GB/T5226.1-2019中17章的规定进行检验。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

切片机出厂检验按表5规定的项目由制造单位逐台进行检验，检验合格并附有产品证后方能出厂。

在出厂检验过程中，如发现有不合格项时，允许退回修整并进行复检，复检仍不合格的，判定该产品为不合格品。

表5 出厂检验项目

| 检验项目 | “技术要求”的章条号 | “试验方法”的章条号 |
| --- | --- | --- |
| 材料与外观 | 5.1.1、5.1.2、5.1.3 | 6.1.1、6.1.2、6.1.3 |
| 制造质量 | 5.2.2、5.2.3、5.2.4 | 6.2.2、6.2.3、6.2.4 |
| 运行性能 | 5.3.1、5.3.3 | 6.3.1、6.3.3 |
| 电气安全性能 | 5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4、5.5.8 | 6.5.1、6.5.2、6.5.3、6.5.4、6.5.8 |

  - 型式检验

    - 有下列情况之一应进行型式检验：

a)新产品定型鉴定或投产鉴定时；

b)正式投产后，若产品的结构、材料、工艺等有较大改进，可能影响产品性能时；

- c) 停产1年以上恢复生产时；

d)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

e) 质量监督部门要求进行型式检验时。

    - 检验项目：型式检验项目为本标准的全部要求。

    - 抽样：型式检验的样机从出厂检验合格的产品中抽取，按GB/T10111的方法抽取3台作为样机，检测1台。

    - 判定规则：型式检验中，全部受检项目合格，则判定该型式检验合格。若保护接地电路的连续性、绝缘电阻和耐压试验有一项不合格，即判定该产品型式检验不合格。若其他有一项不合格，允许在已抽取的样机中加倍复测不合格项，仍不合格时，则判定该产品型式检验不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 每台切片机应安装固定式标牌，其内容包括：

- a) 产品型号和名称；

- b) 配套动力；

- c）商标；

- d）生产企业名称、详细地址；

- e）产品出厂编号；

- f) 产品执行标准编号；

- g) 主要技术参数。

  - 包装件的外表应标明下列项目：

- a) 产品型号和名称；

- b) 包装件的名称、质量及总件数、编号；

- c）生产企业名称、详细地址；

- d）发运地点、收货单位。

  - 每台切片机机出厂时，应随机附有下列文件：

- a) 质量检验合格证；

- b)使用保养说明书；

- c) 整台产品包装清单。

  - 运输

运输方式和要求由订货方和生产企业协商确定。

  - 贮存

整机在室内贮存时应保证干燥、通风。露天存放时，应采取防潮、防嗮、防雨雪措施。

_____________________________