发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

ICS 65.060.30

B 91

T/NJ XXXX—202X

T/CAAMM XXXX-202X

根茎类中药材移栽机

Transplanting machine for rhizome traditional Chinese Medicine

（征求意见稿）

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

团体标准

- 前  言

本标准按GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会、中国农业机械工业协会联合提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（TC201）归口。

本标准起草单位：甘肃省农业机械化技术推广总站、定西三牛农机制造股份有限公司。

本标准主要起草人：

根茎类中药材移栽机

- 范围

本标准规定了根茎类中药材移栽机械的术语和定义、型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮藏。

本标准适用于黄芪种苗（裸根）的移栽机械（以下简称移栽机），其它根茎类中药材移栽可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注定日期的应用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T1804 一般公差   未注公差的线性和角度尺寸的公差。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序  第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 9480—2001 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  使用说明书编写规则

GB 10395.1—2009 农林机械   安全技  第1部分：总则；

GB 10395.9 农林拖拉机和机械安全技术要求 第9部分：播种、栽种和施肥机械；

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形  总则

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384—2008 机电产品包装通用技术条件

JB/T 5673 农林拖拉机和机具喷漆  通用技术条件

JB/T 8574—2013 农机具产品 型号编制规则

JB/T 10291—2013 旱地栽植机械

- 术语和定义

JB/T10291—2013中第3章的规定以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 根类中药材

- 根茎部为条状类的中药材，不包括块茎、球茎等团状类根茎。

  - 根茎类中药材移栽机

- 按照农艺要求的株距、行距和深度将根茎类中药材种苗植入土壤的机械。

- 分类与命名

型号编制规则按JB/T 8574规定。

2    ZY    □□     □       □

改进代号

主参数：行数

特征代号：如栽植器形式、驱动方式等

类别代号：中药材栽植机械

分类代号：种植机械

特征代号反映移栽机的主要特征，如①栽植器形式：槽式（C）、槽轮式（L）、鸭嘴式（Y）等；②驱动方式及其他：悬挂式（X）、牵引式（Y）、铺膜移栽机（M）等，可选择其中一项或两项。

改进代号：原型不标注，改进型用字母A、B、C┄标注，第一次改进标注A,依次类推。

标记示例：

六行槽式药材移栽机表示为：2ZYC—6。

四行鸭嘴式第一次改进药材铺膜移栽机表示为：2ZYYM—4A。

- 技术要求

  - 一般要求

    - 移栽机应按经规定程序批准的图样和技术文件制造。

    - 铸件不应有裂纹、飞边和毛刺，运动配合面不应有气孔、砂眼、疏松等现象，非加工面应清砂并涂防锈漆。

    - 焊接件的焊缝应牢固、平整、不得有烧穿、夹渣、未焊透等现象。

    - 钣金件应光滑平整，不应有裂纹、变形和明显影响外观质量的锤痕，咬缝应均匀牢固，未注公差尺寸的极限偏差应符合GB/T1804中的C级规定。

    - 冲压件应光滑平整，不应有裂纹、起翘、飞边、毛刺和明显拉痕等现象。未注公差尺寸的极限偏差应符合GB/T1804中m级规定。

    - 开沟器或开孔器采用65锰钢制造，热处理硬度40HRC—50HRC，允许使用不低于上述材料性能的其他材料制造。

    - 机械加工未注公差尺寸的极限偏差应符合GB/T1804中m级的规定。

    - 紧固件、连接件应经防锈处理。

    - 涂漆应符合JB/T 5673中普通耐候涂层质量的要求。

    - 凡与种苗接触的零件应光滑平整，以不损伤种苗。

    - 移栽机的设计、制造应保证移栽机的安全运行，在按使用说明书正常操作和维护保养时没有危险。

    - 同一型号的移栽机或相同的零、部件必须保证其通用性和互换性。

  - 性能要求

    - 作业条件

      - 移栽的种苗长度应相对一致，粗细均匀。黄芪种苗长度一般在300mm～400mm，党参种苗长度一般在200mm～300mm，移栽前应对种苗进行分拣，去除过长、过短的种苗。

      - 移栽的田块应耕翻整地，地表平整，不得有大土块和石块，土块最大颗粒尺寸≤40mm，无秸秆、残膜及杂草等障碍物，土壤含水率不大于25%。

      - 需要辅助投苗人员配合时，应选择动作麻利，手脑灵活，有责任心，协作意识强的人员进行投苗，并且事先经过培训。

    - 作业性能

      - 复合铺膜、施肥等联合作业机械的性能指标应符合各相应标准规定。

      - 在工作条件满足5.2.1时，移栽机的主要性能指标符合表1的规定。

表1主要性能指标

| 项目名称 | 性能指标 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 槽式 | 槽轮式 | 鸭嘴式和其它形式移栽机 | （1）槽式和槽轮式移栽机仅适用于黄芪、党参能等平栽种苗；鸭嘴式移栽机仅适合于当归等立栽种苗； （2）栽植深度为h，单位为厘米；h-1+2为合格 |
| 露苗率% | ≤2 | ≤5 | ≤5 |  |
| 伤苗率% | ≤1 | ≤2 | ≤5 |  |
| 埋苗率% | / | / | ≤5 |  |
| 倒伏率% | / | / | ≤7 |  |
| 栽植频率 株/min.行-1 | / | / | ≥35 |  |
| 株距合格率% | / | ≥80 | ≥85 |  |
| 栽植深度合格率% | ≥80 | ≥80 | ≥80 |  |
| 有效度% | ≥90 | ≥90 | ≥90 |  |

  - 可靠性

移栽机平均无故障间隔时间（MTBF）不小于80h，且有效度应不小于90%。

  - 密封性能

移栽机的发动机、传动系统及各管接件等密封部位的动结合面不得漏油，静结合面不得渗油。

  - 通过性能

自走式移栽机的最小离地间隙50mm。

  - 停车制动性能

自走式移栽机必须可靠地挺在25%（14°3′）的干硬纵向坡道上。

  - 装配要求

    - 零部件必须经检验合格，外购件、外协件应有合格证方可进行装配。

    - 各运动部件应能转动灵活可靠，无碰撞、卡阻现象。

    - 润滑部位应加注润滑油（脂）。

    - 主要部位的紧固件其扭紧力矩应符合图样和技术文件的规定。

    - 装配后应进行空运转，以最高速、最低速运转不少于5min，且不应有异常声响。

  - 使用说明书

移栽机的使用说明书应符合GB/T9480的要求。使用说明书应包括以下内容：

a)主要技术参数；

b)安装与调试；

c)使用方法与操作说明；

d)故障分析与排除方法；

e)安全注意事项；

f)维护与保养；

g)制造厂的名称、地址与联系方式。

  - 安全要求

    - 移栽机的外露旋转件应有安全防护措施，安全防护应符合 GB10395.9的规定,在有潜在危险的区域应固定永久性安全标志，标志应符合GB10396的规定。

    - 操作人员的位置应安全可靠，并符合GB10395.1的规定。人工投苗的移栽机应装有防滑脚踏板。座椅两边应设置防护栏，防护栏应锁定有效，能防止人员跌落。

  - 环保要求

操作者耳旁位置的噪声应不大于89dB(A),静态环境噪声应不大于84dB(A)。

- 试验方法

  - 试验条件

- 试验条件应满足5.2.1规定，同时满足以下条件：

- a)试验样机应与制造厂提供的使用说明书相符，检验合格，技术状态良好，并按使用说明书的规定进行安装和调试。

- b)配套动力应按使用说明书的要求选配，技术状态良好，驾驶员的操作技术应熟练。

- c)试验仪器、设备应经校验合格并在有效期内。

  - 性能试验

    - 试验要求

试验地长度应不小于20m，两端预备区不小于10m，宽度应满足试验要求。

    - 试验内容及方法

      - 露苗率

按使用说明书规定的作业速度，机组作业往返1个行程，在2个单程上交错选定4个小区，小区长2m，宽度为作业幅宽，至少测定6行，左、中、右各选2行，少于6行的全测。在各小区内测定露苗株数，按式（1）计算株距合格率。

…………………………………（1）

式中：

——露苗率，%；

——各小区露苗株数之和，单位为个；

——各小区测定种苗株数总数，单位为个；

      - 伤苗率

测定小区同6.2.2.1，在各小区内测定伤苗株数，按式（2）计算株距合格率。

…………………………………（2）

式中：

——露苗率，%；

——各小区埋苗株数之和，单位为个；

——各小区测定种苗株数总数，单位为个；

      - 埋苗率

测定小区同6.2.2.1，在各小区内测定埋苗株数，按式（3）计算株距合格率。

…………………………………（3）

式中：

——露苗率，%；

——各小区埋苗株数之和，单位为个；

——各小区测定种苗株数总数，单位为个；

      - 倒伏率

测定小区同6.2.2.1，在各小区内测定倒伏种苗的株数，按式（4）计算株距合格率。

…………………………………（4）

式中：

——倒伏率，%；

——各小区倒伏种苗株数之和，单位为个；

——各小区测定种苗株数总数，单位为个；

      - 栽植频率

栽植频率是通过计算单位时间内，在一个栽植行内移栽机栽植到地里的全部种苗株数（包括被埋在土里的种苗株数）来确定，栽植时间用秒表计时，栽植频率按式（5）计算，每次连续栽植的种苗不得少于120株，重复试验3次，计算平均值。

…………………………………（5）

式中：

——栽植频率，单位为株/min.行-1；

——栽植株数，单位为株；

——栽植时间，单位为秒；

      - 株距合格率

测定小区同6.2.2.1，在各小区内测定相邻种苗头部之间的距离，按式（6）计算株距合格率。

…………………………………（6）

式中：

——株距合格率，%；

——各小区株距合格数之和，单位为个；

——各小区测定株距总数，单位为个；

      - 移栽深度合格率

- 测定小区同6.2.2.1，逐一扒开各小区内测定行上种苗覆土层，测定种苗发芽处覆盖土层的厚度，按式（7）计算移栽深度合格率。

…………………………………（7）

式中：

——栽植深度合格率，%；

——各小区栽植深度合格数之和，单位为个；

——各小区测定株数总数，单位为个；

      - 有效度

对单台机具进行累计作业时间不少于80h（偏差为±1min）的生产查定，记录作业时间、调整保养时间、样机故障及排除时间，查定过程中不得发生导致机具功能完全丧失、危及作业、人身安全或引起重要总成报废的致命故障，以及导致功能严重下降，主要零部件（如：传动机构、开沟器、轴承座以及机架结构件）损坏的严重故障。按式（4）计算有效度。

…………………………………（8）

式中：

——有效度；

——累计作业时间，单位为小时（h）；

——累计故障排除时间，单位为小时（h）；

  - 试验报告

按JB/T10291—2013第6章第3款执行。

- 检验规则

  - 出厂检验

    - 每台移栽机必须经过制造厂检验部门检验合格并附有质量合格证方可出厂。

    - 出厂检验项目应符合表2的规定。

  - 型式检验

    - 在下列情况之一时，移栽机应进行型式检验；

a)新产品定型鉴定及老产品转厂生产；

b）正式生产后如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，每隔五年进行一次；

d）产品长期停产后，恢复生产；

e）出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；

f）国家质量监督机构提出进行型式检验要求。

    - 型式检验按本标准的全部技术要求和试验方法进行。

  - 抽样方法

    - 抽样检查程序按GB/T2828.1规定的一次正常抽样方案，采用特殊检查水平S-1。

    - 产品从和合格品中随机抽取2台进行质量检验，每批不应少于20台，如有不合格时，则应加倍数量进行复检，如仍有不合格者，则判定该批产品不合格。

    - 订货单位有权按照本标准的有关规定对产品质量进行复检（不准拆机）。复检不合格时，订货单位有权拒绝验收。

  - 不合格项目分类

不合格项目按其对产品质量的影响程度，分为A、B、C三类。A类为对产品质量有重大影响的项目；B类为对产品质量有较大影响的项目；C类为对产品质量影响一般的项目，不合格项目分类见表2。

- 表2 不合格项目分类表

| 不合格分类 |  | 项目名称 | 出厂检验 | 型式检验 | 对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | 项 |  |  |  |  |
| A | 1 | 移栽深度合格率 | √ | √ | 表1 |
|  | 2 | 移栽株距合格率 | — | √ | 表1 |
|  | 3 | 安全防护 | √ | √ | 5.9 |
|  | 4 | 安全标志 | √ | √ | 5.9.1 |
|  | 5 | 环保要求 | — | √ | 5.10 |
| B | 1 | 露苗率 | — | √ | 表1 |
|  | 2 | 伤苗率 | — | √ | 表1 |
|  | 3 | 埋苗率 | — | √ | 表1 |
|  | 4 | 倒伏率 | — | √ | 表1 |
|  | 5 | 栽植频率 | — | √ | 表1 |
|  | 6 | 有效度 | — | √ | 表1 |
|  | 7 | 使用说明书 | √ | √ | 5.8 |
| C | 1 | 密封性能 | √ | √ | 5.4 |
|  | 2 | 通过性能 | √ | √ | 5.5 |
|  | 3 | 停车制动性能 | √ | √ | 5.6 |
|  | 4 | 喷漆质量 | √ | √ | 5.1.9 |
|  | 5 | 开沟器（开孔器）材料硬度 | √ | √ | 5.1.6 |
|  | 6 | 转动部位和调节机构灵活可靠 | √ | √ | 5.7.2 |
|  | 7 | 空运转要求 | √ | √ | 5.7.5 |
|  | 8 | 标牌 | √ | √ |  |
| 注：凡需检验的项目用“√”作出标记，不需要检验的项目用“—”作出标记。 |  |  |  |  |  |

  - 判定原则

- 采用逐项考核评定，样本中各类的不合格项目数小于或等于合格判定数AC时，该类判为合格，否则判为不合格，产品质量判定表见表3。

- 表3 合格判定表

| 项目类别 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本数 |  |  | 2 |  |
| 项目数 |  | 5 | 7 | 8 |
| 检查水平 |  | S—1 |  |  |
| 合格品 e | AQL | 6.5 | 40 | 65 |
|  | AC R | 0 1 | 2 3 | 3 4 |
| 台数变化时AQL不变，Re值按GB/T2828.1确定。 |  |  |  |  |

- 标志、包装、运输与贮存

  - 标志

每台移栽机应在明显的部位固定标牌，标牌内容应符合GB/T13306的规定。标牌内容至少包括：

- 产品的型号与名称；

- 主要技术参数；

- 出厂编号和日期；

- 生产企业名称、地址；

- 产品执行标准编号。

  - 包装

    - 产品的包装应牢固可靠，应有防雨设施，包装箱外部标记内容应包括：

- 产品的名称和型号；

- 包装件的名称、质量及总件数和编号；

- 制造厂商名称和地址；

- 发运地址、收货单位；

- 运输标志。

    - 产品技术文件应采用防水袋密封，包装箱内的产品技术文件应包括下列内容：

- 质量检验合格证；

- 使用保养说明书；

- 质量保证书；

- 整台产品包装清单。

    - 运输

运输方式和要求由订货方和生产企业协商确定。

  - 贮存

应贮应存放在干燥、通风和无有害气体的室内或防雨场所。

_________________________________