中药材铺膜穴播机

Chinese herbal medicine film-covering

hole sowing machine

发布

中国农业机械学会

中国农业机械工业协会

2020 - XX - XX 发布

ICS 65.060.99

B 93

T/NJ XXXX—202X

T/CAAMM XXXX-202X

中药材铺膜穴播机

Chinese herbal medicine film-covering hole sowing machine

（征求意见稿）

202X-XX-XX实施

团体标准

- 前  言

本标准按GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由中国农业机械学会、中国农业机械工业协会联合提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（TC201）归口。

本标准起草单位：甘肃省农业机械化技术推广总站

本标准主要起草人：

中药材铺膜穴播机

- 范围

本标准规定了中药材铺膜穴播机的产品型号表示方法、技术要求、试验方法、检验规则及标志、运输和贮存。

本标准适用于小籽粒中药材铺膜穴播机。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1147.1 中小功率内燃机  第1部分：通用技术条件

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 5262 农业机械试验条件  测定方法的一般规定

GB/T 5667  农业机械  生产试验方法

GB/T 9480  农林拖拉机和机械、园艺和园艺动力机械使用说明书

GB  20395.1 农林拖拉机和机械  安全技术要求  第一部分：总则

GB  10396  农林拖拉机和机械  草坪和园艺动力机械  安全标志和危险图形总则

GB/T  13306  标牌

JB/T 9832.2-1999  农林拖拉机及机具.漆膜附着性能测定方法.压切法

- 术语和定义

下列术语和定义使用于本标准。

- 铺膜穴播  film hill-drop drilling

在苗床上覆盖地膜并穴播。

- 铺膜穴播机械  flim-covering hill-drop drilling

能完成在待播种床上覆盖地膜及穴播功能的机械。

- 飘籽率  seed on film rate

抛撒在地膜面上（含混于膜上覆土中）的种子数与测定总种子数之比，用百分数表示。

- 采光面机械破损程度高  rate split by film-covering drill of light-struck film

采光面内因机具作用而使地膜破损的程度，以单位面积内的总破口边长和破缝长表示。

- 膜边覆土宽度  soil wide covered on film side

地膜侧边埋入苗（种）床侧土层下（土层厚度≥3mm）的水平宽度。

- 膜边覆土率  film hill covered by soil rate

完全被土覆盖的膜孔数与测定总膜孔数之比，用百分表示。

- 膜边覆土厚度  soil depth covered on film side

覆土层下地膜沿至覆土层表面的垂直距离。

- 膜下播种深度  depth of sowing under film

覆土层下第一粒种子至地膜的距离。

- 种子覆土厚度  soil depth covered on the seed

覆土层下第一粒种子至覆土层表面的距离。

- 孔穴错位率  stagger rate of film hill and hill

膜孔与孔穴错开1/2膜孔直径及以上的膜孔个数与测定总膜孔数之比，用百分数表示。

- 空穴率  rate of no seed hill

无种子和地膜未被打透的穴数与测定总穴数之比，用百分数表示。

- 穴粒数合格率 right rate of seeds per hill

种子粒数符合规定数量的穴数与测定总穴数之比，用百分数表示。

- 采光面展平度   outspread degree

市级财管面宽度与地膜展平后的宽度之比，用百分数表示。

- 产品型号表示方法

中药材铺膜穴播机型号由类别代号、参数代号、改进代号组成。

2   B  □- □  □

改进代号，用“A”、“B”…顺序表示。

主参数，播种行数。

动力类型代号，柴油机用C表示，汽油机用Q表示,电动机用D表示。

小类分类代号：表示穴播机。

大类分类代号：表示种植和施肥机械。

标记示例：

动力类型为柴油机,2行自走式膜上穴播机进行了第二次改进，表示为2BZC-2B。

技术要求

- 技术要求

  - 一般要求

    - 使用的原材料应符合相关标准规定，并经检验合格。

    - 所有焊接件焊缝应平整均匀、牢固，不得有漏焊、烧穿等影响强度的缺陷。

    - 所有饭金件、冲压件应光滑平整、无毛刺、无飞边，不得有裂纹。

    - 配用的发动机应符合GB/T 1147.1的规定

  - 装配要求

    - 所有零部件应检验合格，外协件、外购件应有合格证并经检验合格后方可进行装配。

    - 各运转件应转动灵活、平稳，无异常振动、声响及卡滞现象。

    - 所有连接件和紧固件应连接牢固可靠、不松动。

  - 安全要求

    - 外露传动部件应安装防护罩，防护罩应符合GB 10395.1的规定。

    - 在正常操作时必须外露的功能件、齿轮、链传动装置、防护装置的开口处和维修保养等有危险的部位附近应粘贴安全标志；在驾驶员可视的明显位置应粘贴“注意”及“作业时不可倒退”的安全标志。安全警示标志应符合GB 10396的规定。

    - 随机器提供的使用说明书应提示操作和维护保养的安全注意事项。安全注意事项的编写应符合GB/T 9480的规定。

  - 主要性能指标

中药材铺膜穴播机的基本参数在符合表 1规定的情况下， 主要技术性能指标应符合表2规定求。

- 主要技术性能指标

| 序号 | 项目 | 作业指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 飘籽率/% | ≤2 |
| 2 | 种子机械破损率/% | ≤1.5 |
| 3 | 空穴率/% | ≤2.0 |
| 4 | 穴粒数合格率/% | ≥85 |
| 5 | 穴距合格率/% | ≥90 |
| 6 | 播种深度合格率 | ≥85 |
| 7 | 膜上覆土厚度合格率/% | ≥90 |
| 8 | 膜孔全覆盖率/% | ≥90 |
| 9 | 地膜破损程度/（mm/m2） | ≤50 |
| 10 | 采光面展平度/% | ≥95 |
| 11 | 定置环境噪声/dB（A） | ≤86 |
| 12 | 纯工作小时生产率 | ≥企业明示值 |
| 注： 同一播幅内各行距与规定行距的偏差不超过±1.5cm为合格；相邻行程领接行的行距偏差不超过±5cm为合格。当地农艺要求播种（施肥）深度为h，当h≥3.0时，h±1.0cm为合格；h＜3.0cm时，h±0.5cm为合格。 |  |  |

  - 涂漆质量

    - 涂漆外观

      - 涂漆前应将表面锈层、油污、粘砂、泥土、焊渣和尘垢等清除干净。

      - 自走式膜上穴播机应涂一道底漆、 一道面漆， 种子箱内壁允许只涂底漆， 不涂面漆。 开沟器、 地轮及划行器圆盘等可不涂底漆， 只涂黑色或深色面漆。

      - 自走式膜上穴播机的外观应整洁，不得有锈蚀、碰伤等缺陷。涂漆表面应平整、均匀和光滑， 不得有漏底、流痕、起皮和剥落等缺陷。

    - 涂层附着力

附着力不低于JB/T 9832，2 中的Ⅱ级。

  - 可靠性要求

可靠性采用使用有效度考核，使用有效度应不小于95%。

- 试验方法

  - 试验条件及要求

    - 试验地应选择有代表性的田块并符合机具的适用范围。地势应平坦，无障碍物，符合铺膜播种的农艺要求。

    - 试验地测定区长度应不小于20m，两端预备区应不小于5m，宽度应不小于机具工作幅宽的6倍。

    - 试验样机应按使用说明书规定进行调整和维护保养，达到正常工作状态，试验时不得更换样机。

  - 测区和测点的选定

性能测定应在测区内往返的两个单程上交错选定的四个小区内进行:小区长为理论穴距的15倍 (对于有周期性规律的应不少于一个周期，且不少于15穴)，选定膜孔为测点。

    - 飘籽率

- 在机具覆膜覆土后，拣出测区内浮于膜上可见种子，按式（1）计算飘籽率。

Z=EE+W×100 ………………………………(1)

式中：

式中：

- Z——飘籽率，%；

- E——测区内膜上飘籽数，单位为粒；

- W——测区内膜下播种数，单位为粒。

    - 种子机械破损率

在播种箱中取500g的种子分成五等份，选出其中的破损种子秤量后计算α；转动排种器在排种器下取出500g的种子，混合均匀后分成五等份，选出其中的破损种子秤量后计算β，秤量精度不低于0.1g。按式(2)计算种子机械破损率。

(2)

式中：

式中：

K—种子机械破损率，%；

β—经过排种器后破损种子质量占样本总质量的百分数，%；

α—原始破损种子质量占样本总质量的百分数，%。

    - 空穴率、播种深度合格率、膜孔全覆土率、种子覆土厚度合格率、孔穴错位率、穴粒数合格率、穴距合格率

在小区各测点处，观察膜孔全覆土和查定空穴、穴粒数、孔穴错位的情况，测定播种深度、穴距(在前进方向上两相近膜孔边缘的距离)，按式(3)分别计算膜孔全覆土率、播种深度合格率、种子覆土厚度合格率和穴距合格率、孔穴错位率、穴粒数合格率、空穴率。

θ=gG×100	(3)

式中：

θ—膜孔全覆土率或播种深度合格率、种子覆土厚度合格率、穴距合格率、孔穴错位率、穴粒数合格率和空穴率，%；

G—小区内各性能指标分别测定的总数量，单位为个；

g—膜孔全覆土数量或合格播种深度的数量、合格种子覆土厚度的数量、合格穴距的数量、孔穴错位的数量、穴粒数合格的数量和空穴数量，单位为个。

    - 地膜破损程度

在每个小区内，测量地膜上各机械破损部位的最大尺寸，按式(4)计算地膜机械破损程度。

(4)

εh=1000lc⋅b	(5)

式中：

—地膜机械损膜程度，单位为毫米每平方米（mm/m2）；

—作业前膜面机械损膜程度，单位为毫米每平方米（mm/m2）；

—作业后膜面机械损膜程度，单位为毫米每平方米（mm/m2）；

l—小区内各处机械破损部位的最大尺寸，单位为毫米（mm）；

c—小区长度，单位为米（m）；

b—小区内膜面宽度平均值，单位为米（m）。

    - 定置环境噪声

按JB/T 10266的5.1.4条规定进行。

    - 纯工作小时生产率

连续查定三个班次作业，每个班次作业时间不少于6h，时间精确到秒，按公式（6）计算纯工作小时生产率。

(6)

式中：

Ec—纯工作小时生产率，单位为公顷每小时米（hm2/(h·m)）；

Qcb—生产查定班次作业面积，单位为公顷（hm2）；

B—作业幅宽，单位为米（m）；

Tc—生产查定班次纯作业时间，单位小时（h）。

    - 可靠性

按GB/T 5667的规定进行可靠性考核，每台样机纯工作时间不少于120h。按式(7)计算可靠性有效度。

(7)

式中：

K—有效度，%；

—总工作时间，单位为小时（h）；

—总故障排除时间，单位为小时（h）。

  - 6  一般技术要求

一般技术要求采用感观的方法和常规量检具进行检测。

  - 装配要求

装配要求采用感观的方法进行检测。

  - 外观质量

外观采用观感的方法进行检测；

涂层附着力的检测方法按JB/T 9832.2检查三处，至少有两处达到II级以上 ( 含Ⅱ级) 。

- 检验规则

  - 检验类型

自走式膜上穴播机的检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 每台自走式膜上穴播机必须进行出厂检验，检验项目按4.2、4.3与4.5条规定进行。

    - 出厂产品应经生产企业质检部门检验合格，并签发合格证后，方可出厂。

  - 型式检验

    - 型式检验的条件

有下列情形之一时，应进行型式检验：

a) 新产品投入生产或产品转厂生产时；

b）结构、材料、工艺有较大的改变，可能影响产品性能时；

c）停产六个月以上，再恢复生产时；

d) 正常批量生产时，每三年应进行一次型式检验；

e) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 检验项目分类

检验项目不符合要求为不合格,按不合格项对产品质量影响程度将其分为A、B、C三类，见表2。

- 检验项目分类

| 分类 | 项 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | 安全要求 |
|  | 2 | 可靠性 |
|  | 3 | 地膜破损程度 |
| B | 1 | 定置环境噪声 |
|  | 2 | 纯工作小时生产率 |
|  | 3 | 装配要求 |
|  | 4 | 空穴率 |
|  | 5 | 播种深度合格率 |
|  | 6 | 种子机械破损率 |
| C | 1 | 飘籽率 |
|  | 2 | 膜孔全覆土率 |
|  | 3 | 种子覆土厚度合格率 |
|  | 4 | 孔穴错位率 |
|  | 5 | 穴粒数合格率 |
|  | 6 | 穴距合格率 |
|  | 7 | 外观质量 |
|  | 8 | 标志 |

    - 抽样方案

      - 按照GB/T 2828.1规定的正常连续批量生产的产品抽样方案。整机抽取2台，检查批不得少于15台。在销售部门抽样时，检查批不受此限。

      - 抽检产品时，检查批为9台～15台，抽样样本为2台，在销售部门抽取不受此限。

    - 判定规则

抽样检验的合格判定按表4规定进行，表中AQL为可接收质量限，Ac为接收数，Re为拒收数。被检样品的A、B、C各类项目不合格数均不超过相应的可接收质量限，方可判定被检样机合格，否则判定为不合格。

- 抽样判定规则

| 项目类别 |  | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本数 |  | 2 |  |  |
| 项目数 |  | 2×3 | 2×7 | 2×8 |
| 样本字码 |  | A |  |  |
| 检查水平 |  | S—1 |  |  |
| 合格品 | AQL | 6.5 | 25 | 40 |
|  | Ac Re | 0 1 | 1 2 | 2 3 |
| 注：样本变化时，AQL不变，Ac Re按GB/T 2828.1确定 |  |  |  |  |

- 标志、运输和贮存

  - 标志

- 自走式膜上穴播机应在明显位置固定产品铭牌，并符合GB/T 13306的有关规定，内容应包括：产品名称和型号、产品主要技术参数、制造日期和产品编号、制造厂名称、厂址、产品执行标准。

  - 运输

自走式膜上穴播机运输时应符合运输部门的要求，应保证零部件不受损坏、所有附件、备件和随机文件应完好无损。

  - 贮存

在干燥、通风的仓储条件下，制造厂应对自走式膜上穴播机及备件、附件、随机工具采取防锈措施，防锈有效期自出厂之日起不少于12个月。

- _________________________________